气体过滤器设计制造报价条件表

气体过滤器的具体指标和过滤要求要如下表：

| 主要参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | CO≥97.0% O2≤50×10-6 总硫≤0.1×10-6 Cl-≤0.1×10-6 | 一氧化碳来自甲醇厂，清洁气体 |
| 相态 | 气相 |  |
| 平均分子量 |  |  |
| 密度 kg/m3 |  |  |
| 粘度 mPa·S |  |  |
| 工作温度/设计温度 ℃ | 常温/70 |  |
| 工作压力/设计压力 MPaG | 3.1/3.5 |  |
| 工作流量（下限/上限） Nm3/h | 6400 / 12300 |  |
| 允许压降（清洁/污垢） MPa | 0.01/0.05 |  |
| 粉尘含量 | 不明 |  |
| 粉尘粒径μm | 不明 |  |
| 过滤器型式 | 微孔过滤 |  |
| 微孔过滤精度（一级/二级） μm | 3/-- |  |
| 过滤效率 | ＞99% |  |
| 推荐材质 | 304 |  |
| 进出口管径尺寸 | 4” |  |
| 进出口管连接方式 | 法兰连接 | HG/T20615 2009（A） |
| 数 量 | 2台 | 一开一备，可反吹 |
| 供货范围 | 工艺设计方案、设备外形尺寸图、布置图以及供货范围 |  |