余氯测定仪配置要求

进口品牌：哈希、哈纳、优特

1、技术要求

光源       发光二极管LED

检测器      硅光电二极管

防护等级      IP67  1m水深防水30min

波长准确度    正负2nm

光谱带宽       15nm滤波器带宽

吸收光范围      0-2.5Abs

样品池        1cm（10ml），25mm（10ml）

2、操作条件      0-50度，0-90%相对湿度

显示        LCD，带背光

数据存储    最近50次测量

测量范围           0.02-2.0mg/L

附试剂             100次/盒、1盒