附件1.

1.1单双梁起重机

| 单/双梁配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格（吨位） | 预估数量 | 单价(元） | 总价(元） | 备注要求 | 税率 |
| 1 | 齿轮箱一轮 | 件 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 齿轮箱二轮 | 件 | 1 | 3 | 2 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 齿轮箱三轮 | 件 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 齿轮箱一轴 | 件 | 1 | 3 | 5 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 齿轮箱二轴 | 件 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 齿轮箱三轴 | 件 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 齿轮箱空心轴 | 只 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 排绳器 | 个 | 1 | 3 | 5 |  |  | 球墨铸铁 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 传动轴 | 根 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 加长套 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 联轴器 | 只 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 制动总成 | 套 | 1 | 3 | 5 |  |  | 南京总厂 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 跑车电机 | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  | 南京总厂 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 箱体 | 只 | 1 | 3 | 5 |  |  | 铸铁 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 箱盖 | 只 | 1 | 3 | 5 |  |  | 铸铁 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 葫芦齿轮箱 | 套 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 葫芦跑车变速箱 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 葫芦主跑车 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 葫芦副跑车 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 葫芦主跑车片 | 只 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 葫芦副跑车片 | 只 | 1 | 3 | 5 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 22 | 大车变速箱 | 套 | 1 | 3 | 3 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 大车主动轮 | 副 | 1 | Φ150 | 2 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | Φ200 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ300 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ400 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 大车被动轮 | 副 | 1 | Φ150 | 2 |  |  | 调质 |  |
|  |  |  |  | Φ200 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ300 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ400 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 葫芦主起升电机 | 台 | 1 | 3 | 2 |  |  | 南京特种 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 大车电机 | 台 | 1 | 3 | 2 |  |  | 南京总厂 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 圆电缆 | 米 | 1 | 3*4 | 100 |  |  | 国标 |  |
|  |  |  |  | 3*6 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*10 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*16 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*25 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*35 | 100 |  |  |  |  |
| 28 | 扁电缆电缆 | 米 | 1 | 3*4+6/钢丝 | 100 |  |  | 国标 |  |
|  |  |  |  | 3*6+6/钢丝 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*10+6/钢丝 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*16+6/钢丝 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*25+6/钢丝 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*35+6/钢丝 | 100 |  |  |  |  |
| 29 | 吊钩 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 铸钢 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 30 | 吊钩滑轮 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 铸铁 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 吊钩护罩 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 国标 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 钩头 | 只 | 1 | 3 | 2 |  |  | 锻打 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 断火器 | 只 | 1 | 3 | 5 |  |  | 施耐德 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 34 | 上升重锤 | 只 | 1 | 通用 | 5 |  |  | 正泰 |  |
| 35 | 交流接触器 | 只 | 1 | 3 | 5 |  |  | 施耐德 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 36 | 起重量控制器 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 赛英 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 钢丝绳 | 米 | 1 | φ11 | 100 |  |  | 南通狼山 |  |
|  |  |  |  | φ13 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ15 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ17 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ22 | 100 |  |  |  |  |
| 38 | 操作开关 | 只 | 1 | 9动作 | 10 |  |  | 正泰 |  |
| 39 | 防撞块 | 只 | 1 | 通用 | 10 |  |  | 正泰 |  |
| 40 | 操作控制线 | 米 | 1 | 10芯 | 100 |  |  | 国标 |  |
| 41 | 无线控制器 | 套 | 1 | 通用 | 5 |  |  | 威柯泰 |  |
| 42 | 红外开关 | 套 | 1 | 通用 | 3 |  |  | 正泰 |  |
| 43 | 轨道调整 | 米 | 1 | 通用 | 500 |  |  | / |  |
| 44 | 轨道连接板 | 套 | 1 | 30轨 | 30 |  |  | / |  |
| 45 | 轨道压板 | 套 | 1 | 30轨 | 100 |  |  | / |  |
| 46 | 电缆滑轮 | 只 | 1 | 通用 | 10 |  |  | / |  |
| 47 | 变压器 | 只 | 1 | BK100 | 2 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | BK200 | 2 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | BK300 | 2 |  |  | / |  |
| 48 | 防脱卡扣 | 只 | 1 | 3 | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 5 | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 16 | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 20 | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 32 | 10 |  |  | / |  |
| 49 | 葫芦(小车)控制箱 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  | 施耐德 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 50 | 大车控制箱 | 套 | 1 | 3 | 5 |  |  | 施耐德 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |  |  |  |
| 51 | 润滑油/润滑脂 | 1升/10克 | 1 | L-HM | 100 |  |  | 长城 |  |
| 52 | 大车驱动 | 套 | 1 | 三合一 | 2 |  |  | 调质 |  |
| 53 | 无接缝电源线 | 米 | 1 | 4*16 | 100 |  |  | 国标 |  |
|  |  |  |  | 4*20 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4*25 | 100 |  |  |  |  |
| 54 | 无接缝集电器 | 套 | 1 | 100A | 5 |  |  | 国标 |  |
|  |  |  |  | 200A | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300A | 5 |  |  |  |  |
| 55 | 葫芦外壳 | 套 | 1 | 3吨12米 | 2 |  |  | 国标 |  |
|  |  |  |  | 5吨9米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32吨18米 | 2 |  |  |  |  |
| 56 | 葫芦卷筒 | 套 | 1 | 3吨12米 | 2 |  |  | 国标 |  |
|  |  |  |  | 5吨9米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20吨18米 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32吨18米 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 电源指示灯 | 只 | 1 | 通用 | 2 |  |  | / |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2双梁桥式起重机：

| 双梁桥式起重机配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） | 税率 |
| 1 | 连锁保护 | 只 | 1 | KCLX19 | 3 |  |  |  |
| 2 | 上升限位 | 只 | 1 | LX7-2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 行程开关 | 只 | 1 | YBLX-10/12 | 4 |  |  |  |
| 4 | 红外线限位 | 套 | 1 | QF-22ML | 3 |  |  |  |
| 5 | 警示铃 | 个 | 1 | SHF-200 | 2 |  |  |  |
| 5 | 联动控制台 | 套 | 1 | TQK | 5 |  |  |  |
| 7 | 联动台触头 | 个 | 1 | KTJ15 | 5 |  |  |  |
| 8 | 联动台十字摇杆 | 套 | 1 | WLK2 | 5 |  |  |  |
| 9 | 钢丝绳 | 米 | 1 | Φ15狼山 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ22狼山 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ24狼山 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ32狼山 | 100 |  |  |  |
| 10 | 单极滑线 | 米 | 1 | 800A国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000A国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1250A国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1500A国标 | 100 |  |  |  |
| 11 | 单极滑块 | 套 | 1 | 重型500A国标 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重型800A国标 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重型1000A国标 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重型1500A国标 | 3 |  |  |  |
| 12 | 单极滑线吊卡 | 只 | 1 | 通用 | 50 |  |  |  |
| 13 | 单极滑线接头 | 套 | 1 | 通用 | 50 |  |  |  |
| 14 | 起升联轴器 | 套 | 1 | Φ185调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ220调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ320调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ380调质 | 2 |  |  |  |
| 15 | 起升制动轮 | 只 | 1 | Φ200调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ250调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ300调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ400调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ500调质 | 2 |  |  |  |
| 16 | 起重量控制器 | 套 | 1 | QCX-H2B/10 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/16 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/20 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/32 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/50 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/100 | 2 |  |  |  |
| 17 | 起重量显示器 | 套 | 1 | QCX-H2B/10 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/16 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/20 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/32 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/50 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QCX-H2B/100 | 2 |  |  |  |
| 18 | 制动器 | 套 | 1 | YWZ100/18 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ200/25 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ300/45 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ400/90 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ500/125 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ600/180 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ700/180 | 5 |  |  |  |
| 19 | 制动瓦片 | 只 | 1 | YWZ100 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ200 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ300 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ400 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ500 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ600 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ700 | 3 |  |  |  |
| 20 | 液压罐 | 只 | 1 | YT1-18Z/2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YT1-25Z/4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YT1-45Z/5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YT1-45Z/6 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YT1-90Z/8 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YT1-125Z/10 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | YT1-180Z/12 | 3 |  |  |  |
| 21 | 制动器支架 | 台 | 1 | YWZ-10/18 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ-200/25 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ-300/45 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ-400/90 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ-500/125 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ-600/125 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | YWZ-600/180 | 4 |  |  |  |
| 22 | 防撞块 | 只 | 1 | JHQ-14 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | JHQ-20 | 5 |  |  |  |
| 23 | 电缆滑轮 | 只 | 1 | CH小号 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | CH中号 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | CH大号 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | CH-S1 | 10 |  |  |  |
| 24 | 电阻箱 | 套 | 1 | RS52-180L-6 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RS52-280S-10 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RS52-280M-10 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RS52-315S-8 | 3 |  |  |  |
| 25 | 双梁吊钩 | 套 | 1 | 5T铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10T铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20T铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32T铸钢 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50T铸钢 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100T铸钢 | 1 |  |  |  |
| 26 | 双梁钩头 | 只 | 1 | 5T锻打 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10T锻打 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20T锻打 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32T锻打 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50T锻打 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100T锻打 | 1 |  |  |  |
| 27 | 双梁吊钩滑轮片 | 片 | 1 | 5T铸钢 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10T铸钢 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20T铸钢 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32T铸钢 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50T铸钢 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100T铸钢 | 1 |  |  |  |
| 28 | 双梁吊钩护壳 | 套 | 1 | 5T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100T | 1 |  |  |  |
| 29 | 双梁吊钩轴承 | 只 | 1 | 5T | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10T | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20T | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100T | 2 |  |  |  |
| 30 | 铜鼻子 | 个 | 1 | OT10A | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | OT16A | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | OT25A | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | OT35A | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | OT50A | 30 |  |  |  |
| 31 | 行车总电源开关 | 只 | 1 | 500A | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 800A | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000A | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1200A | 2 |  |  |  |
| 32 | 轨道连接板 | 套 | 1 | 70轨 | 50 |  |  |  |
| 33 | 轨道压板 | 套 | 1 | QU100 | 20 |  |  |  |
| 34 | 声光报警器 | 套 | 1 | YS-01H | 2 |  |  |  |
| 35 | 双梁遥控器 | 套 | 1 | 通用 | 2 |  |  |  |
| 36 | 电缆 |  |  | BVR6国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | BVR10国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | BVR16国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | BVR25国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | BVR35国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | BVR50国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1*25国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1*35国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1*50国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*6国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*10国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*16国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*25国标 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*35国标 | 100 |  |  |  |
| 37 | 空气开关 | 只 | 1 | VL160 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | VL250 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | VL400 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | VL630 | 2 |  |  |  |
| 38 | 交流接触器 | 只 | 1 | 3TF41西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF42西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF43西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF44西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF50西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF51西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF52西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF53西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF54西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF55西门子 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3TF56西门子 | 5 |  |  |  |
| 39 | 电流继电器 | 只 | 1 | JL12 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | JL14 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | JL15 | 2 |  |  |  |
| 40 | 通电延时器 | 套 | 1 | LADR0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | LADR2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | LADR4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | LADT0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | LADT2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | LADT4 | 2 |  |  |  |
| 41 | 传动联轴器 | 套 | 1 | Φ170调质 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ185调质 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ220调质 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ250调质 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ290调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ320调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ350调质 | 2 |  |  |  |
| 42 | 传动制动轮 | 只 | 1 | Φ200调质 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ250调质 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ300调质 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ400调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ500调质 | 2 |  |  |  |
| 43 | 电流继电器 | 只 | 1 | JL12100A | 3 |  |  |  |
| 44 | 齿轮油 | 升 | 1 | 320# | 200 |  |  |  |
| 45 | 液压油 | 升 | 1 | 10# | 200 |  |  |  |
| 46 | 控制变压器 | 台 | 1 | BK300 | 2 |  |  |  |
| 47 | 行车照明变压器 | 台 | 1 | JMB | 5 |  |  |  |
| 48 | 通电延时器 | 只 | 1 | KJLA2-D22 | 2 |  |  |  |
| 49 | 防脱卡扣 | 只 | 1 | 3T | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5T | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10T | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20T | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32T | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50T | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100T | 5 |  |  |  |
| 50 | 角箱 | 只 | 1 | Φ250铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ350铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ400铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ500铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ600铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ700铸钢 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ800铸钢 | 2 |  |  |  |
| 51 | 行走轮 | 只 | 1 | Φ250调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ350调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ400调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ500调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ600调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ700调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ800调质 | 2 |  |  |  |
| 52 | 吊钩主轴 | 根 | 1 | 5T调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10T调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16T调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20T调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32T调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50T调质 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100T调质 | 2 |  |  |  |
| 53 | 行走轮轴承 | 只 | 1 | 32220 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32221 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32222 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32223 | 2 |  |  |  |
| 54 | 重锤限位 | 套 | 1 | CT4 | 3 |  |  |  |
| 55 | 轨道调整 | 米 | 1 | 通用 | 200 |  |  |  |
| 56 | 断路器 | 个 | 1 | RT18 | 3 |  |  |  |
| 57 | 控制柜 | 个 | 1 | 10/3T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T | 2 |  |  |  |
| 58 | 遥控柜 | 个 | 1 | 10/3T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T | 2 |  |  |  |
| 59 | 总控制柜 | 个 | 1 | 10/3T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T | 1 |  |  |  |
| 60 | 驾驶室控制柜 | 个 | 1 | 10/3T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T | 1 |  |  |  |
| 61 | 主起升传动轴 | 根 | 1 | 10/3T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T调质 | 1 |  |  |  |
| 62 | 副起升传动轴 | 根 | 1 | 10/3T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T调质 | 1 |  |  |  |
| 63 | 小车行走传动轴 | 根 | 1 | 10/3T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T调质 | 1 |  |  |  |
| 64 | 大车行走传动轴 | 根 | 1 | 10/3T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/5T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/10T调质 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/20T调质 | 1 |  |  |  |
| 65 | 主起升电机 | 台 | 1 | YZR180L-6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR280s-10 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR280M-10 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR315S-8 | 1 |  |  |  |
| 66 | 副起升电机 | 台 | 1 | YZR160M2-6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR160L-6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR200L-6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR225M-8 | 1 |  |  |  |
| 67 | 小车电机 | 台 | 1 | YZR132M1-6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR160M1-6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR160M2-6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR180L-8 | 1 |  |  |  |
| 68 | 大车电机 | 台 | 1 | YZR160M1-6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR160L-6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR180L-6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | YZR225M-8 | 1 |  |  |  |
| 69 | 主起升减速机 | 台 | 1 | ZQ500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZQ850 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZQ1000 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | QJRS-D710 | 1 |  |  |  |
| 70 | 副起升减速机 | 台 | 1 | ZQ400 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZQ500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZQ500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZQ650 | 1 |  |  |  |
| 71 | 小车减速机 | 台 | 1 | ZSC400 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZSC600 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZSC600 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZSC750 | 1 |  |  |  |
| 72 | 大车减速机 | 台 | 1 | ZQ350 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZQ500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZQ500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ZLC600 | 1 |  |  |  |
| 73 | 主起升卷筒 | 台 | 1 | ￠400（起升h18米） | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ￠650（起升h18米） | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ￠800（起升h18米） | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ￠1000（起升h18米） | 1 |  |  |  |
| 74 | 副起升卷筒 | 台 | 1 | ￠300（起升h18米） | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ￠400（起升h18米） | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ￠400（起升h18米） | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ￠500（起升h18米） | 1 |  |  |  |