|  | 五环科技 股份有限公司 |  |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  | 2版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 索普60万吨/年醋酸造气项目 |  | 04014-15000-MC17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全阀数据表(变换) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第19页 |  | 共150页 |  |
| 位号 |  |  |  |  | SV1301 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 应用标准 |  |  |  |  | API 520&526 |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  |  | 普通型 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  | 压力[MPaG] |  | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  |  | 温度[℃] |  | 270 |  |  |  |  |  |
| 操作 |  |  | 压力[MPaG] |  | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  |  | 温度[℃] |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 整定压力[MPaG] |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 排放背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[MPaG] |  |  |  |  | ATM |  |  |  |  |  |
| 流体数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  |  | 粗煤气（g） 有毒、可燃、腐蚀、易爆 |  |  |  |  |  |
| Cp/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘度[cp] |  |  |  |  | 0.0223 |  |  |  |  |  |
| 流量[Kg/h] |  |  |  |  | 237379.32 |  |  |  |  |  |
| 排放温度[℃] |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 分子量(Kg/Kmol) |  |  |  |  | 19.18 |  |  |  |  |  |
| 密度(Kg/ m3) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 喉颈处允许超压[%] |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 计算口径 |  |  |  |  | 101.2mm |  |  |  |  |  |
| 进口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID 图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  |  | 进口 | 6” RF B16.5 600LB |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出口 | 8” RF B16.5 150LB |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  |  |
| 阀杆 |  | 阀瓣 |  |  | 316堆焊Stellite |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀座 |  |  | 316堆焊Stellite |  |  |  |  |  |
| 导向套与密封圈 |  |  |  |  | 制造商推荐 |  |  |  |  |  |
| 弹簧 |  |  |  |  | 50CrVA |  |  |  |  |  |
| 波纹管 |  |  |  |  | 316L |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  | 计算口径仅供参考 须由制造商最终确定 制造商提供配对法兰 紧固件、垫片 |  |  |  |  |  |

|  | 五环科技 股份有限公司 |  |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  | 2版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 索普60万吨/年醋酸造气项目 |  | 04014-15000-MC17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全阀数据表(变换) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第19页 |  | 共150页 |  |
| 位号 |  |  |  |  | SV1303 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 应用标准 |  |  |  |  | API 520&526 |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  |  | 普通型 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  | 压力[MPaG] |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  |  | 温度[℃] |  | 192 |  |  |  |  |  |
| 操作 |  |  | 压力[MPaG] |  | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  |  | 温度[℃] |  | 172 |  |  |  |  |  |
| 整定压力[MPaG] |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 排放背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[MPaG] |  |  |  |  | ATM |  |  |  |  |  |
| 流体数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  |  | 闪蒸气（g） 有毒、可燃、腐蚀、易爆 |  |  |  |  |  |
| Cp/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘度[cp] |  |  |  |  | 0.0223 |  |  |  |  |  |
| 流量[Kg/h] |  |  |  |  | 46916.82 |  |  |  |  |  |
| 排放温度[℃] |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |
| 分子量(Kg/Kmol) |  |  |  |  | 19.18 |  |  |  |  |  |
| 密度(Kg/ m3) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 喉颈处允许超压[%] |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 计算口径 |  |  |  |  | 101.2mm |  |  |  |  |  |
| 进口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID 图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  |  | 进口 | 6” RF B16.5 300LB |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出口 | 8” RF B16.5 150LB |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  |  |
| 阀杆 |  | 阀瓣 |  |  | 316堆焊Stellite |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀座 |  |  | 316堆焊Stellite |  |  |  |  |  |
| 导向套与密封圈 |  |  |  |  | 制造商推荐 |  |  |  |  |  |
| 弹簧 |  |  |  |  | 50CrVA |  |  |  |  |  |
| 波纹管 |  |  |  |  | 316L |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  | 计算口径仅供参考 须由制造商最终确定 制造商提供配对法兰 紧固件、垫片 |  |  |  |  |  |