醋酸2024年二期主装置（北区）锈迹防腐工作量统计表

| 序号 | 部门 | 岗位 | 工作量内容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 施工高度 | 施工日期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醋 酸 | 主 装 置 | 二期脱醛装置零星锈迹 1：T1903精馏塔底座：Φ1.2m×3.5m+耳座：0.5㎡×12只 扇形平台：（∠50×11m+[160×11m+栏杆Φ50×16m+扁铁40×18m×2面+扁铁100×6m×2面+连接板0.1㎡×10块）×6层 笼梯：（0.6m×5m+1.8m×3.2m）×3只 笼梯：（0.6m×3m+1.8m×1.2m）×1只 2：换热器：Φ1m×5.6m+封头2只+短接1㎡×8只+法兰：1㎡×3只+底 座：2㎡×2只+H钢450×175mm×4m+配管Φ57×27m 3：T1901脱醛塔底座：Φ1m×3.6m+耳座0.5㎡×8只+铁板2㎡ 4：操作台：槽钢[100×23m+∠50×2m+栏杆Φ32×8m+扁铁40×12m×2面+扁铁100×3m×2面+笼梯0.5m×4m+1.8m×2.4m | 中 锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，中间漆一遍，聚氨酯面漆两遍。 | 0-24 米 | 尽快 | 二年 |
| 2 | 醋 酸 | 主 装 置 | 二期主装置北区外围锈迹： 操作台：槽钢[160×22ｍ [140×16ｍ 角钢 ∠70×4.4ｍ 栏杆：Φ32×22ｍ 扁铁-40×16ｍ×2面 -100×8ｍ×2面 笼梯：（0.5ｍ×4ｍ+1.8ｍ×1.8ｍ）+（0.5ｍ×6ｍ+1.8ｍ×3.6ｍ） S21901成品过滤器底座：（Φ2ｍ×1ｍ+加强箍1㎡）×3只 平台架：[160×17ｍ ∠100×38ｍ ∠63×43ｍ [100×26ｍ 连接板：0.1㎡×32块 笼梯：0.5ｍ×6.8ｍ+1.8ｍ×4.8ｍ 栏杆：Φ32×52ｍ 扁铁-40×50ｍ×2面 -100×25ｍ×2面 冷凝水储槽支脚：Φ219×2ｍ 操作台：15㎡ 次磷酸储槽平台：12㎡ 氢氧化钾储槽：Φ1.2ｍ×3ｍ+封头2只+ 人孔1㎡+ 支脚∠120×5ｍ 废酸槽马鞍座：3㎡×2面×2只 操作台：15㎡ 稀酸槽马鞍座：4㎡×2面×2只 操作台：16㎡ 过道平台：∠100×6ｍ [100×4ｍ Φ89×14ｍ Φ45×5ｍ 栏杆：Φ32×14ｍ 扁铁40×18ｍ×2面 -100×6ｍ×2面 笼梯：0.5ｍ×3.2ｍ+1.8ｍ×2ｍ | 中 锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，中间漆一遍，聚氨酯面漆两遍。 | 0-16米 | 尽快 | 二年 |
| 3 | 醋 酸 | 主 装 置 | 二期主装置北区零星锈迹： 成品塔底座：Φ3ｍ×3.4ｍ 加强箍：2㎡×2面×2道 加强底座：0.4㎡×30只 抱箍：2㎡×4只 成品塔冷凝器支脚：H钢350×350×2.7ｍ×2根 马鞍座：1.8㎡×2只 脱水塔底座：Φ3ｍ×5.5ｍ 加强箍：2㎡×2面×4道 加强底座：04㎡×30块×2层 抱箍：2㎡×4只 脱水塔冷凝器支脚：H钢350×350mm×3ｍ×2根 踏步：1.5㎡×2只 脱水塔回流罐底座：H钢350×350mm×5ｍ 马鞍座：2㎡×2面×2只 成品冷却器：Φ1ｍ×1.2ｍ+封头2只+马鞍座2㎡×2只+架：Φ89×4ｍ +∠100×9ｍ +铁板2㎡×2面+操作台：12㎡ 循环水管：Φ700×32ｍ Φ400×41ｍ Φ159×35ｍ Φ325×28ｍ Φ219×23ｍ Φ108×21ｍ Φ76×102ｍ Φ32×73ｍ Φ45×42ｍ Φ89×67ｍ 排污管：Φ57×48ｍ Φ45×24ｍ 空压气：Φ57×136ｍ 氮气管：Φ57×78ｍ 阀门：184只 约 147m2 气动阀1.4㎡×6只 管架：槽钢[140×83ｍ [100×104ｍ [80×74ｍ [160×32ｍ 角钢∠63×117ｍ ∠50×82ｍ Φ57×36ｍ 线管Φ50×149ｍ Φ25×453ｍ Φ20×684ｍ 仪表箱支架：1.2㎡×38只 | 中 锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，中间漆一遍，聚氨酯面漆两遍。 | 0-32米 | 尽快 | 二年 |
| 4 | 醋 酸 | 主 装 置 | 1：北区一层框架：H钢150×150mm×12ｍ H钢350×175mm×37ｍ H钢350×250mm×38ｍ H钢400×300mm×176ｍ H钢250×125mm×128ｍ H钢200×200mm×35ｍ H钢200×100×54ｍ 槽钢[100×16ｍ ∠100×115ｍ ∠63×48ｍ ∠50×68ｍ ∠200×167ｍ [200×28ｍ 加强板：0.1㎡×74块 连接板：0.1㎡×62块 楼梯：槽钢[160×54ｍ H钢200×200mm×39ｍ H钢400×300mm×15ｍ 栏杆：Φ32×243ｍ -40×420ｍ×2面 -100×108ｍ×2面 零星件：17m2 2：北区半层框架：H钢300×200mm×12ｍ H钢600×400mm×3ｍ ∠63×12ｍ H钢200×100mm×34ｍ H钢350×200mm×48ｍ H钢400×300mm×21ｍ 爬梯： [160×8ｍ H钢200×200mm×14ｍ 加强连接板：0.1㎡×24块 栏杆：Φ32×62ｍ 扁铁40×86ｍ×2面 -100×30ｍ×2面 3：北区二、三层框架：H钢400×300mm×196ｍ H钢300×200mm×64ｍ H钢250×125mm×197ｍ ∠200×153ｍ H钢200×100mm×75ｍ [100×75ｍ ∠100×79ｍ ∠63×96ｍ 加强连接板：0.1㎡×108块 楼梯：[160×82m H钢200×200mm×78ｍ H钢400×300mm×30ｍ 栏杆：Φ32×316ｍ 扁铁40×475ｍ×2面 -100×135ｍ×2面 4：北区四层框架： H钢钢400×300mm×168m H钢350×250mm× 6m H钢350×200mm× 32m H钢250×125mm×112m H钢200×100×54m H钢350×175mm×67m H钢200×200mm×35m H钢150×150×12m 槽钢[200×28m ∠100×117m ∠200×164m [100×16m ∠70×79m ∠50×76m 楼梯： H钢400×300mm×15m H钢300×200mm×39m [160×57m 栏杆：Ф32×296m 扁铁 -40×435m×2面 —100×116m×2面 加强板：0.1㎡×76块 连接板：0.1㎡×64块 5：北区五层框架： H钢200×200mm×32m H钢150×150mm×15m H钢350×200mm×32m H钢350×250mm×34m H钢250×125×87m H钢200×100mm×56m H钢350×175mm×64m H钢400×300×153m 槽钢[200×16m ∠100×97m ∠200×152m [100×28m ∠70×135m 楼梯： H钢400×300mm×16m H钢300×200mm×39m [160×57m 栏杆：Ф32×296m 扁铁-40×432m×2面 -100×115m×2面 加强板：0.1㎡×68块 连接板：0.1㎡×76块 | 中 锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，中间漆一遍，聚氨酯面漆两遍。 | 0-28米 | 尽快 | 二年 |
| 5 | 醋 酸 | 主 装 置 | （南区）西侧装置部份框架： 1层~2层：H钢400×400mm×74ｍ H钢300×200mm×129ｍ H钢600×300mm×58ｍ H钢200×100mm×185ｍ 角钢∠120×118ｍ ∠70×113ｍ H钢150×150mm×115ｍ [140×59m 3层~四层：H钢400×400mm×64ｍ H钢300×200mm×107ｍ H钢150×150mm×143ｍ H钢200×100mm×132m [120×37m [140×43m ∠70×141m 五层：H钢400×400mm×32ｍ H钢300×200mm×41ｍ H钢200×100mm×54ｍ H钢150×75mm×54m [140×39m ∠70×57m 楼梯：槽钢[160×76ｍ H钢200×200mm×22ｍ 连接板0.1㎡×138块 栏杆：Φ32×765ｍ 扁铁 -40×682ｍ×2面 -100×174ｍ×2面 | 中 锈 | 机械除锈，环氧底漆两遍，中间漆一遍，聚氨酯面漆两遍 | 0-18米 | 尽快 | 二年 |