盐化事业部零星安装招标工作量及要求

- 有机膜亚硫酸钠管道改造工作：φ32 304不锈钢管道38米、弯头12只、法兰6片、阀门2只，DN200*1米管道混合器1只安装，切割钛管1米，焊接TA/20#对焊环松套法兰2组；

- 脱硝新增板式换热器配管工作：φ108 304不锈钢管6米、弯头10只、阀门2只、法兰6片；φ159衬塑管安装12米、弯头10只、阀门3只；10#槽钢做支架约8米；

- 脱硝冷冻机循环水管改造：在V409B东北侧循环水管处抽头，φ219管道120米、弯头20只、阀门4只、法兰8只，DN125阀门2只；

- 合成氢气冷却器钢结构制作安装：H300型钢90米、10#槽钢50米、格栅板铺设20㎡、10mm厚钢板2㎡、扶手栏杆立柱φ45镀锌管70米、40角钢*120米、50角钢*30米、100角钢28米、900*250踏步板25块、16#槽钢18米；

- 冷冻站冷冻水优化：安装冷冻水分配台1只φ800*3000mm（原蒸汽分配台利旧），安装DN250阀门5只、管道24米、法兰10片、弯头12只，DN25阀门1只、法兰2片，12#槽钢支架24米；安装55KW冷水泵1台、放ZR-YJV-4*50+1*25动力电缆线400米、ZR-KVVP-10*1.5控制电缆400米，接线调试，ZR-KVVP-5*1.5控制电缆400米，ZR-KVVP-2*1.5控制电缆800米，穿线管DN50*12米，穿线管DN20*12米，钢构件制作安装10#槽钢6米、50角钢6米、40扁铁12米，操作柱1只，接线调试进出口配管DN250*200偏心异径管1只、DN200*150同心异径管1只、进出口导淋2处、压力表1只、DN25三通1只、法兰3片、φ32管道1米、DN200管道12米、弯头4只；

施工过程中的车辆，吊装，脚手架及安全防护措施均由施工单位自备。其中管廊动火作业为一级动火，尽量提前预制，减少管廊一级动火作业，遇到节假日需升级管理，外部检查、参观如需现场停止作业应积极响应甲方要求。部分作业为登高、动火作业，施工人员需持有登高证（应急厅颁发）、焊工证等资质并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。