| 镇江索普化工设计工程有限公司 |  |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  |  | 施工图设计 |  |  | 1版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60万吨/年醋酸三期工程技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全阀数据表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 |  | 共11页 |  |
| 位号 |  |  |  | PSV512 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 应用标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  | 压力[MPaG] |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 268 |  |  |  |  |  |  |
| 操作 |  | 压力[MPaG] |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 268 |  |  |  |  |  |  |
| 整定压力[MPaG] |  |  |  | 4.92 |  |  |  |  |  |  |
| 排放背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[MPaG] |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 流体数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
| Cp/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘度[cp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量[Kg/h] |  |  |  | 2760 |  |  |  |  |  |  |
| 排放温度[℃] |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  |
| 分子量(Kg/Kmol) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 密度(Kg/ m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喉颈处允许超压[%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID 图号 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  | 进口 | 1寸600LB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口 | 2寸150LB |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  | 碳钢 |  |  |  |  |  |  |
| 阀杆 | 阀瓣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导向套与密封圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波纹管 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 出口堵塞 |  |  |  |  |  |  |