盐化事业部零星安装招标工作量及要求

- 合成炉蒸汽放空消音器安装DN100消音器4只、DN200消音器1只、10#槽钢制作井字架40米；现场配管DN200管道开孔1只、管道3米、弯头3只；DN100管道6米、弯头12只、DN50*100同心异径管2只,DN25排水管20米、弯头10只；

- 盐水岗位P-0102AB进口自吸罐底部更换φ1500*2只；V-430顶部更换6㎡

- E-334、E-273、2E-205、2E-273循环水进出口加装Y型过滤器：DN300过滤器一只，弯头4只、管道4米；DN200过滤器2只，弯头8只、管道8米；DN250过滤器一只，弯头4只、管道4米；

施工过程中的车辆，吊装，脚手架及安全防护措施均由施工单位自备。其中管廊动火作业为一级动火，尽量提前预制，减少管廊一级动火作业，遇到节假日需升级管理，外部检查、参观如需现场停止作业应积极响应甲方要求。部分作业为登高、动火作业，施工人员需持有登高证（应急厅颁发）、焊工证等资质并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。