江苏索普新材料科技有限公司

危化品罐区常低压储罐检验服务项目技术文件

- 我公司现危化品罐区常低压储罐检测服务项目，采用自主招标的方式选定承包商，特邀请贵单位参与投标。

- 招标技术要求：

- （一）项目名称：危化品罐区常低压储罐检验服务项目；

- （二）地点：江苏索普新材料科技有限公司

- （三）技术要求：

- 1）合同签订后乙方应按照国家相关标准规范和约定对我公司20台危化品常压储罐进行定期检验，向甲方提交检测方案，方案内容包括但不限于检测方案、检测器具、校验报告（检测器具如测厚仪等应在校验有效期，并提供校验报告），检测进度计划安排等，检测过程发现设备缺陷后定性定量及时通知甲方，检验完成后及时出具报告。

- 2）检验期间，应遵守甲方的制度规定要求，如发生安全责任事故，由造成事故的一方负责。

- 3）检验依据：NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》、DB32/T 4443-2023《罐区内在役危险化学品（常低压）储罐管理规范》。

- 需现场查勘的还要提供现场查勘表，并附在投标文件中。

- 各类检测仪工器具、检测所涉及的耗材、检测设备二次搬运、垂直运输等均由投标单位提供，费用包含在报价内。投标单位需自行保管检测工器具，如发生任何遗失、毁损的，均由投标单位自行承担损失。

- 检测结束清理场地。竣工期限为2024年9月20日前完成检验工作，并出具政府主管部门认可的常压储罐检验报告。

- 检验要求：

- 本次全面检验20台盛装危险化学品的储罐均盛有不同液位的物料，全面检验采用在线检验方法对储罐进行较全面的检测，检验内容包括不仅限于资料检查、宏观检查、壁厚测定、焊缝无损检测、基础沉降检测等。

- 二、招标内容：

- 1.检验工作量：20台盛装危化品常低压储罐全面检验，具体清单、参数见下页。

- 三、投标人资质与要求：

- （一）投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人，营业执照在有效期内，具有实施检测服务的能力，须提供特种设备检验检测机构核准证（甲类检验机构BI级及以上）。

- （二）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；

- （三）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后24小时内必须给予回复，明确解决方案；

- （四） 投标人须提供三个以上常低压容器（含压力容器）的相关业绩；

- （五）不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位投标；

- （六）对在甲方区域内施工作业，乙方必须遵守甲方的相关管理制度，服从甲方对安全环保的管理要求，施工前必须与甲方签订安全环保管理协议，施工结束清理现场且固废危废合规处置。

- 附件：20台盛装危险化学品储罐全面检验清单

- 20台盛装危险化学品储罐全面检验清单：

| 索普新材料危险化学品常低压储罐全面检验清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总序号 | 序号 | 所在部门及岗位 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号或图号 | 主要性能参数 | 主要材质（玻璃钢、不锈钢、碳钢） | 主要介质 | 设备类型 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 完成日期 |
| 1 | 1 | 盐化氯乙酸 | VE-5003A | 醋酸储槽 | V=315m³ | 6500*9500 工作温度26 工作压力ATM 设计温度80℃ 设计压力0.05MPa | 316l | 醋酸 | 储槽 | 自制 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 2 | 2 | 盐化氯乙酸 | VE-5003B | 醋酸储槽 | V=315m³ | 6500*9500 工作温度26 工作压力ATM 设计温度80℃ 设计压力0.05MPa | 316l | 醋酸 | 储槽 | 自制 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 3 | 3 | 盐化氯乙酸 | VE-5005A | 醋酐储槽 | V=40m³ | 3000*5000 工作温度26 工作压力ATM 设计温度80℃ 设计压力0.05MPa | 铝 | 醋酐 | 储槽 | 自制 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 4 | 4 | 盐化氯乙酸 | VE-5005A | 醋酐储槽 | V=40m³ | 3000*5000 工作温度26 工作压力ATM 设计温度80℃ 设计压力0.05MPa | 铝 | 醋酐 | 储槽 | 自制 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 5 | 1 | 成品区域 | V501A | 成品酸储罐 | Φ20000×12500，V=3750m3 | Φ20000×12500，V=3750m3 | 不锈钢 | 硫酸 | 储罐类 | 南化建 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 6 | 2 | 成品区域 | V501B | 成品酸储罐 | Φ20000×12500，V=3750m3 | Φ20000×12500，V=3750m3 | 不锈钢 | 硫酸 | 储罐类 | 南化建 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 7 | 3 | 成品区域 | V501C | 成品酸储罐 | Φ20000×12500，V=3750m3 | Φ20000×12500，V=3750m3 | 不锈钢 | 硫酸 | 储罐类 | 南化建 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 8 | 4 | 成品区域 | V501D | 成品酸储罐 | Φ20000×12500，V=3750m3 | Φ20000×12500，V=3750m3 | 不锈钢 | 硫酸 | 储罐类 | 南化建 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 9 | 5 | 储运区域 | V-1001A | 氯磺酸储罐 | V＝1000m3 | 立式、圆筒、固定顶，直径：φ=11.5M；筒体高度：H＝11.0M有效容积：V＝1000m3 | 组合件/Q345R | 氯磺酸 | 储罐类 | 江苏江安 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 10 | 6 | 储运区域 | V-1001B | 氯磺酸储罐 | V＝1000m3 | 立式、圆筒、固定顶，直径：φ=11.5M；筒体高度：H＝11.0M有效容积：V＝1000m3 | 组合件/Q345R | 氯磺酸 | 储罐类 | 江苏江安 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 11 | 1 | 氯苯罐区 | TK-3101A | 苯储槽 | Φ4000×6200 | 设计压力2KPa，设计温度50℃，工作压力1KPa,工作温度25℃ | Q235B | 苯 | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 12 | 2 | 氯苯罐区 | TK-3101B | 苯储槽 | Φ4000×6200 | 设计压力2KPa，设计温度50℃，工作压力1KPa,工作温度25℃ | Q235B | 苯 | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 13 | 3 | 氯苯罐区 | TK-3102A | 三氯苯储罐 | Φ3600×4800 | 设计压力2KPa，设计温度50℃，工作压力1KPa,工作温度25℃ | Q235B | 混合二氯苯 | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 14 | 4 | 氯苯罐区 | TK-3102B | 邻二氯苯储罐 | Φ3200×6000 | 设计压力2KPa，设计温度50℃，工作压力1KPa,工作温度25℃ | 304 | ODCB | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 15 | 5 | 氯苯罐区 | TK-3105 | ODCB储罐 | Ф6500×8000 | 设计压力2KPa，设计温度50℃，工作压力1KPa,工作温度25℃； | 304 | ODCB | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 16 | 6 | 原苯罐区 | V-6501A | 原苯储槽 | Ф6500×9500 | 设计压力-490/4000Pa，设计温度55℃，工作压力50/3500Pa,工作温度5/55℃ | Q245R | 苯 | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 17 | 7 | 原苯罐区 | V-6501B | 原苯储槽 | Ф6500×9500 | 设计压力-490/4000Pa，设计温度55℃，工作压力50/3500Pa,工作温度5/55℃ | Q245R | 苯 | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 18 | 8 | 原苯罐区 | V-6504 | 一氯苯储槽 | Ф6500×9500 | 设计压力-490/4000Pa，设计温度55℃，工作压力50/3500Pa,工作温度5/55℃ | Q245R | 氯苯 | 储存容器 | 中石化工建设有限公司 | 1 | 只 | 2024年9月20日前 |
| 19 | 1 | 精化罐区 | V601A | 甲醇槽 | φ4500×7600 | V=100M3 | Q245R | 甲醇 | 储存容器类 | 现场制作 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
| 20 | 2 | 精化罐区 | V601B | 甲醇槽 | φ4500×7600 | V=100M3 | Q245R | 甲醇 | 储存容器类 | 现场制作 | 1 | 台 | 2024年9月20日前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |