海纳川公铁公司人车管理系统
招标技术方案

- 项目基本情况

该项目主要是采购工业人车管控系统，用于生产区域内人员及车辆的识别与管控。新建设的系统需要与现有的工业车辆管控系统、一卡通门禁系统、大屏显示等系统相互兼容，在确保现有人员及车辆标签不回收的情况下，实现人员及车辆的统一管理和控制，并且将所有进出人员数量及车辆数量和场内人、车数量分类汇总后显示到大屏上的目的。

- 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业车辆管控系统 | 详见技术要求 | 套 | 2 |
| 2 | 工业人员管控系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 工业LED显示系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |

- 技术参数

- 工业车辆管控系统

- 阻拦模块（2套）

#### 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；
全向道闸：不区分左右向，场景适应性强
行星齿轮：传动效率高，性能稳定
支持遇阻反弹，开优先保护功能
免学习、按键微调限位位置，调试简单
事件日志记录、方便操作追踪
支持红外，地感，雷达等多种防砸
手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态
接口参数
开/关到位输出接口：各1组
485控制接口：1组
开/关/停控制信号接口：各1组
红外/地感防砸信号接口：1组
保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组
手柄控制接口：1组
一般规范
尺寸(mm)：299*349*1028
工作温度和湿度：-30~60℃
运行速度：4s、5s、6s
机箱材质：SECC
工作电压：AC220V
电机类型：直流无刷
运行噪声：60分贝
电机功率：300W
杆子类型：直杆
道闸系列：五系列
道闸方向：全向

#### 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强

#### 行星齿轮：传动效率高，性能稳定

#### 支持遇阻反弹，开优先保护功能

#### 免学习、按键微调限位位置，调试简单

#### 事件日志记录、方便操作追踪

#### 支持红外，地感，雷达等多种防砸

#### 手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态

#### ★调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行

#### 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单

#### ★应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人；

#### 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）

#### 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）

- 识别模块（2套）

#### 工作电压	DC9~18V

#### 工作电流	≤300mA

#### 工作频率	433MHz

#### 发送通道	38K

#### 传输速率	≥60km/h

#### 天线类型	60度天线

#### 数据安全加密算法	基于Bluetooth加密算法

#### 通讯接口	韦根26/韦根34/RS485

#### 结构尺寸	252*210*60mm

#### 重量	4公斤

#### 工作温度	-40℃ — +85℃

#### 电源：控制模块配套DC12V 3A工业电源及相关连接件

#### 支架：控制模块配套，立式安装， 1~1.5米高度可调

- 控制模块（2套）

#### 管控数量：一进一出

#### 通讯方式：上行TCP/IP

#### 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4

#### 存储容量：10万张卡和30万记录存储

#### 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等

#### 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1

#### 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4

#### 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口

#### 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）

#### 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚)"	"★主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★系统平台应具有视频联动报警功能。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

- 车辆管控系统授权（2车道）

#### 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能

#### （1）出入口车道管理

#### ①支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等

#### ②支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话

#### ③支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段

#### （2）车辆管理

#### ①支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理

#### ②支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒

#### ③支持预约车管理，按次预约和按时段预约

#### （3）车辆放行规则管理

#### ①支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计

#### ②支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式

#### ③支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行

#### ④支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行

#### ⑤支持配置节假日车辆自动免费放行

#### ⑥支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置

#### ⑦支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场

#### ⑧支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行

#### （4）出入口显示和语音播报管理

#### ①支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容

#### ②出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字

#### ③出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字

#### ④出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标

#### ⑤支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容

#### ⑥语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字

#### ⑦语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字

#### （5）库内车辆管理

#### ①支持按停车时长进行库内车辆的查询

#### ②支持对库内车辆进行车牌校正

#### ③支持对场内异常车辆的记录进行清理

#### ④支持对场内无牌车定期自动清理

#### （6）记录查询和统计

#### ①支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示

#### ②支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量

#### （8）岗亭管控

#### ①支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息

#### ②支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态

#### ③支持控制车道开闸、常开、关闸

#### ④支持查看各车道设备的在线状态

#### ⑤支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。

#### ⑥支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息

#### ⑦支持将车辆添加到黑名单

#### ⑧支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录

#### （9）中心管控

#### ①支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等

#### ②支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作

#### ③支持远程查看各车道设备的在线状态

#### ④支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作

#### ⑤支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态

- 身份模块（20个）

#### 工作电流	3mA

#### 待机电流	8uA

#### 电池规格	CR2032 *2

#### 工作频率	433.92MHZ

#### 接收通道	38K

#### 识别角度	正面80°

#### 结构尺寸	67*47*7mm

#### 安装方式	吸盘卡座

- 发卡模块（1套）

#### 工作电压	+9~18V

#### 工作电流	50mA~100mA

#### 温度范围	-35℃~85℃

#### 红外频率	38K

#### 射频频率	433M

#### 设备尺寸	120*60*10mm

#### 电源：发卡模块配套DC12V 3A工业电源及相关连接件

- 功能要求

#### 工业车辆管控系统须与海纳川车辆管理系统对接，利用现有的人员卡片（卡片不回收）实现人员进出权限的统一管理；同时系统还应支持对车辆进出记录数据进行分析汇总统计，按区域、设备及车辆类型进行分类汇总，汇总后的数据投送到LED大屏上进行实时显示；

- 其它要求

#### ★投标时需提供设备原厂产品质保函及授权书并加盖设备原厂公章；

#### ★设备需同甲方原管理平台无缝对接，投标时需提供设备原厂对接函并加盖原厂公章。

- 工业人员管控系统

- 阻拦及识别模块（1套）

#### 使用环境：室内外

#### 电机类型：无刷直流伺服电机

#### 设备容量：选配权限板后支持50w 人员，50W卡，50W事件

#### 认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板

#### 红外对数：4对

#### 产品尺寸：1200mm*170mm*1000mm;产品宽度170mm未包含机芯凸出59mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧

#### 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm;

#### 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.0±0.1 mm

#### 门翼材质：亚克力;不锈钢;亚克力厚度8mm

#### 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响

#### 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz

#### 整机功耗：待机30W，运行80W，最大120W（不含人脸）

#### 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃

#### 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）

#### 产品重量：约21Kg

#### 使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：选配权限板后支持50w 人员，50W卡，50W事件
认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板
红外对数：4对
产品尺寸：1200mm*170mm*1000mm;产品宽度170mm未包含机芯凸出59mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm;
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.0±0.1 mm
门翼材质：亚克力;不锈钢;亚克力厚度8mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：待机30W，运行80W，最大120W（不含人脸）
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）
产品重量：约24Kg

#### 采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱

#### ★闸机应采用嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持50万卡片管理和50万事件记录存储（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。

#### ★设备应支持语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；语音播放类型不少于128种可选（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★设备支持指定任意红外，当人员通过该红外后立即执行关门动作（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行或无障碍通行；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板

#### ★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），需同时上传报警事件，有效防止非授权人员非法入侵（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★产品供应商应具有符合ISO/IEC27701：2019要求的隐私信息管理体系认证，（需提供认证证书并加盖设备原厂公章）

#### 读卡器安装：读卡器采用立柱安装

- 控制模块（1套）

#### 管控数量：一进一出

#### 通讯方式：上行TCP/IP

#### 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4

#### 存储容量：10万张卡和30万记录存储

#### 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等

#### 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1

#### 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4

#### 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口

#### 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）

#### 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚)"	"★主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### ★系统平台应具有视频联动报警功能。（需提供公安部出具的检测报告并加盖设备原厂公章）

#### 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

- 人员管控系统授权（50门）

#### 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。

#### （1）提供门禁权限管理应用

#### ①支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；

#### ②支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；

#### ③支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；

#### ④支持权限增量下发、初始化下发；

#### ⑤支持按时段配置门的常开常闭状态；

#### ⑥支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；

#### ⑦支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；

#### ⑧支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；

#### ⑨针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。

#### ⑩支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；

#### 支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；

#### （2）提供门禁事件管理应用

#### ①支持配置平台接收到事件类型；

#### ②支持配置事件保存时长；

#### ③支持查询人员出入事件和设备事件；

#### （3）提供门禁状态查看及远程控制应用

#### ①支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；

#### ②支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；

#### ③支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；

#### （4）提供人员出入记录实时展示应用

#### 支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示

- 身份模块（50个）

#### 卡片类型：IC卡
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K byte
工作频率：13.56MHz
卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm
主体材质：PVC

- 功能要求

#### 工业人员管控系统须与集团一卡通系统对接，利用现有的人员卡片（卡片不回收）实现人员进出权限的统一管理；同时系统还应支持门禁刷卡记录作为考勤数据，实时同步到一卡通的考勤库中，达到统一考勤的目的；对门禁进出记录数据进行分析汇总统计，按区域、设备及人员类型进行分类汇总，汇总后的数据投送到LED大屏上进行实时显示。

#### 工业人员管控系统需与二道门人证比对系统进行无缝对接，实现部门、人员及卡片和人脸数据的实时同步，保证两个系统数据的一致性，同时支持刷卡的记录数据能够作为考勤数据，同步到一卡通的考勤库中，达到统一考勤的目的。

- 其它要求

#### ★投标时需提供设备原厂产品质保函及授权书并加盖设备原厂公章；

#### ★设备需同甲方原管理平台无缝对接，投标时需提供设备原厂对接函并加盖原厂公章。

- 工业LED显示系统

- 显示模块

#### 像素结构：红色发光管

#### 像素间距：10（mm）

#### 模组尺寸：320×160（mm）

#### 模组分辨率：32×16

#### 像素密度：10000点/㎡

#### 可视角：水平140º/垂直120º

#### 亮度：800 cd/m²

#### 刷新率：≥300 Hz

#### 尺寸：2m*1.5m=3㎡

#### 框架：不锈钢立式框架及配套地笼

- 控制模块

#### 针对电厂、化工园区、医药企业、生化实验室、仓储冷库、工地等高危、高安全性要求的封闭场景，通过区域划分，区域关联门禁设备、停车场设备、视频设备实现区域人车管控。

#### （1）支持按照区域进行人、车数量实时统计，包括进入/离开/场内数

#### （2）支持人车智能告警，包括超过区域最多人数限制、低于区域最少人数限制、超过人员滞留时长上限、超过最大离岗时间、超过车辆滞留时长上限等18类告警

#### （3）支持区域通行管控，包括区域内人数超限时限制他人进入、区域内人数过低时限制人员出场等

#### （4）支持统计信息发布，结合全彩信息发布屏和LED屏实现区域内人车统计数据实时展示，展示项目建设当前动态及建设成果（针对全彩屏已内置6套信息发布模板）

#### （5）支持临时作业授权，管理员在web端可针对具体区域、具体时间、具体人员进行作业预约，并自动下发对应区域人员的临时通行权限

#### （6）支持人车通行历史统计数据的查询、导出

- 技术服务要求

1.设备需原厂直供用户现场，签订合同前提供原厂出具的质保承诺函（原件）；

2.提供高级工程师上门安装、调试（投标时须提供相应人员资质证书）；

★3.为提高系统可兼容性和可扩展性，新建设的系统需要与现有的工业车辆管控系统、一卡通门禁系统、大屏显示等系统相互兼容（现有系统为海康威视综合安防管理平台iSecure Center平台版本：2.1.0_20230330），在确保现有人员及车辆标签不回收的情况下，实现人员及车辆的统一管理和控制，并且将所有进出人员数量及车辆数量和场内人、车数量分类汇总后显示到大屏上的目的;（投标人在投标前需提供样机到现场进行测试，对接成功后由招标人出具《现场测试对接成功确认函》，未拿到确认函的投标文件视为无效文件，作废标处理。）

4.中标单位需每季度对相关设备提供1次上门巡检服务；

5.在维保期内至少提供1名工程师驻场服务，保证系统正常运行。