镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商单位前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：长江码头2#泊位发放效能提升项目（机泵、管道及管阀件等安装类）施工；

（二）施工时间：合同签订且招标人具备施工条件后120天（自然日，不含国假）内完成；

（三）施工地点：港口运营公司；

（四）投标截止时间：2024年9月30日下午14：00；

（五）初定开标时间：2024年9月30日下午14：00；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210会议室；

（七）招标控制价：    246           万元；

（八）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

长江码头2#泊位发放效能提升项目（机泵、管道及管阀件等安装类施工）

（二）技术要求

1.工作量清单：投标人根据招标人提供的设计图纸、工程量报价清单；管道安装工作量，详见文件《管道安装工作量清单》；清洗置换工作量，详见文件《清洗置换工作量》；希望投标人结合现场踏勘，进行投标报价。

2.负责依据国家规范和图纸要求进行机泵、设备、管道拆除、安装、焊接、试压，包括管道及配套的阀门、管件、弯头、法兰流量计、静电跨接等安装类施工。

3.负责每条管道需要的留、碰头施工。

4.压力管道焊接，要求每道焊缝必须根据图纸和规范要求进行100%无损探伤检验并合格、试压合格。无损检测相关工作由中标方负责，要求无损检测单位为独立第三方，与中标方无关联，独立公正展开工作，检测单位是国家认可的专职检测单位，招标方将对检测单位资质和报告进行审核。无损检测一次合格率≥96%，对拍片不合格的焊缝，投标方负责无条件维修至拍片合格，并承担相应的返口费用及拍片费用，同一道焊缝返修不得超过两次。

5.负责所有压力管道安装报检、取证工作及管道上的附属设备的校验。

6.承包方式：主材由招标人提供（包含但不限于钢材、管道、管件、阀门等），辅材由中标人提供。

7.本施工场地位于危化品仓储、码头装置区域，施工涉及到动火作业、登高、吊装等，须审批危险作业票证，提醒投标人认真计算，合理报价。

8.施工所需吊车、叉车及其它机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中标人自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

9.节假日、重要检查不安排施工作业。

10.根据现场情况配置氮气、仪表气管线。

11.配合岗位做工艺处理，拆装盲板、预制短接、拆装管道及流量计等。

12.配合岗位做好管道吹扫、工艺管道试压查漏工作。

13.如涉及防爆区域作业，中标单位应使用具备防爆功能的工器具。

14.为了满足现场施工进度和质量要求，中标人应具备组织不少于6个施工小组同时施工的能力，每个施工小组成员不少于4人且每个施工小组至少有1名有高空作业证（应急管理部门颁发）的高压焊工。

15.施工质量及验收标准：工业金属管道工程施工及验收规范GB50236；工业管道焊接工程施工及验收规范GB50274；施工及验收规程GB3323；钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB/T5777；无缝钢管超声波探伤方法GB/T7735。

三、投标资格条件与要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人和安全生产资格的企业（提供投标人有效的营业执照（有三证合一）和安全生产许可证复印件加盖公章）；投标人实缴注册资金应不低于人民币1000万元（天眼查或提供实缴注册资金证明）；

（二）2021年1月1日至投标日止无违约历史（投标人需提供声明，格式自拟）；

（三）2021年1月1日至投标日止在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供声明或证明）；

- （四）投标人应具备的资质：石油化工工程施工总承包贰级以上资质（含贰级）和特种设备生产许可证项目：工业管道安装GC1资质；

- （五）拟派项目经理须具备机电专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理，并出具无在建承诺函;

（六）投标人应具有化工企业内类似工程施工的相关业绩(投标人需提供合同复印件并加盖公章)；

（七）投标人必须参加现场踏勘，否则判为无效投标，组织时间详见投标人须知前附件2：现场踏勘证明书；

（八）中标单位与招标人签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，招标人应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对投标人施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业；

（九）作业过程中，涉及特种作业（如登高、焊接等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内；

（十）本次招标不接受联合体投标。

以上资格证明文件均可提供复印件但须加盖公章。

四、现场踏勘

（一）投标人须在招标文件约定的现场踏勘日提前1天联系招标人现场施工负责人踏勘项目现场，对实地踏勘的投标人，招标人将做好踏勘记录（附件2：现场踏勘证明书）。

（二）现场踏勘后对投标人所提问题的澄清（如果有），招标人在投标截止时间前1天，以书面形式通知所有报名的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。本项目由于施工环境的复杂性，投标人应认真踏勘并承担踏勘不实所产生的一切后果。

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、其他注意事项：

（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标人中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标人法律责任。

（五）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20自然日以上（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（六）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）中标人应严格按照标书约定与招标人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标人中止合作的一切权利。

（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

附件：1.供应商管理

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑中标方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标人安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件：2.现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据长江码头2#泊位发放效能提升项目（机泵、管道及管阀件等安装类施工）招标文件要求，投标人须对现场进行实地踏勘。

投标人结合招标人相关招标文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

招标人现场陪同人（双人）：

注 意 事 项

递交投标文件时，由招标人工作人员检查标书的密封状况，对于未密封的投标文件或在投标截止时间之后递交的投标文件，拒绝接收该投标文件，责任由投标人自负。

目     录

第一章  投标人须知	17

第一节  投标人须知前附表	17

第二节  投标人须知	22

第二章  投标文件格式	33

投标函	37

投标报价组成表	38

法定代表人身份证明书	39

法定代表人授权委托书	40

投标人基本情况表	41

实施方案	42

质量保修承诺书	45

进度计划情况表	46

廉洁承诺书	47

其他资料	48

第三章  技术要求	49

第四章  评标办法	50

第一节  评标办法前附表	50

第二节  评标办法	51

第三节  评标程序	52

第一章  投标人须知

第一节  投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1项目概况 |  |  |
| 1.1.2 | 项目名称 | 长江码头2#泊位发放效能提升项目（机泵、设备、管道及管阀件等安装类施工） |
| 1.1.3 | 标段划分 | ■不划分标段 口划分标段： |
| 1.1.4 | 招标人 | 名 称：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 地 址：江苏省镇江市京口区求索路66号 |
| 1.2招标组织形式 |  |  |
| 1.2 | 招标组织形式 | ■自行招标 口委托招标代理机构 |
| 1.3资金来源和落实情况 |  |  |
| 1.3.2 | 资金来源 | 招标人自筹，且已到位。 |
| 1.4招标人式和资格审查方式 |  |  |
| 1.4.1 | 招标人式 | ■公开招标 □邀请招标 |
| 1.5招标范围、工期和质量要求 |  |  |
| 1.5.1 | 招标范围 | 见施工图、工作量清单及施工要求 |
| 1.5.2 | 施工工期要求 | 120天（自然日，不含国假）不能满足施工工期要求，判为无效投标） |
| 1.5.3 | 质量要求 | 见技术标准及要求 |
| 1.6投标人资格要求 |  |  |
| 1.6.2 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质； （二）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标； （三）投标人实缴注册资金应不低于人民币1000万元；（天眼查或提供实缴注册资金证明） （四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后 8 小时内必须给予回复，明确解决方案； （五） 投标人须具有与本次招标要求的资质等级和业绩； （六）不接受被列入海纳川供应商负面清单中的单位投标； （七）本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.7踏勘现场 |  |  |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 统一现场踏勘时间：2024年9月26日9：30 联系人：宋志强，电话：13775329059 投标人必须参加现场踏勘，否则投标文件无效。 |
| 1.8投标预备会 |  |  |
| 1.8.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.8.2 | 投标人提出问题的截止时间 | □无 ☑有：投标截止时间2日前 |
| 1.9偏离 |  |  |
| 1.9.1 | 偏离 | 招标文件中标注“本条不可偏离”或 “*”条款为招标文件实质性条款，如不满足投标将被拒绝。 |
| 2.1招标文件的组成 |  |  |
| 2.1 | 招标文件的组成 | （1）投标人须知 （2）投标文件格式 （3）技术要求 （4）评标办法 |
| 2.2招标文件的澄清 |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前2天 |
| 3.1投标文件的组成 |  |  |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。相关证明文件需加盖公章。 投标函部分主要包括下列内容： （1）投标函（统一格式） （2）开标一览表（统一格式） （3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（统一格式） 商务部分主要包括下列内容： （1）投标分项报价表（统一格式） （2）资格证明文件 1）投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的企业（提供投标人有效的营业执照复印件加盖公章）； 2）2021年1月1日至投标日止无违约历史（投标人需提供声明，格式自拟）； 3）2021年1月1日至投标日止在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供声明或证明）； - 4）石油化工工程施工总承包贰级以上资质（含贰级）和特种设备生产许可证许项目：工业管道安装GC1资质； 5）拟派项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理，并出具无在建承诺函； 6）投标人应具有化工企业内类似工程施工的相关业绩(投标人需提供合同复印件并加盖公章)； 7）本次招标不接受联合体投标。 注：复印件均需加盖公章。 其他商务文件： （1）工程保修服务承诺； （2）投标人认为其它必要的内容。 |
| 3.2投标报价 |  |  |
| 3.2.1 | *投标报价 | 投标人的投标总价将被认为满足本项目技术要求中所要求的全部费用。 招标控制价： 246 万元（报价高于控制价报价，判为无效投标） 报价方式:一次性报价。 投标货币：人民币 报价说明：本工程施工地点处于危化品仓储、码头等装置区域，施工涉及到危化品重大危险源、特殊作业等，每天须办理、审批危险作业票证，施工时间原则上只安排在白班正常工作时段，期间包含相关施工准备、票证办理和工艺处置等所需时间。投标人报价中需充分考虑实际施工效率。 |
| 3.3投标有效期 |  |  |
| 3.3.1 | *投标有效期 | 自开标日起90日历日 |
| 3.4投标保证金 |  |  |
| 3.4.1 | *投标保证金 | ☑不需要 □需要： 保证金数额：投标人应提供不少于投标总价的1%为投标保证金。 |
| 3.4.2 | *投标保证金支付方式 | 支付方式：电汇 注：（1）投标人在线支付标书款并下载招标文件后，点击进入电子招标采购平台“缴纳保证金”功能模块。 （2）提交时间：以实际到账时间为准，到账截止时间为投标截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 （3）投标人未按时递交投标保证金的、未按招标文件规定的金额提交保证金的或保证金形式、内容和有效期不符合招标文件要求的，将导致投标被否决。 |
| 3.4.3 | 投标保证金退款方式 | 计息周期的计算方法，计息起始时间为开标日期，计息截止时间以通知退还保证金日期为准；计息标准和方法，按中国人民银行公布的同期活期存款利率计算。 |
| 4.1备选投标人案 |  |  |
| 4.1.1 | 是否允许递交备选投标人案 | ■不允许 □允许 |
| 5.1投标文件的编制 |  |  |
| 5.1.1 | *签字或盖章要求 | (1)招标文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，如需以 “专用章”等代替，则必须附投标人公章对“专用章”等的授权(格式自制，且正本中必须附原件)。 (2)招标文件中所有标注“签字”处均指书写签字或签名章或人名章，不能以打印体等代替。 |
| 5.1.2 | *投标文件份数 | 投标文件份数：正本一套，副本二套。 |
| 6.1投标文件的递交 |  |  |
| 6.1.1 | *投标截止时间及递交投标文件地点和联系方式 | 投标截止时间：2024年9月30日14：00。 递交投标文件地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部212室 公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部 地址：江苏省镇江市京口区求索路66号 邮编：212006 收件人（招标联系人）：杨雨琦 联系电话：1395294346 技术联系人：宋志强 联系电话：13775329059 |
| 7.1开标时间和地点 |  |  |
| 7.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210会议室 |
| 8.1确定中标 |  |  |
| 8.1.1 | 中标候选人的确定标准 | 推荐中标候选人的人数： □本项目推选一名中标候选人 ☑本项目推选中标候选人的人数： 当有效投标大于等于3家时推荐中标候选人的数量： 3 是否允许中标所有标段（包）： □是 □否，最多中标标段（包）数： ■不适用，本项目不划分标段 |
| 8.1.2 | 定标方式 | 是否授权评标委员会直接确定中标人： ☑是；□否。 |
| 9.1付款方式 |  |  |
| 9.1.1 | 付款方式 | 付款方式： （1）进场前付合同价的20%； （2）项目竣工验收后付进度款至合同价的70%； （3）经审计完成后付至审计价的97%； （4）质保金：留3%作质保金，质保期为一年。 注：以上付款均在相应节点60日内凭等额发票进行付款。所有付款以银行承兑方式支付。 |

第二节  投标人须知

一、总  则

1.招标人、招标代理机构、项目名称见“投标人须知前附表”。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“招标人”系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2.2“招标代理机构”系指依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4“服务”系指招标文件规定的需中标人承担的如运输、保险及其它服务，或指导安装、调试、提供技术协助、培训及其它义务。

2.5“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。

2.6“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。

2.7“企业法人”系指指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

2.8“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

3.资金来源

资金来源及落实情况，见“投标人须知前附表”。

4.招标范围

4.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

4.2 本项目交货期、地点和质量要求：见“投标人须知前附表”。

5.合格投标人

5.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的资格要求。

5.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标中同时投标，否则投标将被拒绝。如制造商直接参与投标，则不允许制造商的下属单位、公司参与投标，否则投标将被拒绝。

5.3招标文件规定接受代理商投标的，投标人应出具货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。

5.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1~5.2项的要求外，还应遵守以下规定：

联合体投标时：

1）两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

2）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合招标人规定的特定条件。

3）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

4）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则投标将被否决。

5.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5.6其他要求

当招标项目涉及到国家主管部门资质管理范畴时，投标人应具备相应的施工资质。否则，应将该部分工作内容委托给具有相应施工资质的单位进行施工。

6.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

二、招标文件

7.招标文件构成

要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  投标人须知

第二章  投标文件格式

第三章  技术要求

第四章  评标办法

8.招标文件的澄清

8.1投标人应认真阅读招标文件的商务条件和技术要求等所有内容，如有疑问，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（包括信函、电传、传真、电报等，下同），加盖公章后要求招标代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

8.2招标人以书面形式进行答复、澄清，并以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人（答复中不包含问题的来源），其他澄清方式为无效。该答复、澄清的内容为招标文件的组成部分。

9.招标文件的修改

9.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

9.3投标人提出异议的截止时间：详见前附表。

三、投标文件的编制

10.投标文件编写注意事项

10.1投标文件应包括一份正本，及按“投标人须知前附表”中规定的数量的副本份数。投标文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、招标编号、投标人名称等内容。副本和正本不一致时，以正本为准。

10.2投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，作为投标人的风险，可能导致该投标被拒绝。

10.3对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，是指投标人必须对招标文件中的要求和条件及建设项目方案、方案要求、配备的设备要求、设备性能配置、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于要求和条件的承诺。

11.投标的语言及计量单位

11.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

12.投标文件构成

12.1投标人编写的投标文件应包括商务文件和技术文件二部分内容，并按以下顺序装订成册。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.1.1商务文件：

（1）投标函：按第二章投标文件格式提供的“投标函”的格式及要求填写；

（2）投标报价表：按第二章投标文件格式提供的格式及要求填写；

（3）投标人法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（按第二章“投标文件格式”提供的格式及要求填写）；

（4）投标人有效的营业执照副本、资质证书、工程业绩；

（5）其它资料，详见“投标人须知前附表”。

12.1.2技术文件：

（1）项目实施总体方案切实可行、质量保障措施健全、工期等满足招标文件需要；

（2）工程保修服务承诺；

（3）其他资料，详见“投标人须知前附表”。

注：投标人提供的各项文件复印件，应与原件一致，并对这些文件的真实性承担法律责任，否则可能导致投标被否决。

13.投标文件的格式要求

13.1投标人应按第二章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

14.投标报价

14.1所有投标均以人民币报价。

14.2投标人必须对本项目现场施工作完整的唯一报价，否则投标将被拒绝。

14.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求竞争性报价。

15.投标有效期

15.1投标应自本须知第19.1条规定的提交投标文件截止之日起，在“投标人须知前附表”所述投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16.投标文件的书写要求

16.1投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名，要求盖公章处应盖单位的公章。

16.5要求加盖投标人公章的，不得用电子公章打印替代，否则投标将被拒绝。

17.投标担保

17.1投标人应按“投标人须知前附表”规定的金额或比例提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一，投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

17.2投标保证金可以是银行电汇、现金、同城支票、银行汇票和招标代理机构所能接受的其他形式。

17.3招标文件规定接受银行保函的，银行保函应由在中国营业的信誉良好的银行出具。银行保函接受与否，见“投标人须知前附表”。

17.4投标人应于“投标人须知前附表”规定的时间和地点提交投标保证金，并换取收款凭据。该收款凭据（原件）在投标时供查验。

17.5 投标人不按招标文件要求提交投标担保的，该投标文件作投标被否决处理。

17.6未中标的投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后五个工作日内一次性退还本金及银行同期活期存款利息；中标人的投标保证金，招标人在与中标人签订合同并按本文件相关条款交纳履约保证金后一次性退还投标保证金及同期银行存款利息。投标保证金利息计算方式：从投标保证金到帐之日起计息，止息日为退还保证金当日，利率为退还投标保证金当日银行的活期利率。

17.6下列情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在开标后要求撤回投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

（3）中标人在合同签订后未能按期向招标人提交履约保证金的。

四、投标文件的提交

18.投标文件的密封与标记

18.1投标人应将投标文件完整密封，并在封贴处盖密封章或单位公章。

18.2投标文件外层密封袋的封面应注明项目名称、招标编号，并注明“  年  月  日   时（北京时间）开标时间以前不得开封”、招标人名称。

18.3投标人在提交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标人不予受理。

19.提交投标文件截止时间和地点

19.1投标人必须在规定投标截止时间前由授权代理人将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

19.2逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

五、开标与评标

20.开标

20.1招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

21.评标

21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济、审计等方面的人员组成，人员数为5人及以上的单数。其中，技术方面的专家不少于3人。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（1）投标文件初审（包括资格评审和符合性审查）。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标人名单。

（5）编写评标报告。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，将导致其投标被拒绝。

22.投标文件修正错误的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23.评标办法

本项目评标办法为“综合评分法”，具体评标方法详见本招标文件第四章“评标办法”。

六、中标结果

24.中标人的确定

招标人根据评标结果确定中标人。

25.授标时更改采购货物数量的权力

25.1招标人在授予合同时有权对“技术要求”中规定的工程量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款或条件做任何改变。

26.中标通知书

26.1中标人确定后，中标结果索普集团官网上公示，公示期不得少于3日。公示期满无异议，或者投诉、异议不成立的，招标人应当向中标人发出中标通知书。

26.2中标通知书是合同的一个组成部分，中标人应当在公示期满后及时领取中标通知书，无故拖延领取或不领取中标通知书的，视为主动放弃中标资格，招标人有权向其索赔相应损失。

26.3招标人无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

27.签订合同

27.1中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同。

27.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订合同，以此类推。

28.履约保证金

28.1合同签订后10天内，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金，否则，视为放弃中标项目，中标人承担相应的法律责任。

28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

29.1投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可根据“投标人须知前附表”的规定要求提供备选方案。但只有符合中标条件的投标人的备选投标人案方给予考虑。

29.2需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第二章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人全称：

法定代表人或其委托代理人：

年      月    日

注：投标人可以根据企业自身情况编制投标文件封面，封面格式不做强制性要求，投标人参照执行即可。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标人全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写）元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 施工项目 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 长江码头2#泊位发放效能提升项目（机泵、管道及管阀件等安装类施工） |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订且招标人具备施工条件后120天（自然日，不含国假）内完成。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、投标人其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标人（盖章）：

日期：

注：

1.此表应放于投标文件封面后第一页。

2.不按照该格式填写或填写不全导致投标被否决的风险由投标人承担。

3.本处投标总价的金额应与“投标函”中的投标总价、“投标报价组成表”中的合计金额相同。

目    录

……

……

注：请根据招标文件要求并结合投标文件组成情况编制目录，评标办法所明确得分点处应提供的资料，均应编制目录，以便于评审查阅。

格式1：

投标函

招标人:

- 根据已收到的                的招标文件，我单位经现场踏勘考察和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币

（小写          ）元的总价。按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包本次招标范围内的全部工程。

- 一旦我方中标，我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在  天(日历天)内竣工并移交整个工程，同时保证满足总承包及招标方其他专业分包对本工程工期的要求。

- 我单位保证本工程质量达到          。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交安全保证金，承担应承担的全部安全责任。

- 如果我方中标，将派出        (现场施工负责人姓名)作为本工程的现场施工负责人。

- 我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

开户银行：                       帐号：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：            投标日期：

注：

1.本投标函必须完全响应，否则，投标文件将被拒绝。

2.本处的投标总价应与“开标（唱标）一览表”中的投标总价、“投标报价组成表”中的合计金额相同。

格式2：

## 投标报价组成表

详见招标工程量清单

格式3：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓    名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

（身份证复印件）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

投标人：                 （盖单位章）

日  期：           年      月     日

格式4：

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字（章））

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

日      期：            年       月       日

格式5：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式6：

实施方案

由投标人按招标文件及技术要求等方面进行编写，格式自拟（以下内容仅供参考，不做强制要求，投标人根据自身情况进行编制，若技术部分有要求编制，但格式部分无的，可自行根据要求编制）。

1.设备配置情况

2. 项目实施方案（包含项目组织、实施方案等）

3. 验收方案

4.项目组织机构

5. HSE目标及管理保障措施（项目安全文明目标及相应保障措施、环保目标及相应保障措施等）

6、工期、质量目标及管理保障措施（包括项目工期目标及进度计划保障措施、项目设备质量项目系统质量目标及相应质量保障措施）

7.保修服务

附表1：

表1：项目负责人情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 业主名称 |  | 项目地点 |  | 合同金额 （万元） |  | 业主评价意见 |  |

注：需提供项目负责人的注册建造师证、安全B类证、职称证书。

表2：项目组成员情况表

| 名称 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 岗 位 主 要 负 责 人 |  |  |  |  |

注：1．此表可扩展。

2．应提供相应证书。

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式7：

质量保修承诺书

（由投标人按招标文件售后服务及要求自行分别填写）

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式8：

进度计划情况表

格式自拟。

格式9：

廉洁承诺书

致：招标人

本公司就参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的所有材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标人围标、串标，不出让投标资格，不向评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至2年内不得参与贵公司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行廉洁协议。

特此承诺！

投标人名称：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）签字：

日        期：          年     月     日

格式10：

其他资料

1.详见“投标人须知前附表”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

2.本招标文件所提供的投标文件格式中如有重复或冲突时，以有利于招标人的内容为准，不解之处请及时与招标人联系确定。

第三章  技术要求

1.严格按照施工图、国家规范要求进行施工、安装、验收。

2.施工前进行图纸会审。

# 第四章  评标办法

第一节  评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 资格条件 | 符合第一章“投标人须知前附表”投标人资格要求的规定 |
| 2 | 初步评审标准 | 投标人经营范围 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章 | 招标文件中要求签字或盖章处，有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”规定 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 实质性条件 | 无其他重大偏离 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3 |  | 评分细则 | 详见本章第二节 |

第二节  评标办法

| 综合评审表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 1 |  |  | 分值构成(总分100分) | 1.本次招标采用“综合评估法”评标，总分为100分，其中商务部分80分，技术部分20分，计算过程及结果均四舍五入保留两位小数。 2.投标价格超过控制价的判为无效投标。 |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 条款 |  |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 得分值 |
| 1 | 价格分（65分） |  | 报价分值计算 | 价格分计算方法： 以有效投标报价的平均价格为评标基准价，若有效投标文件≥5时，剔除一个最高报价和一个最低报价（最高报价相同的均剔除）后的算术平均值为评标基准价；若有效投标文件＜5时，剔除一个最高报价（最高报价相同的均剔除）后的算术平均值为评标基准价。 投标报价与评标基准价相比： （1）投标报价等于评标基准价得满分； （2）投标报价每高于评标基准价的1%扣1分，扣至0分为止； （3）投标报价每低于评标基准价的1%扣0.5分，扣至0分为止。 采用插入法计算，四舍五入保留小数点后二位。 | 65分 |  |
| 2 | 业绩案例（10分） |  | 2021年1月1日至投标截止日相关业绩 | 每提供一个化工类施工业绩且合同金额不低于100万元的得1分，且为化工管道、设备相关施工得2分。最多对5个业绩进行累计评分，需提供清晰的项目合同首末页、载明合同价、合同期限的页次（复印件加盖公章），否则不计分，原件备查。 | 10分 |  |
| 3 | 资质（5分） |  | 单位资质 | - 石油化工工程施工总承包贰级以上资质（含贰级）和特种设备生产许可证许项目：石油化工工程施工总承包有壹级资质加3分，石油化工工程施工总承包有特级资质加5分，满分5分。 | 5分 |  |
| 技术方案部分 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 得分值 |
| 1 |  | 总体中标方案 | 中标方案施工组织及技术方案安全、合理、可靠性 | 根据对该项目功能需求、性能要求和实施要求等内容的目标理解，设计方案完整性、合理性、可操作性，具有针对性（特别是工程关键部位、针对本项目施工环境需要采取的施工技术、组织措施情况、应急处置措施），现场管理方案是否具备安全文明施工，对以上内容进行打分，最高得7分，好得7分、中得5分、一般得3分、差或未提供得0分。 | 7分 |  |
| 2 |  | 组织措施方案 | 组织力 | 承诺应具备组织不少于6个施工小组同时施工的能力，每个施工小组成员不少于4人且每个施工小组至少有一名有高空作业证的高压焊工。增加1个小组增加2分，初始值为0分，满分为2分。 | 2分 |  |
| 3 |  | 质量保障措施方案 | 质量方案 | 项目质量目标明确，质量管理制度健全，质量控制措施到位，根据投标人提供的施工质量控制措施的科学性和合理性进行横向比较，好得3分、中得2分、一般得1分、差或未提供得0分。 | 3分 |  |
| 4 |  | 工期 | 交货期说明及承诺 | 承诺能提前5天完工的得1分，承诺能提前10天完工的得2分，承诺能提前15天完工的得3分。 | 3分 |  |
| 5 |  | 保修服务 | 验收方案 | 根据投标人方案进行横向比较，验收及技术方案合理、详尽的，好得3分、中得2分、一般得1分、差或未提供得0分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 保修服务方案及承诺 | 评委会根据投标人提供的售后服务方案的可行性、合理性、及时性横向比较，承诺质保期2年（前后对应）的得0分，每增加半年得1分，最高得2分。(关联合同质保金支付期限) | 2分 |  |
| 投标人总得分： |  |  |  |  |  |  |
| 投标人排名： |  |  |  |  |  |  |
| 评标小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.总得分值小数位按四舍五入保留两位计算。

2.评标委员会每位评委根据上述评标办法逐一对投标文件技术部分、商务部分分别进行评审打分，计算出每一投标的技术部分、商务部分的合计分。然后，根据报价评分办法计算出符合规定的投标人的综合得分，经核对无误后，评标委员会全体成员签字确认。

第三节 评标程序

1.初步评审

（1）评标委员会依据本章评标办法前附表条款1、2规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

（2）投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1）.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.详细评审

（1）评标委员会按“评标办法前附表”规定的评分因素进行综合评分。（本次采用）

（2）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.评标结果

（1）评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

（2）招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。中标原则按照“七部委局 第27号令《工程建设项目货物招标投标办法》”规定内容确定。

5.特殊情形

当有效投标文件不足3家时，评标委员会认为仍能满足项目要求，并具有竞争性，则由评标委员会对该单位投标文件做出综合评议推荐。

# 附件（另附）

1.招标工程量清单（管道数据表、管段材料表、综合材料表、管道安装工作量与要求、清洗置换工作量）

2.施工图（工艺流程图、管道布置图及夹套管泵安装图、管架安装图、效能提升改造总图、轴测图）