盐化事业部零星安装招标工作量及要求

1.制作安装氢气排水罐8只， 每只排水罐：DN300管道切割0.6米，上下10mm厚钢板封口，进气口管DN25插入40cm深处，安装DN25阀门1只、法兰2片，排水管DN25*0.5米、阀门1只、法兰2片、弯头2只。

2.盐化化盐池框架拆装，化盐池拆南旧框架工字钢30#20米，16#60米，12#20米，安装新工字钢20#80米，10#20米，辅助支架拆装10#工字钢60米，蒸汽总管支架管道拆装20#20米。

3.新树脂过滤器及配套管道安装：900*850树脂过滤器1只，DN250钛管18米，DN250翻边4只，DN250弯头5只，DN25翻边1只，树脂捕集器（1350*1000）拆装。

施工过程中的车辆，吊装，脚手架及安全防护措施均由施工单位自备。其中涉及动火施工，尽量提前预制，减少现场动火作业，遇到节假日需升级管理，外部检查、参观如需现场停止作业应积极响应甲方要求。部分作业为登高、动火作业，施工人员需持有登高证（应急厅颁发）、焊工证等资质并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。