目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点及关注的主要环境问题	2

1.3 环境影响评价工作程序	3

1.4 初步判定	4

1.5 主要结论	28

2 总则	30

2.1 编制依据	30

2.2 评价因子	34

2.3 评价标准	36

2.4 评价工作等级与评价重点	39

2.5 评价范围与环境敏感区	48

2.6 相关规划及环境功能区划	49

2.7 评价工作原则、评价内容	67

3 现有项目回顾性评述	68

3.1现有项目概况	68

3.2 现有工程概况	70

3.3 现有工程生产工艺	81

3.4 现有工程主要原辅料消耗及生产设备情况	90

3.5 水平衡及蒸汽平衡	93

3.6 已生产工程污染物产排情况和治理措施	96

3.7 现有工程竣工验收情况	110

3.8现有工程环保提升改造及排污许可管理要求	128

3.9 现有工程存在的问题及“以新带老”措施	130

4工程分析	131

4.1 建设项目概况	131

4.2 产品方案及工作时数	131

4.3总平面布置	135

4.4 主要工程内容	136

4.5 生产工艺及物料平衡	138

4.6 主要原材料消耗及理化性质	141

4.7 主要生产设备	142

4.8 给排水平衡	143

4.9主要污染源、污染物产生情况	143

4.10 风险识别	148

4.11 清洁生产分析	157

5 环境现状调查与评价	164

5.1 建设项目周围地区自然环境概况	164

5.2 生态环境现状	166

5.3 建设项目所在地区环境质量概况	170

6.1 大气环境影响预测及评价	187

6.2 地表水环境质量影响评述	193

6.3 地下水环境质量影响评价	194

6.4 固体废物环境影响分析	218

6.5 声环境质量影响预测与评价	219

6.6 施工期环境影响评价	220

6.7 风险评价	222

6.8 土壤环境影响分析	233

7 环境保护措施及其可行性论证	237

7.1 大气污染防治措施	237

7.2 水污染防治措施	243

7.3 噪声污染控制措施	243

7.4 固体废物控制措施	244

7.5 风险防范和应急措施	246

7.6 土壤、地下水环境保护措施	267

7.7 绿化	269

7.8 项目环保投资及“三同时”验收	270

8 环境影响经济损益分析	272

8.1 工程经济效益及社会效益分析	272

8.2 环境经济损益分析	272

9 环境管理和环境监测	273

9.1 环境管理	273

9.2 污染物排放清单	276

9.3 环境监测计划	278

9.4 排污口设置及规范化管理	279

9.5 污染物总量指标	280

10 结论与建议	283

10.1 工程概况	283

10.2项目建设符合国家政策和相关规划的要求	283

10.3项目区域环境质量现状	284

10.4污染物排放达标可行性	285

10.5总量控制	285

10.6公参意见采纳说明	286

10.6评价结论	286

10.7环保要求与建议	286

附图

附图1.4-1 镇江新区国土空间规划近期实施方案土地利用总体规划图

附图1.4-1（a、b、c）本项目与三区三线相对位置示意图

附图1.4-2 厂区与长江岸线1公里退让线位置关系图

附图1.4-3 项目选址与国家级生态红线保护红线和生态空间管控区域位置关系图

附图1.4-4 项目选址与镇江市生态红线区域保护规划位置关系图

附图2.5-1 周边环境敏感保护目标图；

附图2.6-1 镇江经济技术开发区用地规划图；

附图2.6-2 镇江经济技术开发区——污水管线及污水处理厂收水范围规划图；

附图4.3-1 总平面布置图

附图4.4-1 本项目主装置、管线及公辅设施布置图

附图5.1-1 地理位置图

附图5.1-2 水系图

附图5.3-1 大气监测点位布置图

附图5.3-2 噪声、土壤、地下水监测点位布置图

附图6.1-1 卫生防护距离包络线图

附图7.5-1 本项目应急处置图

附件

- 项目备案证：镇行审备[2024]6号

- 营业执照

- 环境质量现状检测报告

- 排污许可证

- 现有项目环保、复产、停产手续

- 关于《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025）环境影响报告书》的审查意见：环审[2017]86号；

- 例行检测报告

- 环评合同

- 其他附件（土地证等）。

1 概述

1.1 项目由来

江苏索普新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料公司”）前身为成立于2015年的江苏东普新材料科技有限公司，2016年东普公司出资3.2亿整体收购了原江苏省格林艾普化工股份有限公司和原江苏省东泰精细化工有限责任公司的土地及资产。索普新材料公司现为索普集团控股的江苏索普化工股份有限公司的子公司，位于镇江新区新材料产业园临江西路35号，注册资本100000万元。

江苏省格林艾普化工股份有限公司和江苏省东泰精细化工有限责任公司被索普新材料公司整体收购前，分别以各自名义申报了多个生产项目，两家公司被整体收购后，索普新材料公司根据市场状况及已建生产装置情况，对部分产品进行了恢复生产，并新申了部分生产项目和环保技改提升类项目。

原江苏省格林艾普化工股份有限公司“30万吨/年离子膜烧碱及配套项目（2009年）”、“600kt/a硫磺制酸项目（余热发电装置）（2011年）”、“5万吨/年氯乙酸及3万吨/年氯化苯项目生产工艺变更项目（2011年）”、“氯碱深加工及能源综合利用项目（2012年）”先后取得镇江市环境保护局的环评批复。

原江苏省东泰精细化工有限责任公司“14.7万吨/年精细化工产品迁建项目（2009年）”、“4.8万吨/年精细化工产品项目（2012年）”、“9600吨/年精细化工产品项目（2013年）”先后取得镇江市环境保护局的环评批复。

两家公司被整体收购后，原江苏东普新材料科技有限公司根据市场状况及已建生产装置情况，对部分产品进行了恢复，并新申请了部分生产项目和环保技改提升类项目。目前已恢复了20万吨/年离子膜烧碱、60万吨/年硫磺制酸及余热回收、3万吨/年氯化苯、2.8万吨/年脂肪醇以及1.3万吨/年己二酸酯化等生产线的生产，其中20万吨/年离子膜烧碱和60万吨/年硫磺制酸及余热回收工程已通过了环保竣工验收。

索普新材料公司目前通过环保竣工验收和新申的建设项目环评和验收手续具体可见章节3.1现有项目概况。2023年5月17日江苏索普新材料科技有限公司申领了排污许可证（证书编号：91321191MA1MC3CY76001V），2024年2月江苏索普新材料科技有限公司对突发环境事件应急预案进行了备案。

随着人们对水质的要求越来越高，次氯酸钠除了作为自来水和污水处理厂的传统处理药剂外，更被广泛的应用于半导体、医疗、纺织、造纸等行业的工业废水处理，起到漂白、除臭、除菌、消毒等作用，另外在制药和有机领域中也随之广泛应用。随着市场需求的不断增加，次氯酸钠的前景会更加广阔。

江苏索普新材料科技有限公司拟投资750万元，在现有厂区内进行“8万吨/年次氯酸钠项目”的建设。本项目利用现有厂区内用地0.22亩，建设次氯酸钠生产装置，总建筑面积120平方米；购置塔器、冷却器、混合器、化工泵等国产设备17台（套）；项目建成后，将形成年产次氯酸钠8万吨的生产能力；本项目已通过镇江市行政审批局的备案，备案证号为镇行审备[2024]6号，项目代码2312-321100-89-02-343452。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关法律法规的规定，在项目可行性研究阶段必须进行环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26-44基础化学原料制造261”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，需编制环境影响报告书。为此，江苏索普新材料科技有限公司委托南京瑞轩环保科技有限公司进行环境影响评价工作，编制本项目环境影响报告书。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，编制了本项目的环境影响报告书。

该项目的环境影响评价是在对区域环境现状调查和工程污染源分析的基础上，依据有关环保法律法规和标准，预测分析工程建设和投产对周围环境可能造成的影响范围和程度，论证工程建设所采取的环保措施可行性，针对工程建设可能产生的不利影响，提出防治污染和减缓影响可采取的环保措施和对策建议，目的是为环保设施的设计和环境管理提供依据。

1.2 项目特点及关注的主要环境问题

1.2.1项目特点

本项目在现有厂区建设，不新增用地，并充分利用现有公辅工程设施。本项目特点如下：

（1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。工艺技术比较可靠、安全、成熟，使产品有较强的市场竞争能力。

（2）本项目为基础化学原料制造-无机盐制造，利用企业现有项目产生的氯气和液碱，产品市场需求量高速增长，本项目建成后会带来良好的社会效益和经济效益。

（3）本项目选址位于镇江新区新材料产业园内（镇江经济技术开发区内），开发区于2017年7月7日获得环境保护部的批复《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025）环境影响报告书》（环审[2017]86号）。根据开发区产业定位为：国际化工园（绿色新材料产业园）发展绿色化工产业。同时根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知（〔2020〕94号）》附件全省定位化工园区、化工集中区名单，镇江新区绿色新材料产业园定位为化工园区。本项目为次氯酸钠生产项目，属于基础化学原料制造，定位符合开发区的产业定位要求。同时，开发区已经实施集中供热、污水集中处理，基础设施完善，为本项目建设提供完备的基础设施支持。

1.2.2关注的主要问题

本次评价关注的主要问题有：

（1）该项目建设与国家和地方产业政策的相符性；

（2）该项目建设与区域生态红线保护区规划、环保规划的相符性，及与项目准入及整治要求的相符性；

（3）该项目产生的污染的治理控制及处置措施的经济技术可行性；

（4）该项目运营期环境风险控制措施的有效性。

1.3 环境影响评价工作程序

南京瑞轩环保科技有限公司在接受江苏索普新材料科技有限公司环评委托后，进行了实地踏勘，并对周围自然环境现状、区域环境基础设施进行了调查。根据委托方提供的该项目工程技术资料、现有工程验收资料，进行了初步工程分析。在此基础上，依据国家和地方环境保护的有关法律法规、政策、标准等要求，进行环境影响因素识别和评价因子筛选，明确评价工作重点和环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和评价标准，制定出该项目的环评工作方案和环境现状监测计划，进行了环评一次公示。进行该项目详细的工程分析，并对现有工程进行了回顾性分析；委托环境监测机构进行环境现状调查监测。在工程分析、现状调查的基础上，依据有关标准、规范要求，进行环境现状的分析评价和环境影响的预测分析评价，对所采取的环保措施进行技术经济论证、环境经济损益分析、污染物排放总量和总量平衡分析。依据国家和地方的有关法律法规、政策和区域规划要求，进行产业政策、规划选址相符性论证；从工艺技术、设备、原料、能源消耗、产品、污染物产生、环境管理等方面论证清洁生产水平；从物料、能源、水、废物利用等方面进行循环经济分析。根据原料、产品的使用和储运情况，进行环境风险分析评价，论证本项目环境风险可接受水平。提出环境管理和监测计划、排污口设置及规范化管理要求。根据上述分析评价结果，得到环境可行性初步评价结论，并进行二次公示。综合该项目环境影响分析评价结果和社会公众意见，编制出了本项目的环境影响报告书。

评价工作程序见下图。

图1.3-1环境影响评价工作程序

1.4 初步判定

1.4.1 产业政策相符性

（1）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类。

（2）根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）文件附件3《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》，本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目。

（3）本项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目。

综上分析，拟建项目符合国家和地方产业政策的有关要求。

本项目已于2024年3月取得镇江市行政审批局的备案（镇行审备[2024]6号）。

1.4.2 规划相符性

1.4.2.1用地规划相符性

本项目选址于位于镇江新区新材料产业园青龙山路8号，属于工业用地，项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》(国家发展和改革委员会，2012年5月23日)中的限制类和禁止类。对照《镇江市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目用地与镇江市国土空间总体规划用地性质保持一致。根据镇江市国土空间三区三线划定成果，本项目位于城镇开发边界区域内，具体可见附图1.4-1。

因此，本项目符合国家及地方的用地规划。

1.4.2.2与《镇江市主体功能区实施规划》（镇政发〔2014〕34号）的相符性

本项目位于镇江新区新材料产业园，所在的板块属于重点开发区域。本项目为次氯酸钠生产项目，属于无机盐制造，在公司现有厂区建设，符合《镇江市主体功能区实施规划》（镇政发〔2014〕34号）要求。

1.4.2.3与园区规划相符性

根据《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025）环境影响报告书》，镇江经济技术开发区包括丁卯和大港两个片区，其中大港片区包括国际化学工业园、机电科技工业园、高新技术产业园、临港产业园和中心商贸区、出口加工区。本项目位于镇江新区新材料产业园青龙山路8号，项目用地性质属于工业用地。目前《镇江新区新材料产业园开发建设规划（2022-2035）》及其规划环评已经通过技术评审会，目前正在审批阶段，本项目与镇江新区新材料产业园开发建设规划相符性分析如下表所示。

表1.4-1本项目与新区新材料产业园开发建设规划相符性对比表

| 序号 | 规划要求 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镇江新区新材料产业园本次规划范围由西区和东区两部分组成，总规划面积为11.6平方公里。其中西区规划范围为：东至北山路、南至金港大道、西至油库路、北至长江，规划面积10.17平方公里；东区规划范围为：东至绍隆寺路、南至圌山路、西至长江、北至五峰山过江通道，规划面积1.43平方公里。 | 本项目位于镇江新区新材料产业园西区规划范围内。 |
| 2 | 主导产业定位：延伸现有高端精细化工产业链和化工新材料产业链（重点发展两个主导产业），逐步向技术含量及附加值高、消耗及污染少的高端精细化学品、化工新材料转型升级，突出产业特色，优化产业链发展，打造现代化化工产业体系。 产业发展方向：镇江新区新材料产业园引进项目时，积极招引《战略性新兴产业产品目录》和《外商投资产业指导目录》中鼓励类项目；突出产业关联度、核心技术和亩均税收贡献率，坚决杜绝低水平的搬迁项目入园；引导鼓励现有区内企业大力实施技改项目，不断提升企业创新能力，促进技术工艺、生产设备和产品质量提升，大力引进优质投资方“嫁接重组”，提高核心竞争力。 | 本项目产品次氯酸钠属于高端精细化工产业链上游产品，为下游造纸等行业提供原料。且符合生态环境准入清单要求，具体分析见表1.4-2环境准入负面清单，故符合园区准入要求。 |

根据《镇江新区新材料产业园开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》中明确的生态环境准入清单，本项目与其相符性分析如下。

表1.4-2镇江新区新材料产业园生态环境准入清单

| 清单 | 准入内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 优先引入 | 1、符合产业定位且属于国家、江苏省和镇江市相关产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链，以此推动园区产业结构深度调整转型； 3、新建、改扩建工艺设备、污染排放、清洁生产水平达到国际先进水平的项目； 4、高端精细化工产业：集成电路、平板显示器、新能源电池、印制电路板4个领域配套的电子化学品；烯烃聚合催化剂、稀有金属催化剂、碱性催化剂的生产以及催化剂回收利用；表面活性剂、生物杀菌剂等日用化学品； 5、化工新材料产业：工程塑料、能源材料、军工与航空特种材料、碳基材料等领域功能高分子材料；有机硅材料。 | 本项目利用现有索普新材料公司产生的氯气和液碱生产次氯酸钠，产品可用于下游污水处理、造纸等行业进行除臭、除菌、漂白等；起到了进一步补链、延链、强链的作用，以此推动园区产业结构深度调整转型，属于新材料产业园优先引入项目 |
| 禁止引入 | 化工类： 1、禁止新建、扩建不符合国家石化产业布局规划的项目； 2、新建、扩建长江干支流1公里范围内的化工项目； 3、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目； 4、禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目（国家产业结构调整指导目录所列鼓励类及采用鼓励类技术的除外，作为企业自身下游化工产品的原料且不对外销售的除外）； 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 6、禁止引进清洁生产水平达不到国内或国际先进水平的项目。 华科电镀专业区： 华科电镀园区严格电镀项目准入，原则上不得新增电镀处理规模，不得新增重金属排放总量；优化提升电镀工艺水平，逐步淘汰清洁生产水平达不到国内或国际先进水平的项目，严格落实退出机制，强化执法监管。 | 本项目符合国家化工产业布局规划；本项目装置及公辅设施均位于长江干支流1公里范围以外；本项目不属于农药原药项目、医药和染料中间体项目，不建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；本项目清洁生产水平能达到国家先进水平。 |
| 空间布局约束 | 1、园区涉及长江干支流一公里范围不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）； 2、华科电镀专业区外禁止布局集中的金属表面处理企业； 3、防护绿地95.63公顷，河流水域面积37.41公顷均列为生态空间，生态空间内禁止开发建设； 4、化工园区边界设置500米空间防护距离，空间防护距离内禁止建设居民、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目装置及公辅设施均位于长江干支流1公里范围以外，利用现有厂区内用地，不涉及生态空间； |
| 污染物排放管控 | 1、排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准； 2、新、改、扩建项目应严格采取先进适用工艺技术和装备，严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值； 3、2027年，PM2.5年均值达到32微克/立方米，长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水标准，区内新竹河执行III类标准、北山河、汽渡河、韩桥河执行IV类标准。 4、规划期末园区水污染物外排总量：近期：CODCr 612.422吨/年，NH3-N 64.121吨/年，TN 180.806吨/年，TP 6.124吨/年；远期： CODCr 614.129吨/年，NH3-N 64.292吨/年，TN 181.318吨/年，TP 6.141吨/年； 5、园区大气污染物外排总量：近期：二氧化硫672.516吨/年、烟（粉）尘477.844吨/年、氮氧化物1446.476吨/年、VOCs 828.603吨/年；远期：二氧化硫679.466吨/年、烟（粉）尘483.330吨/年、氮氧化物1455.842吨/年、VOCs 847.162吨/年 | 本项目排放污染物氯气可以满足相关行业标准，不涉及左侧所列总量控制因子的排放。 |
| 环境风险防控 | 1、禁止建设不能满足环评测算出的环境防护距离的项目，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业 2、与园区空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目 3、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序 4、入园企业落实环评及批复中环境应急基础设施建设要求，构筑‘风险单元-管网、应急池-厂界’的突发水污染事件‘三道防线’，排放有毒有害大气污染物的企业要建立环境风险预警体系。 5、入园企业建设项目环评文件必须做到环境风险识别、典型事故情形、风险防范措施、应急管理制度和竣工验收内容“五个明确” | 本项目能满足环境防护距离要求，本项目建设符合园区土地利用规划、产业定位；企业已经编制了应急预案，相关风险防范和应急措施也已经落实到位，本次环评明确环境风险识别、典型事故情形、风险防范措施、应急管理制度和竣工验收内容。 |
| 资源利用效率 | 1、2027年园区单位工业总产值新鲜水耗不得超过4.5立方米/万元；2035年单位工业增加值新鲜水耗不得超过4.3立方米/万元 2、2027年园区单位工业总产值综合能耗不得超过0.21吨标煤/万元；2035年单位工业增加值综合能耗不得超过0.20吨标煤/万元 3、2035年园区建设用地不得超过1122.60公顷 | 本项目利用现有工业水和冷冻水系统，不新增新鲜用水量。本项目不新增用地。 |

根据上表分析，本项目不符合镇江新区新材料产业园产业发展规划的生态环境准入清单要求。因此，本项目建设符合《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025年）》《镇江新区新材料产业园开发建设规划（2022-2035）》要求。

1.4.3与长江流域政策相符性

2016年5月，中共中央国务院印发《长江经济带发展规划纲要》；根据规划纲要，2017年6月，江苏省制定印发《江苏省长江经济带发展实施规划》；2018年6月，江苏省环保厅制定发布了《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》；2019年1月12日推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行）》。

索普新材料公司已申领排污许可证，现有项目排污总量在排污许可证核定的排污总量指标内；本项目主装置及相关辅助设施均位于南厂区，不在长江沿线1km范围内（具体见附图1.4-2）；本项目新增污染物氯气，不新增废水，不增加区域污染物排放总量。公司周边无自然保护区核心区、饮用水水源保护区等环境重点保护区域。故索普新材料公司现有生产项目及本项目建设符合长江经济带发展规划的相关要求。

根据《中华人民共和国长江保护法》“第六十六条 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放”、“第八十八条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境、自然资源等主管部门按照职责分工，责令停止违法行为，限期拆除并恢复原状，所需费用由违法者承担，没收违法所得，并处五十万元以上五百万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令关闭：（一）在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的；（二）在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库的；（三）违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动的” 。

本项目利用现有南厂区内闲置用地，位于长江干支流岸线一公里范围外，不属于尾矿库项目，且符合生态环境准入清单。本项目利用现有项目产生的氯气和氢氧化钠生产次氯酸钠，氯气通过碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后达标排放，无废水产生，固废妥善处理。

1.4.4 相关环保政策要求的相符性

对照《省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）>的通知》（苏政办发〔2020〕32号），本项目产品为次氯酸钠，不属于该目录中限制类生产装置以及淘汰类工艺、装置和产品，本项目位于拥有基础设施完善且运行稳定的化工园区内，不属于禁止类项目，故本项目与该目录要求相符。

本项目与《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办[2014]3号）、《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）、《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）、《江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）、《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办[2019]96号）、《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）、《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）、《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规[2023]16号）、《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）等环保政策相关要求的对照分析分别见表1.4-3～表1.4-12。

表1.4-3与《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办[2014]3号）相符性

| 序号 | 苏环办[2014]3号文相关要点 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备控制 | 坚决淘汰落后和国家及地方明令禁止的工艺和设备。企业应使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、易挥发性物料。企业应采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，减少物料与外界接触频率。 | 企业不使用国家及地方命令禁止的工艺和设备，本项目利用现有厂区产生的氯气生产次氯酸钠，采用密闭生产设备，减少物料与外界接触频率。 | 相符 |
| 2 |  | 采用先进输送设备。采用屏蔽泵、隔膜泵、磁力泵等物料泵代替现有水喷射真空泵输送液态物料。因特殊原因使用压缩空气、真空抽吸等方式输送易燃及有毒、有害化工物料，应对放空尾气进行统一收集、处理。优先采用无油润滑往复式真空泵，罗茨真空泵、液环泵等真空设备，有机物浓度较高的真空泵前、后需安装多级冷凝回收装置。 | 采用磁力泵输送液态物料；氯气经碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放。 | 相符 |
| 3 |  | 优化进出料方式。反应釜应采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体应采用导管贴壁给料，投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至尾气处理系统处理。 | 液体原料、产品采用密闭管道进出。氯气在次氯酸钠反应塔内经碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放。 | 相符 |
| 4 |  | 提高冷凝回收效率。溶剂在蒸馏过程中应采用多级梯度冷凝方式，提高有机溶剂的回收效率，优先采用螺旋缠绕管式或板式冷凝器等效率较高的换热设备，对于低沸点溶剂采用-10℃以下冷冻介质等进行深度冷凝，冷凝后的不凝性尾气收集后需进一步净化处理。 | 本项目氯气和次氯酸钠均为无机物质，工艺过程为无机反应，氯气经处理后高空排放。 | 相符 |
| 5 |  | 规范液体物料储存。化学品（含油品）储罐应配备回收系统或废气收集、处理系统。沸点较低的有机物料储罐需设置保温并配置氮封装置，装卸过程采用平衡管技术，体积较大的储罐应采用高效密封的内外浮顶罐。 | 本项目原料氢氧化钠来自现有离子膜烧碱装置的碱管道，氯气来自现有氯气处理的分配台和废氯管线，不涉及原料储罐等。本项目次氯酸钠产品依托现有储罐，不新增储罐。 | 相符 |
| 6 | 废气收集规范 | 对产生逸散粉尘或有害气体的设备，应采取密闭、隔离和负压操作措施，对反应釜、冷凝器等高浓度低流量尾气需合理控制管道系统负压，减少物料损耗 | 本项目氯气在次氯酸钠反应塔内经碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放。 | 相符 |
| 7 |  | 废水收集系统和处理设施单元（原水池、调节池、厌氧池、曝气池、污泥间等）产生的废气应密闭收集，并采取有效措施处理后排放 | 本项目无废水产生。 | 相符 |
| 8 |  | 含有易挥发有机物料或异味明显的固废（危废）储存场所需封闭设计，废气经处理后排放 | 本项目不涉及易挥发有机物料或异味明显的固废。 | 相符 |

表1.4-4与《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）相符性分析

| 苏环办[2014]104号文相关要点 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、严格落实规划与建设项目环境影响评价的联动机制。 | 以促进大气污染物减排，改善环境空气质量为重点，充分考虑大气环境承载力，进一步优化石化化工、火电、煤炭、钢铁、有色、水泥等重点产业、产业园区和城市总体规划的规模、布局、结构。依法科学开展规划环境影响评价，全面分析评估规划实施后对重点区域环境空气质量的影响，对环境影响评价结论达不到区域环境质量标准要求的规划，应当对规划内容提出优化调整建议，并采取有效的环境影响减缓控制措施。凡未开展或未完成规划环境影响评价的，各级环保部门不得受理规划所含建设项目的环境影响评价报批申请。规划环境影响评价结论应当作为审批建设项目环境影响评价文件的依据。 | 本项目所在的镇江新区开展了规划环境影响评价并取得环保部的规划环评审查意见。 | 相符 |
| 三、严格把好建设项目环境影响评价审批准入关口 | (一）严格控制“两高”行业新增产能，不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能的项目。产能严重过剩行业建设项目和城市主城区钢铁、石化、化工、有色、水泥、平板玻璃等重污染企业环保搬迁项目须实行产能的等量或减量置换，能耗和污染物排放总量减量替代。 | 本项目不属于严重过剩行业项目；本项目位于规划的化工园区，不在城市主城区。 | 相符 |
|  | （五）严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。 | 本项目不新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物。 | 相符 |
| 四、强化建设项目大气污染源头控制和治理措施 | （一）火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工和燃煤锅炉项目，必须采用清洁生产工艺，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施。 | 本项目不使用燃煤设施。 | 相符 |
|  | （二）重点控制区火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工以及燃煤项目，按照《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告2013年第14号）要求执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目不使用燃煤设施。 | 相符 |
|  | （三）石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施，最大限度减少无组织排放，采用有效技术治理有组织排放。 | 本项目不涉及挥发性有机物，采用密闭生产设备，氯气经碱吸收+碱封+水喷淋处理后高空排放。 | 相符 |
|  | （四）改扩建项目应当对现有工程实施清洁生产和污染防治升级改造。加快落后产能、工艺和设备淘汰，集中供热项目必须同步淘汰供热范围内的全部燃煤小锅炉。 | 排查了现有工程生产情况，不涉及落后产能、工艺和设备，企业不涉及燃煤锅炉。 | 相符 |
|  | （五）对涉及铅、汞、镉、苯并（a）芘、二噁英等有毒污染物和排放细颗粒物及其主要前体物排放的项目，应对相应污染物进行评价，并提出污染减排控制措施。 | 本项目不涉及所述有毒污染物、细颗粒物的排放。 | 相符 |
| 五、强化信息公开和公众参与 | 各级环保部门应当按照环境影响评价政府信息公开相关要求，研究制定建设项目环境影响评价政府信息公开有关文件，公开建设项目环境影响评价信息。同时，应加大公众参与力度，切实维护公众环境权益，发挥环境影响评价源头预防和控制作用。 | 本项目环境影响评价过程中，建设单位按照相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 相符 |

表1.4-5与《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）相符性分析

| 苏办发〔2018〕32号文相关要点 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、科学调整化工行业布局 | 高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。积极适应经济发展新常态和石化产业发展新趋势，全面落实创新绿色安全发展要求，着力推动化工行业控总量、提质量、增品种、优结构。沿江地区重点实施压减、转移、改造和提升计，推动化工企业注重科技创新，改进工艺技术装备，减少污染排放，提高安全生产水平。严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线1公里范围内、具备条件的化工企业搬离1公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。对距离长江干流、重要支流岸线1公里范围内污水不能稳定达标排放，污水处理设施尚未建设、配套不完善、运行不正常以及利用暗管偷排、渗井、渗坑等方式排放污水的化工企业，依法责令停产，限期搬离原址，进入合规园区，整顿改造后仍不能达到要求的，依法责令关闭。沿海地区重点实施先进、高效、绿色化工项目，高标准引进“市场前景好、工艺技术水平高、安全环保先进”的产业项目；充分发挥沿海港口优势，建设连云港国家级现代化石化基地，重点布局以油气资源为原料的炼化一体化及下游化工新材料等项目。 | 本项目位于镇江新区新材料产业园，公司北厂区部分区域位于长江沿线1公里范围以内，本项目位于南厂区，生产装置和附属工程均位于长江沿线1公里范围以外。 | 相符 |

表1.4-6与《江苏省生态环境厅关于公开征求<关于印发江苏省化工园区（集中区）环境治理工程实施意见>的通知》相符性分析

| 苏政办发[2019]15号文相关要点 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）严格建设项目准入。 | 1.强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。严格化工项目准入门槛，禁止审批列入国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，不符合“三线一单”生态环境准入清单要求的项目，属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 | 公司位于镇江经济技术开发区大港片区的国际化工园。本项目不属于5种不予批准的情形的项目。 | 相符 |
|  | 5.严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线1公里范围内、具备条件的化工企业搬离1公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。 | 公司位于镇江经济技术开发区大港片区的国际化工园，公司北厂区部分区域位于长江沿线1公里范围以内，本项目位于南厂区，生产装置和附属工程均位于长江沿线1公里范围以外。 | 相符 |
| （二）严格执行污染物处置标准。 | 2.化工废水污染物接管浓度不得高于国家行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准限值。 | 本项目不新增废水。 | 相符 |
|  | 3.园区边界大气污染物对照《化学工业挥发性有机污染物排放标准》（DB32/3151－2016）厂界标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）厂界一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放标准，执行最低浓度限值。 | 本项目废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放浓度限值。 | 相符 |
| （三）提升污染物收集能力。 | 1.化工废水全部做到“清污分流、雨污分流”，采用“一企一管，明管（专管）输送”收集方式，企业在分质预处理节点安装水量计量装置，建设满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统。 | 本项目不新增化工废水，现有项目已建设满足容量的初期雨水池、消防水池和事故水池。初期雨水、事故废水均进入废水处理系统处理。 | 相符 |
|  | 2.采取密闭生产工艺，或使用无泄漏、低泄漏设备；封闭所有不必要的开口，全面提高设备的密闭性和自动化水平。全面实施《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号），定期检测搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点，及时修复泄漏点位。 | 采取密闭生产工艺。公司已开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作。 | 相符 |
|  | 3.严格按照《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办〔2016〕95号），全面收集治理含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气、废水处理系统的逸散废气，综合收集率不低于90%。严格化工装置开停车、检维修等非正常工况的报备制度，采取密闭、隔离、负压排气或其他有效措施防止无组织废气排放，非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。 | 本项目不涉及含VOCs物料；工艺废气经处理后排放大气，反应塔密闭，收集效率可达100%； 非正常工况下关闭氯气阀门，同时开启碱高位槽的碱吸收氯气。 | 相符 |
|  | 4.按照“减量化、资源化和无害化”的原则，推进废物源头减量和循环利用，实施废物替代原料或降级梯度再利用，提高废物综合利用水平。改进工艺装备，减少废盐、工业污泥等低价值、难处理废物产生量，减轻末端处置压力。 | 本项目不产生废盐、工业污泥等低价值、难处理废物产生量。 | 相符 |
| （四）提升污染物处置能力。 | 1.园区应配套建设专业的污水处理厂，严禁化工废水接入城镇污水处理厂；严格控制区外非化工污水接入，特殊情况下如有接入，比例不得超过20%；化工废水接入一般工业污水处理厂的，需增加预处理工艺，实施分类收集、分质处理。污水处理厂原则上需设置高级氧化等强化处理工艺，提高难降解有毒有害污染物去除效率。 | 园区已配套建设镇江市海润水处理有限公司，采用水解酸化/催化铁耦合系统+改进型A2/O+混凝沉淀过滤工艺。 企业现有废水处理措施，本项目不新增废水。 | 相符 |
|  | 2.企业化工废水要实行分类收集、分质处理，强化对特征污染物的处理效果，严禁稀释处理和稀释排放。对影响污水处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理措施和设施。 | 本项目不新增废水。 | 相符 |
|  | 3.企业应根据各类废气特性、产生量、污染物浓度、温度、压力等因素综合分析选择合适、高效的末端处理工艺，采用吸附、催化净化、焚烧等工艺的应符合相关标准规范要求；无相应标准规范的，污染物总体去除率不低于90%。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，配备连续有效的自动监测以及记录设施，提高废气处理的自动化程度，喷淋处理设施应配备液位、PH等自控仪表、采用自动加药。园区实行统一的LDAR管理制度，统一评估企业LDAR实施情况。 | 采取密闭生产工艺，废气收集处理效率可达100%；氯气在次氯酸钠反应塔内经碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放。 | 相符 |

表1.4-7与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析

| 附件：建设项目环评审批要点 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） | （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。 | 本项目符合《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025年）》环境影响报告书的审查意见（环审[2017]86号）要求。 | 相符 |
|  | （3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 根据2022年镇江市环境质量报告，项目所在地大气环境中臭氧出现超标现象，本项目所在区域为不达标区，镇江市大气污染防治联席会议办公室发布了《镇江市2023年大气污染防治工作计划》（镇大气办〔2023〕4号）：优化结构布局，加快推进产业绿色低碳转型；聚焦重点领域，加快推进源头治理；突出整治重点，全力压降VOCs排放水平；强化监督管理，开展专项帮扶整治行动；加强面源治理，提高精细化治理水平；加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平；强化激励约束，落实各项治气保障措施等措施，区域大气环境质量状况可以得到改善。此外，镇江新区生态环境和应急管理局将“加强PM2.5和臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战。强化多污染物协同控制和区域协同治理，以国控站微环境为重点区域，化工为重点行业，PM2.5和臭氧为主要因子，以结构调整为突破口，有效控制细颗粒物和臭氧污染，持续提升空气质量”纳入2023年工作计划，区域大气环境质量状况可以得到改善。 本项目不在区域生态红线保护区的管控区范围内。 | 相符 |
| 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号） | 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 | 公司位于镇江经济技术开发区大港片区的国际化工园区（合规园区），北厂区部分区域位于长江沿线1公里范围以内，本项目位于南厂区，生产装置和附属工程均在长江沿线1公里范围以外，本项目不属于新建化工企业。 | 相符 |
| 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号） | 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本项目 不在区域生态红线保护区的管控区范围内。 | 相符 |
| 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号） | 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 | 本项目不涉及危险废物，废填料收集后外售处置，得到了合理的处理处置。 | 相符 |
| 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号） | （7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 公司位于镇江经济技术开发区大港片区的国际化工园区（合规园区）。公司北厂区部分区域位于长江沿线1公里范围以内，本项目位于南厂区，生产装置和附属工程均位于长江沿线1公里范围以外。 | —— |
|  | （8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于国际化工园限制类、禁止类的项目，不在负面清单之列；因此本项目建设符合镇江经济技术开发区规划环评、规划审查意见对于国际化工园产业准入要求。不属于文件禁止新建、扩建项目。 | 相符 |
|  | （9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 |  | 相符 |
|  | （10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 |  | 相符 |

表1.4-8与《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办[2019]96号）相符性分析

| 江苏省化工产业安全环保整治提升方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、优化提升化工产业布局 |  |  |
| 1.依法依规推进整治提升。根据化工企业“四个一批”专项行动和本方案提出的安全生产标准要求和环境管理要求，对所有化工生产企业进行评估。不达标的立即停产、限期整改，不具备整改条件和逾期整改不到位的予以关闭。对于工业企业资源集约利用综合评价D类的企业加快关闭退出。严格停产整改企业复产验收程序。 |  |  |
| 1.1化工企业环保关停新增要求 | 本项目情况 | 结论 |
| 1.不符合《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求的。 2.不能按期完成低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品替代的。 3.长江干流沿岸两侧1公里范围内污水不能稳定达标排放的。 4.用渗井、渗坑、裂隙、溶洞.私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物且情节严重的。 5.在规定期限内未依法取得排污许可证排放污染物且情节严重的。 6.环保信用评价连续两年严重失信且情节恶劣的。 | 1.本项目不在区域生态红线保护区的管控区范围内。 2.本项目未涉及化工企业环保关停其余要求。 | 本项目未涉及化工企业环保关停其余要求。 |
| 1.2不满足以下5项要求的化工企业、经限期整改仍不符合要求的，实施关闭退出或转迁 | 本项目情况 | 相符性 |
| 7.全面完成超低排放改造，达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）特别排放限值要求。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。 8.长江干流沿岸两仅1公里、主要入江支流上溯10公里及其沿岸两侧各l公里（不含太湖流域），26条主要入海河流断面上溯10公里及其沿岸两侧各1公里范围内的直排化工企业，主要水污染物排放须执行相关行业特别排放限值。 9.危废贮存设施规划、环评、安评、消防等手续须合法、完整；年产危废100吨以上的应落实安全合法处置去向，且累计贮存不得超过500吨;产生危废3吨以上的，需要及时申报，不得瞒报、漏报；具有易爆等特性的危废，应按规定，在稳定化预处理后存入危废仓库；危险废物应及时清运处置。最大允许贮存时间不超过90天。 10.按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》要求，定期开展环境安全隐患排查与整改。及时完成突发环境事件风险评估及应急预案修订、备案工作。 1l.较大及以上环境风险等级的化工企业完成“八查八改”专家现场核查工作，应急池、导流槽等环境应急防范设施符合规范要求，应急物资配齐配足。定期开展突发环境事件应急演练；配备至少一名专职环境应急管理人员，每年组织至少一次环境应急管理培训。 | 本项目废气可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放浓度限值，废气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。 本项目不新增废水。 危废贮存设施手续完整、合法。 定期开展环境安全隐患排查与整改。及时完成突发环境事件风险评估及应急预案修订、备案工作。 企业已设置应急池、导流槽等环境应急防范设施，应急物资配齐配足。定期开展突发环境事件应急演练；配备至少一名专职环境应急管理人员，每年组织至少一次环境应急管理培训。 | 相符 |
| 2.压减沿江地区化工生产企业数量。沿长江干支流两侧l公里范围内且在化工园区外的化工生产企业原则上2020年底前全部退出或搬迁。对确实不能搬迁的企业，逐一进行安全风险和环境风险评估。采用“’一企一策”抓紧改造提升；对化工园区内的企业逐企评估并提出处置意见。凡是与所在园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关闭退出。严禁在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 公司北厂区部分区域位于长江沿线1公里范围以内，本项目位于南厂区，生产装置和附属工程均位于长江沿线1公里范围以外；本项目位于镇江经济技术开发区大港片区的国际化工园区（合规园区），不属于新建化工企业。 | 相符 |
| 3.压减环境敏感区域化工生产企业数量。京杭大运河(南水北调东线)和通愉河清水通道沿岸两侧1公里范围内的企业，以及位于生态保护红线区域、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域内的企业，2020年底前基本关闭或搬迁。 | 本项目不在区域生态红线保护区的管控区范围内。 | 相符 |

表1.4-9与《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）相符性分析

| 序号 | 苏政发[2020]94号文相关要点 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各化工园区、化工集中区要根据“十四五”规划编制要求和全省石化产业布局规划要求，依据国土空间规划，结合区域土地资源、水资源、交通物流、环境和安全承载能力情况，以及资源、市场等基础条件，编制和修订完善产业发展规划，进一步明确化工园区、化工集中区产业定位并重点发展1-2条具有较高产业关联度的产业链或特色产品链。规划要遵循循环经济、清洁生产发展理念，规模目标合理，发展定位恰当，并统筹做好与规划环评、区域安全风险评价等工作的衔接。省化工产业安全环保整治提升领导小组办公室牵头组织对产业规划制定及执行情况实施跟踪评估。 | 本项目位于镇江新区新材料产业园，符合园区规划，符合江苏省长江经济带生态环境保护实施规划、镇江市城市总体规划、土地利用总体规划等。 | 相符 |
| 2 | 化工园区可以新建、改建、扩建符合国家和省有关规划布局方案、园区产业规划和安全环保要求的化工项目，以及生产环境涉及化工工艺的医药原料药、电子化学品、化工新材料等非化工类别的鼓励类、允许类生产项目。鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链；鼓励园区实施废弃物资源综合利用项目。支持列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及省内搬迁入园项目，支持光刻胶、蚀刻液等电子化学新材料、高端生物医药中间体等列入省先进制造业集群短板技术产品“卡脖子”清单项目，其新建项目投资额可不受10亿元准入门槛的限制。禁止新增限制类项目产能，严格淘汰已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备。化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。化工集中区要加强科学规划，重点清理低端低效和安全环保不能稳定达标企业，同时逐步明晰和完善主导产业链或产品集群，加大安全环保整治提升力度。化工集中区要对照江苏省化工园区认定办法，加大整治提升力度，符合条件的可申请升级为化工园区。化工集中区在整改期限内不得新建新增产能类化工项目。化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。不使用有毒有害危化品、环评类别依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》为报告表的复配类企业（项目），可以在合规的工业园区集聚建设发展。 | 本项目为扩建项目，选址位于化工园区内；产品不属于限制类，本项目拟建地块位于长江岸线1公里范围外。 | 相符 |
| 3 | 各化工园区、化工集中区要根据安全环保管理有关工作标准要求，认真研究“一园一策”综合评估意见，全面落实整改措施。化工园区要进一步完善提升产业定位和主导产业链，不断提高规划建设、安全监管、污染防治、应急救援和公共服务等方面的综合管理能力，努力打造产品关联度高、产业集聚度高、管理水平高的示范样板园区。严格开展沿江1公里范围内企业的整治提升工作。对化工园区、化工集中区外沿江1公里范围内的企业，原则上2020年底完成关闭退出或异地搬迁。对化工园区、化工集中区内沿江1公里范围内的企业，要进一步提高工作标准，分类推进整治提升； | 本项目所在的镇江新区新材料产业园属于合规园区，产业集聚度高、管理水平高。公司积极配合园区进行安全环保提升整治工作。本项目拟建地块位于长江岸线1公里范围外。 | 相符 |
| 4 | 对化工园区和化工集中区实施跟踪评价和动态管理，今后每3年开展1次综合性跟踪评价，评价不合格且不能按期整改到位的，要坚决取消化工定位。化工集中区中未列入长江经济带合规园区名录的，升级为化工园区后同时纳入长江经济带合规园区名录管理。 | 本项目位于镇江经济开发区，按照《江苏省长江经济带负面清单实施细则（试行）》的合规园区名录，该园区属于合规园区。 | 相符 |
| 5 | 取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目；其所在设区市人民政府统筹考虑转型、调整退出、过渡等具体实施方案，妥善做好相关后续工作。化工园区、化工集中区外现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点。重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。其余化工园区、化工集中区外化工生产企业一律不得新建、改建、扩建项目（安全、环保、节能、信息化智能化、产品品质提升技术改造项目除外）。 |  |  |

表1.4-10与《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）相符性分析

| 苏环办[2021]20号相关要点 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 项目应符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求，符合《太湖流域管理条例》《淮河流域水污染防治暂行条例》《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省太湖流域水污染防治条例》《江苏省通榆河水污染防治条例》《江苏省水污染防治条例》等法律法规。 | 本项目建设符合长江水污染防治相关文件要求。 | 相符 |
| 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类化工项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能化工项目。 | 本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类化工项目。 | 相符 |
| 项目应符合主体功能区规划、环境保护规划、全省化工产业布局和高质量发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态保护红线规划、生态空间管控区域规划、环境功能区划及其他相关规划要求，产业发展和区域活动不得违反《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则(试行)》有关规定，禁止在距离长江干流和主要入江支流1公里范围内新建、扩建化工企业和项目。 | 本项目建设符合产业布局规划与生态红线保护规划等文件；与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则(试行)》对照见表1.4-15。 | 相符 |
| 合理设置防护距离，新、改、扩建化工项目完成防护距离内敏感目标搬迁问题后方可审批。 | 本项目及现有项目卫生防护距离内无敏感目标。 | 相符 |
| 从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代经、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目(国家鼓励发展的高端特种涂料除外）。 | 本项目不新增废水；不涉及危废。 | 相符 |
| 建立项目污染物排放总量与环境质量挂钩机制，项目建设应满足区域环境质量持续改善目标要求。 严格污染物排放浓度和总量“双控”要求。严格执行国家、省污染物排放标准；污染物排放总量指标应有明确的来源和具体的平衡方案;特征污染物排放满足控制标准要求。 | 污染物排放满足排放标准要求。 | 相符 |
| 项目应依托区域集中供热供汽设施，禁止建设自备燃煤电厂。对蒸汽有特殊要求的企业，按照“宜电则电、宜气则气”。 | 本项目不涉及蒸汽。 | 相符 |
| 生产废气应优先采取回用或综合利用措施，减少废气排放，确不能回收或综合利用的，应采取净化处理措施。企业应根据各类废气特性、产生量、污染物浓度、温度、压力等因素综合分析选择合适、高效的末端处理工艺。非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。 | 本项目氯气反应塔内碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放。设施纳入生产系统进行管理，配备运行状况监控及记录设施。 | 相符 |
| 依据“雨污分流、清污分流、分类收集、深度处理，分质回用”的原则，按满足水质水量平衡核算要求设计全厂排水系统及废水处理处置方案,满足企业投产后水质水量平衡核算要求。初期雨水应按规定收集处理，不得直接排放至外环境。强化对废水特征污染物的处理效果，含高毒害或生物抑制性强、难降解有机物及高含盐废水应单独收集处理，原则上化工生产企业工业废水不得接入城镇污水处理厂。 | 企业已按照“雨污分流、清污分流、分类收集、深度处理，分质回用”的原则进行废水的分类收集、处理；本项目不新增废水。 | 相符 |
| 项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，雨水采取地面明沟方式收集。工艺废水管线、生产装置、罐区、污水处理设施、固体废物贮存场所及其他污染区地面应进行防腐、防渗处理，不得污染土壤和地下水。 | 本项目不新增废水；按照分区防渗要求，生产装置地面进行防腐、防渗处理，防止污染土壤和地下水。 | 相符 |
| 对采取焚烧法的废气治理设施（直燃炉、RTO炉)安装工况在线监控和排口在线监测装置，喷淋处理设施应配备液位、PH等自控仪表，采用自动方式加药。企业污水排放口、雨水排放口应设置在线监测、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀，全厂原则上只能设一个污水排放口。 | 公司污水、雨水排放口设置在线监控；全厂设1个污水总排放口和1个硫酸装置排口；1个清下水排口、1个雨水排口。 | 相符 |

表1.4-11与《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规[2023]16号）相符性分析

| 苏政规[2023]16号相关要点 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目入园 | 化工园区应当依据产业发展规划，制定适应区域特点、地方实际的化工园区产业发展指引、危险化学品“禁限控”目录，建立入园项目评估制度。 | 本项目不属于园区禁限控项目。 | 相符 |
|  | 化工园区内新建项目应当与主导产业相关，安全环保节能、公共基础设施类项目除外。 | 本项目符合园区准入要求。 | 相符 |
|  | 化工重点监测点可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目；确需增加主要污染物排放总量的，由设区的市人民政府研究后在县级行政区域内调剂平衡。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。长江经济带合规园区外化工重点监测点不得新建、扩建高污染化工项目。 | 本项目总量在镇江新区平衡，符合长江经济带发展负面清单指南要求。 | 相符 |
|  | 省内搬迁入园项目、列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》项目、列入国家《产业结构调整指导目录》鼓励类和《鼓励外商投资产业目录》项目、列入国家和省重大技术装备攻关支持项目清单项目和以物理加工为主要生产方式的新建项目，在保证安全环保投入满足需要的情况下可以不受最低投资额度限制。其他精细化工生产项目在保证安全环保投入满足需要的情况下，最低投资额度由设区的市人民政府另行制定管理要求。 | 本项目不属于左侧所列项目。 | 相符 |

表1.4-12与《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）相符性分析

| 苏污防攻坚指办〔2023〕71号 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业应结合环境风险评估，制定雨水管理制度，规范雨水排放行为，绘制管网分布图，标明雨水管网、附属设施（收集池、检查井、提升泵等），以及排放口位置和水流流向，并标明厂区污染区域。本办法所称污染区域，是指企业日常生产，物料和产品装卸、存储及主要转运通道，污染治理等过程中易产生污染物遗撒或径流污染的区域。 | 企业按要求制定雨水管理制度，规范雨水排放。 | 相符 |
| 工业企业应根据厂区地形、平面布置、污染区域及环境管理要求等开展雨水分区收集，建设独立雨水收集系统，实现雨水收集系统全覆盖。实施雨污分流、清污分流，严禁将生产废水和生活污水接入雨水收集系统，或出现溢流、渗漏进入雨水收集管网的现象。 | 企业南厂区设置2座初期雨水收集池，北厂区设置一座初期雨水收集池，实施雨污分流，清污分流。 | 相符 |
| 工业企业污染区域的初期雨水收集管网及附属设施宜采用明沟或暗涵（盖板镂空）收集输送，并根据污染状况做好防渗、防腐措施，设计建设应符合《室外排水设计标准》等相关规范和标准要求。工业企业雨水收集管道及附属设施内原则上不得敷设存在环境风险的管线。 | 企业初期雨水收集管网按要求做好防渗、防腐等措施。 | 相符 |
| 初期雨水应及时送至厂区污水处理站处理，原则上5日内须全部处理到位；未配套污水处理站的，应及时输送至集中污水处理设施处理，严禁直接外排。无降雨时，初期雨水收集池应尽量保持清空。初期雨水收集到位后，应做好后期雨水的收集、监控和排放。 | 本项目不新增废水；现有初期雨水送至污水处理站处理，尽快处理，严禁外排。同时对初期雨水进行定期监测。 | 相符 |
| 工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口。确需设置两个及以上雨水排放口的，应书面告知生态环境部门。 | 公司污水、雨水排放口设置在线监控；全厂设1个污水总排放口和1个硫酸装置排口；1个清下水排口、1个雨水排口。 | 相符 |
| 工业企业雨水排放口应设立标志牌，标志牌安放位置醒目，保持清洁，不得污损、破坏。 | 雨水排口设置醒目的标识牌。 | 相符 |
| 工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。水质在线监控因子由生态环境部门根据环境影响评价、排污许可管理、接管集中式污水处理厂去除能力，以及下游水功能区、国省考断面、饮用水源地等敏感目标管理要求等确定。 | 企业排口按要求安装视频监控设备或水质在线监控设备。 | 相符 |
| 为有效防范后期雨水异常排放，必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁。发现雨水排放口水质异常，如监控因子浓度出现明显升高，或超过受纳水体水功能区目标等管控要求时，应立即启动工业企业突发环境事件应急预案，立即停止排水并排查超标原因，达到相关要求后方可恢复排水。 | 企业设置自动紧急切断装置，若水质异常，启动应急预案，停止排水并查明原因，待达标后方可外排。 | 相符 |
| 工业企业雨水排口应纳入环评及排污许可管理。企业应在排污许可证上载明雨水排放口数量和位置、排放（回用）方式、监测计划等信息。 | 企业已在排污许可证上明确雨水排口数量、位置等信息。 | 相符 |
| 工业企业应定期开展雨水收集系统日常检查与维护，及时清理淤泥和杂物，确保设施无堵塞、无渗漏、无破损，确保不发生污水与雨水管网错接、混接、乱接等现象，严禁将生活垃圾、固体废弃物、高浓度废液等暂存、蓄积或倾倒在雨水沟渠。 | 企业按要求开展雨水收集系统的检查与维护。 | 相符 |

1.4.5“三线一单”相符性

与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(苏环发[2020]49号)相符性分析见表1.4-13，与《镇江市“三线一单”生态环境分区管控方案》（镇环发[2020]5号）相符性分析见表1.4-14。

表1.4-13与苏环发[2020]49号文相符性分析

| 江苏省生态环境分区管控要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。 | 本项目按照规范进行布局，拟建地块位于长江岸线1公里范围外。长江1km范围红线见附件。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 | 本项目不新增废水。 | 相符 |
| 环境风险防控 | 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 | 公司对环境风险源采取相应防控措施，环境风险基本可控。 | 相符 |

表1.4-14与镇环发[2020]5号文相符性分析

| 准入清单 | 镇江经济技术开发区（国际化工园（新材料产业园）片区）重点管控单元要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 严格执行规划和规划环评及其审查意见相关要求，限制和禁止引入的项目执行园区规划和规划环评要求。 | 本项目与《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025）环境影响报告书》及环评审查意见（环审[2017]86号）相符，符合准入要求。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 严格落实污染物排放总量控制制度，按照园区主要污染物排放总量指标，落实相关要求。 | 本项目严格落实污染物排放总量控制制度 | 相符 |
| 环境风险防控 | （1）加强园区环境风险防范，园区、企业按需配备环境应急装备和储备物资。 （2）国际化工园（新材料产业园）片区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 | 公司现有项目已按需配备环境应急装备和储备物资，本项目投产运行前将按需配备应急物资。 新材料产业园目前已建立完善环境应急体系和事故应急救援体系，并配有应急物资装备，园区已编制突发环境事件应急预案，并定期开展演练。项目建成后企业将及时制定风险防范措施和编制突发环境事件应急预案，并注意与园区应急预案的衔接。本项目污染物排放检测将纳入公司自行监测计划。 | 相符 |
| 资源开发效率要求 | （1）根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）要求：大力推广清洁能源，禁止建设分散燃煤小锅炉，严格执行禁燃区相关要求。 （2）列入强制性清洁生产审核名录的企业，按照要求开展清洁生产审核，项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 （3）推广废水资源化技术，提高水资源回用率。 | （1）本项目不设燃煤锅炉。 （2）本项目清洁生产水平为国内先进水平。 | 相符 |

1.4.5.1与生态空间管控区域规划相符性

《江苏省生态空间管控区域规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区15种类型。

《江苏省国家级生态保护红线规划》范围涵盖全省陆域和海域空间。全省国家级生态保护红线区域总面积为18150.34平方公里，占全省陆海统筹国土总面积的13.14%。其中陆域生态保护红线区域面积8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；海洋生态保护红线区域面积9676.07平方公里，占全省管辖海域面积的27.83%。

项目周边生态空间管控区和生态保护红线见下表。

表1.4-15本项目周边生态保护红线和生态空间管控区域

| 序号 | 生态空间保护区域名称 | 主导生态功能 | 范围 |  | 面积（平方公里） |  |  | 与本项目装置的相对方位和距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 | 国家级生态保护红线面积 | 生态空间管控区域面积 | 总面积 |  |
| 1 | 镇江长江豚类省级自然保护区 | 生物多样性保护 | 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。 位于和畅洲（江心洲）长江北汊江段和镇江市区江面。拐点坐标为：119.41764E，32.25623N；119.49054E，32.26692N；119.56765E，32.25497N；119.61216E，32.25289N；119.62015E，32.19995N；119.54946E，32.19510N；119.49807E，32.24201N；119.42155E，32.24545N |  | 57.30 |  | 57.30 | 北，4.39km |
| 2 | 长江江心洲丹阳饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口位于丹徒区高桥与江心洲之间的夹江内。 一级保护区：取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 | 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、长江南汊下游下延1000米（长江南汊中泓线以北）范围内的水域和陆域 | 4.79 | 4.60 | 9.39 | 生态保护红线：北，2.02km；生态空间管控区域：北，1.95km |
| 3 | 长江（丹徒区）重要湿地 | 湿地生态系统保护 |  | 共有3个片区组成，包括世业镇片区、江心农业生态园区片区和高资街道片区 |  | 37.12 | 37.12 | 西北，2.06km |
| 4 | 京杭大运河（镇江市区）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 京杭大运河河道及沿河绿化带 |  | 2.15 | 2.15 | 西，4.11km |
| 5 | 雩山生态公益林 | 水土保持 |  | 位于金港大道以南、丹徒东大道以北、谏辛路以东、雩山南路以西；不包括金港大道以南，雩龙路以西部分区域，包括部分雩山山体 |  | 1.36 | 1.36 | 西南，4.18km |

由上表可知，本项目周边涉及的江苏省国家级生态保护红线区和生态空间管控区域主要为：镇江长江豚类省级自然保护区、长江江心洲丹阳饮用水水源保护区、长江（丹徒区）重要湿地、京杭大运河（镇江市区）洪水调蓄区、雩山生态公益林。距离本项目最近的生态保护红线区和生态空间管控区域为长江江心洲丹阳饮用水水源保护区，位于本项目装置边界北侧约1.95km。因此，在本项目装置评价范围内不涉及重要生态红线功能保护区，不会导致区域内生态空间管控区生态服务功能下降。

本项目装置选址与国家级生态红线保护红线和江苏省生态空间管控区域位置关系见附图1.4-3。

根据《镇江市生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为“长江江心洲丹阳饮用水水源保护区”，本项目与其最近距离为1950米，详见附图1.4-4。

同时本项目严格执行环境保护及管理措施，废气经处理后达标排放；项目废水经过处理后达标排放；噪声经减振隔声距离衰减措施后可达标排放，固废均可得到有效处置。因此不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。

综上所述，本项目的建设符合生态红线区域保护规划要求。

1.4.5.2环境质量底线相符性

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.4-16所示。

表1.4-16与当地环境质量底线的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、大气环境质量 | 以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。 | 根据2022年镇江市环境质量报告，项目所在地大气环境中臭氧出现超标现象，本项目所在区域为不达标区，镇江市大气污染防治联席会议办公室发布了《镇江市2023年大气污染防治工作计划》（镇大气办〔2023〕4号）：优化结构布局，加快推进产业绿色低碳转型；聚焦重点领域，加快推进源头治理；突出整治重点，全力压降VOCs排放水平；强化监督管理，开展专项帮扶整治行动；加强面源治理，提高精细化治理水平；加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平；强化激励约束，落实各项治气保障措施等措施，区域大气环境质量状况可以得到改善。此外，镇江新区生态环境和应急管理局将“加强PM2.5和臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战。强化多污染物协同控制和区域协同治理，以国控站微环境为重点区域，化工为重点行业，PM2.5和臭氧为主要因子，以结构调整为突破口，有效控制细颗粒物和臭氧污染，持续提升空气质量”纳入2023年工作计划，区域大气环境质量状况可以得到改善。 | 符合 |
| 2、水环境质量 | 以水环境质量持续改善为目标，与《水污染防治行动计划》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》相衔接，各地区、各流域水质优良比例不低于现状，向更好转变。 | 根据地表水现状监测结果，长江各监测断面、各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，北山河监测断面各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，评价区内地表水环境质量现状良好。另外，根据估算，项目水污染物排放总量可在污水处理厂已申报的总量中平衡解决，项目实施后不会改变水环境功能类别。 | 符合 |
| 3、土壤环境质量 | 以农用地土壤镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物含量为主要指标，设置农用地土壤环境质量底线指标，与国家有关土壤污染防治计划规划相衔接，各地区农用地土壤环境质量达标率不低于现状，向更好转变。条件成熟地区，应将城市、工矿等污染地块环境质量纳入底线管理。 | 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 | 符合 |

根据上述分析、要求，本项目与当地环境质量底线要求相符。

1.4.5.3资源利用上线相符性

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.4-17所示。

表1.4-17与当地资源消耗上限的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、能源消耗 | 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 | 本项目不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。 | 符合 |
| 2、水资源消耗 | 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 | 1、本项目利用现有公用设施，不超出现有装置负荷总量； 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 | 符合 |
| 3、土地资源消耗 | 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 | 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 | 符合 |

根据上述分析、要求，本项目符合当地资源消耗上限要求。

1.4.5.4环境准入负面清单

①《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办〔2022〕55号）

表1.4-18与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的相符性

| 序号 | 负面清单 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| 7 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 公司北厂区部分区域位于长江沿线1公里范围以内，本项目位于南厂区，生产装置和附属工程均位于长江沿线1公里范围以外，且本项目位于合规园区内。 | 相符 |
| 8 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目为符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 相符 |
| 9 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 相符 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 相符 |

表1.4-19与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析

| 序号 | 管控条款 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河段利用与岸线开发 | （三）严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不属于饮用水源保护区岸线，公司污水均接管污水处理厂处理后排放，且本项目不新增废水。 | 相符 |
|  | (四）严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目雨污水均进入雨污水管网中，不在岸线、河段设置排污口。 | 相符 |
| 区域活动 | （八）禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 | 本项目不建设尾矿库。 | 相符 |
|  | （九）禁止在沿江地区新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目装置区不属于沿江1公里范围。 | 相符 |
|  | （十二）禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 | 本项目不生产和使用有爆炸特性的化学品。 | 相符 |
| 产业发展 | （十五）禁止新、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 | 本项目不涉及尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等生产。 | 相符 |
|  | （十六）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 | 本项目不涉及农药等生产。 | 相符 |
|  | （十七）禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 | 本项目生产符合行业准入条件。 | 相符 |
|  | （十八）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 | 本项目符合产业布局规划。 | 相符 |
|  | （十九）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产行业项目。 | 本项目不属于产能过剩行业。 | 相符 |
|  | （二十）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录》等现行文件明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。 | 相符 |

表1.4-20与《镇江市环境管控单元及生态环境准入清单》相符性分析

| 环境管控单元名称 | 管控内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 国际化工园（新材料产业园） | 空间布局约束：国际化工园新建项目原则上必须是国家鼓励类项目，且国定资产投资额不低于10亿元、外资项目不低于1亿美元、搬迁入园项目不低于3亿元（不含土地费用、不得分期投入，每均投资强度不低于350万元）。其他经市级及以上人民政府批准设立的化工监测点，现有企业利用自有土地，老厂房改、扩建实施转型升级且能实现污染物减量排放的技术改造项目原则上固定资产投资（不得分期投入）不低于3000万元。对部分高技术、高附加值的化工新材料、高端精细化工、能源和生物化工类项目，以及采取化学方法进行该资源综合利用项目，投资规模限制可适当放宽，由市政府研究审定。 | 本项目利用现有土地，原料氢氧化钠来自现有离子膜烧碱装置的碱管道，氯气来自现有氯气处理的分配台和废氯管线，综合利用现有资源进行反应生成次氯酸钠，不属于约束类项目。 |
|  | 污染物排放管控：镇江经济技术开发区是国家级园区，包含16个园区，园区总量：二氧化硫5553.43吨/年，烟粉尘1075.14吨/年，氮氧化物2286.83吨/年，非甲烷总烃35吨/年，二甲苯15.03吨/年，VOCS3635.51吨/年。COD2520.4吨/年，氨氮180.27吨/年，总磷17.48吨/年。 | 本项目不涉及总量控制因子。 |
|  | 环境风险防控：从管理和安全出发，开发区采取一系列的风险管理措施，对该区进行科学规划、合理布局，并从技术、工艺、管理方法等方面加强对区内企业风险防范措施建设的管理，检查、监督区内各企业采取严格的防火、防爆、防泄漏措施，以及建立安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平；另一方面还应建立起有针对性的风险防范体系，配备一定的硬件设施，以加强对潜在事故的监控，及时发现事故隐患，及时消除，将事故控制在萌芽状态。园区应建立环境风险防控体系，园区周边设置500米安全防护距离。 | 园区有完备的风险监控体系，周边500m内无环境敏感目标。本项目针对各环境风险单元设置监控预警等设施。 |
|  | 资源开发效率要求：禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。单位工业增加值新鲜水耗（吨/万元）≦8、单位工业增加值能耗（吨标煤/万元）≦0.45 | 本项目使用电能 |

综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。

1.4.6项目选址可行性

（1）根据“1.4.1-1.4.5”章节可知，本项目建设符合国家和地方的产业政策要求，符合镇江新区新材料产业园产业准入要求；本项目与国家及地方有关用地政策、镇江市国土空间总体规划相符；与国家及地方相关环保政策相符；与相关的规划环评相符；与“三线一单”管控要求相符。

（2）根据本报告书“6 环境影响预测与评价”章节可知：本项目建成后正常排放情况下，污染物最大落地浓度（预测值）低于环境质量标准，污染因子在厂界处的最大小时落地浓度低于厂界浓度限值；本项目无废水产生，对区域地表水环境基本无影响；本项目的建设不会对区域地下水产生明显影响；本项目建成后对区域声环境影响较小，不会改变当地声环境功能类别；本项目生产过程中产生的固体废物在采取相应处置及综合利用措施后，固废外排量为零，对周围环境影响较小。

（3）根据本报告书“6.7 风险评价”章节可知，在采取了各项有效的风险防范措施后，本项目对周围环境敏感目标影响较小，环境风险可控。

综上所述，从环境角度看，本项目选址是可行性的。

1.5 主要结论

本项目选址位于镇江新区新材料产业园青龙山路8号现有厂区内，建设项目符合国家产业政策，选址合理；采用的各项污染防治措施可行，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，建设项目周边环境对建设项目的影响控制在各标准允许范围内，项目的建设总体上对评价区域环境影响较小。因此，从环保角度来讲，本项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律、法规及规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令（第三十一号），2015年8月29日，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修订通过，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》中华人民共和国主席令第一〇四号（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），自2022年6月5日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日，十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过修订，2020年9月1日起实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日，2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》国家主席令第五十四号，2012年2月29日；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，2017年7月16日修订；

（12）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）；

（13）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）；

（14）《国家危险废物名录》（2021版）；

（15）《产业结构调整指导目录》（2024年本），人民共和国国家发展和改革委员会令第29号；

（16）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014年12月30日；

（17）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发[2015]4号；

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

（19）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环办环评[2017]84号；

（20）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），2017年11月22日；

（21）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号），2018年1月25日；

（22《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号），2019年修订；

（23）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

（24）关于发布《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（公告2019年第4号）；

（25）关于发布《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告（公告2019年第28号）；

（26）生态环境部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部和农业农村部《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）；

（27）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92号）；

（28）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（29）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；

（30）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；

（31）《环境保护综合名录（2021年版）》；

（32）《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26号）；

（33）《新污染物治理行动方案》（国办发[2022]15号）；

（34）《重点管控新污染物清单》；

（35）《优先控制化学品名录》；

（36）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）。

2.1.2 江苏省地方法规及规定

（1）《江苏省水污染防治条例》，（2021年修正版）；

（2）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订；

（3）《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订；

（4）《江苏省长江水污染防治条例》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订，2018年3月28日；

（5）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订；

（6）《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏政复〔2022〕13号），2022年2月；

（7）《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020本）》（苏政办发[2020]32号）；

（8）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）；

（9）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）；

（10）《关于在全省化工园（集中）区开展泄漏检测与修复（LDAR）工作的通知》（苏环办[2016]96号）；

（11）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》；

（12）省委办公厅省政府办公厅印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》的通知，苏办发[2018]32号；

（13）省政府办公厅《关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》，苏政办发[2019]15号，2019年2月3日；

（14）关于印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》的通知（苏办[2019]96号）；

（15）《关于印发江苏省化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》（苏化治办[2019]3号）；

（16）《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）；

（17）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）；

（18）省生态环境厅关于印发《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》的通知（苏环发[2021]3号）；

（19）省政府办公厅关于印发《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏政办发[2021]84 号）；

（20）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，江苏省环境保护局，苏环控[1997]122号文；

（21）《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会，2013年8月；

（22）江苏印发关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见（苏发〔2018〕24号）；

（23）省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知（苏环办〔2019〕36号）；

（24）省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知，苏环办〔2022〕338号；

（25）关于印发《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》的通知，苏环发〔2023〕7号；

（26）省生态环境厅关于印发《全省生态环境安全与应急管理强基提能三年行动计划》的通知，（苏环发〔2023〕4号）；

2.1.3镇江市地方法规及规定

（1）《镇江市城市环境功能区划（2007年）》，镇江市人民政府，2007年4月；

（2）《镇江市人民政府关于加快推进化工产业转型升级的意见》，镇政发〔2012〕64号，镇江市人民政府文件；

（3）《关于印发<镇江市2023年大气污染防治工作计划>的通知》，镇大气办〔2023〕4号；

（4）《镇江市水污染防治工作方案》，镇政发〔2016〕28号，镇江市人民政府，2016年6月21日；

（5）《镇江市生态红线保护规划》，镇江市人民政府，2014年9月；

（6）《镇江市饮用水源地保护条例》，苏人发（2016）72号，2016年12月2日批准，2017年3月1日起施行。

2.1.4 技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南(试行)》；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

2.1.5 与建设项目有关的技术文件及参考文献

（1）项目备案通知书；

（2）索普新材料公司提供的可行性研究报告、现有项目相关资料等。

2.2 评价因子

2.2.1环境影响因素识别

建设项目施工期和运行期对当地的自然环境、生态环境、社会环境及生活质量等环境资源均会产生一定的影响，只是在不同的时段，其影响的程度和性质不同。本项目不进行土建，施工期为设备安装和调试，时间短，不再进行识别。经过对环境资源特征和对项目的工程分析，得出本项目对环境资源的环境影响识别矩阵。环境影响因素识别详见表2.2-1。

表2.2-1环境影响因素识别一览表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域环境 | 水生生物 | 主要生态保护区域 |
| 运行期 | 废气排放 | -2LRDC | / | / | / | / | -1LRDC | / | -1LRDC |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -2LRDNC |  | / | / |
|  | 固体废物 | / | / | / | / | / | -1LRDC | / | / |
|  | 事故风险 | -1SRDNC | -1SRDNC | -1SRDNC | -1SRDNC | / | -1SRDNC | -1SRDNC | -1SRDNC |
| 注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“R” 、“IR”分别表示可逆、不可逆影响；“D”、“ID”分别表示直接与间接影响；“C”、“NC”分别表示累积与非累积影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过表2.2-1可以看出，综合考虑本项目对环境的影响，本项目的各种活动所产生的污染物对环境资源的影响是长期的，且影响程度大小有所不同。本项目的环境影响主要体现在对大气环境、声环境和地表水环境等方面。在评价时段内，对周围环境影响因子主要为废气、废水，其次是固体废物及噪声等。

2.2.2 评价因子

根据对本项目工艺流程及“三废”排放状况的分析、现有工程污染物排放情况及污染物总量控制计划要求，确定评价因子如下表所列。

表2.2-2评价因子

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3、 Cl2 | Cl2 | 考核因子：Cl2 |
| 地表水环境 | pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、COD、BOD5、石油类、DO、悬浮物 | 一般评述 | — |
| 地下水环境 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、铅、六价铬、氰化物、锰、铜、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、包气带（PH、氨氮、磷酸盐） | 硫酸盐 | — |
| 土壤环境 | pH、铅、汞、砷、铬、镉、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯、石油烃 | pH、次氯酸钠 | — |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 连续等效A声级 | — |
| 固体废物 | — | — | 固废排放量 |

2.3 评价标准

2.3.1 环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，其中氯气执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值”；

表2.3-1环境空气质量标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(μg/Nm3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 |
|  | 24小时 | 150 |  |
|  | 年均 | 60 |  |
| NO2 | 1小时 | 200 |  |
|  | 24小时 | 80 |  |
|  | 年均 | 40 |  |
| NOx | 1小时 | 250 |  |
|  | 24小时 | 100 |  |
|  | 年均 | 50 |  |
| PM10 | 24小时 | 150 |  |
|  | 年均 | 70 |  |
| TSP | 24小时 | 300 |  |
|  | 年均 | 200 |  |
| CO | 1小时 | 10000 |  |
|  | 24小时 | 4000 |  |
| O3 | 1小时 | 160 |  |
|  | 日最大8小时 | 200 |  |
| Cl2 | 日平均 | 30 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 1小时平均 | 100 |  |

（2）长江水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，北山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；

表2.3-2地表水环境质量评价标准

| 序号 | 参数 | 标准（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类 |
| 2 | COD | ≤15 |  |
| 3 | DO | ≥6 |  |
| 4 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤4 |  |
| 6 | TP（以P计） | ≤0.1 |  |
| 7 | NH3-N | ≤0.5 |  |
| 8 | pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 9 | COD | ≤30 |  |
| 10 | 石油类 | ≤0.5 |  |
| 11 | DO | ≥3 |  |
| 12 | 高锰酸盐指数 | ≤10 |  |
| 13 | TP（以P计） | ≤0.3 |  |
| 14 | NH3-N | ≤1.5 |  |

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；

表2.3-3声环境质量标准

| 评价因子 | 选用标准 | 类别 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 《声环境质量标准》 | 3类 | 65(昼)、55(夜) | dB(A) |

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

表2.3-4地下水质量分类指标值

| 序号 | 项目名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学性指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 色（铂钴色度单位） | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | ＞25 |
| 2 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 3 | 浑浊度/NTU | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | ＞10 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 5 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 | ＜5.5，＞9 |
| 6 | 总硬度，mg/L | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 8 | 硫酸盐，mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 9 | 氯化物，mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 10 | 铁，mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 11 | 锰，mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 12 | 铜，mg/L | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 13 | 锌，mg/L | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 14 | 钼，mg/L | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 15 | 挥发性酚类（以苯酚计），mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 16 | 阴离子表面活性剂，mg/L | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | ＞0.3 |
| 17 | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤10 | ＞10 |
| 18 | 氨氮，mg/L | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 19 | 硫化物，mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 20 | 钠，mg/L | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |
| 微生物指标 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 总大肠菌群，MPN/100ml或CFU/100ml | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 22 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |
| 毒理学指标 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 亚硝酸盐（以N计），mg/L | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | ＞4.8 |
| 24 | 硝酸盐（以N计），mg/L | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 25 | 氰化物，mg/L | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 26 | 氟化物，mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 27 | 碘化物，mg/L | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 28 | 汞，mg/L | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |
| 29 | 砷，mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 30 | 硒，mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 31 | 镉，mg/L | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 32 | 铬(六价)，mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 33 | 铅，mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 34 | 三氯甲烷，μg/L | ≤0.5 | ≤5 | ≤50 | ≤300 | ＞300 |
| 35 | 四氯化碳，μg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2 | ≤50 | ＞50 |
| 36 | 苯，μg/L | ≤0.5 | ≤1 | ≤10 | ≤120 | ＞120 |
| 37 | 甲苯，μg/L | ≤0.5 | ≤140 | ≤700 | ≤1400 | ＞1400 |
| 放射性指标 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 总α放射性，Bq/L | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 39 | 总β放射性，Bq/L | ≤0.1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ＞1 |

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018 2018-08-01实施）表1中第二类用地限值要求。

表2.3-5土壤环境质量标准    单位：mg/kg

| 序号 | 项目 |  | 筛选值（第二类用地） | 管制值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属与无机物 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 |  | 镉 | 65 | 72 |
| 3 |  | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 |  | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 |  | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 |  | 汞 | 38 | 82 |
| 7 |  | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 |  | 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 |  |  | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 |  |  | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 |  |  | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 |  |  | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 |  |  | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 |  |  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 |  |  |  | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 |  |  |  | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 |  |  |  | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 |  |  |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 |  |  |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 |  |  |  | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 |  |  |  | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 |  |  |  | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 150 |
| 23 |  |  |  | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 |  |  |  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 |  |  |  | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 |  |  |  | 苯 | 4 | 40 |
| 27 |  |  |  | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 |  |  |  | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 |  |  |  | 1，4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 |  |  |  | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 |  |  |  | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 |  |  |  | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 |  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 |  |  |  | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 |  |  | 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 |  |  |  | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 |  |  |  | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 |  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 |  |  |  | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 |  |  |  | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 |  |  |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 |  |  |  | 萘 | 70 | 700 |

2.3.2 排放标准

（1）本项目不新增废水。

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

表2.3-6噪声排放标准

| 评价因子 | 选用标准 | 类别 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 3类 | 65(昼)、55(夜) | dB(A) |

- 根据《环境影响评价技术导则与标准》中“同属国家污染物排放标准的，行业型污染物排放标准优先于综合型和通用型污染物排放标准；行业型或者综合型污染物排放标准未规定的项目，应当执行通用型污染物排放标准的相关规定”。本项目优先执行行业标准。综合分析《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）的适用范围，本项目Cl2排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值和表5企业边界大气污染物排放限值要求。

表2.3-7大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物名称 | 排气筒高度(m) | 标准值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 企业边界排放浓度（mg/m3） |  |
| 反应塔 | Cl2 | 25 | 5 | / | 0.1 | GB 31573-2015 |

（4）建设项目生产过程中一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

2.4 评价工作等级与评价重点

2.4.1评价等级

2.4.1.1地表水

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响工作等级划分的规定，本项目无废水产生，故综合考虑地表水评价等级为三级B。

表2.4-1水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围又水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

2.4.1.2环境空气

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.4-2 评价工作级别划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

③评级工作等级确定

地形图见图2.4-1。

图2.4-1本项目周边地形图

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表2.4-3本项目Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(mg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气P1（点源） | Cl2 | 100 | 1.01E-04¦0 | 0.10 | / |
| 无组织废气（面源） | Cl2 | 100 | 6.07E-04¦0 | 0.61 | / |

本项目Pmax最大值出现为工艺废气排放的Cl2，Pmax值为0.61%，同时，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。”本项目属于化工行业的多源项目，评价等级需提高一级，故本项目大气环境影响评价等级最终确定为二级。

2.4.1.3声环境

本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准适用区。结合本项目所在地的环境特征和噪声源特征，本项目生产设备噪声水平不高，对厂界噪声影响不大，且附近受影响人口较少，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-1995）中规定，按三级评价进行工作。

2.4.1.4环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分规定如下。

- Q值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B1，识别本项目的风险物质包括氯气。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界比值，即为Q；当存在多种危险物质时则按下式计算物质总量与其临界比值（Q）：

式中：q1、q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

计算结果见下表：

表2.4-4建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 7782-50-5 | 0.66 | 1 | 0.66 |
| 2 | 氢氧化钠 | / | 77.44 | 50 | 1.55 |
| 3 | 次氯酸钠（折纯） | 7681-52-9 | 40.38 | 5 | 8.076 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 10.286 |
| ①氢氧化钠采用附录B.2中“健康危险急性毒性物质（类别1）”临界量； ②本项目氢氧化钠溶液利用现有离子膜烧碱电解装置的碱管道，氯气利用现有氯气处理的分配台和液氯储罐的废氯管线，次氯酸钠依托现有储罐。本项目最大存在量考虑现有电解装置与本项目之间的碱管道、现有液氯储罐、氯气分配台及管道、次氯酸钠储罐、本项目反应塔、中间槽、循环槽等物料存在量。 |  |  |  |  |  |

②生产工艺M值评分

表2.4-5生产工艺M值评分

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

表2.4-6建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产线 | 采用氯化工艺 | 1 | 10 |
| 2 | 贮存 | 现有罐区（次氯酸钠） | 1 | 5 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 15 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按照表2.4-5来评估企业生产工艺情况，具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。本项目M=15，为M2。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表2.4-7危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q=10.286，M=15（M2），故P的等级判定为P2。

④环境敏感区划分：

环境敏感目标调查如下：

表2.4-8项目周边主要环境风险敏感目标分布情况一览

| 类别 | 环境风险敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  | 距本项目装置最近距离/m |  |  | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 大港村 |  | 东北 |  | 2400 |  |  | 住宅 | 约2000人 |
|  | 2 | 港中新村社区 |  | 东北 |  | 3370 |  |  | 住宅、医院、学校 | 3878 |
|  | 3 | 伯先社区 |  | 东北 |  | 3730 |  |  |  | 13379 |
|  | 4 | 紫竹社区 |  | 东 |  | 2870 |  |  |  | 12000 |
|  | 5 | 港南花苑社区 |  | 东 |  | 3460 |  |  |  | 18000 |
|  | 6 | 龙泉社区 |  | 东 |  | 4500 |  |  |  | 约4550人 |
|  | 7 | 凤凰社区 |  | 东 |  | 3520 |  |  |  | 约10000人 |
|  | 8 | 兴港社区 |  | 东 |  | 2900 |  |  |  | 约5000人 |
|  | 9 | 瑞鑫社区 |  | 东南 |  | 2960 |  |  |  | 约10000人 |
|  | 10 | 金港社区 |  | 东南 |  | 2980 |  |  |  | 约2500人 |
|  | 11 | 银山鑫诚社区 |  | 东南 |  | 4390 |  |  |  | 约8000人 |
|  | 12 | 国信上城 |  | 东南 |  | 4250 |  |  | 住宅 | 约500人 |
|  | 13 | 镇江心湖高中 |  | 东南 |  | 4170 |  |  | 学校 | 约1000人 |
|  | 14 | 南湖庄园 |  | 东南 |  | 4570 |  |  | 住宅 | 约1000人 |
|  | 15 | 葛村新苑 |  | 东南 |  | 2890 |  |  | 住宅 | 约680人 |
|  | 16 | 葛村 |  | 东南 |  | 3440 |  |  | 住宅 | 约1300人 |
|  | 17 | 孔家 |  | 东南 |  | 2710 |  |  | 住宅 | 约10人 |
|  | 18 | 留村（留村、大丁家） |  | 东南 |  | 4540 |  |  | 住宅 | 约1600人 |
|  | 19 | 纪庄村（含纪庄、严庄、饶巷村） |  | 南 |  | 3160 |  |  | 住宅 | 约4300人 |
|  | 20 | 山北村（含丁马里、窑头、黄山、刘家、小丁家） |  | 南 |  | 4300 |  |  | 住宅 | 约3600人 |
|  | 21 | 东京村（上元、张湾、张官、北吕、邓家缺） |  | 南 |  | 2870 |  |  | 住宅 | 约2073人 |
|  | 22 | 谏电社区 |  | 西 |  | 4550 |  |  | 住宅 | 约2300人 |
|  | 23 | 粮山社区 |  | 西 |  | 3560 |  |  | 住宅 | 约2100人 |
|  | 24 | 雩北村（含解家庄、新庄、石墙头） |  | 西 |  | 4240 |  |  | 住宅 | 2596人 |
|  | 25 | 五墩村 |  | 西北 |  | 3050 |  |  | 住宅 | 约2800人 |
|  | 26 | 高桥村 |  | 东北 |  | 4070 |  |  | 住宅 | 约2792人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 为周边企业办公人员，约600人 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 约117958人 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点环境功能 |  |  |  |  |  |  | 24h内流径范围/km |
|  | 1 | 北山河 | 项目废水经预处理后接入镇江市海润水处理有限公司集中处理，尾水排放北山河，最终汇入长江，北山河水环境功能区划为Ⅳ类； |  |  |  |  |  |  | 危险物质进入水体，24h流经范围内不会跨省界；F3 |
|  | 2 | 长江 | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 内陆水体排点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感点目标 | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | / |  |  |  | / |  |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感点名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

- 大气

表2.4-9大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数＜100人 |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，故E的等级判定为E1。

B.地表水

表2.4-10环境敏感目标分级

| 类别 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮水周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排水点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮水周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排水点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮水周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

本项目不设事故废水排口，事故状态下，废水进入厂区事故池，处理后达标排放至污水处理厂，污水处理厂尾水下游1950m处存在S1类型敏感目标-长江江心洲丹阳饮用水水源保护区，因此，本项目地表水环境敏感目标分级为S1类。

表2.4-11地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 敏感性F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感性F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感性F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目不设事故废水排口，事故状态下，废水进入厂区事故池，处理后达标排放至污水处理厂，尾水排入北山河，北山河环境功能为Ⅳ类，因此，本项目地表水环境敏感性分级为F3类。

表2.4-12地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

如上表可知，本项目地表水环境敏感等级为E2。

- 地下水

表2.4-13地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感区的环境敏感区a。 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目位于化工园区，区域内无集中式饮用水源、无特殊地下水资源保护区，因此，地下水功能敏感性分区为G3。

表2.4-14包气带防污性能分级

| 分级 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6m/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6m/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6m/s＜K≤1.0×10-4m/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| 注：Mb：岩土层单层厚度，K：渗透系数。 |  |

本项目所处地区为新区化工园区，根据场地勘探报告，包气带分布连续、稳定，防污性能属于D3类别。

表2.4-15地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E2 | E3 |

综上所述，本项目所在区域环境风险类型为类型3（E3）。

⑤建设项目危险性分析及风险评价等级

表2.4-16建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表2.4-17评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

表2.4-18本项目各要素环境风险潜势及评价工作等级

| 环境要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | Ⅳ | 一级评价 |
| 地表水 | Ⅲ | 二级评价 |
| 地下水 | Ⅲ | 二级评价 |

本项目危险物质及工艺系统危险性P判定为P2，环境敏感程度中，大气E值判定为E1，地表水E值判定为E2，地下水E值判定为E3，大气环境风险潜势确定为Ⅳ，地表水和地下水环境风险潜势确定为Ⅲ。

2.4.1.5地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附表A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目为“85、基本化学原料制造”报告书，属于Ⅰ类建设项目。地下水环境敏感程度参照表2.4-19可知，项目不在集中式饮用水水源地等敏感区，敏感程度为不敏感。地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.4-20。

表2.4-19地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表2.4-20建设项目地下水环境影响评价工作等级判别表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表可知，本项目地下水评价等级为二级。结合水文地质条件及敏感点情况，评价范围设定为20km2的区域（应包括重要的地下水环境保护目标）。

2.4.1.6土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于Ⅰ类建设项目。土壤环境影响评价等级划分，依据项目类别、项目占地范围、土壤环境敏感程度等指标确定。

本项目所在地周边无耕地、园地、牧草地、饮用水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，属于土壤环境不敏感区，判别依据见表2.4-21。

表2.4-21污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

厂区占地面积约为529924.8m2，占地范围大于50hm2，属于大型项目，综合上述分析，土壤环境评价等级为一级，见表2.4-22。

表2.4-22污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.2 评价重点

根据本项目的特征，确定工程分析、污染防治措施、环境空气影响、清洁生产、总量控制和风险评价为本项目评价工作的重点。

2.5 评价范围与环境敏感区

2.5.1 评价范围

根据建设项目的污染物排放情况及周围环境特征，确定评价范围为：

（1）大气评价范围：项目所在地为中心，自厂界外延，边长5km的矩形区域；

（2）地表水评价范围：本项目不产生废水，重点分析环境质量现状；

（3）噪声评价范围：厂界及厂界外200m范围内；

（4）地下水评价范围：调查评价面积20km2；

（5）环境风险评价范围：大气环境风险评价范围为项目边界5km范围；地表水环境风险评价参照地表水评价范围；地下水环境风险评价范围参照地下水评价范围；

（6）土壤评价范围：项目占地范围1000m半径范围内。

2.5.2 环境敏感区

本工程（占地约0.22亩）周边大气敏感目标分布图见附图2.5-1，环境保护目标见表2.5-1、表2.5-2，环境风险敏感目标见表2.4-8。

表2.5-1大气环境保护目标

| 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对装置距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 居住区 | 119.653063 | 32.189880 | 大港村 | 空气质量 | 二级 | 东北 | 2400 |
| 居住区 | 119.649609 | 32.157281 | 葛村新苑 |  |  | 东南 | 2890 |
| 居住区 | 119.643863 | 32.156696 | 孔家 |  |  | 东南 | 2710 |
| 居住区 | 119.604616 | 32.199990 | 五墩村 |  |  | 西北 | 3050 |

表2.5-2地表水、土壤及声环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 与本项目装置最近距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 长江江心洲丹阳饮用水水源保护区 | 北 | 1950m | 9.39km2 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类 |
|  | 镇江长江豚类省级自然保护区 | 北 | 4390m | 57.30km2 |  |
|  | 长江 | 北 | 1340m | 大河 |  |
|  | 北山河 | 东北 | 700m | 小河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类 |
| 生态环境 | 雩山生态公益林 | 西南 | 4180m | 1.36km2 | 水土保持 |
|  | 京杭大运河（镇江市区）洪水调蓄区 | 西 | 4110m | 2.15km2 | 洪水调蓄 |
|  | 长江（丹徒区）重要湿地 | 西北 | 2060m | 37.12km2 | 湿地生态系统保护 |
|  | 镇江长江豚类省级自然保护区 | 北 | 4390m | 57.30km2 | 生物多样性保护 |
|  | 长江江心洲丹阳饮用水水源保护区 | 北 | 1950m | 9.39km2 | 水源水质保护 一级、二级管控区 |
| 声环境 | 厂界 | - | - | - | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 土壤环境 | 占地范围内及占地范围外1km范围内 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 |

2.6 相关规划及环境功能区划

2.6.1《镇江市主体功能区实施规划》（镇政发〔2014〕34号）

2014年9月17日镇江市人民政府同意印发《镇江市主体功能区实施规划》（镇政发〔2014〕34号）。规划将全市划分优化、重点、适度三类区域，将重要生态功能区作为生态平衡区域。镇江新区所在的东部沿江板块属于重点开发区域。

（1）功能定位

东部沿江板块是镇江东翼副中心，以临港先进制造为特色的生产基地，新兴港口商贸物流服务中心，现代化生态宜居滨江新城。按照工业化、城市化和港口建设联动发展的要求，重点打造临港制造和综合物流产业带，在沿江后方重点培育承担城市综合服务功能的商务商贸中心区和先进制造基地，同时配套生产生活需要，打造若干居住配套区。

（2）发展方向

镇江新区新材料产业园所在的腹地先进制造集聚区。依托现有精细化工、冶金、机电设备、航空零部件制造等产业，加快推进产业转型升级，推动产业向新材料、精密制造等方向延伸，促进产业融合发展，联合建设产业链、打造产业集群，在腹地形成一条先进制造产业带，打造镇江乃至苏南地区重要的新材料基地。

其中，以化工新材料为主先进制造片区。一部分位于沿江后方临港西路和金港大道之间，西与谏壁接壤，东至北山路（镇大铁路以北）和青龙山路（镇大铁路以南），整合国际化学工业园、静脉产业园，推进区内精细化工向化工新材料方向衍伸，打造高性能复合材料研发及应用生产基地，未来重点向西向南拓展。另一部分位于镇大铁路以南，淮扬镇铁路以北，西至青龙山路，东至通港路，整合出口加工区、光伏产业园和中小企业创业园，重点围绕新能源材料、节能环保及新型建筑材料等产业构建产业链，不断提高产品技术含量与附加值，未来重点向南部拓展。

本项目位于镇江新区新材料产业园，所在的东部沿江板块属于重点开发区域。本项目利用现有氯气和氢氧化钠生产次氯酸钠项目，属于化工产品项目，生产装置在公司现有厂区建设，符合《镇江市主体功能区实施规划》（镇政发[2014]34号）要求。

2.6.2《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025）》及规划环评、《镇江新区新材料产业园开发建设规划（2022-2035）》及规划环评

2.6.2.1 镇江经济技术开发区概况

镇江经济技术开发区位于镇江市东郊，由1992 年设立的镇江经济开发区和1993 年设立的镇江大港经济开发区于1998 年6月合并组建而成。镇江新区管理委员会和江苏省镇江经济开发区管理委员会合署办公，代表镇江市政府对新区的工作实施统一领导和管理。开发区享有沿海开放城市优惠政策，省辖市级经济管理权限，并按国际惯例为投资者提供全方位优质服务。随着本世纪初长三角新一轮经济增长和江苏省沿江（长江）大开发计划的实施，2006年对开发区规划进行修编，修编规划后的镇江经济开发区总用地69km2，其中大港片区56km2，丁卯片区13km2。江苏省环境保护厅于2008年3月14日对《镇江经济开发区丁卯片区和大港片区环境影响报告书》进行了批复（苏环管[2008]68号）。

开发区根据发展需要，于2015年启动新一轮规划（即《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025年）》），本次规划总面积为72.92km2，包括开发区内大港、丁卯两个片区，力争打造成具有现代化国际水准的滨江产业新城和镇江科技城。

中华人民共和国环境保护部2017年7月10日对《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025）环境影响报告书》进行了批复（环审[2017]86号）。

镇江经济技术开发区包括丁卯和大港两个片区，其中大港片区包括临港工业区、机电工业园、航空科技产业园、轻纺工业园、中瑞镇江生态产业园、现代物流产业园、新材料产业园、新材料和新能源产业园、出口加工区和综合保税区、中小企业创业园、城市核心区。本项目位于镇江经济开发区大港片区的新材料产业园。

1.规划范围

大港片区规划范围为：西接谏壁分区、东到圌山路、北至长江、南到原338省道，规划总用地面积60.83km2；丁卯片区规划范围为：西到沪宁铁路，与官塘新城相接，东至横山风景区，北至古运河中段，南与丹徒区三山镇相接，规划总用地面积为12.09km2。

2.发展定位

镇江经济技术开发区发展定位于打造国内有一定影响力的产业技术转移承接特色基地、制造业转型升级基地、港产城融合发展基地、国际合作示范基地、特色旅游文化基地，最终打造“经济综合实力显著增强、百姓富裕程度显著提升、生态环境质量显著改善、社会文明程度显著提高、各方面体制机制更加完善”的“强富美高”示范新区。

3.功能定位

以先进制造业、高科技产业、新型综合物流及生产性服务业为核心的产业基地；大港和丁卯分别担当起镇江“一主三副”总体架构中两个副中心的职能；大港片区发展成为滨江宜居新城。

4.功能结构

开发区经过20多年的发展，城市框架已基本形成，主要道路已经建成，大港片区与丁卯片区之间，通过北（临江路-谏壁路）、中（金港大道）、南（省道338）三条快速路交通轴线连接。

大港地区整体上分为“一心一带三轴五片”。“一心”为中部南北向带状城市核心，“一带”为“沿江港口带”， “三轴”为金港大道、通港路和港中路，“五片”分别为东部产业片区、东部物流片区、中部生活商贸综合片区、西部物流片区和西部产业片区。

丁卯地区整体上分为四片，分别为南部科技园片区、西南部工业片区、中部综合片区和北部生活片区。

5.用地规划

开发区规划用地面积7291.98hm2，用地规划图见附图2.6-1。

⑴居住用地

规划居住用地891.45hm2，占建设用地的13.12%。其中大港片区681.32hm2，集中在“L”形的综合生活区内，居住用地按居住社区—基层社区模式组织，大港片区包括8个居住社区；丁卯片区210.13hm2，居住主要集中分布在西北和西南片区内，可分为3个居住社区。

⑵公共管理与公共服务用地

规划公共管理与公共服务用地201.33hm2，主要包含行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利设施用地及文物古迹用地。

行政办公用地：大港片区除了核心区内的管委会、国土、国税、检察院等行政用地，还有法院等行政设施的分散布局。丁卯片区在科技城中心地区布局适量行政办公设施。规划大港片行政办公用地45.21ha，丁卯片行政办公用地3.74ha。

文化设施用地：大港片区在城市核心区内、城市发展主轴线上，规划一处文化中心。丁卯片在中部综合片区内规划一处文化中心。其余文化设施结合居住社区中心布局。规划大港片文化设施用地2.83ha，丁卯片文化设施用地5.94ha。

教育科研用地：所有公办的中小学均结合居住社区布局。其中大港片区规划高中1所，初中2所，九年一贯制学校2所，小学6所。丁卯片区规划初中1所，小学3所。大港片东南建设国家气体流量实验室。规划大港片教育科研用地61.03ha，丁卯片教育科研用地19.92ha。

体育用地：大港片区在城市生活区的南北片分别增设体育中心一处。丁卯片区结合科技城建设体育设施，并在北片增设体育中心一处。其它体育设施结合居住社区中心布局。规划大港片体育用地10.3ha，丁卯片体育用地8.89ha。

医疗卫生用地：大港片区内保留现有的港口医院和镇江市第一人民医院新区分院，并在邻近金港大道和港南路分别新建医院一所。丁卯片区内规划建设科技新城医院，并结合中心地区退二进三的用地，新建医院一所。规划大港片医疗卫生用地12.28ha，丁卯片医疗卫生用地5.71ha。

社会福利设施用地：迁建大港片区的福利院，规划占地0.91ha。其它结合居住社区建设，安排分散的、小规模的福利设施。丁卯片区保留护理院。

文物古迹用地：保护东汉古刹华阳观等遗址及名人故居，其周边设立不低于50 米的控制建设地带。规划大港片区文物古迹用地累计23.57ha。

⑶商业服务设施用地

规划商业服务设施用地560.02hm2，包含研发用地、商业用地、商务设施用地、娱乐康体设施用地、公共设施营业网点用地及其他服务设施用地。

研发用地：大港片区的研发用地集中在东南部地区的中瑞生态园内，丁卯片区的研发用地主要集中在科技园区内，并在中心地区有适量分布。规划大港片研发用地147.15ha，丁卯片研发用地88.56ha。

商务设施用地：大港片区内主要布局在“L”形城市生活服务综合带上、中心湖的北侧，并在“L”形东南端布局相对集中布局。丁卯片区在科技城的核心区，以及城市中心地区退而进三用地置换后，规划成规模的商业商务混合区。规划大港片商务设施用地77.97ha，丁卯片商务设施用地64.5ha。

娱乐康体设施用地：丁卯片四平山路东端规划了娱乐康体设施，占地4.64ha。

其它服务设施用地：主要为私立学校和培训机构用地，包括丁卯片区科技城的早教中心等用地。规划大港片其它服务设施用地为2.27ha，丁卯片其它服务设施用地为1.59ha。

⑷工业用地

工业用地布局本着“结合土地级差效益布局；以专业园区形态组织工业布局，引导相关产业集聚；空间布局与产业升级相适应”的原则，用地布局以整合、集中为方向，形成大港片区通港路东、西及丁卯片区3个集中区，同时，综合考虑城市发展的需求，部分工业用地向生活服务性用地置换、调整。

大港西部地区保留原有化工园区用地，鼓励企业提升其技术含量，减弱环境的负面影响。实行退二优二和留二优二战略。保留新能源产业园用地，鼓励企业提升市场适应性。大港东部地区保留金东纸业和少量化学化工企业，完善提升机电产业园、航空航天产业园。规划大港片区工业用地2704.77ha，其中一类工业用地98.38ha，二类工业用地1167.6ha，三类工业用地1438.79ha。

丁卯片区保留中部机电产业集聚区工业用地，促进企业的升级改造。保留东南端秀山路以南工业用地。规划丁卯片区工业用地278.28ha，其中一类工业用地72.08ha，二类工业用地206.2ha，无三类工业用地。

开发区各类规划工业用地见表2.6-1。

表2.6-1开发区工业用地规划一览表

| 区域 |  | 用地类型 | 用地面积(ha) | 占总工业用地百分比(%) | 占建设用地百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大港片区 | 通港路以西 | 一类用地 | 19.89 | 0.67 | 0.29 |
|  |  | 二类用地 | 256.37 | 8.59 | 3.77 |
|  |  | 三类用地 | 803.80 | 26.95 | 11.83 |
|  | 通港路以东 | 一类用地 | 78.49 | 2.63 | 1.16 |
|  |  | 二类用地 | 911.23 | 30.55 | 13.41 |
|  |  | 三类用地 | 634.99 | 21.29 | 9.35 |
| 丁卯片区 |  | 一类用地 | 72.08 | 2.42 | 1.06 |
|  |  | 二类用地 | 206.20 | 6.94 | 3.04 |
| 合计 |  |  | 2983.05 | 100 | 43.91 |

⑸物流仓储用地

规划范围内物流仓储用地主要结合大港港口地区布局，分东、西部物流片区。结合物流业态的变化，延伸产业链，包容用地的复合性，提升产业活力，实现港产融合。其中西部物流片区包括了出口加工与综合保税区，以成规模的物流园区进行建设。规划大港片区物流仓储用地为501.84ha，占建设用地的7.39%。

⑹道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地988.81hm2，包含城市道路用地和交通场站用地。

⑺公共设施用地

规划公共设施用地59.12hm2，含供应设施用地、环境设施用地和安全设施用地。

⑻绿地与广场用地

规划绿地与广场用地607.94hm2，占建设用地的8.95%。大港片区形成“三核三带”的绿色廊道骨架。其中“三核”分别为北山、横山以保留山林地为主体的绿核，以及中心湖为主体的水核。“三带”分别为沿铁路线的控制绿带、沿金港大道的沿路绿带、和南部与自然水系和人工水系伴随的滨水绿带。除此以外，还包括城市公园和广场在内的多个“绿心”的分布。丁卯片区形成以古运河、镇大铁路、团结河为主骨架的“干”字形绿色主廊道。同时配建多个绿心。

公园绿地：大港片区主要包括体育公园、银山公园、人民公园、中心湖等南北依次分布的公园绿地，观塘路北侧的连续绿带成为绿地系统向东延伸的主要依托。丁卯片区内设集中公园绿地五处，中华茶博园在东侧近山体处，其它四处在沿河或城市中心地区布局。规划大港片公园绿地为72.6ha，人均3.3平米。丁卯片公园绿地为39.87ha，人均5.7平米。

防护绿地：作为东西向三条快速交通走廊，沿338省道控制两侧不小于50米的防护绿地，沿金港大道两侧控制不小于20米的防护绿带，沿临江路结合用地改造逐步控制两侧不小于20米的防护绿带。沿铁路均控制两侧不小于20米的防护绿地。高压线沿线依相关规范按线路等级进行控制。其它分隔工业区与居住区的防护绿带一般不少于15米，河流两侧控制的生态防护绿地不低于10米。规划大港片防护绿地为395.13ha，丁卯片防护绿地为82.02ha。

广场用地：大港片区在核心区内布置三处城市广场，分别位于兴港路北侧、管委会南侧和中心湖北侧。规划大港片广场用地为12.42ha，丁卯片广场用地为5.90ha。

⑼产业园及规划主导产业类型

根据开发区产业发展及入区企业现状情况，本轮规划对开发区各产业园区进行了重新规划和布局。开发区各产业园及规划主导产业类型详见表2.6-2。

表2.6-2开发区产业园区及规划主导产业类型

| 所在片区 | 产业园区 | 主导产业类型 |
| --- | --- | --- |
| 大港 | 临港工业区 | 造纸、化工 |
|  | 机电工业园 | 汽车装备制造、电子、轻工 |
|  | 航空科技产业园 | 航空设备制造与材料 |
|  | 轻纺工业园 | 纺织、服饰产业孵化基地 |
|  | 中瑞镇江生态产业园 | 工程技术服务 |
|  | 现代物流产业园 | 与港口运输相关的物流产业 |
|  | 新材料产业园 | 绿色化工产业 |
|  | 新材料和新能源产业园 | 新材料和新能源产业 |
|  | 出口加工区和综合保税区 | 无污染、高附加值的产业类型 |
|  | 中小企业创业园 | 无污染、发展潜力大的产业 |
|  | 城市核心区 | 商贸、商务、娱乐、文化创意、房地产开发 |
| 丁卯 | 科技东园 | 微电子、新材料、信息技术及设备、软件等的科技研发，生物技术，科技服务，船装备业 |
|  | 科技西园 | 机械、电子 |
|  | 东部贸易片区 | 汽车、建材贸易 |
|  | 综合商贸和研发区 | 商贸、商务、研发、娱乐、文化创意 |

镇江新区新材料产业园产业定位：以现代化工为主体，重点发展以精细化工为主导的石化中下游产品、化工新材料以及化学品仓储中转等化工产业。

本项目利用现有氯气和氢氧化钠生产次氯酸钠，属于化工产品项目，位于镇江新区新材料产业园内工业用地，本项目建设符合镇江新区发展规划及镇江新区新材料产业园准入要求。

2.6.2.2 环保基础设施建设和运行情况

①污水处理厂

开发区现状排水体制为雨污分流制，已经基本形成了完整的污水收集、输送和处理系统。大港片区现有污水分片区排入镇江市海润水处理有限公司及区外的镇江东区污水处理厂，丁卯片区污水接入区外的京口污水处理厂。另外开发区大港片区内的镇江华科电镀专业区设有污水处理厂，集中处理电镀专业区内企业的废水后排至北山河入长江。开发区污水处理设施建设情况见表2.6-3。开发区污水管线及污水处理厂收水范围规划图见附图2.6-2。

表2.6-3开发区现有区域污水处理厂基本情况一览表

| 设施名称 | 位置 | 设计 规模 | 现有规模 | 实际处理量 | 服务范围 | 处理工艺 | 环评批复 | 竣工验收 | 排放去向 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇江市海润水处理有限公司 | 化工 园内 | 5万t/d | 一期规模2万t/d | 1.54万t/d | 主要收集包括化工园区、出口加工区为主的通港路以西范围、沿江公路（338省道）以北开发区部分 | 水解酸化/催化铁耦合系统+水解沉淀+改进型A2/O+投加粉末活性炭+混凝沉淀+纤维转盘滤池过滤 | 镇环管[2009]132号，镇环审[2011]253号 | 镇江市环境保护局2012年12月验收通过 | 经北山河排入长江 | 《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）一级标准 |
| 镇江东区污水处理厂 | 区外，银河路（延伸段）与滨江路交汇处南侧 | 12万t/d | 一期规模4万t/d | 2.67万t/d | 西至通港路、东部北部都延伸至长江、南至318省道，总服务面积约140km2，覆盖大港地区除大港第二污水处理厂以外的片区，含原大港第一污水处理厂、姚桥、大路污水处理厂的服务范围 | 沉砂池+多模式A2/O工艺+絮凝沉淀+转盘过滤+紫外消毒 | 镇环新审[2012]99号 | 试生产 | 经北港河排入长江（夹江） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 京口污水处理厂 | 区外的京口区内 | 8万t/d | 一期规模4万t/d | 1.32万t/d | 服务范围为丁卯组团、官塘组团，具体包括江苏大学、丹徒镇以及老城区东部 | 沉砂池+UCT+混凝沉淀过滤+紫外线消毒 | 镇环管[2008]55号 | 镇江市环保局2011年8月验收通过 | 排入长江 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 镇江华科电镀专业区废水处理站 | 镇江电镀专业区 | 1万t/d | 一期规模5000t/d | 0.25万t/d | 收集处理镇江华科电镀专业区内生产生活废水 | 含氰、含铬废水分别采用二级破氰、化学还原工艺；含铜、综合废水均采用混凝、絮凝沉淀工艺；混排废水先二级破氰、后化学还原，再进入前处理系统；含镍废水采用破络+混凝沉淀工艺，破络采用氧化破络；前处理废水采用微电解/Fenton氧化+混凝沉淀+生化工艺 | 镇环管[2007]157号，镇环管[2009]158号 | 镇江市环保局2010年12月验收通过 | 经北山河排入长江 | 车间及总排口执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中相关标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）其他污染物一级排放标准 |

②集中供热措施

开发区主要有2个集中供热单位，分别为大港热电厂和谏壁镇的国电谏壁电厂。

大港热电厂供热能力280t/h；国电谏壁电厂现有6台330MW亚临界机组和2台1000MW超临界机组，装机容量为3980MW，该电厂现建有2根DN400供热管道通往开发区大港片区，供热能力180t/h。热电厂基本情况见表2.6-4。

表2.6-4开发区热电厂基本情况一览表

| 设施名称 | 位置 | 分期建设 | 现有规模 | 环评批复 | 竣工验收（验收单位、时间） | 服务范围 | 性质（已建、在建、拟建） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大港热电厂 | 临江西路66号 | 一期工程 | 2×6MW抽汽凝汽式汽轮发电机组+2×75t/h循环硫化床锅炉 | 镇环字[2002]231号 | 镇江市环保局2005年9月验收通过 | 大港 片区 | 已建 |
|  |  | 二期工程 | 1×15MW背压式汽轮发电机组+1×130t/h循环硫化床锅炉 | 环审[2006]600号 | 国家环境保护局2011年验收通过 |  | 已建 |
| 国电谏壁电厂 | 谏壁镇 | 一期工程 | 1×25MW凝汽式发电机组+1×130t/h粉煤炉锅炉 | 镇江市环保局1992年批 | 镇江市环保局1999年验收通过 | 谏壁镇及大港片区部分企业 | 已建，技改工程投产后已相继关停 |
|  |  | 二期工程 | 2×50MW空冷发电机组+2×200t/h粉煤炉锅炉 |  |  |  |  |
|  |  | 三期工程 | 3×100MW氢冷发电机组+3×410t/h粉煤炉锅炉 |  |  |  |  |
|  |  | 四期工程 | 2×300MW双水内冷发电机组+2×1000t/h粉煤炉锅炉 |  |  |  | 已建 |
|  |  | 五期工程 | 2×300MW双水内冷发电机组+2×1000t/h粉煤炉锅炉 |  |  |  | 已建 |
|  |  | 技改 | 2×330MW亚临界中间再热凝汽式发电机组+2×1025t/h亚临界中间再热循环汽包炉锅炉 | 环审[2003]121号 | 国家环境保护局2006年通过验收 |  | 已建 |
|  |  | 扩建 | 2×1000MW超超临界、一次中间再热发电机组+2×2953t/h超超临界煤粉炉锅炉 | 环审[2006]373号 | 国家环境保护局 |  | 已建 |

③固废处置

开发区内现有4家固废处置企业，分别为镇江市生活垃圾焚烧发电厂、镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江新区固废处置有限公司和镇江市焚烧灰渣处置场。

●镇江市生活垃圾焚烧发电厂

镇江市生活垃圾焚烧发电厂位于开发区国际化学工业园内，占地8hm2，现有建设规模为1000t/d，建设3台350t/d机械炉排炉焚烧炉，配套3台30t/h余热锅炉和2×12MW汽轮发电机组；一期扩建项目现已建成试生产，规模为400t/d，建设1台400t/d机械炉排炉焚烧炉，配套1台32t/h余热锅炉，依托一期已建发电机组。该项目现仅对外供电不供热，服务范围为镇江市区及丹阳市的部分区域。该项目一、二期环评分别于2010年2月、2014年4月获江苏省环境保护厅批复，一期项目于2012年7月通过江苏省环保厅环保竣工验收。

●镇江新宇固体废物处置有限公司

镇江新宇固体废物处置有限公司位于开发区国际化学工业园内，主要从事镇江地区危险废物的焚烧处置。该公司现有一套10t/d的医疗废物焚烧炉系统、一套20t/d的废液焚烧炉焚烧处置系统、一套30t/d旋转窑型焚烧炉焚烧处置系统、一套50t/d危险废物焚烧炉焚烧处置系统，另建有年清洗量200辆的化学品槽罐车清洗系统。镇江新宇固体废物处置有限公司获得江苏省环境保护厅颁发的《危险废物经营许可证》（编号JS1100OOI014-10）及镇江市环境保护局颁发的《危险废物经营许可证》（编号镇环危废许可[2015]01号）。

●镇江新区固废处置有限公司

镇江新宇固体废物处置有限公司建设危废填埋场，位于开发区国际化学工业园内，占地约90亩，总库容22万m3，处理能力为2万t/a，主要从事镇江地区危险废物的填埋处置。该项目环评于2011年8月获得江苏省环境保护厅批复（苏环审[2011]132号），已建成投运。

●镇江市焚烧灰渣处置场

镇江市环境卫生管理处建设镇江市焚烧灰渣处置场，位于开发区国际化学工业园内，总库容35万m3；一期工程库容6万m3，作为镇江市生活垃圾焚烧厂的配套填埋场，填埋焚烧厂产生的炉渣和固化飞灰。该项目环评一期工程项目于2013年1月获得镇江市环境保护局批复（镇环审[2013]12号），已于2013年12月28日正式投入使用。开发区现有固废处置单位情况见表2.6-5。

表2.6-5开发区现有固废处置单位基本情况一览表

| 单位名称 | 位置 | 分期建设 | 现有规模 | 实际处理量 | 经营范围 | 环评批复 | 竣工验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇江市生活垃圾焚烧发电厂 | 化工 园区 | 一期 | 1000t/d | 1000t/d | 垃圾焚烧发电 | 苏环审[2010]30号 | 江苏省环保厅2012年验收通过 |
|  |  | 二期 | 400 t/d | / |  | 苏环审[2014]53号 | 试生产 |
| 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 化工 园区 | 一期 | 10t/d（3000t/a）焚烧炉系统 | 19000 t/a | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸） 馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW11有机树脂类废物,HW16感光材料 废物,HW17表面处理 废物336-064-17,HW19含金属羰 基化合物 废物,HW32无机氟化 物废物,HW33无机氰化 物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化 合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物900-039-49,HW49其他废物900-041-49,HW49其他废物900-042-49,HW49其他废物900-046-49,HW49其他废物900-047-49,HW49其他废物900-999-49,HW50废催化剂261-151-50,HW50废催化剂261-183-50,HW50废催化剂263-013-50,HW50废催化剂275-009-50,HW50废催化剂276-006-50,HW50废催化剂900-048-50 合计:26400吨/年 HW02医药废物合计：80吨/年 HW01医疗废物831-001-01,HW01医疗废物831-002-01合计：3300吨/年 | 镇环字[2003]42号 | 镇江市环境保护局2005年验收通过 |
|  |  | 二期 | 20t/d（6000t/a）废液焚烧处置系统 |  |  | 镇环管[2009]9号 | 镇江市环境保护局2010年验收通过 |
|  |  | 三期 | 30t/d（9900t/a）焚烧炉系统 |  |  | 镇环审[2010]108号 | 镇江市环境保护局2013年验收通过 |
|  |  | 四期 | 50t/d（16500t/a）焚烧炉系统 | / |  | 已批 | 试生产 |
|  |  | 配套 | 200辆化学品槽罐车清洗系统 | 酸、碱车辆180辆、有机危化品车辆115辆 | 酸、碱车辆230辆、有机危化品车辆120辆 | 2005年9月通过环保审批 | 镇江市环境保护局2007年验收通过 |
| 镇江新区固废处置有限公司 | 化工 园区 | / | 2万t/a，总库容为22万m3 | / | 表面处理废物（HW17）、焚烧处理残渣（HW18）、含金属羰基化合物废物（HW19）、含铍废物（HW20）、含铬废物（HW21）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含镉废物（HW26）、含汞废物（HW29）、含铅废物（HW31）、无机氟化物废物（HW32）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、石棉废物（HW36）、含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、有色金属冶炼废物（HW48）、其他废物（HW49）、废催化剂（HW50），合计20000吨/年。 | 苏环审[2011]132号 | 已投产 |
| 镇江市焚烧灰渣处置场 | 化工 园区 | 一期 | 6万m3 | / | 生活垃圾焚烧厂产生的炉渣和固化飞灰 | 镇环审[2013]12号 | 已投产 |

2.6.2.3 规划环评及规划环评审查意见

1、规划环评相关要求

2020年9月，为规范化工园区管理，经镇江市人民政府批准（镇政复〔2020〕35号，附件3），将原国际化学工业园（西区）和临江化学工业区（东区）合并，统一命名为镇江新区新材料产业园，园区规划范围与镇政复〔2007〕10号批复范围保持一致。2020年11月，根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），园区被认定为全省保留的14家化工园区之一。2023年6月，根据《省政府关于公布江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）的通知》（苏政发〔2023〕38号），镇江新区新材料产业园通过了江苏省化工园区认定复核。镇江新区新材料产业园管理办公室委托江苏省环境工程技术有限公司编制了《镇江新区新材料产业园开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》，目前已通过技术评审会。

（1）生态环境准入清单

对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《镇江市“三线一单”生态环境分区管控方案》（镇环发〔2020〕5号），镇江新区新材料产业园属于“重点管控单元”中的“镇江经济技术开发区（国际化工园(新材料产业园)片区）”和“镇江经济技术开发区（临港工业区片区）”。产业园不涉及镇江市“陆域优先保护单元”。园区根据实际情况，按照生产生活不影响控制单元内生态环境质量为标准，根据主导生态功能开展建设活动，推动环境质量持续改善。

在综合考虑规划空间管制要求、环境质量现状和目标等因素的基础上，结合产业结构合理性分析，生态环境准入清单详见表1.4-2。根据分析，本项目符合 《镇江新区新材料产业园开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》中明确的生态环境准入清单要求。

（2）现存环境问题及解决方案

通过对镇江新材料产业园现状污染源、园区基础设施、区域环境质量和环境质量现状调查、环境管理现状等进行回顾和分析，目前镇江新区新材料产业园存在的主要环境问题如下。镇江新区新材料产业园现状环境问题及整改方案详见表2.6-6。

表2.6-6新材料产业园现存问题汇总及建议整改措施

| 类别 | 主要环境问题 | 解决措施及建议 | 实施单位 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业定位 | 园区内存在以金属表面处理加工为主的镇江华科电镀专业区（现状含39家电镀企业）以及以橡胶和塑料制品制造、农副食品加工、机械加工等为主的6家轻工类企业不符合镇江新区新材料产业园本轮规划主导产业定位或不属于园区主导产业链的延链企业 | 本次规划保留现有“表面处理”产业，要求严格按照《镇江新区电镀企业长效管理实施意见（试行）》（镇新镀治组[2022]1号），严格电镀项目准入，原则上不得新增电镀处理规模，不得新增重金属排放总量，进一步优化提升电镀工艺水平，加强对电镀生产全过程的管理，从源头削减污染物的产生量和排放量，确保项目物耗、能耗和水耗及污染物产排指标等均达到国内或国际先进水平。具体见表4.3-7。 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | 规划期 |
|  |  | 对区内橡胶和塑料制品制造、农副食品加工、机械加工等企业，根据各企业污染程度，进一步加强管理，提高清洁生产水平，确保污染物达标排放 | 园区管委会 | 规划期 |
| 资源开发利用 | 园区现状中水回用率为22.1%，其中镇江华科电镀专业区2022年中水回用率为14.53%，园区整体现状中水回用率偏低；同时园区新鲜水用量在50万吨/年以上的企业有14家，占园区新鲜水耗总量的87%，其中太白集团、光大环保等企业单位产值水耗较大 | 江苏太白集团有限公司废水减量提标改造工程，现有排水量由12000m3/d削减至8000m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新竹河后汇入长江 | 江苏太白集团有限公司 | 2023年启动，2027年完成 |
|  |  | 实施电镀园区中水回用系统升级改造，进一步提高中水回用率，近期中水回用率达到40%以上，远期园区中水回用率达到60%以上 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | 规划期 |
|  |  | 江南化工、光大环保、联成化学、奇美化工、索普新材料、巴斯夫、优利德化工等企业废水技改中水回用工程，近期园区中水回用率达到20%以上，远期园区中水回用率达到30%以上 | 园区管委会及区内企业 | 规划期 |
| 环境空气质量 | 区域环境空气质量不达标，园区自动监测站点的PM10和O3存在上升趋势，园区环境信访件中以“异味扰民”为主 | 根据《石油化工行业VOCs污染源排查工作指南》，建立企业VOCs突出问题排查清单，并组织开展全面摸底，着手推进园区特征污染物指纹库平台建设工作。持续实施VOCs“一企一策”治理方案，大力实施废气治理结构性减排和工程减排措施，深挖企业废气污染物削减潜力，强化过程控制和源头治理，督促企业落实废气治理措施整治提升措施、监测监控方案，切实削减大气污染物排放量。通过进一步强化区内企业VOCs治理，推进一批企业创建“无异味企业”，积极探索“无异味园区”创建，着力解决园区“异味扰民”问题，切实缓解园区异味信访投诉矛盾。 | 园区管委会 | 规划期 |
|  |  | 废气治理结构性减排和工程减排措施 | 园区管委会及区内企业 | 2027年 |
|  |  | 加强对新材料产业园站点附近镇江新宇固废、光大环保等危废焚烧、生活垃圾焚烧企业废气排放的监管，结合在线监测数据进行废气污染物溯源分析 | 园区管委会 | 规划期 |
| 监测监控 | 园区监测监控体系还需进一步完善镇江新区第二污水处理厂暂未设置其他特征因子在线监测设施。西区内华科电镀专业区暂未设置氟化物在线监控系统。此外，东区内入江河流韩桥河尚未设置地表水在线监测设施 | 镇江新区第二污水处理厂按需加装特征因子在线监测设施（氟化物、石油类、苯系物、色度等），并加强对在线监测设备的监督管理和定期抽查，确保已建设施的正常稳定运行 | 镇江新区第二污水处理厂 | 2025年 |
|  |  | 镇江华科电镀专业区污水排口、雨水排口加装氟化物在线监测设施，并加强对在线监测设备的监督管理和定期抽查，确保已建设施的正常稳定运行 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | 2025年 |
|  |  | 韩桥河水体增设地表水在线自动监测系统 | 园区管委会 | 2025年 |
| 环境风险防控措施 | 园区还需根据苏环办〔2023〕145号要求完善环境应急物资储备以及环境风险防范措施 | 对照《江苏省生态环境厅关于进一步加强重点园区环境应急能力建设的通知》（苏环办〔2023〕145号）等文件要求，结合园区及区内企业现有的环境应急物资储备情况，园区应进一步补充完善环境应急物资储备（具体见表7.2-13）。 | 园区管委会 | 2024年 |
|  |  | 建立园区应急物资储备情况统计系统，录入园区及各企业已有应急物资以及不同应急物资可调用来源，形成园区应急物资信息“一张表”，每年组织开展一轮应急物资调运、应急物资拉练，加强突发环境事故时应急物资调用可操作性、及时性。 | 园区管委会 | 2027年 |
|  | 西区内华科电镀园内除污水处理站外建有截流沟，生产厂房外基本无围堰或事故水截流沟，并且厂区内各家电镀企业的生产废水均通过地埋式重力流管道输送至污水处理站，未实现明管化 | 建议华科电镀专业区进一步强化环境风险防范措施建设，进一步完善厂区的截污系统，各个厂房设置截污沟、围堰等泄漏拦截措施，参照《苏中、苏北地区电镀企业环保整治要求》，废水管线采用明沟套明管或架空敷设，定期对废水管道进行巡检和维护；加强园区入驻企业的环境应急管理，督促入驻企业及时完成突发环境事件应急预案和风险评估报告的修编和备案；考虑到企业位于新竹河沿岸，对水环境风险防控要求较高，建议对沿河厂界设置满足要求的挡水墙或应急截污沟，防止突发事故状况下事故废水迅速越过厂界进入河道中。同时配备河道拦污截污方面的应急物资，防止事故水向其他区域扩散。 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | 2025年 |
| 环境管理 | 园区入区项目环评执行率100%，“三同时”验收率为97.7%，现有入区项目中有8个建设项目未及时验收；园区内有17家企业需要开展清洁生产审核而目前尚未开展；园区新一轮突发环境事件应急预案正在进行修编，区内尚有3家企业未完成应急预案备案，另有15家企业应急预案需要更新并备案，园区企业环保手续还需进一步完善 | 对未按要求开展“三同时”、竣工环保验收的建设项目进行整顿清理，并按要求补充完善相关工作 | 园区管委会 | 2024年 |
|  |  | 鼓励区内企业积极组织开展清洁生产审核工作，督促区内列入强制性清洁生产审核名单和危废年产生量达到100吨/年的企业及时开展清洁生产审核，规划近期新增3家国际先进清洁生产水平企业，新增7家国内先进清洁生产水平企业，重点关注化工类企业和镇江华科电镀专业区内企业的清洁生产审核备案工作 | 园区管委会 | 2027年 |
|  |  | 根据新修订的《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，完成园区应急预案的修编备案 | 园区管委会 | 2024年完成 |
|  |  | 根据新修订的《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，督促区内企业及时开展突发环境事件风险评估和应急预案修编工作，编制‘一图两单两卡’ | 园区管委会及区内企业 | 2024年完成 |

- 规划环评相关审查意见

中华人民共和国环境保护部于2017年7月10日对《镇江经济技术开发区发展规划(2015-2025)环境影响报告书》进行了批复（环审[2017]86号），审查意见如下：

（1）加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，落实《长江经济带发展规划纲要》要求，坚持生态优先，绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位，功能布局、发展规模、产业结构等。加强与镇江市城市总体规划、土地利用总体规划、镇江港总体规划等的协调和衔接，促进开发区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人民环境安全相协调。积极推进开发区低碳化、循环化、集约化发展，加强土地资源集约节约利用，提高土地使用效率。

（2）进一步优化开发区产业园的功能定位，加快推进区内产业集聚和转型升级。统筹区内现有化工、造纸等产业的布局，减缓分散布局对区域水环境、人居环境的影响。优化临港工业区的产业定位和结构，控制现有化工、造纸等传统产业的规模并推进产业升级改造。逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业，对不符合机电产业园规划定位的造纸、电镀企业以及国际化工业园内的电镀专业区，不再扩大现有企业规模并逐步淘汰迁出。结合区域大气环境质量改善目标要求，进一步优化区内能源结构，提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和开发区产业的循环化水平。

（3）严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化开发区的空间布局，按照《江苏省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》要求，在化工区边界与居住区之间设置不少于500米宽的隔离带，隔离带内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标，加强对生态保护区、集中居住区等环境敏感目标的保护。《规划》涉及的圌山生态公益林、横山（丹徒）生态公益林二级管控区及古运河洪水调蓄区二级管控区内的用地严禁开发。根据环境功能区划和环境保护要求，做好《规划》与饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要湿地等生态敏感区之间的缓冲隔离，确保区域生态安全和生态系统稳定。根据《报告书》结论，在工业片区与居住区间、国际化工园区周边、主要交通廊道两侧等区域设置足够宽度的绿化隔离带，加强规划控制；推进“退二进三”等用地调整，并做好污染土地监管和治理修复；加快推进化工业区防护距离内居民的搬迁工作，保障并逐步改善人口集中居住区的环境质量。

（4）严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家和江苏省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确开发区环境质量改善阶段目标，制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物、重金属、挥发酚、氯化氢等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。

（5）严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产业能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平。以确保区域环境质量达标为要求，逐步减压临港工业区内的化工、造纸产业规模，工业工地规模不扩大，进一步削减污染物排放量。逐步整合、搬迁开发区内的化工企业。落实《报告书》提出的环境准入要求。

（6）建立健全全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。加强开发区化工原料、危险化学品等储运的环境风险管理，强化应急响应联动机制，防范对饮用水水源保护区的影响，保障区域水环境安全。

（7）加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。根据开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好开发区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果等适时优化、调整《规划》。

（8）完善区域环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加快推进热电厂（含自备热电站）超低排放改造工程以及污水管网、污水处理厂、中水回用工程等建设，确保污水处理厂达标排放，逐步提高中水回用率；加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理；加快区内燃煤设施改造，提高清洁能源使用率。

（9）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

3、特征污染物管控要求

本项目排放的主要特征污染物为氯气，在规划环评中，重点开发区做出如下管控要求：“加强对无组织排放的废气尤其是有毒有害及恶臭气体的集中收集和处理，严格控制工艺过程中逃逸性有机气体的排放，逐步淘汰挥发性有机物含量高的产品”。本项目生产产生的工艺废气通过废气处理装置处理后达标排放，符合管控要求。

综上所述，本项目符合镇江新区新材料产业园主导产业定位，符合生态环境准入清单要求，因此本项目建设符合新材料产业园规划环评、镇江经济技术开发区规划审查意见要求。

2.6.3与流域环保要求相符性分析

2.6.3.1与《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）相符性分析

苏政发[2016]96号文指出：加快沿江产业布局调整优化。优化沿江产业空间布局，制定更加严格的产业准入目录。统筹规划沿江岸线资源，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。加快产业结构调整，重点优化高风险、高排放产业布局，严格控制污染物排放量。制定实施分年度落后产能淘汰方案，化解一批过剩产能，退出一批低端产能。2016年底前全面取缔“十小”企业。2017年底前全部完成“十大”重点行业清洁化改造。

本项目不属于《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》中严格限制的中重度化工项目，因此本项目建设符合《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）相关要求。

2.6.3.2与《江苏省长江水污染防治条例》的相符性

对照《江苏省长江水污染防治条例》，公司废水预处理后进入镇江市海润水处理有限公司处理后排放，镇江市海润水处理有限公司尾水入江口不在饮用水取水口保护区范围内，本项目建设符合《江苏省长江水污染防治条例》相关要求。

2.6.4环境功能区划

根据镇江市环境功能区划分，本项目所在地所在地区大气环境功能为二类区，环境质量执行《环境空气质量标准》中的二级标准。

根据《江苏省地表水环境功能区划》，长江镇江段地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准；北山河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。

根据《镇江市城市环境功能区划（2007年）》，公司所在地为工业区，执行《声环境质量标准》中的3类区标准。

2.7 评价工作原则、评价内容

2.7.1 评价工作原则

⑴根据建设项目环境保护管理的规定，在评价工作中贯彻“清洁生产”、“源头控制”、“达标排放”、“污染物总量控制”的原则。

⑵充分利用已有的资料和有关数据，并对数据进行认真筛选分析，保证数据的时效性、代表性。

⑶实用性原则。通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为项目实施环保措施提供指导性意见。

2.7.2 评价内容

⑴调查、监测工程所在地区的污染源状况及大气、地表水、土壤、地下水、声学环境质量现状并进行评价；

⑵进行本项目的工程分析并对现有工程进行回顾性分析，了解其生产工艺流程、产污环节及其污染物排放状况；

⑶预测并评价本项目建成投产后对该地区环境的影响程度和范围；

⑷对工程拟采取的各类污染防治措施的合理性、可行性和可靠性作出评价，提出进一步防治污染的对策建议。

3 现有项目回顾性评述

3.1现有项目概况

江苏索普新材料科技有限公司前身为成立于2015年的江苏东普新材料科技有限公司，2016年原东普公司出资3.2亿整体收购了原江苏省格林艾普化工股份有限公司和原江苏省东泰精细化工有限责任公司的土地及资产。现为索普集团控股的江苏索普化工股份有限公司的子公司，位于镇江新区新材料产业园临江西路35号。

江苏省格林艾普化工股份有限公司和江苏省东泰精细化工有限责任公司被索普新材料公司整体收购前，分别以各自名义申报了多个生产项目，两家公司被整体收购后，索普新材料公司根据市场状况及已建生产装置情况，对部分产品进行了恢复生产，并新申了部分生产项目和环保技改提升类项目。

原江苏省格林艾普化工股份有限公司“30万吨/年离子膜烧碱及配套项目（2009年）”、“600kt/a硫磺制酸项目（余热发电装置）（2011年）”、“5万吨/年氯乙酸及3万吨/年氯化苯项目生产工艺变更项目（2011年）”、“氯碱深加工及能源综合利用项目（2012年）”先后取得镇江市环境保护局的环评批复。

原江苏省东泰精细化工有限责任公司“14.7万吨/年精细化工产品迁建项目（2009年）”、“4.8万吨/年精细化工产品项目（2012年）”、“9600吨/年精细化工产品项目（2013年）”先后取得镇江市环境保护局的环评批复。

两家公司被整体收购后，原江苏东普新材料科技有限公司根据市场状况及已建生产装置情况，对部分产品进行了恢复，并新申请了部分生产项目和环保技改提升类项目。目前已恢复了20万吨/年离子膜烧碱、60万吨/年硫磺制酸及余热回收、3万吨/年氯化苯、2.8万吨/年脂肪醇以及1.3万吨/年己二酸酯化等生产线的生产，其中20万吨/年离子膜烧碱和60万吨/年硫磺制酸及余热回收工程已通过了环保竣工验收。9600吨/年精细化工产品项目取消建设，企业若想建设需重新编制环评。

江苏索普新材料科技有限公司目前通过环保竣工验收和新申的建设项目有：

（1）“30万吨/年离子膜烧碱及配套项目（一期、二期）20万吨/年离子膜烧碱”于2012年10月31日通过环保竣工验收（镇环验[2012]38号）。

（2）“氯碱深加工及能源综合利用项目（一阶段）（60万吨/年硫磺制酸及余热回收）”于2017年9月通过环保竣工验收（镇新环验[2017]43号）。

（3）“800万大卡/时燃天然气导热油加热炉项目”于2017年7月通过镇江新区环境保护局的环评审批（镇新环审[2017]79号）。

（4）“江苏东普新材料科技有限公司110kV变电站工程”于2017年11月通过镇江市环境保护局的环评审批（镇环审[2017]128号），并通过自主验收。

（5）“江苏东普新材料科技有限公司新建20吨/小时备用燃气蒸汽锅炉项目”于2017年12月通过镇江新区环境保护局的环评审批（镇新环审[2017]140号），并通过自主验收。

（6）“江苏东普新材料科技有限公司年产10万吨22%发烟硫酸、5万吨65%发烟硫酸、3万吨液体三氧化硫、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%发烟硫酸项目”于2018年3月通过镇江新区环境保护局的环评审批（镇新环审[2018]19号），并通过自主验收。

（7）“江苏东普新材料科技有限公司配套空分及硫酸副产蒸汽梯级利用项目”于2018年8月通过镇江新区环境保护局的环评审批（镇新环审[2018]80号），并通过自主验收。

（8）“氯化苯生产线VOCs治理项目”于2019年6月通过镇江新区安全生产监督管理和环境保护局的环评审批（镇新安环审[2019]52号），并通过自主验收。

（9）“江苏东普新材料科技有限公司氯碱系列产品循环利用项目”于2020年3月通过镇江新区新政审批局的环评审批(镇新审批环审[2020]17号)，并通过自主验收。

（10）“江苏东普新材料科技有限公司新建危废库项目环境影响报告表” 于2020年2月4日通过镇江新区行政审批局的环评审批（镇新审批环审〔2020〕7号），并通过自主验收。

（11）“江苏东普新材料科技有限公司5万吨/年氯乙酸项目”于2020年7月通过镇江新区行政审批局的环评审批（镇新审批环审[2020]80号），目前试生产中。

（12）“江苏东普新材料科技有限公司氯氢产品综合利用项目环境影响报告书” 于2021年7月6日通过镇江新区行政审批局的环评审批（镇新审批环审〔2021〕64号），目前试生产中。

（13）“江苏索普新材料科技有限公司有机废水处理装置提升改造项目环境影响报告表”于2023年1月18日通过镇江新区行政审批局的环评审批（镇新审批环审[2023]8号），目前试生产中。

2023年5月17日江苏索普新材料科技有限公司申领了排污许可证（证书编号：91321191MA1MC3CY76001V），2024年2月江苏索普新材料科技有限公司对突发环境事件应急预案进行了备案。

公司总占地面积约850亩，现有职工488人。公司生产岗位实行每天24小时2班工作制，年工作333天，年工作时数8000小时。

3.2 现有工程概况

3.2.1 现有工程产品产能情况

索普新材料公司已批已验、已批未验、已批未建项目情况见表3.2-1、表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-1  索普新材料公司已批已验项目情况一览表

| 编号 | 工程名称 | 类别 | 产品名称及规格 | 设计产能(t/a) | 建设进展 | 验收情况 | 目前生产状况 | 实际产能(t/a) | 总产能(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 30万吨/年离子膜烧碱及配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离子膜烧碱 | 产品 | 烧碱（折纯） | 300000 | 一期100000t/a、二期100000t/a | 分期验收，已完成部分验收 | 已生产 | 200000 | 200000 |
|  |  | 副产品 | 氯气、液氯 | 266250 | 一期88750t/a、二期88750t/a |  |  | 177500 | 177500 |
|  |  | 副产品 | 氢气 | 7500 | 一期2500t/a、二期2500t/a |  |  | 5000 | 5000 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 100000 | 一期33333t/a、二期33333t/a |  |  | 66666 | 66666 |
|  |  | 副产品 | 10%次氯酸钠 | 3600 | 一期1200t/a、二期1200t/a |  |  | 2400 | 2400 |
| 二 | 14.7万吨/年精细化工产品迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脂肪醇 | 产品 | 脂肪醇 | 28000 | 已建 | 已验收 | 已生产 | 28000 | 28000 |
| 三 | 4.8万吨/年精细化工产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 己二酸酯化 | 产品 | 己二酸酯化 | 13000 | 已建 | 已验收 | 已生产 | 13000 | 13000 |
| 四 | 5万吨/年氯乙酸及3万吨/年氯化苯项目生产工艺变更+氯化苯生产线VOCs治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯化苯 | 产品 | 氯化苯 | 10000 | 已建 | 已验收 | 已生产 | 10000 | 10000 |
|  |  | 产品 | 对二氯苯 | 15000 |  |  |  | 15000 | 15000 |
|  |  | 产品 | 邻二氯苯 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |
|  |  | 副产品 | 三氯苯 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |
|  |  | 副产品 | 混合二氯苯 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 44000 |  |  |  | 44000 | 44000 |
| 五 | 氯碱深加工及能源综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫磺制酸 | 产品 | 98.5%硫酸 | 609140 | 已建 | 已验收 | 已生产 | 609140 | 609140 |
|  |  | 副产品 | 低压蒸汽 | 528000 |  |  |  | 528000 | 528000 |
|  |  | 副产品 | 电 | 9400万度 |  |  |  | 9400万度 | 9400万度 |
| 六 | 110kV变电站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电站 | / | / | 110KV | 已建 | 已验收 | 已生产 | 110KV | 110KV |
| 七 | 800万大卡/时燃天然气导热油加热炉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天然气导热油炉 | / | / | 800万大卡/h | 已建 | 已验收 | 已生产 | 800万大卡/h | 800万大卡/h |
| 八 | 新建20吨/小时备用燃气蒸汽锅炉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽锅炉 | / | / | 20t/h | 已建 | 已验收 | 因生产调整，现已停用 | / | / |
| 九 | 年产10万吨22%发烟硫酸、5万吨65%发烟硫酸、3万吨液体SO3、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%发烟硫酸项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22%发烟硫酸 | 产品 | 22%发烟硫酸 | 100000 | 已建 | 已验收 | 已生产 | 100000 | 100000 |
| 2 | 65%发烟硫酸 | 产品 | 65%发烟硫酸 | 50000 |  |  |  | 50000 | 50000 |
| 3 | 液体三氧化硫 | 产品 | 液体三氧化硫 | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000 |
| 4 | 电池酸 | 产品 | 电池酸 | 150000 |  |  |  | 150000 | 150000 |
| 5 | 氯磺酸 | 产品 | 氯磺酸 | 50000 |  |  |  | 50000 | 50000 |
| 6 | 93%硫酸 | 产品 | 93%硫酸 | 70000 |  |  |  | 70000 | 70000 |
| 7 | 36%发烟硫酸 | 产品 | 36%发烟硫酸 | 90000 |  |  |  | 90000 | 90000 |
| 十 | 配套空分及硫酸副产蒸汽梯级利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空分装置 | / | / | 4500m3/h | 4500m3/h | 已验收 | 已生产 | 4500m3/h | 4500m3/h |
| 十一 | 新建危废库项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危废库 | / | / | / | 已建 | 已验收 | 已运行 | / | / |
| 十二 | 氯碱系列产品循环利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯碱系列产品循环利用 | 产品 | 31%盐酸 | 50000 | 已建 | 已验收 | 已生产 | 50000 | 50000 |
|  |  | 产品 | 普氢 | 800万Nm3/a | 已建 |  |  | 800万Nm3/a | 800万Nm3/a |
|  |  | 产品 | 高纯氢气 | 800万Nm3/a | 已建 |  |  | 800万Nm3/a | 800万Nm3/a |
|  |  | 副产品 | 蒸汽 | 17000 | 已建 |  |  | 17000 | 17000 |

表3.2-2  索普新材料公司已批未验项目情况一览表

| 编号 | 工程名称 | 类别 | 产品名称及规格 | 设计产能（t/a） | 建设进展 | 验收情况 | 目前生产状况 | 实际产能（t/a） | 总产能（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 5万吨/年氯乙酸项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯乙酸 | 产品 | 氯乙酸（固体） | 25000 | 已建 | 待验收 | 验收中 | / | / |
|  |  | 产品 | 氯乙酸水溶液（折百） | 25000 |  |  |  | / | / |
|  |  | 副产品 | 工业盐酸 | 75000 |  |  |  | / | / |
| 二 | 氯氢产品综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯氢产品 | 产品 | 邻氯对氨基甲苯 | 5000 | 已建 | 待验收 | 试生产中 | / | / |
|  |  | 产品 | 2-氯4硝基甲苯* | 6588 |  |  |  | / | / |
|  |  | 副产品 | 对甲苯胺 | 260 |  |  |  | / | / |
|  |  | 副产品 | 盐酸（31%） | 4568 |  |  |  | / | / |
|  | *年产5000吨邻氯对氨基甲苯（或6588吨邻氯对硝基甲苯），在生产邻氯对氨基甲苯5000t/a时，将不生产2-氯4硝基甲苯作为产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 有机废水处理装置提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有机废水处理装置 | / | / | 200m3/d | 已建 | 待验收 | 试生产中 | / | / |

表3.2-3  索普新材料公司已批未建项目情况一览表

| 编号 | 工程名称 | 类别 | 产品名称及规格 | 设计产能（t/a） | 建设进展 | 目前生产计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 9600t/a精细化工产品项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精细化工产品装置 | 产品 | APU产品 | 4600 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 产品 | 1,5-戊二醇系列产品 | 8400 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 产品 | α-长链烷基甜菜碱 | 100 | 未建 | 放弃建设 |
| 二 | 30万吨/年离子膜烧碱及配套项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离子膜烧碱装置 | 产品 | 烧碱 | 300000 | 一期100000t/a、二期100000t/a | 一期和二期已验收，剩余10万t/a离子膜烧碱放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 氯气、液氯 | 266250 | 一期88750t/a、二期88750t/a |  |
|  |  | 副产品 | 氢气 | 7500 | 一期2500t/a、二期2500t/a |  |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 100000 | 一期33333t/a、二期33333t/a |  |
| 2 | 聚氯乙烯装置 | 产品 | 聚氯乙烯 | 300000 | 建设后停产 | 放弃建设 |
| 3 | 羧甲基纤维素钠装置 | 产品 | 羧甲基纤维素钠 | 20000 | 未建 | 放弃建设 |
| 三 | 14.7万吨/年精细化工产品迁建项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精细化工产品装置 | 产品 | ≥98%雕白块 | 22000 | 建设后停产 | 放弃建设 |
| 2 |  | 产品 | ≥85%保险粉 | 10000 | 建设后停产 | 放弃建设 |
| 3 |  | 产品 | ≥98%氧化锌 | 20000 | 建设后停产 | 放弃建设 |
| 4 |  | 产品 | 硼酸锌 | 5000 | 未建 | 放弃建设 |
| 5 |  | 产品 | ≥99.7%二氧化硫 | 20000 | 建设后停产 | 放弃建设 |
| 6 |  | 产品 | ≥95%锌粉 | 6000 | 建设后停产 | 放弃建设 |
| 7 |  | 产品 | ≥99%脂肪醇聚氧乙烯醚 | 15000 | 未建 | 放弃建设 |
| 8 |  | 产品 | 70%脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐 | 21000 | 未建 | 放弃建设 |
| 四 | 4.8万吨/年精细化工产品项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯化亚砜装置 | 产品 | 99.5% | 20000 | 未建 | 放弃建设 |
| 2 | 硫酰氯装置 | 产品 | 99% | 5000 | 未建 | 放弃建设 |
| 3 | 脂肪醇硫酸钠装置 | 产品 | 99% | 10000 | 未建 | 放弃建设 |
| 五 | 氯碱深加工及能源综合利用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲烷氯化物装置 | 产品 | 99%二氯甲烷 | 21500 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 产品 | 99%三氯甲烷 | 55100 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 99.5%四氯化碳 | 3400 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 59019.18 | 未建 | 放弃建设 |
| 2 | 四氟乙烯（TFE）装置 | 产品 | 四氟乙烯 | 5828 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 16%盐酸 | 26809 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 88%六氟丙烯 | 9.7 | 未建 | 放弃建设 |
| 3 | 聚四氟乙烯（PTFE）装置 | 产品 | 悬浮聚四氟乙烯树脂 | 3400 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 产品 | 分散聚四氟乙烯树脂 | 1000 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 产品 | 分散聚四氟乙烯乳液 | 1667 | 未建 | 放弃建设 |
| 4 | 三氯乙烯装置 | 产品 | 三氟乙烯 | 20000 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 18944.4 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 99%四氯乙烯 | 800 | 未建 | 放弃建设 |
| 5 | 1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a）装置 | 产品 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 10000 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 28942.84 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | F123 | 1438.74 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 99.8%三氟乙醇 | 1199.1 | 未建 | 放弃建设 |
|  |  | 副产品 | 氯化钾 | 8367.18 | 未建 | 放弃建设 |

烧碱：4201.93t/a

氯气：69425t/a

14.7万吨/年精细化工产品迁建项目：脂肪醇：28000t/a；

（不参与内产品、副产品循环）

4.8万吨/年精细化工产品项目：

己二酸酯化：13000t/a；

（不参与厂内产品、副产品循环）

年产10万吨22%发烟硫酸、5万吨65%发烟硫酸、3万吨液体三氧化硫、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%发烟硫酸项目：

22%发烟硫酸：100000t/a；65%发烟硫酸：50000t/a；

液体三氧化硫：30000t/a；电池酸：150000t/a；氯磺酸：50000t/a；93%硫酸：70000t/a；36%发烟硫酸：90000t/a。

30万吨/年离子膜烧碱及配套项目：

烧碱：200000t/a；氯气：177500t/a；

氢气：5000t/a；31%盐酸：66666t/a。

98.5%硫酸：4400t/a

氯气：40000t/a

氢气：200t/a

3万吨/年氯化苯项目生产项目：

氯化苯：10000t/a；对二氯苯：15000t/a；邻二氯苯：5000t/a；三氯苯：300t/a；混合二氯苯：500t/a、31%盐酸44000t/a。

5万吨/年氯乙酸项目：

氯乙酸固体：25000t/a；80%氯乙酸水溶液（折百）：25000 t/a；31%盐酸：75000t/a。

氯气：15076.36t/a

氢气：1863.09t/a

氯碱系列产品循环利用顶目：

31%盐酸：50000t/a；普氢：800万Nm3/a；高纯氢气：800万Nm3/a；蒸汽：17000t/a。

31%盐酸：50000t/a

31%盐酸：33333t/a

氯气：2628t/a

氢气：233t/a

氯氢产品综合利用项目：

邻氯对氨基甲苯：5000t/a（2-氯4硝基甲苯：6588t/a）；对甲苯胺：260t/a；31%盐酸：4648t/a。

配套空分及硫酸副产蒸汽梯级利用项目：

氧（压缩或液化）55132t/a；氩（压缩或液化）2291.2t/a；氮（压缩或液化）86110t/a；

（不参与内产品、副产品循环）

氯碱深加工及能源综合利用项目：

98.5%硫酸：605748t/a；

低压蒸汽：528000t/a；电：9400万度/a。

98.5%硫酸：2400t/a

图3.2-1  索普新材料公司现有产品、副产品流向示意图

3.2.2 现有工程公用工程、储运及环保设施

3.2.2.1 贮运工程

南北厂区内均设有原料、产品罐区以及库房，详见表3.2-4。

3.2.2.2 给水、排水工程

（1）用水

现有工程用水包括生产用水、循环冷却用水、设备和地面清洗用水、废气处理用水、生活用水、绿化用水以及消防用水，现有工程总新鲜用水量约3131531t/a。

全厂用水由市政供水管网供应，由镇江新区自来水管网送至本厂围墙外。从自来水管引入两根DN300管至本厂，经供水设备供至厂内各用水点。

现有工程设有循环冷却水系统，供水温度32℃，回水温度40～42℃。冷却水系统为开式循环系统，自来水经冷却塔降温后由循环冷却水泵加压供给动力设备，回水再流入冷却塔作下一次循环使用。

现有硫磺制酸工程设有设计规模200m3/h阴阳离子树脂交换脱盐水系统，给水水质为生产水水质，出水水质达到工艺用水标准，脱盐水水质如下：总硬度≤0.005mg/L，pH7.5～8.5，电导率0.5～1010s/cm，钾、钠离子≤3ppm。

公司根据《建筑设计防火规范》设低压消防水系统，由园区管网直接供水，供水管径DN300，每幢建筑物内外设消防水栓，同时设有消防水池（容积4000m3），配消防水泵。室外消火栓用水量40L/s，144m3/h，288m3/次；室内消火栓用水量15L/s，54m3/h，108m3/次。

（2）排水

根据清、污分流的原则，结合园区排水实际，排水系统划分为雨水、清净下水合流排水系统和生活污水、生产污水（含初期雨水）排水系统。

清洁雨水、清净下水经厂区雨水收集管汇集后，进入厂区雨水管网，排至园区清下水管网。清下水排放量约716364t/a。

废水包括生产废水、车间及设备冲洗废水、真空泵水封废水、废气处理废水、初期雨水、生活污水，废水公司预处理达接管标准后，再接入镇江市海润水处理有限公司深度处理后排放北山河。废水排放量约438809.05t/a。

3.2.2.3 供电工程

索普新材料公司厂区采用110kV进线电源，按双回路110kV进线设计，电源引自上述园区110kV变电所，现有110kV/10kV变电所1座。用电从索普新材料公司现有110kV/10kV变电所引10kV电缆，就近向各厂房供配电。

动力设备用电负荷电压为380/220V，为常压配电系统。常压配电系统采用放射和树干式相结合的方式进行配线，并以放射式布线为主。电缆敷设穿钢管沿墙明敷至动力配电箱，再由动力配电箱接至各设备用电点。常压配电系统采用三相五线制，有一专用接地保护线。

照明配电系统分为常规照明系统和事故照明系统，采用220V三相五线制。为保证安全生产，生产厂房内设置保护接地、抗电磁干扰接地、防静电接地、共用接地装置等。并要求接地电阻R≤4Ω。

3.2.2.4 供热

现有工程用蒸汽（37.87万t/a）由硫磺制酸装置的余热蒸汽系统提供（52.8万t/a），硫磺制酸装置产汽不足或检修停产蒸汽时由镇江新区热电厂提供。

现有工程设有800万大卡/h燃气导热油炉1台。

3.2.2.5 压缩空气

现有工程空压站设有2台40Nm3/min和2台24Nm3/min空压机，3用1备，0.5Mpa压力以上，通过微热再生分子筛干燥装置，使压缩空气露点温度≤-40℃，以满足工艺用气的要求。

3.2.2.6 制冷

北厂区冷冻机房现有96万kcal/h制冷机组2套，制冷剂为氨，年补充氨0.1t。

南厂区冷冻机房现有105.61万kcal/h制冷机组5套（4用1备）、91.76万kcal/h制冷机组4套（3用1备）、60万kcal/h制冷机组2套（1用1备），制冷剂为氟里昂F134A，年补充氟里昂F134A0.3t。

3.2.2.7 环保工程

现有工程设有处理能力为500m3/d（南厂区）、600m3/d（北厂区）废水处理站各1座、50m3/d氯苯废水处理装置1座（南厂区）、100m3/d硫酸废水装置1座（南厂区），废水由废水处理站预处理后接入镇江市海润水处理有限公司进一步深度处理。

现有工程南厂区设有2000m3事故应急池、北厂区设有500m3事故应急池，可满足现有工程应急事故废水的收集需求。

现有工程北厂区设720m2危险废物暂存库，可满足现有工程危险废物暂存需求。

各产品项目配套有相应的工艺废气处理设施。

现有项目贮运工程、公用工程及环保工程见下表。

表3.2-4现有项目贮运工程、公用工程及环保工程一览表

| 工程类别 | 名称 |  | 全厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 离子膜烧碱装置 | 盐库 | 储存量4200吨 | 采用汽车运输 |
|  |  | 卤水贮罐 | V=2000m3，D13500×H14000 | 1台CS，内壁涂玻璃鳞片 |
|  |  | 32%液碱贮罐 | V=3000m3，D15500×H16000 | 2台CS |
|  |  | 50%液碱贮罐 | V=3000m3，D15500×H16000 | 2台CS/SS |
|  |  | 31%盐酸贮罐 | V=500m3，D8000×H10000 | 2台FRP |
|  |  | 液氯贮罐 | V=50m3，Φ2600×L9000 | 卧式，4台CS |
|  |  | 98%硫酸贮罐 | V=50m3，D3500×H5200 | 1台CS |
|  |  | 75%硫酸贮罐 | V=100m3，D5000×H5000 | 1台PVC/FRP |
|  |  | 次氯酸钠贮罐 | V=200m3 | 1台PVC+FRP |
|  | 氯化苯装置 | 氯化苯贮罐 | 储存量2000m3，常压 | 采用槽车运输 |
|  |  | 苯贮罐 | 储存量1000m3，常压 | 采用槽车运输 |
|  |  | 31%盐酸贮罐 | 储存量1000m3，常压 | 采用槽车/船运 |
|  | 脂肪醇装置 | 甲醇贮罐 | 储存量100m3，常压 | 采用槽车运输 |
|  | 硫磺制酸装置 | 液硫储罐 | 1500m3，D12000×H14000，常压 | 2台，采用槽车/船运 |
|  |  | 硫酸储罐 | 3300m3，D20000×H11000，常压 | 4台，采用槽车运输 |
|  | 空分装置 | 液氧储罐 | 1500m3，Φ14700×L17270 | 1台 |
|  |  | 液氮储罐 | 1000m3，Φ12300×L17000 | 1台 |
|  |  | 液氩储罐 | 100m3，Φ3520×L17583 | 1台 |
|  | 发烟硫酸等装置 | 22%发烟硫酸储罐 | 1000m³，D11500×H10000，常压 | 2座 |
|  |  | 65%发烟硫酸储罐 | 500m³，D8000×H10000，常压 | 2座 |
|  |  | 三氧化硫卧式储罐 | 50m³，D3000×L8000，常压 | 2座 |
|  |  | 电池酸储罐 | 150m³，D4000×H12000，常压 | 10座 |
|  |  | 氯磺酸储罐 | 1000m³，D11500×H10000，常压 | 2座 |
|  |  | 93%硫酸储罐 | 1000m³，D11500×H10000，常压 | 1座 |
|  |  | 36%发烟硫酸储罐 | 1000m³，D11500×H10000，常压 | 2座 |
| 公用工程 | 给水 | 生产用水、生活用水 | 0.4MPa、DN300，2882963t/a | 新区市政供水管网 |
|  | 脱盐水装置 | 烧碱装置 | 59.56m3/h | 电导率≤0.2s/cm，SiO2≤20g/L，总硬度≈0mg/L，依托现有设计能力200m3/h脱盐水装置 |
|  |  | 硫磺制酸 | 用水量154.89m3/h |  |
|  | 循环冷却水 | 烧碱装置 | 循环水量7657m3/h | 给水温度32℃，压力0.50MPa；回水温度40～42℃，压力0.20～0.25MPa |
|  |  | 硫磺制酸装置 | 循环水量6000m3/h |  |
|  |  | 脂肪醇装置 | 循环水量2090m3/h | 给水温度32℃，压力0.30MPa；回水温度42℃，压力0.20MPa |
|  |  | 已二酸酯化装置 | 循环水量800m3/h |  |
|  |  | 氯苯装置 | 循环水量1088m3/h |  |
|  |  | 发烟硫酸装置 | 循环水量2400m3/h | 1座 |
|  | 排水 | 生产废水 | 260643t/a | 经厂内预处理后，排入园区污水管网 |
|  |  | 生活污水 | 111470t/a |  |
|  |  | 清净下水 | 653110t/a | 排入园区雨水管网 |
|  | 供电 | 整流直流电 | 6300KVA 110/35kV整流，专用主降压变压器 | 2台，南厂区电解用电 |
|  |  | 动力电 | 25MVA 110/10kV动力主降压变压器 | 1台，南厂区其他供电 |
|  |  | 动力电 | 6300KVA动力主降压变压器 | 1台，北厂区供电 |
|  |  | 动力电 | 1000KVA变压器 | 1台 |
|  | 供热 | 蒸汽 | 37.87万t/a | 由硫磺制酸余热锅炉/镇江新区热电厂提供 |
|  |  | 导热油炉 | 800万kcal/h | 1台，燃气导热油炉 |
|  | 冷冻站 | 制冷机组 | 96万kcal/h | 2套，北厂区 |
|  |  | 制冷机组 | 105.61万kcal/h | 5套（4用1备），南厂区 |
|  |  | 制冷机组 | 91.76万kcal/h | 4套（3用1备），南厂区 |
|  |  | 制冷机组 | 60万kcal/h | 2套（1用1备） |
|  | 空压及制氮站 | 空压机 | 100Nm3/min离心式压缩机 | 2台，1用1备，南厂区 |
|  |  | 空压机 | 20Nm3/min离心式压缩机 | 2台，1用1备，南厂区 |
|  |  | 空分装置 | 氧气1100Nm3/h，氮气1600Nm3/h | 1套，北厂区 |
|  |  | 空分装置 | 500Nm3/h的变压吸附制氮机 | 2台，南厂区 |
|  |  | 空分装置 | 4500Nm3/h的空分装置 | 1套，南厂区 |
| 环保工程 | 废氯处理设施 |  | 4000m3/h，2级碱吸收 | 氯碱工程 |
|  | 氯化氢处理设施 |  | 5000m3/h，3级降膜吸收＋水力喷射 | 氯碱工程 |
|  | 氯化苯蒸馏不凝气+HCl尾气、罐区尾气 |  | 1200m3/h，碱（水）洗+氯苯吸收+二级冷凝 | 氯化苯装置区 |
|  | 氯化苯结片废气处理设施 |  | 8000m3/h，水喷淋+活性炭吸附 | 氯化苯装置区 |
|  | 氯磺酸合成尾气处理设施 |  | 1000m3/h，水喷淋吸收 | 发烟硫酸装置区 |
|  | 硫酸吸收尾气处理设施 |  | 131500m3/h动力波洗涤装置 | 发烟硫酸装置区 |
|  | 脱芒硝冷冻单元 |  | 30t/h | 氯碱工程 |
|  | 废水处理站 |  | 500m3/d，水解酸化+活性污泥生化处理站 | 南厂区，500m3/d，水解酸化+活性污泥生化处理站 |
|  | 废水处理站 |  | 960m3/d，厌氧池(UASB)+曝气+接触氧化 | 北厂区，960m3/d，厌氧池(UASB)+曝气+接触氧化 |
|  | 酸碱废水中和池 |  | 192.2m3 | 南厂区 |
|  | 盐泥挤压系统 |  | 13500t/a | 氯碱工程 |
|  | 事故应急池 |  | 南厂区2000m3，北厂区500m3 | 全厂 |
|  | 初期雨水收集池 |  | 南厂区1000m3、2000m3各一座、北厂区1000m3 | 全厂 |
|  | 危险废物暂存库 |  | 北厂区720m2 | 全厂 |
|  | 一般固废堆场 |  | 北厂区1200m2 | 全厂 |
|  | 厂内绿化 |  | 46666m2 | 绿化率20% |

3.3 现有工程生产工艺

3.3.1 已建已验项目生产工艺

索普新材料公司目前已建已验项目有20万吨/年离子膜烧碱生产装置、2.8万脂肪醇生产装置、3万吨氯化苯生产装置、1.3万吨/年己二酸酯化生产装置、60万吨/年硫磺制酸生产装置、硫酸生产装置。

表3.3-1索普新材料公司已建已验项目情况简介

| 编号 | 工程名称 | 类别 | 产品名称及规格 | 设计产能 （t/a） | 实际产能 （t/a） | 自用量 （t/a） | 外售量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 己二酸酯化 | 产品 | 己二酸酯化 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 |
| 2 | 脂肪醇 | 产品 | 脂肪醇 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 |
| 3 | 离子膜烧碱 | 产品 | 烧碱 | 300000 | 200000 | 4201.93 | 195798.17 |
|  |  | 副产品 | 氯气、液氯 | 266250 | 177500 | 127129.36 | 50370.64 |
|  |  | 副产品 | 氢气 | 7500 | 5000 | 2296.09 | 2703.91 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 100000 | 66666 | 33333 | 33333 |
|  |  | 副产品 | 10%次氯酸钠 | 3600 | 2400 | 0 | 2400 |
| 4 | 硫磺制酸 | 产品 | 98.5%硫酸 | 609140 | 609140 | 6800 | 602340 |
|  |  | 副产品 | 低压蒸汽 | 528000 | 528000 | 516280 | 11720 |
|  |  | 副产品 | 电 | 9400万度 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 氯化苯 | 产品 | 氯化苯 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
|  |  | 产品 | 对二氯苯 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |
|  |  | 产品 | 邻二氯苯 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
|  |  | 副产品 | 三氯苯 | 300 | 300 | 0 | 300 |
|  |  | 副产品 | 混合二氯苯 | 500 | 500 | 0 | 500 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 44000 | 44000 | 0 | 44000 |
| 6 | 硫酸、电池酸、氯磺酸等生产装置 | 产品 | 22%发烟硫酸 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 |
|  |  | 产品 | 65%发烟硫酸 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
|  |  | 产品 | 液体三氧化硫 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
|  |  | 产品 | 电池酸 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 |
|  |  | 产品 | 氯磺酸 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
|  |  | 产品 | 93%硫酸 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 |
|  |  | 产品 | 36%发烟硫酸 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 |
| 7 | 氯碱产品循环利用 | 产品 | 31%盐酸 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |
|  |  | 产品 | 普氢 | 800万Nm3/a | 800万Nm3/a | 0 | 800万Nm3/a |
|  |  | 产品 | 高纯氢气 | 800万Nm3/a | 800万Nm3/a | 0 | 800万Nm3/a |
|  |  | 副产品 | 蒸汽 | 17000 | 17000 |  | 17000 |

因本项目仅涉及现有离子膜烧碱生产装置，故重点分析离子膜烧碱工艺和氯碱系列产品循环利用工艺，其余装置生产工艺本次环评不做重复描述。

3.3.1.1 离子膜烧碱生产装置

（1）生产工艺

离子膜烧碱主要生产单元包括一次盐水精制、二次盐水及电解、氯气处理（含事故氯处理）、氢气处理及高纯盐酸、压缩氢、液氯及包装、蒸发等工段，具体如下。

图3.3.1-1离子膜烧碱生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺说明

离子膜烧碱生产工艺选用质量高、能耗低的离子膜电解技术，以卤水、原盐为原料，经过凯膜一次精制和螯合树脂塔二次精制，连续送入离子膜电解槽，在直流电的作用下，电解槽阴极侧产生氢气和烧碱，阳极侧产生氯气，氯气和氢气经过冷却、干燥、压缩后，部分氯气送氯化苯、氯乙酸工段，大部分氯气送入液氯工段，液化尾气用于合成氯化氢，用纯水吸收制高纯盐酸供装置内使用。开停车产生的不合格氯气、事故停车的废氯气用碱液吸收制成次氯酸钠。氢气部分用于制备盐酸和氯乙酸生产，部分通过管道送往界区外用户，另有部分经压缩后外售，多余的氢气放空。电解槽排出的碱液，浓度为30%NaOH，除装置自用外，一半送蒸发装置，浓缩成50%NaOH碱液出售。

①一次盐水精制

采用半地下化盐，原盐由皮带机或铲车送入化盐池。脱氯工序来的淡盐水进入除硝系统，经膜分离脱销除去系统中过量的SO42-。澄清后的淡盐水与外界送来的卤水、回收滤液、补充水进入化盐水储槽，由化盐水泵送入化盐池底部，沿化盐池逆流而上，在化盐池上部出口得到NaCl浓度为310～315g/L的饱和粗盐水，流经折流槽时，自氢氧化钠溶液高位槽按工艺要求加入一定量的精制剂氢氧化钠溶液和NaClO溶液。粗盐水中的Mg2+与OH-反应生成Mg(OH)2，菌藻类、腐殖酸等有机物则被NaClO氧化分解成为小分子有机物。反应后的盐水由加压泵送至气水混合器，与压缩空气混合后进入加压融气罐。饱含空气的盐水经减压在文丘里混合器中与絮凝剂FeCl3溶液混合，然后进入预处理器。由于减压作用，气泡大量释放出来，附着在杂质颗粒上并向上浮起，浮泥在预处理器上部自动排出。澄清盐水从预处理器上部溢流进折流槽，再加入精制剂Na2CO3溶液后进入反应槽。反应后的盐水自流入中间槽，经过滤器进液泵加压后送入膜过滤器，将固体悬浮物降至1wtppm以下流入一次盐水储槽，经一次盐水泵送往二次盐水精制及电解工段。精盐水在进入一次盐水泵之前自亚硫酸钠溶液高位槽加入一定量的亚硫酸钠溶液除去其中的游离氯。

膜过滤器运行一定时间周期后，为了保持较高的过滤能力和较低的过滤阻力，需用15wt%盐酸进行化学再生，再生液回用于化盐工段。

预处理器及膜过滤器底部的泥浆排入泥浆池，用泥浆泵打入板框压滤机，压滤后的滤液回收去化盐，滤饼S1-1作为废渣送出界区外运，供综合利用。

淡盐水脱硝工艺：

预处理单元：淡盐水自电解工段返回一次盐水化盐。取出部分淡盐水，加入Na2SO3去除游离氯至零，然后进入脱氯盐水中间槽。用泵将盐水打入脱氯盐水冷却器将淡盐水冷却至工艺要求，用盐酸调节pH至工艺要求，再经过进料液过滤器除去大颗粒物质进入原料配水罐储存待用。

膜分离单元：淡盐水通过高压泵和循环泵送入到膜组件，在一定操作条件下进行脱硝膜分离，其中渗透液作为合格淡盐水返回一次盐水化盐。而浓缩液通过循环泵进入膜组件进行循环浓缩，当浓缩液中Na2SO4达到一定浓度后，抽出部分浓缩液W1-2送至浓硝盐水储罐暂存，留待后续处理。

②二次盐水及电解

本工段包括：二次盐水精制、离子膜电解及淡盐水脱氯三个工序。

A）二次盐水精制工序

过滤之后的盐水进入过滤盐水储槽，用过滤盐水泵经盐水加热器送至离子交换树脂塔。通过离子交换，使盐水中含有的微量Ca2+、Mg2+等多价阳离子含量达到规定值≤20wtppb。由离子交换树脂塔出来的二次精制盐水再经盐水加热器送入电解工序。离子交换树脂塔每24小时进行一次运转和再生过程的自动切换操作。

每台螯合树脂塔满负荷运行24小时后需用一定浓度的烧碱和盐酸对树脂处理再生。再生过程中排出的废盐水经树脂捕集器进入废盐水贮槽，用废盐水泵送回一次盐水工段再利用。再生用过的酸碱废水W1-1进入再生废水贮槽，用再生废水泵送入本装置界区内的中和调节池进行处理。

B）电解工序

由盐水二次精制工序来的二次精制盐水经过阳极液进料总管以及软管送入电解槽各单元槽的阳极室中。阳极液电解后产生淡盐水和氯气，经过各单元槽的阳极液出口软管以及阳极液排出管之后进入阳极液分离器。在阳极液分离器内氯气从淡盐水中被分离后送氯气处理工序，其纯度可达98.5～99.0vol%（干基）。淡盐水从阳极液分离器流到淡盐水受槽之后由淡盐水泵送到脱氯塔。电解过程中食盐分解率为50%。

阴极液用烧碱液循环泵在各单元槽的阴极室以及阴极液槽之间少量循环。为保持电解液温度在85～90℃，部分阴极液送入阴极液冷却器中，用冷却水进行冷却。浓度32wt%的成品碱经过液面调节阀以及流量累积仪从阴极液槽中用成品碱泵抽出，经冷却降温后送到液碱储槽。

为保持碱液浓度，在阴极液入口配管中添加纯水。纯水添加量由纯水流量仪进行调节。电解所产生的氢气在阴极液分离器中分离之后送氢气处理工序。氢气的纯度为99.9vol%（干基）。

C）淡盐水脱氯工序

淡盐水从脱氯塔上部加入，由脱氯真空泵将淡盐水中的游离氯抽出。氯气经冷却、分离后，回收至湿氯气总管。脱氯淡盐水调节pH后，由脱氯淡盐水泵送往一次盐水工段回用。

③氯气处理（含事故氯处理）

A）氯气处理工序

从电解工序来的约85℃湿氯气经氯气洗涤塔用氯水洗涤冷却到约45℃，然后进入钛管冷却器，用5～7℃冷冻水将其冷却到15℃。然后氯气经水雾捕集器捕集下氯气中的冷凝水滴后，进入填料干燥塔用硫酸从塔顶喷淋进行干燥，严格控制喷淋硫酸浓度，出塔废酸浓度为75%以上，干燥后的氯气再经泡罩塔用98wt%浓硫酸进一步干燥，使干燥后的出塔氯气含水量小于50wtppm。干燥后氯气经酸雾捕集器除去酸雾滴后，进入氯气压缩机，压缩后的氯气压力为0.15MPa（G），进入氯气分配台以管道送往氯化氢合成和液化工序及下游氯化苯、氯乙酸装置。

硫酸系统为98wt%硫酸由罐区经浓硫酸泵送入浓硫酸高位槽，用冷冻水冷却后进入泡罩干燥塔，出口酸浓度为95wt%。一部分循环使用，另一部分溢流进入填料干燥塔硫酸循环系统，当酸浓度降到75wt%，经稀硫酸循环泵送往罐区废硫酸S1-2储槽。

B）废氯气处理工序

由氯气处理工序来的氯压机密封气进入2级串联废氯气吸收塔，正常生产次氯酸钠。由电解工序、氯气处理工序、液氯及高纯盐酸等处来的事故泄压氯气和电解开停车产生的低浓度氯气进入废氯气吸收塔，塔顶尾气G1-1由引风机抽出，通过25m高排气筒排放。进塔碱液由碱液高位槽，根据塔内循环碱液的pH分析和ORP（氧化还原电位）分析结果加入。塔底吸收碱液由碱液循环泵送回吸收塔循环吸收氯气，当NaClO的有效氯含量达到10wt%，由液位调节系统控制经次氯酸钠泵送酸碱罐区。

④氢气处理及高纯盐酸

A）氢气处理工序

自电解工序来的约80℃湿氢气，经氢气洗涤塔用洗涤水直接喷淋洗涤冷却至40℃左右，进入氢气气柜。由氢气压缩机压缩后，进氢气冷却器用5～7℃水冷却，再经水雾捕集器、氢气分配台，部分用于制备盐酸和氯乙酸，部分通过管道送往界区外企业东泰公司作为导热油炉的燃料，另有部分经压缩后外售，多余的氢气放空。

B）高纯盐酸

由氯气处理工序来的氯气、液氯装置送来的尾氯和从氢气处理工序来的氢气先分别经过缓冲作用，缓冲后氢气经管道阻火器和氯气分别进入二合一石墨合成炉，在炉内进行燃烧反应生成氯化氢气体。二合一炉生产的氯化氢气体在炉内被冷却后，进入降膜吸收器和尾气吸收塔，用纯水吸收生成31wt%的高纯盐酸供装置内部使用或外售。尾气吸收塔采用循环液吸收来自降膜吸收器的贫气，尾气塔内未被吸收的残余气体，被水力喷射器抽出，微量氯化氢被纯水吸收，不凝气体G1-2通过30m高排气筒排放。喷射器下水集中到循环水槽，然后用泵加压循环使用来吸收尾气，从而使酸性水形成闭路循环。酸性水自尾气吸收塔进入降膜吸收器，与氯化氢气逆流接触吸收成为盐酸。

⑤压缩氢

气柜内氢气经过阻火器后，通过除水缓冲器除去氢气中夹带的大部分水份，然后进入氢气压缩机进行压缩，经压缩机压缩至12.5MPa的高压氢气。高压氢气通过油水分离器及高效除油过滤器滤去氢气中夹带的油、水物质，经过分配台分配至各路充装汇流排，最后进行充装瓶操作。

⑥液氯及包装

本工序采用低压法成套液化机组将原料氯气液化。

选用氟利昂R22制冷、低压法制液氯，液下泵包装流程。由氯气处理工序来的干氯气，经氯气缓冲罐进入氯气液化器，出来的气液混合物经液氯气液分离器分离。尾气含氯量＞86%（vol），去高纯盐酸工序。液氯进液氯贮罐，用泵装槽车或灌瓶或送下游装置。

⑦蒸发

由电解工序送来的30%碱液首先进入烧碱液中间贮槽，碱液由泵从顶部进入Ⅲ效降膜换热器，浓缩为约36.5%NaOH溶液。泵将浓缩后的碱液送到预热器中，在此分别利用回收浓碱液和蒸汽冷凝水的热量加热后送入Ⅱ效换热器的上部。在Ⅱ效蒸发器中碱液被进一步浓缩至约41%，然后由泵送到预热器中，以回收利用浓碱液和蒸汽冷凝水中的热量。然后送入Ⅰ效换热器的上部，用生蒸汽加热使过量的水蒸发，蒸汽从Ⅰ效蒸发器中排出，碱液则达到要求的50%（w/w）。热的浓缩碱液由泵输送，通过预热器将其热量传给稀碱液，然后通过最后的冷却后达到期望的产品排放温度45-50℃，浓缩碱液自换热器通过管道送入成品储槽。

3.3.1.2 氯碱系列产品循环利用装置

该项目利用现有离子膜烧碱生产装置自产的氢气和氯气，采用第四代副产蒸汽三合一石墨合成炉，生产31%盐酸及副产蒸汽；普氢单元和高纯氢单元均采用以界区外送来的湿氢气为原料，采用压缩+净化+高压压缩工艺流程，将氢气压缩至20.0MPaG，外送出界区充装。

（1）盐酸合成工段

图3.3.1-2（1）盐酸合成工段工艺流程图

干燥的氯气和氢气经各自配备缓冲槽及稳压阀稳定压力在设定值，以设定好的比例值进入第四代三合一石墨合成炉进行燃烧反应，合成氯化氢。氢气与氯气的流量分别自动检测并通过比例调节器自动跟踪调节，以确保氯氢配比，合成的氯化氢气体经第四代三合一石墨合成炉的降膜吸收器+外部的组合式尾气吸收塔吸收。组合式尾气吸收塔中部吸收剂为稀盐酸，顶部吸收剂为新鲜水，吸收产出31%的盐酸。合成炉夹套高温区采用锅炉给水冷却，吸收氯化氢合成热，副产蒸汽。

（2）氢气处理工段

本工段由两个单元组成，分别为普氢单元和高纯氢单元。其中普氢单元净化采用成套供货，高纯氢单元全部设备利旧，由索普老厂搬迁到索普新材料公司南厂区重新安装。普氢、高纯氢单元均采用压缩+净化+高压压缩工艺流程。

- 普氢单元

图3.3.1-2（2）普氢单元工艺流程图

（1）压缩

压缩部分由3台（2用1备）活塞式压缩机PA0601a～c组成，来自界外气柜的压力其温度约为35℃，压力为4kPaG，含该温度下饱和的水量（约5.33%vol），通过普氢压缩机保护罐V0601送入低压普氢压缩机PA0601a～c，压缩至1.0MPaG后送入氢气净化单元PA0603。

（2）氢气净化

由于氢气中含有微量的氧气，纯度达不到产品要求，需要净化。

压缩后的氢气经普氢净化单元PA0603净化，净化后的氢气纯度可达99.9%（vol），然后送至普氢缓冲罐V0603缓冲后，进入高压压缩系统。

（3）高压压缩

高压压缩系统由3台（2用1备）往复压缩机PA0602a～c组成，出普氢净化单元PA0603的氢气温度约为40℃，压力约为1.0MPaG，送至普氢高压压缩机PA0602a～c，压缩至20MPaG后，外送至界区外的充装工序进行充装。

- 高纯氢单元

图3.3.1-2（3）高纯氢单元工艺流程图

（1）压缩

高纯氢单元压缩系统与普氢单元流程基本一致。

压缩部分由4台（3用1备）活塞式压缩机PA0611a～d组成，来自界外气柜的压力其温度约为35℃，压力为4kPaG，含该温度下饱和的水量（约5.33%vol），通过高纯氢压缩机保护罐V0611送入低压氢压缩机PA0611a～d，压缩至1.0MPaG后送入净化系统。

（2）氢气净化

高纯氢净化系统由两部分组成：除氧和变压吸附。

除氧：粗氢气首先进入除氧塔R0611，在催化剂催化条件下，氧气和氢气反应生成水，然后经过水冷器E0613冷却至常温后送入粗氢缓冲罐V0613。

变压吸附：变压吸附由五个吸附塔R0612a～e组成，其工艺过程由吸附、均压降压、顺放、逆放、冲洗、均压升压等步骤组成，五个塔交替进行吸附、再生操作（始终有一个塔处于吸附状态），可实现气体连续的分离和提纯。吸附过程中的真空操作通过真空缓冲罐V0614和解析真空泵P0611ab实施。

净化后的氢气纯度可达99.999%（vol），然后送至高纯氢缓冲罐V0615缓冲后，进高压压缩系统。

（3）高压压缩

高压压缩系统由4台（3用1备）隔膜式压缩机PA0612a～d组成，出净化系统的氢气温度约为40℃，压力约为1.0MPaG，送至高压氢气膜压机PA0612a～d，压缩至20MPaG后，外送至界外的充装工序进行充装。

3.3.2 已建未验项目生产工艺

公司已建未验项目为3万吨/年氯化苯生产装置、氯氢产品综合利用项目。

表3.3-2索普新材料公司已建未验项目情况简介

| 编号 | 工程名称 | 类别 | 产品名称及规格 | 设计产能（t/a） | 验收情况 | 目前生产状况 | 实际产能（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯乙酸 | 产品 | 氯乙酸 | 50000 | 待验收 | 验收中 | 50000 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 75000 |  |  | 75000 |
| 2 | 氯氢产品综合利用 | 产品 | 邻氯对氨基甲苯 | 5000 | 待验收 | 试生产中 | 5000 |
|  |  | 产品 | 2-氯4硝基甲苯* | 6588 |  |  | 6588 |
|  |  | 副产品 | 对甲苯胺 | 260 |  |  | 260 |
|  |  | 副产品 | 盐酸（31%） | 4568 |  |  | 4568 |
| *年产5000吨邻氯对氨基甲苯（或6588吨邻氯对硝基甲苯），在生产邻氯对氨基甲苯5000t/a时，将不生产2-氯4硝基甲苯作为产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

因本项目不涉及氯乙酸、氯氢产品综合利用工程，具体工艺流程本次环评不予重复分析。

3.3.3 已批未建项目生产工艺

公司已批未建项目具体可见表3.2-3，已批未建项目经和企业核实，确定放弃建设，本次环评不予考虑。

3.4 现有工程主要原辅料消耗及生产设备情况

本次环评主要描述离子膜烧碱工程及氯碱系列产品循环利用工程的主要原辅材料和生产设备，其余工程不予重复评价。

3.4.1 离子膜烧碱工程

表3.4-1主要原辅料消耗情况

| 类别 | 名称 | 组分或规格 | 单耗(kg/t NaOH) | 年耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 工业原盐 | NaCl≥94.5wt% H2O≤4.1wt% 水不溶物≤0.30wt% SO42-≤0.70wt% Ca2+Mg2+≤0.40wt% | 1014.78 | 101478 | 符合GB5462-2003 工业盐一级标准 |
|  | 卤水 | NaCl≥280g/L SO42－≤10g/L Mg2+≤0.6g/L Ca2+≤2.0g/L | 2564.7 | 256470 | 符合QB/T1879-2001 液体盐一级标准 |
| 辅料 | 碳酸钠 | 98.5% | 16 | 1600 | 外购 |
|  | 烧碱 | 30% | 67.63 | 6763 | 本装置电解工段 |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯≥8% | 1 | 100 | 外购 |
|  | 高纯盐酸 | 31% | 150 | 15000 | 本装置高纯盐酸工段 |
|  | 三氯化铁 | 96% | 0.25 | 25 | 外购 |
|  | 亚硫酸钠 | 96% | 0.9 | 90 | 外购 |
|  | 浓硫酸 | 98% | 22 | 2200 | 外购 |
|  | 螯合树脂 | SC-401 | 0.015L | 1.5m3 | 外购 |
|  | 离子交换膜 | - | 0.0075m2 | 750m2 | 外购 |
|  | HVM膜 | - | 0.008m2 | 800m2 | 外购 |
| 汽 | 蒸汽 | 0.4MPa | 500kg/t | 50000 | 离子膜烧碱装置 |
|  |  | 0.4MPa | 60kg/t | 6000 | 液氯装置 |
|  |  | 0.8MPa | 583kg/t | 58300 | 30%碱液蒸发提浓 |
| 水 | 循环水 | 给水温度32℃，压力0.50MPa | 4625.25m3/h | 3700.2万 | 离子膜烧碱装置 |
|  |  |  | 562.5m3/h | 450万 | 高纯盐酸装置 |
|  |  |  | 843.75m3/h | 675万 | 30%碱液蒸发提浓 |
|  |  |  | 1625.5m3/h | 1300.4万 | 液氯装置 |
|  | 工艺用水 | 工业水 | 181.56 | 18156 | 园区供水管网 |
|  |  | 脱盐水 | 1588.38 | 158838 | 本厂脱盐水站 |
|  | 冷冻水 | 5～7℃，Δt=5℃ | 121.5万kcal/h | 972000万kcal | 离子膜烧碱装置 |
| 气 | 仪表空气 | 0.6 MPa | 1000Nm3/h | 800万Nm3 | 来自本厂空压及制氮站 |
|  | 工艺空气 | 0.6 MPa | 500Nm3/h | 400万Nm3 |  |
|  | 氮气 | 0.6 MPa | 50Nm3/h | 40万Nm3 |  |
| 电 | 动力电 | 380V/220V | 73kWh/t | 730万kWh | 离子膜烧碱装置 |
|  |  |  | 6kWh/t | 20万kWh | 高纯盐酸装置 |
|  |  |  | 90kWh/t | 609.3万kWh | 液氯装置 |
|  |  |  | 2.8kWh/t | 14万kWh | 30%碱液蒸发提浓 |
|  | 直流电 | DC | 2150kWh/t | 21500万kWh | 离子膜烧碱装置 |

表3.4-2离子膜烧碱装置主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备规格/规模 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）一次盐水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化盐池 | L8000 W6000 H5200 | 砼、内壁涂玻璃鳞片 | 台 | 1+1 | - |
| 2 | 加压溶气罐 | ID2400×H5700 | 碳钢、内壁涂玻璃鳞片 | 台 | 1+1 | - |
| 3 | 预处理器 | ID13500×H18028 | 碳钢、内壁涂玻璃鳞片 | 台 | 1+1 | - |
| 4 | 膜过滤器 | ID2200×H5500 | 碳钢衬硬橡胶 | 台 | 2+1 | F=150m2 |
| 5 | 厢式压滤机 | F=120m2 | 聚丙烯 | 台 | 1 | - |
|  |  | F=150m2 | 聚丙烯 | 台 | 1 | - |
| （2）二次盐水及电解 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 螯合树脂塔 | ID2400×H3500 | 碳钢衬硬橡胶 | 台 | 3 | - |
| 7 | 电解槽 | 2.5万吨/台·年 | 高电流密度自然循环复极式离子膜电解槽 | 台 | 4 | - |
| 8 | 脱氯塔 | ID1800×H7752 | TA2 | 台 | 1 | - |
| 9 | 脱氯真空泵 | 真空度-0.08MPaG | Ti | 台 | 2 | 水环式 |
| 10 | 过滤盐水泵 | Q=140m3/h，H=45m | Ti | 台 | 2 | 离心式 |
| 11 | 淡盐水泵 | Q=130m3/h，H=35m | Ti | 台 | 2 | 离心式 |
| 12 | 烧碱液泵 | Q=260m3/h，H=45m | Ni或310SS | 台 | 2 | 离心式 |
| （3）氯气处理 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氯气洗涤塔 | ID2000×H14000 | FRP | 台 | 1 | - |
|  |  | ID2600×H14550 | FRP | 台 | 1 | - |
| 14 | 填料干燥塔 | ID1800×H12200 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
|  |  | ID2600×H15850 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
| 15 | 泡罩干燥塔 | ID1800×H10200 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
|  |  | ID2600×H12820 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
| 16 | 一级废氯气吸收塔 | ID2400×H13200 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
|  |  | ID2800×H13200 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
| 17 | 二级废氯气吸收塔 | ID1400×H9950 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
|  |  | ID1400×H13200 | 硬PVC+FRP | 台 | 1 | - |
| 18 | 钛管冷却器 | ID900×H4500 | Ti+16MnR | 台 | 1+1 | F=209m2 |
| 19 | 氯气压缩机 | Q=4500Nm3/h | 碳钢等组合件 | 台 | 1+1 | 离心式 |
| （4）氢气处理及高纯盐酸 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 氢气洗涤塔 | ID2000×H11338 | CS | 台 | 1 | - |
|  |  | ID2600×H12490 | CS | 台 | 1 | - |
| 21 | 氢气气柜 | V=2500m3，φ20900 (20000)，H9210(8550) | CS | 台 | 1 | - |
| 22 | 氢气压缩机 | Q=4500Nm3/h | 碳钢等组合件 | 台 | 1 | 水环式 |
|  |  | Q=4500Nm3/h | 碳钢等组合件 | 台 | 1 |  |
| 23 | 氯化氢合成炉及配套吸收塔 | 150t/d的31wt%盐酸 | 碳钢+石墨 | 台 | 1 | 高温二合一组合式 |
| （5）压缩氢 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 氢气压缩机 | ZW-4/160 | 无油润滑氢气压缩机 | 台 | 1 | - |
|  |  | Z-2/160型 | - | 台 | 2 | - |
| （6）液氯及包装 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 氯气液化器 | 2万吨/年 | 16MnR | 台 | 4 | - |
| 26 | 氟里昂螺杆压缩机组 | 2万吨/年 | - | 台 | 4 | - |
| 27 | 液氯储槽 | V=50m3，φ2600L9000 | CS | 台 | 2 | - |
| 28 | 液氯输送泵 | Q=50m3/h，H＝80m | - | 台 | 2 | 1用1备 |
| （7）蒸发 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 一效降膜蒸发器 | - | SS | 台 | 1 | - |
| 30 | 二效降膜蒸发器 | - | SS-Ni | 台 | 1 | - |
| 31 | 三效降膜蒸发器 | - | SS-Ni | 台 | 1 | - |
| 32 | 表面冷凝器 | - | 316L | 台 | 1 | - |
| （8）原料及成品罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 卤水储罐 | V=2000m3，D13500×H14000 | CS/内壁涂玻璃鳞片 | 台 | 1 | - |
| 34 | 30%烧碱储罐 | V=3000m3，D15500×H16000 | CS | 台 | 2 | - |
| 35 | 50%烧碱储罐 | V=3000m3，D15500×H16000 | CS/SS | 台 | 2 | - |
| 36 | 浓硫酸储罐 | V=50m3，D3500×H5200 | CS | 台 | 1 | - |
| 37 | 稀硫酸储罐 | V=100m3，D5000×H5000 | PVC/FRP | 台 | 1 | - |
| 38 | 盐酸储罐 | V=500m3，D8000×H10000 | FRP | 台 | 2 | - |
| 39 | 次氯酸钠储罐 | V=100m3，D5000×H5000 | FRP | 台 | 1 | - |

3.4.2 氯碱系列产品循环利用装置

表3.4-3氯碱系列产品循环利用装置主要原辅材料用量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年耗量 | 形态 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 100% | 15076.36t/a | 气体 | 自产 | 管道运输 |
| 2 | 氢气 | 100% | 1863.09t/a （折合约2072.44万 Nm3/a） | 气体 | 自产 | 管道运输 |

表3.4-4氯碱系列产品循环利用装置主要生产设备一览表

| 序号 |  | 设备名称 | 规格 | 台数 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸合成工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 组合式副产蒸汽三合一石墨盐酸合成炉 | SHZL-1300 | 2 | 石墨+Q345R（高温区采用等静压石墨原材料） | 新增，一用一备 |
| 2 |  | 蒸汽闪发罐 | ID1400 H3530 | 2 | Q345R | 新增，一用一备 |
| 3 |  | 圆块孔组合式尾气吸收塔 | YKX-Z-800 | 2 | 碳钢+石墨 | 新增，一用一备 |
| 4 |  | 氢气缓冲罐 | ID1400 H3000 | 1 | Q345R | 利旧 |
| 5 |  | 氯气缓冲罐 | ID1400 H3000 | 1 | Q345R | 利旧 |
| 6 |  | 锅炉给水罐 | ID2400 H3000 | 1 | 20 | 利旧 |
| 7 |  | 锅炉给水泵 | H=90m，Q=4m3/h | 2 | 化工标准泵 | 利旧 |
| 8 |  | 31%盐酸循环槽 | V=100m3，D4500×H6500 | 1 | FRP | 新增 |
| 9 |  | 稀酸循环泵 | H=40m，Q=60m3/h | 2 | 氟塑料 | 利旧 |
| 10 |  | 氯化氢洗涤塔 | ID2000 H3000 | 1 | FRP | 新增 |
| 11 |  | 循环吸收水泵 | H=32m,Q=45～50m3/h | 2 | 氟塑料 | 利旧 |
| 12 |  | 31%盐酸中间槽 | V=100m3，D4500×H6500 | 2 | FRP | 新增 |
| 13 |  | 浓盐酸输送泵 | H=40m，Q=15m3/h | 2 | 氟塑料 | 利旧 |
| 14 |  | 开车酸槽 | V=100m3，D4500×H6500 | 1 | FRP | 新增 |
| 普氢处理工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压普氢压缩机组 |  | 活塞式 | 3 | 组合件 | 新增 |
| 2 | 高压普氢压缩机组 |  | 活塞式 | 3 | 组合件 | 新增 |
| 3 | 氢气净化系统 |  | - | 1 | - | 新增 |
| 4 | 普氢压缩机保护罐 |  | ID1200 H2000 | 1 | Q235-B | 新增 |
| 5 | 普氢缓冲罐 |  | ID1400 H4500 | 1 | 16MnR | 新增 |
| 高纯氢处理工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压高纯氢压缩机组 |  | 隔膜式 | 4 | 组合件 | 利旧 |
| 2 | 高压氢气膜压缩机组 |  | 隔膜式 | 4 | 组合件 | 利旧 |
| 3 | 水冷器 |  | ID400 H3000 | 1 | 16MnR | 利旧 |
| 4 | 压缩机保护罐 |  | ID1200 H2000 | 1 | Q235-B | 利旧 |
| 5 | 粗氢缓冲罐 |  | ID1400 H4500 | 1 | 16MnR | 利旧 |
| 6 | 真空缓冲罐 |  | ID1400 H4500 | 1 | Q235-B | 利旧 |
| 7 | 高纯氢缓冲罐 |  | ID1400 H4500 | 1 | 16MnR | 利旧 |
| 8 | 脱氧塔 |  | ID450 H3000 | 1 | 16MnR | 利旧 |
| 9 | 吸附塔 |  | ID700 H5000 | 5 | 16MnR | 利旧 |
| 10 | 解析真空泵 |  | Q=100L/S | 2 | 组合件 | 利旧 |

3.5 水平衡及蒸汽平衡

3.5.1水平衡

公司现有水平衡见图3.5-1。

图3.5-1 索普新材料公司现有项目总用水平衡图（单位：t/a）

3.5.2蒸汽平衡

索普新材料公司现有项目蒸汽平衡见图3.5-2。

图3.5-2索普新材料公司现有项目蒸汽平衡图

3.6 已生产工程污染物产排情况和治理措施

3.6.1 废气污染物产排情况和治理措施

表3.6.1-1索普新材料公司全厂已生产（已验+试生产）工程废气治理措施一览表

| 生产装置 | 污染源 | 排气筒编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 治理措施 | 内径mm | 温度℃ | 高度m | 排放方式(h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脂肪醇 | 甲醇精馏排口 | DA001 | 6000 | 甲醇 | 二级冷凝+二级水洗 | 150 | 常温 | 30 | 连续7200 |
|  | VOC装置精馏排口 | DA020 | 200 | VOCs | 冷冻机+活性炭吸附 | 150 | 常温 | 30 | 连续7200 |
|  | VOC装置罐区排口 | DA021 | 500 | VOCs | 冷冻机+活性炭吸附 | 150 | 常温 | 30 | 连续7200 |
|  | 1#甲醇排口 | DA022 | 500 | 甲醇 | 一级水洗 | 150 | 常温 | 30 | 连续7200 |
|  | 2#甲醇排口 | DA023 | 500 | 甲醇 | 一级水洗 | 150 | 常温 | 30 | 连续7200 |
|  | 脂肪醇污水处理站 | DA012 | 20000 | VOCs、H2S | 水喷淋+生物降解+活性炭吸附 | 600 | 常温 | 15 | 连续7200 |
| 离子膜烧碱 | 废氯吸收 | DA005 | 250 | 氯气 | 二级碱吸收 | 150 | 30 | 25 | 连续8000 |
|  | HCl吸收 | DA006 | 250 | HCl | 降膜吸收-尾气吸收-水力喷射 | 100 | 30 | 30 | 连续8000 |
|  | 盐酸储罐 | DA009 | 1500 | HCl | 水洗+碱洗 | 150 | 常温 | 15 | 连续8000 |
| 氯化苯 | 主装置尾气+罐区 | DA002 | 1400 | 苯、氯苯类、HCl、氯、VOCs | 碱（水）洗+S+氯苯吸收+二级深度冷凝 | 150 | 常温 | 25 | 连续8000 |
|  | 切片工序 | DA007 | 8000 | 氯苯类、VOCs | 水喷淋+活性炭吸附 | 600 | 常温 | 25 | 连续2400 |
|  | 氯化苯污水处理站 | DA008 | 1500 | VOCs、氯苯类、苯、H2S | 水喷淋+活性炭吸附 | 150 | 常温 | 15 | 连续8000 |
| 硫磺制酸、硫酸下游项目 | 吸收塔 | DA004 | 131500 | HCl、SO2、硫酸雾 | 双氧水法 | 2400 | 30 | 80 | 连续8000 |
|  | 硫酸收发排口 | DA017 | 100 | 硫酸雾 | 碱喷淋 | 150 | 常温 | 15 | 连续8000 |
|  | 液硫储罐 | DA011 | 3000 | SO2、硫酸雾 | 水洗+碱洗 | 150 | 常温 | 15 | 连续8000 |
| 氯碱循环利用 | 氯化氢合成炉 | DA010 | 2000 | HCl | 降膜吸收-尾气吸收-水力喷射 | 100 | 常温 | 30 | 连续8000 |
|  | 氯碱收发 | DA009 | 30000 | HCl | 水洗+碱洗 | 150 | 常温 | 15 | 连续8000 |
| 氯乙酸 | 反应釜 | DA013 | 2000 | HCl、Cl2、VOCs | 水喷淋+碱喷淋+汽水分离+活性炭吸附装置 | 250 | 常温 | 30 | 连续8000 |
|  | 盐酸储罐 | DA019 | 1500 | HCl | 水洗+碱洗 | 150 | 常温 | 15 | 连续8000 |
| 氯氢综合利用 | 副产HCl吸收工序 | DA014 | 6000 | HCl | 碱吸收+汽水分离+活性炭吸附装置 | 500 | 常温 | 30 | 连续7200 |
|  | 甲醇废气 |  |  | 甲醇 |  |  |  |  |  |
|  | 氯化工序 |  |  | Cl2 |  |  |  |  |  |
|  | 精馏工序 |  |  | 甲醇、硝基苯类 |  |  |  |  |  |
|  | 减压精馏工序 |  |  | 氯苯类 |  |  |  |  |  |
|  | 甲醇储罐 | DA015 | 350 | 甲醇 | 活性炭吸附装置 | 200 | 常温 | 20 | 连续7200 |
|  | 盐酸储罐 | DA018 | 400 | HCl | 碱喷淋装置 | 200 | 常温 | 20 | 连续7200 |
| 导热油炉 | 燃烧废气 | DA003 | 11000 | SO2、NOX、烟尘 | / | 800 | 常温 | 25 | 连续7200 |
| 危废库 | 危废库 | DA016 | 24000 | VOCs | 水喷淋+碱喷淋+活性炭吸附装置 | 600 | 常温 | 30 | 连续8000 |

3.6.2 废水污染物产排情况和治理措施

表3.6.2-1索普新材料公司南厂区已生产（已验收+试生产）工程废水产排情况一览表

| 项目 | 废水种类 | 废水量 （t/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  | 标准限值 (mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| 离子膜烧碱 | 树脂塔再生废水 | 29952 | COD | 40 | 1.198 | 中和调节 | 40 | 1.198 | - | 99%回用作化盐水，1%排至本厂污水站 |
|  |  |  | SS | 150 | 4.493 |  | 150 | 4.493 |  |  |
|  |  |  | HCl | 10000 | 299.520 |  | - | - |  |  |
|  |  |  | NaCl | 50000 | 1497.600 |  | 50000 | 1497.600 |  |  |
|  |  |  | Ca、Mg | 350 | 10.483 |  | 350 | 10.483 |  |  |
|  | 膜脱硝浓缩液 | 59418 | Na2SO4 | 39.45g/L | 2344.040 | 冷冻分离芒硝 | - | - | - | 淡盐水回用于化盐 |
|  |  |  | NaCl | 183.5g/L | 10903.203 |  | 183.5g/L | 10903.203 |  |  |
| 氯化苯 | 分离废水 | 36.24 | COD | 5932.67 | 0.215 | 生化处理装置 | pH：6～9 COD：500 SS：200 氨氮：10 总磷：1.0 苯：0.5 氯苯：1.0 对二氯苯：0.3 盐含量(以NaCl计)：917 | 水量： 153878.45 COD：76.939 SS：30.776 氨氮：1.539 总磷：0.154 苯：0.077 氯苯：0.154 对二氯苯：0.046 盐含量(以NaCl计)：141.107 | pH：6～9 COD：500 SS：400 氨氮：45 总磷：8 苯：0.5 氯苯：1.0 对二氯苯：1.0 盐含量(以NaCl计)：2000 | 经厂内生化处理装置处理达标排入园区污水管网，由镇江市海润水处理有限公司接管处理 |
|  |  |  | SS | 150 | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯 | 1931.57 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 碱洗废水 | 252.31 | COD | 7141.70 | 1.802 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 150 | 0.038 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯 | 1585.35 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一氯苯 | 911.58 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对二氯苯 | 317.07 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NaOH | 52.51g/L | 13.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯离子 | 6157.13 | 1.554 |  |  |  |  |  |
|  | HCl尾气洗涤废水 | 950.38 | COD | 8629.32 | 8.201 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 150 | 0.143 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯 | 1830.85 | 1.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一氯苯 | 1504.66 | 1.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯离子 | 81.13g/L | 77.10 |  |  |  |  |  |
| 设备冲洗水 |  | 14500 | COD | 4000 | 58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 2000 | 29 |  |  |  |  |  |
| 地面冲洗水 |  | 31300 | COD | 500 | 15.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 12.52 |  |  |  |  |  |
| 质检中心污水 |  | 5000 | COD | 1500 | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 800 | 4 |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 |  | 9200 | COD | 500 | 4.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 |  | 92340 | COD | 400 | 36.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 250 | 23.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 2.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 4 | 0.369 |  |  |  |  |  |
| 冷却塔排水 |  | 353880 | COD | 40 | 15.155 | - | 40 | 15.155 | - | 清下水外排 |
|  |  |  | SS | 40 | 15.155 |  | 40 | 15.155 |  |  |
| 软水制备废水 |  | 170170 | COD | 30 | 5.105 |  | 30 | 5.105 |  |  |
|  |  |  | SS | 30 | 5.105 |  | 30 | 5.105 |  |  |
| 硫磺制酸、硫酸装置 | 氯磺酸废气处理废水 | 1000 | pH | 4-5 | - | 中和调节、冷冻脱盐 | 6-9 | - | 6-9 | 经厂内生化处理装置处理达标排入园区污水管网，由镇江市海润水处理有限公司接管处理 |
|  |  |  | COD | 50 | 0.05 |  | 50 | 0.05 | 100 |  |
|  |  |  | SS | 100 | 0.10 |  | 100 | 0.10 | 150 |  |
|  |  |  | H2SO4 | 2160 | 2.16 |  | - | - | - |  |
|  |  |  | HCl | 1440 | 1.44 |  | - | - | - |  |
|  | 硫酸吸收尾气洗涤废水 | 10000 | pH | 11-12 | - |  | 6-9 | - | - |  |
|  |  |  | COD | 100 | 1.0 |  | 100 | 1.0 | 100 |  |
|  |  |  | SS | 150 | 1.5 |  | 150 | 1.5 | 150 |  |
|  |  |  | Na2SO4 | 8.93% | 893 |  | - | - | - |  |
|  | 地面设备冲洗废水 | 3000 | pH | 6-7 | - | 生化处理装置 | 6-9 | - | - |  |
|  |  |  | COD | 300 | 0.90 |  | 100 | 0.30 | 100 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.60 |  | 150 | 0.45 | 150 |  |
|  | 初期雨水 | 3000 | COD | 200 | 0.60 |  | 100 | 0.30 | 100 |  |
|  |  |  | SS | 500 | 1.50 |  | 150 | 0.45 | 150 |  |
|  | 循环池排水 | 38400 | COD | 40 | 1.536 | - | 40 | 1.536 | - | 清下水外排 |
|  |  |  | SS | 40 | 1.536 |  | 40 | 1.536 | - |  |
|  | 脱盐水制备废水 | 21300 | COD | 40 | 0.852 |  | 40 | 0.852 | - |  |
|  |  |  | SS | 40 | 0.852 |  | 40 | 0.852 | - |  |
|  | 蒸汽冷凝水 | 69400 | COD | 10 | 0.694 | - | 10 | 0.694 | - | 回用 |
|  |  |  | SS | 10 | 0.694 |  | 10 | 0.694 | - |  |
| 氯碱系列循环装置 | 地面设备冲洗废水 | 3000 | COD | 300 | 0.9 | 生化处理装置 | 100 | 0.30 | 500 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.6 |  | 150 | 0.45 | 400 |  |
| 氯乙酸 | 废气处理废水 | 36153 | pH | 9-10 | - | 生化处理装置 | pH：6～9 COD：492 SS：13.8 氨氮：1 总磷：0.1 | pH：- COD：20.37 SS：0.57 氨氮：0.04 总磷：0.004 | pH：6～9 COD：500 SS：400 氨氮：45 总磷：8 | 经厂内生化处理装置处理达标排入园区污水管网，由镇江市海润水处理有限公司接管处理 |
|  |  |  | COD | 10000 | 361.53 |  |  |  |  |  |
|  | 真空尾水 | 3000 | pH | 2-5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 5000 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 地面冲洗废水 | 1000 | pH | 4-7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 300 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 1248 | COD | 400 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 3 | 0.004 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽冷凝水 | 56000 | COD | 10 | 0.56 | / | COD：12.2 SS：10 | COD：0.74 SS：0.61 | COD：50 SS：10 | 清下水外排 |
|  |  |  | SS | 10 | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  | 设备冷却排水 | 1000 | COD | 40 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 10 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 脱盐水制备尾水 | 2680 | COD | 40 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 10 | 003 |  |  |  |  |  |
|  | 循环水系统排水 | 840 | COD | 40 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 10 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 氯氢综合利用装置 | 漂洗废水 | 16995 | pH | 1-3 | / | 预处理装置+南厂区污水站 生化处理 | pH：6～9 COD：400 SS：26 氨氮：1.82 总磷：0.18 苯胺类：4 | pH：6～9 COD：8.79 SS：0.57 氨氮：0.04 总磷：0.004 苯胺类：0.08 | pH：6～9 COD：500 SS：400 氨氮：45 总磷：8 苯胺类：5 |  |
|  |  |  | COD | 1000 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 静置分层废水 | 1330 | pH | 5-8 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 2000 | 2.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 400 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  | 废气处理废水 | 1000 | pH | 9-10 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 1000 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 地面设备冲洗废水 | 1100 | pH | 6-7 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 300 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 1540 | COD | 400 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 3 | 0.004 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽冷凝水 | 894 | COD | 10 | 0.01 | - | 10 | 0.01 | 50 | 清下水外排 |
|  |  |  | SS | 10 | 0.01 |  | 10 | 0.01 | 10 |  |
|  | 设备冷却排水 | 1000 | COD | 40 | 0.04 |  | 40 | 0.04 | 50 |  |
|  |  |  | SS | 40 | 0.04 |  | 40 | 0.04 | 10 |  |
|  | 循环水系统排水 | 840 | COD | 40 | 0.03 |  | 40 | 0.03 | 50 |  |
|  |  |  | SS | 40 | 0.03 |  | 40 | 0.03 | 10 |  |

表3.6.2-2索普新材料公司北厂区已生产（已验收+试生产）工程废水产排情况一览表

| 生产装置 | 废水种类 | 废水量 （t/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  | 标准限值 (mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| 脂肪醇 | 工艺废水 | 92570.6 | COD | 14786.23 | 1368.77 | 厂内污水处理站 (生产废水先经中和处理) | pH：6～9 COD：500 SS：200 氨氮：3 总磷：0.5 石油类：1 | 水量： 153878.45 COD：100.617 SS：40.247 氨氮：0.592 总磷：0.059 石油类：0.201 | pH：6～9 COD：500 SS：400 氨氮：35 总磷：8 石油类：10 | 经厂内污水处理站处理达标排入园区污水管网，由镇江市海润水处理有限公司接管处理 |
| 已二酸酯化 | 工艺废水 | 3534 | COD | 80000 | 282.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 800 | 2.827 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 | 0.018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.5 | 0.0018 |  |  |  |  |  |
| 设备冲洗水 |  | 25000 | COD | 2500 | 62.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 1000 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 地面冲洗水 |  | 28800 | COD | 1500 | 4.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 600 | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 10 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 真空泵排水 |  | 30000 | COD | 3000 | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 1000 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 化验室排水 |  | 1000 | COD | 1000 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 |  | 1200 | COD | 350 | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 |  | 19130 | COD | 400 | 7.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 5.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 3 | 0.057 |  |  |  |  |  |
| 污水处理站、危废库废气处理废水 |  | 330 | COD | 800 | 0.264 |  | 300 | 0.099 | 500 |  |
|  |  |  | 石油类 | 100 | 0.033 |  | 100 | 0.0033 | 20 |  |
| 冷却塔排水 |  | 69360 | COD | 40 | 2.774 | - | 40 | 2.774 | - | 清下水外排 |
|  |  |  | SS | 40 | 2.774 |  | 40 | 2.774 | - |  |

接管至海润污水处理有限公司

硫酸装置废水

100t/d硫酸装置预处理装置

硫酸装置排口

氯碱装置废水

氯苯装置废水

500t/d南厂区废水处理站

氯乙酸装置废水

氯氢装置废水（建设中）

脂肪醇装置废水

600t/d北厂区

废水处理站

200t/d废水处理装置

1#废水排口（总排口）

接管至海润污水处理有限公司

50t/d氯苯废水处理装置

初期雨水

设备冲洗废水

图3.6-1 现有废水处理流向图

表3.6.2-3索普新材料公司南厂区已生产工程废水污染物情况汇总表 单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 395714.93 | 158470.48 | 237244.45 | 237244.45 |
|  | COD | 537.04 | 428.991 | 108.049 | 18.32 |
|  | SS | 83.103 | 48.237 | 34.866 | 12.961 |
|  | 氨氮 | 2.85 | 1.231 | 1.619 | 0.849 |
|  | 总磷 | 0.377 | 0.215 | 0.162 | 0.085 |
|  | 苯 | 2.21 | 2.133 | 0.077 | 0.015 |
|  | 氯苯 | 1.66 | 1.506 | 0.154 | 0.046 |
|  | 对二氯苯 | 0.08 | 0.034 | 0.046 | 0.046 |
|  | 盐（NaCl） | 12400.803 | 12259.696 | 141.107 | 141.06 |
|  | 苯胺 | 0.53 | 0.45 | 0.08 | 0.02 |
| 清下水 | 水量 | 647004 | 0 | - | 647004 |
|  | COD | 23.418 | 0 | - | 23.418 |
|  | SS | 23.285 | 0 | - | 23.285 |

表3.6.2-4索普新材料公司北厂区已生产工程废水污染物情况汇总表 单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 201564.6 | 0 | 201564.6 | 201564.6 |
|  | COD | 1817.824 | 1717.108 | 100.716 | 16.1155 |
|  | SS | 65.907 | 25.660 | 40.247 | 14.086 |
|  | 氨氮 | 0.592 | 0.000 | 0.592 | 0.592 |
|  | 总磷 | 0.059 | 0.000 | 0.059 | 0.059 |
|  | 石油类 | 1.163 | 0.0297 | 1.1333 | 0.20133 |
| 清下水 | 水量 | 69360 | 0 | - | 69360 |
|  | COD | 2.774 | 0 | - | 2.774 |
|  | SS | 2.774 | 0 | - | 2.774 |

表3.6.2-5索普新材料公司全厂已生产工程废水污染物情况汇总表 单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 597279.53 | 158470.48 | 438809.05 | 438809.05 |
|  | COD | 2354.864 | 2146.099 | 208.765 | 34.4355 |
|  | SS | 149.01 | 73.897 | 75.113 | 27.047 |
|  | 氨氮 | 3.442 | 1.231 | 2.211 | 1.441 |
|  | 总磷 | 0.436 | 0.215 | 0.221 | 0.144 |
|  | 石油类 | 1.163 | 0.0297 | 1.1333 | 0.20133 |
|  | 苯 | 2.21 | 2.133 | 0.077 | 0.015 |
|  | 氯苯 | 1.66 | 1.506 | 0.154 | 0.046 |
|  | 对二氯苯 | 0.08 | 0.034 | 0.046 | 0.046 |
|  | 盐（NaCl） | 12400.803 | 12259.696 | 141.107 | 141.06 |
|  | 苯胺 | 0.53 | 0.45 | 0.08 | 0.02 |
| 清下水 | 水量 | 716364 | 0 | - | 716364 |
|  | COD | 26.192 | 0 | - | 26.192 |
|  | SS | 26.059 | 0 | - | 26.059 |

3.6.3 固体废物产排情况和治理措施

索普新材料公司全厂已生产工程危险废物委托新宇固体废物处置有限公司处理处置，具体产生、处置和利用情况见下表。

表3.6.3-1索普新材料公司全厂已生产工程固体废物产生、处置和利用情况一览表

| 项目 | 名称 | 分类编号 | 产生量t/a |  | 性状 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评量 | 实际量 |  |  |
| 离子膜烧碱 | 盐泥 | 一般固废 | 4500 | 200 | 固体 | 外售利用 |
|  | 废树脂 | HW13 | 4.5 | 4.5 | 固体 | 光大环保固废处置（新沂）有限公司 |
|  | 废离子膜 | 一般固废 | 2250m2 | 2250m2 | 固体 | 外售利用 |
| 氯化苯 | 有机残液 | HW11 | 120 | 120 | 液体 | 江苏弘德环保科技有限公司 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 5.46 | 5.46 | 固体 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 |
|  | 氯化钙 | HW06 | 5 | 5 | 固体 | 光大环保固废处置（新沂）有限公司 |
| 脂肪醇 | 油脂净化废渣 | HW08 | 138 | 138 | 固体 |  |
|  | 甘油提纯废渣 | HW08 | 20 | 20 | 固体 |  |
|  | 废催化剂 | H50 | 26 | 26 | 固体 | 连云港中宇环保科技有限公司 |
| 硫磺制酸、硫酸下游项目 | 废金属丝网 | 一般固废 | 0.01 | 0.01 | 固体 | 外售利用 |
|  | 陶瓷碎片 | 一般固废 | 0.05 | 0.05 | 固体 | 外售利用 |
|  | 废催化剂 | HW50 | 10 | 10 | 固体 | 连云港中宇环保科技有限公司 |
|  | 污泥 | HW45 | 10 | 10 | 固体 | 南京卓越环保科技有限公司 |
| 氯碱循环 | 废分子筛 | HW45 | 2 | 2 | 固体 | 光大环保固废处置（新沂）有限公司 |
|  | 污泥 | HW45 | 1 | 1 | 固体 | 南京卓越环保科技有限公司 |
| 氯乙酸 | 废活性炭 | HW49 | 6 | 6 | 固体 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 |
|  | 污泥 | HW45 | 13 | 13 | 固体 | 南京卓越环保科技有限公司 |
|  | 废包装物 | HW49 | 2 | 2 | 固体 | 南通天地和环保科技有限公司 |
|  | 精馏残渣 | HW11 | 400 | 400 | 固体 | 江苏弘德环保科技有限公司 |
| 氯氢综合利用 | 废活性炭 | HW49 | 60 | 60 | 固体 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 |
|  | 废水处理污泥 | HW45 | 35 | 35 | 固体 | 南京卓越环保科技有限公司 |
|  | 废包装物 | HW49 | 2 | 2 | 固体 | 南通天地和环保科技有限公司 |
|  | 精馏残渣 | HW11 | 159 | 159 | 固体 | 江苏弘德环保科技有限公司 |
|  | 废树脂 | HW49 | 8 | 8 | 固体 | 光大环保固废处置（新沂）有限公司 |
| 危废库项目 | 废活性炭 | HW49 | 1.6 | 1.6 | 固体 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 |
|  | 废水处理污泥 | HW49 | 0.35 | 0.35 | 固体 | 南京卓越环保科技有限公司 |
| 废水处理装置提升改造项目 | 污泥 | HW49 | 50 | 50 | 固体 | 南京卓越环保科技有限公司 |
| 注：离子膜烧碱生产过程采用精盐代替原环评中的粗制盐，故盐泥产生了降低。 |  |  |  |  |  |  |

3.6.4 污染物许可排放情况

根据公司目前已获得的环评及其批复、排污许可总量和总量平衡统计，索普新材料公司全厂已生产工程污染物总量汇总见下表。

表3.6.4-1索普新材料公司全厂已生产工程污染物排放总量 (单位：t/a)

| 类别 | 污染物 |  | 环评及批复① |  | 排污许可量/接管量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接管量 | 外排量 |  |
| 废水 | 废水量 |  | 438809.05 | 438809.05 | - |
|  | COD |  | 208.765 | 34.4355 | 104.65 |
|  | SS |  | 75.113 | 27.047 | - |
|  | 氨氮 |  | 2.211 | 1.441 | 2.16 |
|  | 总磷 |  | 0.221 | 0.144 | 0.2208 |
|  | 石油类 |  | 1.1333 | 0.20133 | - |
|  | 苯胺类 |  | 0.08 | 0.02 | - |
|  | 苯 |  | 0.077 | 0.015 | - |
|  | 氯苯 |  | 0.154 | 0.046 | - |
|  | 对二氯苯 |  | 0.046 | 0.046 | - |
| 废气 | SO2 |  | - | 45.37 | 42 |
|  | NOX |  | - | 13.27 | 11.87 |
|  | HCl |  | - | 8.304 | - |
|  | 氯气 |  | - | 1.68 | - |
|  | 硫酸雾 |  | - | 3.174 | - |
|  | 颗粒物 |  | - | 1.77 | - |
|  | VOCs② |  | - | 16.3147 | 16.3147 |
|  | 其中 | 苯 | - | 0.052 | - |
|  |  | 氯苯 | - | 0.205 | - |
|  |  | 甲醇 | - | 5.4 | - |
|  | 氨 |  |  | 0.00022 | - |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.099 | - |
| 注：①环评批复：本项目环评及其批复量是指已生产项目产生的污染物量，不含已批未建（放弃建设产品）项目的污染物量；②VOCs包含苯、氯苯类、甲醇、非甲烷总烃等有机废气排放量。 |  |  |  |  |  |

3.6.5 已生产工程污染物例行检测和总量达标排放分析

3.6.5.1废水污染物例行检测

企业委托江苏鹿华检测科技有限公司于2023年7月14日对全厂现有工程废水污染源进行了日常监测，企业委托苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司于2023年10月31日对硫酸装置排口进行了日常监测，监测报告见附件8。

废水各个因子实际接管量根据各因子实测接管浓度×废水实际接管量得出；现有工程实际废水接管量计算数据见下表。

表3.6.5-1废水总排口监测结果一览表

| 类别 | 监测项目 | 接管浓度（mg/L） | 废水实际接管量（t/a） | 接管量（t/a） | 标准限值（mg/L） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | pH（无量纲） | 6.7 | 438809.05 | / | 6.5-9.5 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 18 |  | 7.8986 | 500 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 24 |  | 10.5314 | 400 | 达标 |
|  | BOD5 | 6.8 |  | 2.9839 | 350 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.567 |  | 0.2488 | 45 | 达标 |
|  | 色度 | 3 |  | 1.3164 | 64 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.18 |  | 0.0790 | 8 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.49 |  | 0.2150 | 15 | 达标 |
|  | 苯 | ND |  | / | / | 达标 |
|  | 氯苯类 | ND |  | / | / | 达标 |
| 硫酸装置排口 | pH | 7.6 |  | / | 6-9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 42 |  | 18.4300 | 60 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 7 |  | 3.0717 | 50 | 达标 |

由上表可知，废水总排口、硫酸装置排口水质满足接管标准要求。接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1A级标准。

3.6.5.2清下水污染物例行检测

根据企业提供的清下水在线监测数据可知，本项目清下水数据基本可以达标排放，少数天气情况下清下水超过标准，本次环评要求企业若清下水监测超标，需及时关闭清下水外排阀门，将超标清下水引入污水处理站处理后达标排入污水处理厂。

3.6.5.3废气污染物例行检测

企业委托江苏鹿华检测科技有限公司于2024年1月15日-16日对全厂现有工程废气污染源进行了日常监测，委托苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司于2024年3月8日对现有氯乙酸工程进行了监测，监测报告见附件8。

废气实际排放量根据实测排放速率×满负荷运行时间得出；现有工程废气实际排放量可见下表。

表3.6.5-2有组织废气排口监测结果一览表

| 产品类别 | 排口名称 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 满负荷运行时间（h） | 核算排放量（t/a） | 标准限值（mg/m3） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯碱装置 | 氯气排口（DA005） | Cl2 | 0.4 | 6.76×10-5 | 8000 | 0.0005 | 5 | 达标 |
|  | 氯化氢排口（DA006） | HCl | 0.78 | 9.86×10-4 | 8000 | 0.0079 | 20 | 达标 |
|  | 收发排口（DA009） | HCl | 1.01 | 4.23×10-4 | 8000 | 0.0034 | 20 | 达标 |
| 氯碱综合利用装置 | 氯化氢排口（DA010） | HCl | 0.97 | 3.3×10-5 | 8000 | 0.0003 | 20 | 达标 |
| 硫酸装置 | 二氧化硫排口（DA004） | SO2 | / | / | 8000 | 41.66① | 200 | 达标 |
|  |  | H2SO4 | 0.23 | 0.036 |  | 0.2880 | 5 | 达标 |
|  |  | HCl | 0.56 | 0.087 |  | 0.6960 | 20 | 达标 |
|  | 液硫储罐排口（DA011） | SO2 | 3L | 0.0013 | 8000 | 0.01 | 200 | 达标 |
|  |  | H2SO4 | 0.49 | 4.09×10-4 |  | 0.0033 | 5 | 达标 |
|  | 硫酸收发排口（DA017） | H2SO4 | 0.66 | 4.09×10-5 |  | 0.0003 | 5 | 达标 |
| 氯苯装置 | 主装置排口（DA002） | 苯 | 0.032 | 5.22×10-6 | 8000 | 0.00004 | 6.0 | 达标 |
|  |  | Cl2 | 0.3 | 4.89×10-5 |  | 0.0004 | 5 | 达标 |
|  |  | HCl | 1.43 | 2.33×10-5 |  | 0.0002 | 20 | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.103 | 1.68×10-5 |  | 0.0001 | / | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 0.03L | 3×10-6 |  | 0.00002 | 20 | 达标 |
|  | 切片排口（DA007） | VOCs | 11.4 | 5.4×10-3 | 2400 | 0.013 | / | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 0.03L | 7.1×10-6 |  | 0.00006 | 20 | 达标 |
|  | 污水站废气处理装置排口（DA008） | H2S | 0.01L | 1.18×10-6 | 8000 | 0.00001 | / | 达标 |
|  |  | 氯苯类 | 0.03L | 3.53×10-6 |  | 0.00003 | 20 | 达标 |
|  |  | 苯 | 0.027 | 6.37×10-6 |  | 0.00005 | 6 | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.386 | 9.11×10-5 |  | 0.0007 | 80 | 达标 |
| 导热油炉 | 导热油炉排口（DA003） | 颗粒物* | 2.2 | 8.88×10-3 | 7200 | 0.0639 | 10 | 达标 |
|  |  | SO2 | 3L | 0.0061 |  | 0.0436 | 35 | 达标 |
|  |  | NOx* | 41 | 0.166 |  | 1.1952 | 50 | 达标 |
| 脂肪醇装置 | VOC装置精馏排口（DA020） | 非甲烷总烃 | 7.06 | 7.91×10-4 | 7200 | 0.0057 | / | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.288 | 3.3×10-5 |  | 0.0002 | 80 | 达标 |
|  | VOC装置罐区排口（DA021） | 非甲烷总烃 | 7.74 | 2.37×10-3 | 7200 | 0.0171 | / | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.229 | 7.01×10-5 |  | 0.0005 | 80 | 达标 |
|  | 1#甲醇排口（DA022） | 甲醇 | 55 | 0.024 | 7200 | 0.1728 | 60 | 达标 |
|  | 2#甲醇排口（DA023） | 甲醇 | 41 | 0.017 |  | 0.1224 | 60 | 达标 |
|  | 废水站废气处理装置排口（DA012） | H2S | 0.01L | 3×10-5 |  | 0.0002 | / | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.417 | 2.37×10-3 |  | 0.0171 | 80 | 达标 |
| 氯乙酸装置 | 氯气排口（DA013） | Cl2 | 0.2L | 5.38×10-5 | 8000 | 0.0004 | 5 | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.039 | 2.10×10-5 |  | 0.0002 | / | 达标 |
|  | 氯化氢排口（DA024） | HCl | 0.9L | 7.68×10-5 | 8000 | 0.0006 | 20 | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.079 | 1.35×10-5 |  | 0.0001 | / | 达标 |
|  | 切片排口（DA019） | VOCs | 0.102 | 1.6×10-4 | 8000 | 0.0004 | 20 | 达标 |
| 危废库 | 危废库排口（DA016 | 非甲烷总烃 | 3.12 | 0.013 | 8000 | 0.1040 | 80 | 达标 |
|  |  | VOCs | 0.34 | 0.00137 |  | 0.0110 | / | 达标 |
| 注：1.*指基准含氧量排放浓度； 2.“L”表示未达到检出限，前面的数值表示检出限浓度，未达到检出限的浓度按照1/2检出限浓度计算排放量。 3. 氯乙酸装置正在验收中，排口已经进行监测；氯氢综合利用项目目前在试运行，尚未安排检测； 甲醇精馏装置（对应排口DA001）目前停用，暂无检测数据； 4. 二氧化硫排口（DA004）的二氧化硫年排放量来源于自动在线监测核算的数据。 5.全厂废气排放口数量较现有排污许可填报手续以及环评、验收手续略有出入。本次环评按照实际排放口数量进行核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.6.5-3无组织废气监测结果一览表  单位：mg/m3

| 检测项目 | 采样次数 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值（mg/m3） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向G1 | 下风向G2 | 下风向G3 | 下风向G4 |  |  |
| 氨气 | 第一次 | 0.03 | 0.005 | 0.08 | 0.10 | / | 达标 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |  | 达标 |
|  | 第三次 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |  | 达标 |
|  | 第四次 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |  | 达标 |
| 氯苯类 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
|  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 第三次 | ND | ND | 0.014 | ND |  | 达标 |
|  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
| 二氧化硫 | / | ND | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.5 | 达标 |
| 氯化氢 | / | 0.023 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.2 | 达标 |
| 氯气 | / | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 达标 |
| 硫酸雾 | / | 0.040 | 0.074 | 0.058 | 0.047 | 0.3 | 达标 |
| 苯 | / | 3.5×10-3 | 4.4×10-3 | 3.9×10-3 | 3.8×10-3 | 0.12 | 达标 |
| 甲醇 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 达标 |
|  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
| VOCs | / | 0.055 | 0.095 | 0.083 | 0.116 | / | 达标 |

由上表可知，现有项目HCl、Cl2排放浓度满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表3和表5标准，SO2、H2SO4排放浓度满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）及修改单中表6和表8标准，苯、氯苯类、非甲烷总烃、甲醇排放浓度满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1和表2标准，导热油炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉标准。

3.6.5.4噪声污染物例行检测

企业委托江苏鹿华检测科技有限公司于2024年1月15日-16日对厂界噪声进行了例行检测，具体检测结果如下表所示。

表3.6.5-4噪声检测结果

| 点位编号 | 监测点位 | 检测结果 |  | 标准值 |  | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 东厂界外1m | 55 | 46 | 65 | 55 | 符合 |
| N2 | 南厂界外1m | 57 | 45 | 65 | 55 | 符合 |
| N3 | 西厂界外1m | 56 | 47 | 65 | 55 | 符合 |
| N4 | 北厂界外1m | 58 | 48 | 65 | 55 | 符合 |

由上表可知，现状厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3.6.5.5土壤和地下水污染物例行检测

索普新材料公司于2022年7月开展了土壤和地下水自行监测工作，自行监测共设置土壤监测点40个，设置地下水监测点17个、对照点1 个，监测结果如下：

土壤监测结果：

（1）重金属中铜、镍、镉、铅、砷、汞均有检出，检出值均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值之内；六价铬均未检出。

（2）挥发性有机物（二氯甲烷、三氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷）有检出，均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值之内。其余挥发性有机物未检出；半挥发性有机物均未检出。

（3）关注污染物石油烃、锌、氟化物、硫化物均有检出，石油烃检出值在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值之内；锌、氟化物检出值均在河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2020） 二类用地筛选值之内。

（4）地块内土壤 为中性土壤。

地下水监测结果：

（1）金属中铝、钠、镉、铁、砷、锰、锌、铅有检出，检出结果未超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准值。铜、汞、六价铬均未检出。与对照点比较相差值较小。

（2）挥发性有机物中的三氯甲烷有检出，检出结果未超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准值，挥发性有机物（四氯化碳、苯、甲苯）均未检出。

（3）常规项目：硫酸盐、氟化物、氯化物、碘化物、高锰酸盐指数、色度、浊度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、硒、溶解性总固体、阴离子合成洗涤剂、总硬度（以CaCO3计）均有检出，检出结果未超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准值，与对照点比较相差值较小。氰化物、硫化物、嗅和味、肉眼可见物、挥发酚（以苯酚计）均未检出。

（4）地下水pH最大值7.9，最小值7.1符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值。

（5）关注污染物氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯均未检出。可萃取性石油烃（C10-C40）有检出，未超过《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62 号）第二类用地筛选值。

3.6.5.6污染物总量达标排放情况

根据废水、废气污染物例行检测核算的实际污染物排放量，对比许可排放量，具体污染物总量达标情况如下表所示。

表3.6.5-4污染物实际排放量与许可排放对照结果一览表

| 类别 | 监测项目 |  | 实际排放量（t/a） | 排污许可量/环评批复量（t/a） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | Cl2 |  | 0.0014 | 1.68 | 符合 |
|  | HCl |  | 0.7087 | 8.304 | 符合 |
|  | SO2 |  | 41.7136 | 42 | 符合 |
|  | H2SO4 |  | 0.2916 | 3.174 | 符合 |
|  | VOCs |  | 0.1696 | 16.3147（含非甲烷总烃） | 符合 |
|  | 其中 | 苯 | 0.0001 | 0.052 | 符合 |
|  |  | 氯苯 | 0.0001 | 0.205 | 符合 |
|  |  | 甲醇 | 0.2952 | 5.4 | 符合 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.1268 | - | - |
|  | 颗粒物 |  | 0.0639 | 1.77 | 符合 |
|  | NOx |  | 1.1952 | 11.87 | 符合 |
| 废水 （接管量） | pH |  | / |  | 符合 |
|  | 化学需氧量 |  | 26.3285 | 104.65 | 符合 |
|  | 悬浮物 |  | 13.6031 | 75.113 | 符合 |
|  | BOD5 |  | 2.9839 | / | 符合 |
|  | 氨氮 |  | 0.2488 | 2.211 | 符合 |
|  | 色度 |  | 1.3164 | / | 符合 |
|  | 总磷 |  | 0.0790 | 0.221 | 符合 |
|  | 石油类 |  | 0.2150 | 1.1333 | 符合 |
|  | 苯 |  | / | 0.077 | 符合 |
|  | 氯苯类 |  | / | 0.154 | 符合 |
| 注：许可排放量以排污填报和环评中较严格的数据为准，排污中未涉及的因子按照环评及环评批复的量核算。 |  |  |  |  |  |

由上表3.6.5-4可知，现有工程废水处理站、废气处理措施均运行正常，可满足现有工程废水处理和废气处理要求，同时现有项目废水、废气实际排放量符合许可排放总量要求。

3.7 现有工程竣工验收情况

3.7.1 离子膜烧碱工程

“30万吨/年离子膜烧碱及配套项目（一期）10万吨/年离子膜烧碱”于2009年11月开工建设，2011年6月竣工，并取得镇江市环境保护局同意试生产的通知（镇环管[2011]118号）。2012年5月委托镇江市环境监测中心站对该项目进行竣工环境保护验收监测，并于2012年11月通过镇江市环境保护局的环保竣工验收（镇环验[2012]38号）。

“30万吨/年离子膜烧碱及配套项目（二期）10万吨/年离子膜烧碱”2018年10月11日镇江市新区环保局组织三名专家对原江苏东普新材料科技有限公司的30万吨/年烧碱项目（二期10万吨/年）复产召开了专家咨询会，于2018年11月20日取得镇江新区环境保护局环境监察大队文件（镇新环监[2018]237号），于2019年11月通过自主验收。

3.7.1.1 验收内容

验收与环评对照情况见下表。

表3.7.1-1项目实际生产规模与环评对照表

| 工程名称 | 产品名称 | 环评/设计审批项目生产规模（t/a） |  | 验收建设生产规模（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子膜烧碱 | 烧碱 | 30%，液态 | 50万 | 32%，液态 | 20万(折纯) |
|  |  | 50%，液态 | 30万 | 50%，液态 |  |
|  | 氯气、液氯 | 气态、液态 | 26.625万 | 气态、液态 | 17.75万 |
|  | 氢气 | 气态 | 0.75万 | 气态 | 0.5万 |
|  | 高纯盐酸 | 31%，液态 | 10万 | 31%，液态 | 6.67万 |
|  |  |  |  | 36%，液态 |  |
| 聚氯乙烯（PVC） | 聚氯乙烯 | 固态 | 30万 | 未建设 |  |
| 氯乙酸 （MCA） | 氯乙酸 | 99.5%，固态 | 5万 | 根据另外编制的《5万吨/年氯乙酸项目环境影响报告书》建设，未验收 |  |
|  | 工业盐酸 | 31%，液态 | 7.5万 |  |  |
|  | 次氯酸钠 | 10%，液态 | 0.18万 |  |  |
| 氯化苯 | 氯化苯 | 99.5%，液态 | 1.0万 | 已建设，验收内容见3.7.3章节 |  |
|  | 对二氯苯 | 99.5%，固态 | 1.32万 |  |  |
|  | 邻二氯苯 | 99.5%，液态 | 0.65万 |  |  |
|  | 三氯苯 | 99.5%，固态 | 0.03万 |  |  |
|  | 工业盐酸 | 31%，液态 | 3.9万 |  |  |
| 羧甲基纤维素钠（CMC） | 羧甲基纤维素钠 | 固态 | 2万 | 未建设 |  |

表3.7.1-2项目实际生产内容与环评对照表

| 类型 | 环评/设计审批项目内容 | 验收建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | （1）30万吨/年离子膜烧碱生产装置、30万吨/年聚氯乙烯生产装置、5万吨/年氯乙酸生产装置、1万吨/年氯化苯生产装置、2万吨/年羧基纤维素钠生产装置 （2）储运工程：主要为各类储罐和仓库。其中离子膜烧碱装置设储罐约15000立方米、盐库1个，储罐包括卤水储罐1座、液碱储罐4座、盐酸储罐2座、硫酸储罐2座等。 （3）公用工程：给排水管网；脱盐水装置一套；化工园区供电，年消耗电量84600万kWh/a；新区热电厂供热；冷冻站1个，空压及制氮站1个。 （4）环保工程：酸碱废水中和池（2×500m3）、废氯处理设施（2×5000m3/h）、盐泥挤压系统（13500t/a）、事故池（3000m3）、氯乙酸生化处理装置（500m3/d） 备注：此处仅列出与离子膜烧碱生产的环保工程 | （1）20万吨/年离子膜烧碱生产装置 （2）离子膜烧碱装置储罐按照环评建设。 （3）供水能力：每月1万吨自来水+10万吨工业用水；供电2722万度/月；其余与环评一致。 （4）建成中和调节池192.2m3，酸碱废水中和能力3400吨/天；事故池为3000m3；生化处理装置尚未建成；其余按照环评建设。 |

3.7.1.2 竣工验收监测结果

废水：厂区废水总排口各污染因子的最大日均浓度分别是pH 7.34～7.36、CODCr 22mg/L、悬浮物8mg/L、氨氮0.589mg/L、总磷0.15mg/L，最大日均浓度均符合化工园污水处理厂接管标准。同时，厂区废水总排口中pH、COD、悬浮物、氨氮、总磷最大日均浓度符合《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表2特别排放限值要求。

废气：氯碱氯气排口（DA005）氯气的最大排放浓度和排放速率、氯碱氯化氢排口(DA006)和氯碱收发排口(DA009)中氯化氢的最大排放浓度符合《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》中更严格的标准限值要求。无组织废气中氯化氢和氯气的最大浓度值符合《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）企业边界大气污染物浓度限值。

噪声：厂界昼、夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.7.1.3 环评批复落实情况

表3.7.1-3环评批复落实检查情况表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻清洁生产、循环经济理念，加强对生产全过程的管理，落实各项污染防治措施，从源头削减污染物的产生量和排放量，确保项目的物耗、能耗和水耗及污染物产生指标等均达到国内领先水平。 | 按照环评建设。 |
| 2 | 按《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）、《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）等规范要求，合理布局，液氯、氯化氢、苯等化学危险品储运应配置安全保障措施，针对“事故风险评价”中识别出的有关潜在事故风险，在保证相应贮运设施安全可靠的基础上，采用先进、安全性高的作业设施和作业方式，制定事故应急预案并定期演练，配置必要的消防、报警装置，并在周边设置物料泄露应急截流沟，防止泄露物料和消防液进入外环境，确保事故状态下的环境安全。 | 按批复要求实施。建立了索普新材料公司应急预案，设立事故应急池2500立方米。各化学危险品按要求储存。生产装置周边设置了物料泄漏应急截留沟，配置了必要的消防、报警装置。 |
| 3 | 按照“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”的要求完善厂区排水管网，生产废水、设备地面冲洗水、质检中心废水、生活污水、初期雨水等须经厂内预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和污水处理厂接管标准后排入新区第二污水处理厂，清净下水直接排放。设置废水事故排放贮存池，防止废水事故排放。 | 按照要求完善厂区给排水管网，该公司对清下水管网和雨水管网按要求设置了切换装置。总排废水经监测符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及接管标准。设置了事故应急池。 |
| 4 | 采用先进的生产工艺和装备，项目离子膜烧碱的废氯吸收尾气应采用废氯吸收塔两级碱液喷淋吸收处理，HC1吸收尾气经尾气吸收塔水喷射吸收处理，聚氯乙烯的干燥系统排气经多管旋风除尘，氯乙酸的氯化反应尾气须经洗涤、吸收、冷凝分离、再用烧碱洗涤，氢化反应尾气须经洗涤、吸收、冷凝分离、再洗涤处理，冷冻结片机不凝气通过水洗涤，包装车间排气通过通风换气系统引入专用洗涤器处理，氯化苯的苯蒸馏尾气和氯化苯蒸馏尾气采用两级冷凝处理，氯化茉生产HC1吸收尾气进入尾气净化塔、先经碱液洗涤中和、再经活性炭吸附处理，竣甲基纤维素钠的乙醇蒸馏回收废气、耙式真空干燥废气采用两级冷凝处理，烘干系统排气、旋风分离尾气采用布袋除尘处理，工艺尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准后高空排放;采取优化装卸工艺，储槽和设备 密闭等有效措施，减少生产和贮运过程产生的无组织废气排放，确保厂界监控浓度达标。 | 该项目离子膜烧碱的废氯吸收尾气采用两级碱液喷淋吸收处理，氯化氢吸收尾气经降膜吸收-尾气吸收-水力喷射处理，尾气高空排放。氯气及氯化氢尾气经监测达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）标准要求。厂界氯气、氯化氢、硫酸雾无组织排放经监测达标。 |
| 5 | 选用低噪声、振动的生产设备，合理安装各类液泵、压缩机、引风机、冷却塔、冷冻机组等高噪声源的位置，并采取有效的隔声、消声和减振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，防止影响周围环境。 | 按批复要求实施，各厂界噪声经监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |
| 6 | 按“资源化、减量化、无害化”原则，落实固体废物分类收集、安全处置和综合利用措施，实现零排放。蒸馏残渣、废活性炭、废水处理污泥等危险废物厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定要求，其转移应执行联单审批制度。 | 该项目产生的固废主要为盐泥压滤渣、废硫酸、废树脂、废离子膜、膜分离脱销产生的芒硝、废包装袋(桶)、生活垃圾等。除废离子膜和污水处理污泥目前尚未产生，废离子膜拟委托供应商回收处理，污水处理污泥拟委托镇江新宇固废处置有限公司处理外，其余均加以综合利用或卫生填埋。除盐泥及芒硝设置堆放场外，废酸储存于储槽，其余固废无固定堆放场。 |
| 7 | 在本项目报告书规定设置的1000米卫生防护距离内，不得建有居民住宅等环境敏感目标。 | 企业卫生防护距离范围内无环境敏感目标。 |
| 8 | 严格按照报告书所提的环境监测方案进行各类污染源及厂区空气环境监测。 | 目前对废水监测严格按照排污要求。 |
| 9 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定设置各类排放口和标识。本项目设27个工艺尾气排气筒，设1个污水接管口和1个清下水排口，在污水站排口处和清净下水排口处均应安装污水流量计，废水总排口安装COD在线监测仪并与环保部门联网。 | 目前该项目设置3个工艺尾气排放口，1个污水接管口和1个清下水排口。污水总排口、清下水排口按照规范化设置，并安装流量计及pH，COD在线监测仪。 |

3.7.2 硫磺制酸、硫酸工程

“氯碱深加工及能源综合利用项目（一阶段）（60万吨/年硫磺制酸及余热回收项目）”于2012年7月开工建设，2012年11月竣工。2017年01月完成现场调试进行试生产，2017年6月委托泰科检测科技泰州有限公司对该项目进行竣工环境保护验收监测，并于2017年9月通过镇江新区环境保护局的环保竣工验收（镇新环验[2017]43号）。企业于2019年4月28日组织召开了《硫磺装卸、储罐无组织废气治理项目》环保竣工验收会议；在现有硫酸产能的基础下，2018年3月“年产10万吨22%烟酸、5万吨65%烟酸、3万吨液体三氧化硫、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%烟酸项目”开工建设，2019年10月调试，2020年9月完成自主验收。

3.7.2.1 验收内容

验收内容与环评对照情况见下表。

表3.7-2-1项目验收内容与环评对照表

| 项目名称 |  | 氯碱深加工及能源综合利用项目（一阶段）（60万吨/年硫磺制酸及余热回收项目）、硫磺装卸、储罐无组织废气治理项目、年产10万吨22%烟酸、5万吨65%烟酸、3万吨液体三氧化硫、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%烟酸项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 环评及变更情况说明 | 验收建设情况 |
|  |  | 60万吨/年硫磺制酸及余热回收项目 | 60万吨/年硫磺制酸及余热回收项目 |
|  |  | 10万吨/年22%发烟硫酸 | 10万吨/年22%发烟硫酸 |
|  |  | 5万吨/年65%发烟硫酸 | 5万吨/年65%发烟硫酸 |
|  |  | 3万吨/年液体三氧化硫 | 3万吨/年液体三氧化硫 |
|  |  | 15万吨/年电池酸 | 15万吨/年电池酸 |
|  |  | 5万吨/年氯磺酸 | 5万吨/年氯磺酸 |
|  |  | 7万吨/年93%硫酸 | 7万吨/年93%硫酸 |
|  |  | 9万吨/年36%发烟硫酸 | 9万吨/年36%发烟硫酸 |
| 配套工程 | 供水系统 | 自来水依托园区给水系统，去离子水利用公司去离子水装置 |  |
|  | 排水系统 | 污水：经预处理达接管标准后排至污水处理厂集中处理；清净下水：排入附近水体 |  |
|  | 供电 | 由硫磺制酸项目和园区供电 |  |
|  | 循环冷却水系统 | 循环冷却水系统，循环水量为15151m3/h |  |
|  | 供热系统 | 由硫磺制酸副产蒸汽供给 |  |
|  | 厂区绿化 | 厂区绿化面积1000平方米 |  |
| 环保工程 | 废水治理 | 增加蒸发析盐、隔油絮凝沉淀预处理设施，利用在建项目废水处理站处理，尾水达标排入污水处理厂；吸收池循环液由尾气吸收循环泵泵入喷淋洗涤槽及洗涤塔，吸收后的循环液从洗涤槽及洗涤塔下部流回循环吸收池。循环吸收池内吸收液用液碱或纯碱调整至弱碱性（pH8-9）。吸收后的吸收液用泵送至公司污水处理站进一步处理。 |  |
|  | 废气治理 | 硫酸吸收尾气由双氧水法处理后的尾气由80米高的排气筒排放； |  |
|  |  | 硫酸收发废气经碱喷淋处理后由15米高的排气筒排放； |  |
|  |  | 来自液硫贮槽废气，通过水洗+碱洗处理，洗涤塔尾气由15米高的排气筒排放； |  |
|  | 噪声治理 | 生产机泵等：加装减振垫、安装隔声门窗等降噪设施风机等：加装隔声罩、消声器等降噪设施 |  |
|  | 固废处置 | 厂内设立暂存场所 |  |

3.7.2.2 竣工验收监测结果

废水：污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、五日生化需氧量排放浓度均符合镇江市海润水处理有限公司接管标准。

废气：吸收塔二氧化硫排口（DA004）产生的硫酸雾、二氧化硫的排放浓度以及排放速率、无组织排放的硫酸雾、二氧化硫符合《硫酸工业污染物排放标准》相关标准。液硫储罐（DA011）产生的硫酸雾、二氧化硫的排放浓度以及排放速率、无组织排放的硫酸雾、二氧化硫符合《硫酸工业污染物排放标准》相关标准。

噪声：厂界昼、夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.7.2.3 环评批复落实情况

表3.7.2-2环评批复落实检查情况表

| 序号 | 《氯碱深加工及能源综合利用项目》《年产10万吨22%烟酸、5万吨65%烟酸、3万吨液体三氧化硫、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%烟酸项目》批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻清洁生产、循环经济理念，加强全过程管理，落实各项污染防治措施，从源头消减污染物的产生量和排放量，确保项目的物耗、能耗和水耗及污染物产生指标等均达到国内领先水平。 | 已贯彻清洁生产、循环经济理念，并加强全过程管理，落实各项污染防治措施，从源头消减污染物的产生量和排放量，同时企业已完成情节生产审核。 |
| 2 | 合理布置厂区排污管线，按照“雨污分流、清污分流、一水多用、分质分类、相对集中”的原则，建设和完善厂内的排水管网。氯磺酸废气处理废水、硫酸吸收尾气洗涤废水、废气处理废水利用现有烧碱装置的废水处理装置处理。废气处理废水经烧碱装置中和、冷冻结晶分离；废气处理废水除盐处理后同设备地面冲洗废水、初期污染雨水经现有西厂区污水站生化处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准排入新区第二污水厂集中处理。循环池排水、脱盐水制备废水作为清下水外排。蒸汽冷凝水硫磺制酸工程余热蒸汽生产回用，不外排。项目不增加员工，不增加生活污水的排放。 | 该项目员工内部调剂，不新增员工，不增加生活污水。生产废水主要为氯磺酸废气处理废水、硫酸吸收尾气洗涤废水、设备地面冲洗废水、初期雨水、蒸汽冷凝水、循环池排水、脱盐水制备废水。氯磺酸废气处理废水、硫酸吸收尾气洗涤废水现有工程废水处理站中和、冷冻除盐预处理，设备地面冲洗废水、初期污染雨水废水处理站生化处理预处理；废水预处理达接管标准接入新区第二污水处理厂处理。循环池排水、脱盐水制备废水作为清下水外排。蒸汽冷凝水硫磺制酸工程余热蒸汽生产回用。 |
| 3 | 落实报告书中提出的各类废气污染防治措施，确保做到达标排放，氯磺酸合成废气经浓酸吸收+水吸收装置预处理，水吸收后洗涤尾气进入“以新带老”的硫酸吸收尾气动力波废气处理装置处理后，由80米高的排气筒排放。硫酸吸收尾气经项目新建1套动力波废气处理装置处理后，由80米高的排气筒排放。处理后的尾气排放满足《硫酸工业污染物排放标准》特别排放限值标准及《石油化学工业污染物排放标准》要求。无组织废气主要为硫酸、氯磺酸等，产品储运过程的呼吸废气包括储罐大、小呼吸废气。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应标准要求。 | 该项目废气主要有干吸工段产生的二氧化硫、硫酸雾工艺尾气；来自液硫贮槽等废气经水洗+碱洗处理后通过15m高排气筒达标排放；对干吸工段废气，采用双氧水法处理后通过80m高排气筒达标排放；硫酸收发废气经碱喷淋处理后由15米高的排气筒达标排放。对于产生的无组织废气，企业采取加强各废气收集处理效率来确保无组织废气排放达标排放。检测结果表明：硫酸雾、二氧化硫检测结果符合《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）相关标准。 |
| 4 | 合理布局，选择低噪设备，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界昼夜间噪声值达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中3类工业区标准要求。 | 本项目主要噪声源冷冻机组、风机等，采用减振台座、高声源设置室内、在总平面布置中考虑声源远离厂界布置等噪声治理控制措施，减少对周围环境的影响。 |
| 5 | 本项目陶瓷碎片委托有资质单位处理；废金属丝网外售废金属回收部门。废催化剂、水处理污泥委托江苏弘成环保科技有限公司处理处置。 | 本项目产生的固体废物有废金属丝网、陶瓷废片、电池酸生产滤渣、三氧化硫转化废催化剂及污泥；废金属丝网及陶瓷碎片废金属回收部门处置；危险废物滤渣委外处理。 |
| 6 | 进一步加强工程施工期环境保护，认真落实施工噪声、施工扬尘、废水等各项污染防治措施，减少工程施工对周围环境影响。 | 项目已建成。 |
| 7 | 本项目污染物排放量为：废水≤17000t/a、COD≤1.36t/a、SS≤1.19t/a；废气：二氧化硫≤42t/a、氯化氢≤0.016t/a、硫酸雾≤174t/a。固体废物零排放。 | 项目总量符合环评批复总量。 |
| 8 | 污染物的排放口应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]22号）要求进行规范化设置。 | 污染物的排放口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]22号）要求进行规范化设置。 |
| 9 | 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保 护设施进行验收，编制验收报告。请新区环境监察大队加强对该项目建设和运行过程中的日常环境保护监督管理工作。 | 项目已建设完成，正在办理环保验收。 |

3.7.3 氯化苯工程

对照《5万吨/年氯乙酸及3万吨/年氯化苯项目生产工艺变更项目环境影响报告书》，其中氯乙酸根据另行编制的《5万吨/年氯乙酸项目环境影响报告书》内容建设，目前尚未验收。氯化苯项目工艺、原辅材料、设备等与环评一致。后建设《氯化苯生产线VOCs治理项目》改造废气治理措施。

3.7.3.1验收内容

氯苯生产线变化如下表所示。

表3.7.3-1项目氯化苯生产线改造内容

| 类别 | 建设名称 | 技改前 | 技改内容 | 技改后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主装置尾气 | 水洗+活性炭吸附 | 氯苯吸收+二级冷凝 | 碱（水）洗+氯苯吸收+二级冷凝 | 主装置尾气、HCl吸收尾气和罐区尾气收集后一并处理，风量1400m3/h（DA002） |
|  | HCl吸收尾气处理 | 碱洗+活性炭吸附 | 氯苯吸收+二级冷凝 |  |  |
|  | 罐区尾气 | 氮封、无组织 | 氯苯吸收+二级冷凝 | 氮封、氯苯吸收+二级冷凝 |  |
|  | 结片废气处理 | 无组织 | 水喷淋+活性炭吸附 | 水喷淋+活性炭吸附 | 风量8000m3/h（DA007） |
| 公用工程 | 给水 | 供水管径DN100、DN200 | - | 供水管径DN100、DN200 | 新区自来水公司 |
|  | 供电 | 1500万度/a | 15.8万度/a | 1515.8万度/a | 新区供电局 |

3.7.3.2 竣工验收监测结果

废气：本项目验收监测期间，主装置尾气、HCl吸收尾气及罐区尾气处理后的尾气通过一根排气筒（DA002）排放，废气污染物苯、氯苯类最大排放浓度和最大排放速率均符合江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），VOCs最大排放浓度和最大排放速率均符合江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）非甲烷总烃标准，氯化氢、氯气最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》相关标准。

结片车间废气处理后的尾气通过一根排气筒（DA007）排放；排气筒中废气污染物氯苯类最大排放浓度和最大排放速率均符合江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）。无组织废气中氯苯类最大浓度值符合《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值，无组织废气中VOCs最大浓度值符合江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）非甲烷总烃标准无组织排放监控浓度限值。

废水：废水总排口中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类、氯化物、氯苯类化合物、苯日均浓度值均符合目废水排放标准依据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及新区第二污水处理厂接管标准。

噪声：厂界噪声排放标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.7.3.3 环评批复落实情况

表3.7.3-2环评批复落实检查情况表

| 序号 | 《5万吨/年氯乙酸及3万吨/年氯化苯项目生产工艺变更》《氯化苯生产线VOCs治理项目》环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”的要求建设完善厂区排水管网，生产废水，设备地面冲洗水、质检中心废水、生活污水、初期雨水等需经厂内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和污水处理厂接管标准要求后排入新区第二污水处理厂、清净下水直接排放。设置废水事故排放贮存池，防止废水事故排放。 | 厂区已按要求建设并完善排水管网，项目工艺废水及生活污水经预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和污水处理厂接管标准要求后排入新区第二污水处理厂、清净下水直接排放。废水事故排放贮存池已建设。 |
| 2 | 蒸馏尾气、HCl吸收尾气：主装置蒸馏尾气目前处理工艺为水洗+活性炭吸附；副产HCl吸收尾气处理工艺为碱吸收+活性炭吸附。对两处尾气的处理工艺进行优化将两处尾气合并采用氯苯吸收+碱（水）洗+液氮冷凝的处理工艺进行处理罐区尾气：氯化苯生产线配套储罐均设氮封装置，储罐的呼吸废气（污染物为苯、氯苯类）目前均未无组织排放，本项目设置阀门、气体管道对罐区尾气进行收集后采用氯苯吸收+液氮冷凝的处理工艺进行处理结片车间废气：结片车间为对二氯苯切片包装，主要废气为对二氯苯升华产生的废气，目前为无组织排放，本项目设置集气罩对其进行收集后采用水洗+活性炭的处理工艺进行处理。废气苯、氯苯类执行江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)，VOCs参照江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》(DB32/2862-2016)，氯化氢、氯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 氯乙酸项目目前尚在验收中；氯化苯工艺HCl吸收尾气采用碱（水）洗+S+氯苯吸收+二级深度冷凝处理达标后经25m高排气筒排放；切片尾气采用水喷淋+活性炭吸附处理达标后经25m高排气筒排放；建设高度均符合要求；厂界无组织废气排放浓度经监测均达标。 |
| 3 | 选用低噪声、振动的生产设备，合理安排各进料泵、压缩机、引风机、冷却塔、冷冻机组等高噪声声源的位置，采取有效的隔声、消声和减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，防止影响周围环境。 | 该项目采取的各项噪声防治措施，各厂界昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 |
| 4 | 按“资源化、减量化、无害化”原则，落实固体废物分类收集、安全处置和综合利用措施，实现零排放。蒸馏残渣、废活性炭、废水处理污泥、氯乙酸母液等危险废物厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求，其转移应执行联单审批制度。 | 项目产生的各类固废均按要求处理处置，无二次污染。 |
| 5 | 在公司原设置的1000米卫生防护距离内，不得建有居民住宅等环境敏感目标。 | 企业卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。 |
| 6 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的规定设置各类排放口和标识，变更后公司工艺尾气排气筒调整为18个，设1个污水处理站排口和1个清下水排口，在污水站排口处和清净下水排口处安装污水流量计，废水总排口安装COD在线监测仪并与环保部门联网。 | 项目各类污染物排放口均按规定设置标识，污水站排口处和清净下水排口处设有污水流量计，废水总排口安装COD在线监测仪并与环保部门联网。 |
| 7 | 排入污水处理厂的废水污染物考核量：废水量≤213794吨，COD≤106.9（10.69）吨，SS≤42.76（20138），NH3-H≤2.138（1.069）吨 ，TP≤0.214（0.107）吨。苯 ≤0.107（0.021）吨，氯苯≤0.214（0.064）吨，对二氯苯≤0.05；（括号内为经污水处理厂处理后的排放量）。 废气污染物：VOCs≤0.257t/a、苯≤0.052t/a、氯苯≤0.205t/a、HCl≤0.48t/a、氯≤0.312t/a； 固体废物：零排放。 | 项目废水排放总量经监测均符合要求。项目废气排放总量已通过验收；项目固废均得到合理的处置处理，实现零排放 |

3.7.4 脂肪醇工程

对照《14.7万t/a精细化工产品项目环境影响报告书》，该项目于2009年12月28日开工建设，2010年10月15日项目Ⅰ期工程（1.2万吨/年二氧化硫、2.2万吨/年雕白块、2万吨/年氧化锌）建设完成，2011年5月10日通过环保竣工验收（原镇江市环境保护局，镇环验[2011]13号）。项目Ⅱ期工程中2.8万吨/年脂肪醇生产装置于2012年10月开工建设，2013年10月工程竣工，未完成环保竣工验收东泰化工即破产。索普科技在收购后对脂肪醇项目环保设施进行了修复，2017年4月准备复产2.8万吨/年脂肪醇项目，2017年5月3日镇江市新区环保局组织专家对东普科技2.8万吨/年脂肪醇项目复产召开了专家咨询会并形成会议纪要，该项目按照环保“三同时”的要求，基本具备开车试生产条件。

环保验收范围为14.7万吨/年精细化工产品项目Ⅱ期工程中2.8万吨/年脂肪醇生产装置，Ⅱ期工程中脂肪醇聚氧乙烯醚（1.5万t/a）和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐（2.1万t/a）不再建设。

企业于2021年4月编制《江苏东普新材料科技有限公司醇装置VOCs治理项目竣工验收报告》，对现有醇装置废气治理措施进行整改，具体内容如下。

3.7.4.1验收内容

验收内容与环评对照情况见下表。

表3.7.4-1脂肪醇工程设计和验收建设内容一览表

| 类别 | 名称 |  | 项目设计建设内容及规模 | 项目验收建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 二氧化硫生产装置 |  | 2万t/a | Ⅰ期已建1.5万t/a | 已验收，镇环验[2011]13号，不再复产 |
|  | 雕白块生产装置 |  | 2.2万t/a | Ⅰ期已建1.2万t/a |  |
|  | 氧化锌生产装置 |  | 2万t/a | Ⅰ期已建0.8万t/a |  |
|  | 保险粉生产装置 |  | 1万t/a | Ⅲ期已建1万t/a | 装置已建设，尚未验收，不再复产 |
|  | 硼酸锌生产装置 |  | 0.5万t/a | Ⅲ期已建0.5万t/a |  |
|  | 锌粉生产装置 |  | 0.6万t/a | Ⅲ期已建0.6万t/a |  |
|  | 脂肪醇生产装置 |  | 2.8万t/a | Ⅱ期已建2.8万t/a | 验收内容 |
|  | 脂肪醇聚氧乙烯醚生产装置 |  | 1.5万t/a | Ⅱ期已建1.5万t/a | 装置已建设，尚未验收，不再复产 |
|  | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐生产装置 |  | 2.1万t/a | Ⅱ期已建2.1万t/a |  |
| 贮运工程 | 贮存 | 仓库 | 共四个仓库，2852m2 | 仓库一（3F，丙类，2070m2）、仓库二（3F，丙类，2070m2）、仓库三（1F，乙类，1472m2）、仓库四（2F，戊类，1360m2） | 已验收 |
|  |  | 罐区 | 共两个罐区，一个甲类，一个丙类，6500m2 | 一个丙B类罐区（2300m2）、一个甲B类罐区（850m2） |  |
|  | 运输 | 运入 | 由供应商供应至生产厂区，128077t/a | 由供应商供应至生产厂区，40000t/a（仅为脂肪醇产品原料） | 已验收，运入运出方式与环评一致 |
|  |  | 运出 | 全部委托社会运输单位承担运输，101489t/a | 委托社会运输单位承担运输，35000t/a（仅为脂肪醇装置产品） |  |
| 公辅工程 | 给水系统 |  | 依托园区给水系统，74.4m3/h | 依托园区给水系统 | 与环评一致 |
|  | 排水系统 | 生产废水 | 生产废水（773.5m3/d）和生活污水（63.8m3/d）经厂内污水处理站处理达标后排至园区污水处理厂 | 生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理达标后排至镇江市海润污水处理厂 | 已验收 |
|  |  | 生活污水 |  |  |  |
|  |  | 清净下水 | 清净下水（277m3/d）排入附近水体 | 清下水排入附近水体 | 已验收 |
|  | 供气系统 |  | 由园区热电厂供给，241322.5t/a | 由园区热电厂供给，241322.5t/a | 已验收 |
|  | 供热系统 | 燃油 | 氧化锌焙烧炉所用燃料，2040t/a | 氧化锌产品停止生产 | 已验收 |
|  |  | 天然气 | 锌粉熔锌炉所用燃料222万Nm3/a | 锌粉产品停止生产 | 已验收 |
|  |  | H2 | 脂肪醇导热油炉所用燃料，11158Nm3/h | 脂肪醇所用热量由新建燃气导热油炉提供 | 该导热油炉已另行履行环保手续 |
|  | 供电 |  | 由园区供电，3177万kwh/a | 由园区供电 | 已验收 |
|  | 冷冻站 |  | 2套96万kcal制冷机组 | 2套96万kcal制冷机组 | 已验收 |
|  | 空压站 |  | 1台20Nm3/min的空气压缩机组 | 1台20Nm3/min的空气压缩机组 | 已验收 |
|  | 应急池及配套管路 |  | 事故池和应急预案池1150m3 | 事故池和应急预案池1150m3 | 已验收 |
| 环保工程 | 废气处理 | 脂肪醇 | 甲醇废气经冷凝+冷冻处理后于30m高排气筒排放 | 甲醇精馏尾气经二级冷凝+二级水洗处理，VOC精馏尾气经冷冻机+活性炭吸附处理，VOC罐尾气经冷冻机+活性炭吸附处理，甲醇罐尾气经2套一级水洗处理，所有尾气经处理后均通过30m高排气筒（共5根）排放。脂肪醇污水处理站废气经水喷淋+生物降解+活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放 | 废气处理设施变化 |
|  | 废水处理 |  | 废水处理站，960m3/d | 废水处理站，600m3/d | 已验收 （废水站工艺较一期验收有变化） |
|  | 噪声治理 |  | 加装减震垫、隔声罩、消音器、隔声门窗等降噪设施 | 加装减震垫、隔声罩、消音器、隔声门窗等降噪设施 | 与环评一致 |
|  | 固废暂存场 |  | 厂内设立暂存场所 | 已设立危废暂存场所 | 已验收，镇环验[2011]13号 |
| 应急设施 | 事故池 |  | 事故池1150m3 | 北厂区事故池500m3 | 已验收，镇环验[2011]13号 |

3.7.4.2 竣工验收监测结果

废水：厂区废水总排口中各污染因子的最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，氨氮、总磷最大日均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

废气：脂肪醇项目有组织废气排口（DA001）中甲醇的最大排放浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）标准；厂界无组织废气中甲醇的最大浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）标准。

噪声：脂肪醇项目所在厂区厂界昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.7.4.3 环评批复落实情况

表3.7.4-2环评批复落实情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻清洁生产、循环经济理念、加强全过程管理，落实各项污染防治措施，从源头消减污染物的产生量和排放量，确保项目的物耗，能耗和水耗及污染物产生指标等均达到国内领先水平 | 已按照清洁生产、循环经济理念、加强全过程管理，已落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 按《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）、《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）等规范要求，合理布局，环氧乙烷、甲醇、氨等化学危险品储运应配置安全保障措施，针对“事故风险评估”中识别出的有关潜在事故风险，在保证相应储运设施安全可靠的基础上，采用先进、安全性高的作业设备和作业方式，制定事故应急预案并定期演练，配置必要的消防、报警装置，并在周边设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料和消防液进入外环境，确保事故状态下的环境安全 | 该项目仅储存甲醇，已按《工业企业总平面设计规范》《常用化学危险品储存通则》对甲醇等化学危险品储运配置安全保障措施。建设单位已制定事故应急预案并报管理部门备案，已定期展开演练，增强应急意识。已配置消防、报警装置，并在周边设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料和消防液进入外环境。 |
| 3 | 应按“雨污分流、清污分流，一水多用，分质处理”的要求建设完善厂区排水管网，工艺废水，设备地面冲洗水，真空泵排水、废气处理废水、化验室废水、生活污水、初期雨水等须经厂内预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和污水处理厂接管标准要求后排入新区第二污水处理厂，清净下水直接排放，设置废水事故排放贮存池，防止废水事故排放。 | 已按雨水分流、清污分流建设排水系统，已设置事故应急池，工艺废水，设备地面冲洗水，真空泵排水、废气处理废水、化验室废水、生活污水、初期雨水进入厂内污水处理站处理后排放。 经验收监测，厂区废水pH、COD、SS、石油类最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，氨氮、总磷最大日均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，符合镇江市海润污水处理厂接管标准。 |
| 4 | 采用先进的生产工艺和装备项目导热油炉应以清洁能源为燃料，燃烧尾气由15m高的排气筒达标排空；项目产生的粉尘须经除尘处理达标后由30m高的排气筒排空；SO2、SO3废气经二级碱喷淋处理达标后由25m高的排气筒排空；甲醇经冷凝处理达标后由30m高的排气筒排空，环氧乙烷经碱性水吸收处理达标后由25m高的排气筒排空，尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；采取优化装卸工艺，储褚和设备密闭等有效措施，减少生产和贮运过程产生的元组织废气排放，确保厂界监控浓度达标 | 该项目中导热油锅炉已另行办理环评手续；甲醇精馏尾气经二级冷凝+二级水洗处理，VOC精馏尾气经冷冻机+活性炭吸附处理，VOC罐尾气经冷冻机+活性炭吸附处理，甲醇罐尾气经2套一级水洗处理，所有尾气经处理后均通过30m高排气筒（共5根）排放。脂肪醇污水处理站废气经水喷淋+生物降解+活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放。 经监测，甲醇废气排放符合《大气污染物综合排放标准》相关标准。 厂界无组织废气中甲醇最大浓度值满足《大气污染物综合排放标准》相关标准。 |
| 5 | 选用低噪声、振动的生产设备，合理安排各类液泵、压缩机、风机、粉碎机、冷冻机组等高噪声源的位置，并采取有效的隔声，消声和减震措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，防止影响周围环境 | 对于脂肪醇项目噪声设备，建设单位已采用加装橡胶减振隔垫、合理布设位置、厂房隔声来降低噪声对外界环境的影响。 经监测厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 6 | 按“资源化、减量化、无害化”原则，落实固体废物分类收集，安全处置和综合利用措施、实现零排放。废催化剂、废水处理污泥等危险废物厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求，其转移应执行联单审批制度 | 已按分类收集，安全处置和综合利用来处理固体废物，危废暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求。 |
| 7 | 在本项目报告书规定设置的装置区200m、罐区300m、冷冻站50m卫生防护距离内，不得建有居民住宅等环境敏感目标 | 该项目在卫生防护距离范围内无居民住宅等环境敏感目标 |
| 8 | 严格按照报告书所提的环境监测方案进行各类污染源及厂区空气环境监测 | 已按照报告书所提的环境监测方案委托第三方环境监测机构进行各类污染源及厂区空气环境监测。 |
| 9 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定设置各类排放口和标识。本项目设置10个排气筒，设一个污水接管口和一个清下水排口，在污水站排口处和清净下水排口处均应安装污水流量计，废水总排口安装COD在线监测仪并与环保部门联网 | 已落实按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定设置各类排放口和标识。脂肪醇项目设置6个排气筒，排放甲醇、VOCs废气。废水总排口已安装COD在线监测仪并与环保部门联网 |
| 10 | 排入污水处理厂的废水污染物考核量：废水量≤251180立方米，COD≤125.59吨，SS≤98.36吨，NH3-N≤0.574吨，TP≤0.057吨，锌≤0.37吨，甲醛≤1.25吨，石油类≤1.13吨，（COD≤12.56吨，SS≤2.51吨，NH3-N≤0.16吨，TP≤0.016吨，锌≤0.251吨，甲醛0.251吨，石油类≤0.251吨，括号内为经污水处理厂处理后的发放量） | 脂肪醇项目废水排放量为90910t/a、CODCr2.18t/a、悬浮物1.5146t/a、氨氮0.118t/a、总磷0.009t/a、石油类0.0007t/a，符合环评及批复接管控制要求。 |
| 11 | 废气污染物：SO2≤15.9吨，烟粉尘≤4.7吨，甲醇≤35.4吨，环氧乙烷≤0.12吨，甲醛≤0.22吨，SO3≤0.22吨。 | 脂肪醇项目验收仅涉及甲醇、VOCs废气排放以及污水处理站的VOCs和硫化氢废气，甲醇冷凝回收处理装置出口流速较低，本次验收未测得其工况，无法计算实际排放速率，因此本次验收不对甲醇排放量进行考核。 |
| 12 | 固体废物：“零排放” | 项目产生的固体废物全部收集委托优质单位处理，固体废物零排放。 |

3.7.5 己二酸酯化工程

3.7.5.1验收内容

验收与环评对照情况见下表。

表3.7.5-1 己二酸酯化工程设计和验收建设内容一览表

| 类别 | 名称 |  | 项目设计建设内容及规模 | 项目验收建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 氯化亚砜生产装置 |  | 2万t/a | 未建 | 根据公司规划，产品装置不再建设 |
|  | 硫酰氯装置 |  | 0.5万t/a |  |  |
|  | 脂肪醇硫酸钠生产装置 |  | 1万t/a |  |  |
|  | 己二酸酯化生产装置 |  | 1.3万t/a | 1.3万t/a | 本项目单元获得产物实为酯醇混合物(总量3.15万t/a，该装置设计生产能力按己二酸酯化消耗量为依据(1.30万t/a) |
| 贮运工程 | 贮存 | 仓库 | 原料仓库依托现有 | 原料仓库依托现有 | 根据公司规划，氯化亚砜和硫酰氯产品装置不再建设 |
|  |  | 产品罐区 | 氯化亚砜150m3×2只，硫酰氯150m3×1只 | 未建 |  |
|  | 运输 | 运入 | 由供应商供应至生产厂区，4.2万t/a | 由供应商供应至生产厂区，1.3万t/a（仅为己二酸酯化产品原料） | 运入运出方式与环评一致 |
|  |  | 运出 | 全部委托社会运输单位承担运输，4.8万t/a | 委托社会运输单位承担运输，1.3万t/a（仅为己二酸酯化产品） |  |
| 公辅工程 | 给水系统 |  | 依托园区给水系统，152m3/h | 依托园区给水系统 | 与环评一致 |
|  | 循环水系统 |  | 依托现有已建工程（6300m3/h），设计需求800 m3/h | 依托原有已建工程 | 与环评一致 |
|  | 排水系统 | 废水 | 生产废水（32m3/d）利用厂区现有污水管网及处理站 | 利用厂区原有污水管网及处理站 | 与环评一致 |
|  |  | 清净下水 | 利用厂区现有清净雨水管网系统 | 利用厂区现有清净雨水管网系统 | 与环评一致 |
|  | 供气系统 |  | 由厂区现有工程空分车间管道直接输送提供仪表空气50m3/h、压缩空气10m3/h、氮气1.5m3/h | 由厂区原有工程空分车间管道直接输送提供 | 与环评一致 |
|  | 供热系统 |  | 镇江新区热电厂管网蒸汽（0.7Mpa） | 镇江新区热电厂管网蒸汽 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 华东电网(园区220Kv变电所接入)，厂内变压器利用现有工程设施。 | 由园区供电 | 与环评一致 |
|  | 供冷(5C低温水) |  | 利用现有工程冷冻装置供应 | 利用现有工程冷冻装置供应 | 与环评一致 |
|  | 消防废水及事故应急池 |  | 事故池和应急预案池1150m3 | 事故池和应急预案池1150m3 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气处理 | 氯化亚矾装置 | 冷冻冷却回收及碱液吸收塔(同为生产装置)1600m3/h | 未建设 | 不再建设 |
|  |  | 脂肪醇硫酸钠装置 | 布袋收尘系统 | 未建设 | 不再建设 |
|  | 废水处理 |  | 依托现有工程度水处理站(设计能力960m3/d)，进入前车间进行中和预处理 | 依托现有工程度水处理站(设计能力960m3/d)，进入前车间进行中和预处理 | 氯化亚现产品不再生产、己二酸废水不需进行中和预处理 |
|  | 噪声治理 |  | 消声器、隔声罩、减振垫等 | 消声器、隔声罩、减振垫等 | 与环评一致 |
|  | 固废暂存场 |  | 依托现有工程 | 依托现有工程 | 与环评一致 |

3.7.5.2 竣工验收监测结果

废水：厂区废水总排口中各污染子的最大日均浓度分别是pH7.20~7.39、CODCr24mg/L、悬浮物17mg/L、氨氮1.3mg/L、总磷0.14mg/L、石油类0.08mg/L，最大日均浓度均符合化工园污水处理厂接管标准。

噪声：脂肪醇项目所在厂区厂界昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.7.5.3 环评批复落实情况

表3.7.5-2环评批复落实情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻清洁生产、循环经济理念、加强全过程管理，落实各项污染防治措施，从源头消减污染物的产生量和排放量，确保项目的物耗，能耗和水耗及污染物产生指标等均达到国内领先水平 | 已按照清洁生产、循环经济理念、加强全过程管理，已落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 按《工业企业总平面设计规范》(GB5(187-1993)、《常用化学危险品储存通则》(GB15603-1995)等规范要求，合理布局，液氯、液碱、氯化亚矶、硫酷氯等化学危险品储运应配置安全保障措施，针对"事故风险评价中识别出的有关潜在事故风险，在保证相应贮运设施安全可靠的基础上，采用先进、安全性高的作业设备和作业方式制定事故应急预案并定期演练，配置必要的消防、报警装置，并在周边设置物料泄露应急截流沟，防止泄漏物料和消防液进入外环境，确保事故状态下的环境安全 | 已按《工业企业总平面设计规范》《常用化学危险品储存通则》等规范要求，合理布局。 项目不涉及液氯、液碱、氯化亚矶硫酷氯等化学危险品储运。 建设单位已制定事故应急预案并报管理部门备案，已定期展开演练，增强应急意识。已配置消防、报警装置，并在周边设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料和消防液进入外环境。 |
| 3 | 按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理"的要求建设完善厂区排水管网，废气处理废水、生产工艺水、车间地面冲洗及设备清洗废水、生活污水、初期雨水等须经公司废冰处理站预处理达《污水综命排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准和污水处理厂接管标准要求后排入新区第二污水处理厂，清净下水直接排成。设置废水事故排放贮存池，防止废水事故排放。优化废水处理工艺，尽量减少废水处理过程废气污染物排放 | 已按雨水分流、清污分流建设排水系统，已设置事故应急池，工艺废水，设备地面冲洗水，生活污水、初期雨水进入厂内污水处理站处理后排放。 经本次验收监测，厂区废水排放符合化工园污水处理厂接管标准。 |
| 4 | 采用先进的生产工艺和装备，项目氯化亚砜装置精馏系统废气须经碱液循环吸收塔处理达标由25m高的排气筒排放，脂肪醇硫酸钠干燥制粉工序废气须经布袋除尘器处理达标后由15m高的排气简排空，尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；采优化装卸工艺、储槽和设备密闭等有效措施，减少生产和贮运过程、废水处理设施产生的无组织废气排放，确保厂界监控浓度达标 | 己二酸酯化项目无废气排放。 |
| 5 | 选用低噪声、振动的生产设备，合理安排循环风机、机泵、离心磨、挤出机等高噪声源的位置，并采取有效的隔声、消声和减振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(CB12348-2008)3 类标准，防止影响周围环境 | 己二酸酯化项目噪声设备，建设单位已采用加装橡胶减振隔垫、合理布设位置、厂房隔声来降低噪声对外界环境的影响。经监测厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 6 | 按“资源化、减量化、无害化”原则，落实固体废物分类收集，安全处置和综合利用措施、实现零排放。废催化剂、蒸馏系统残液、废水处理污泥等危险废物厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定要求，其转移应执行转移申请和联单审批制度 | 己二酸酯化项目无生产固废产生 |
| 7 | 在全公司设置的装置区200m、罐区300m、冷冻站50m卫生防护距离内，不得建有居民住宅等环境敏感目标 | 卫生防护距离范围内无居民住宅等环境敏感目标 |
| 8 | 严格按照报告书所提的环境监测方案进行各类污染源及厂区空气环境监测 | 已按照报告书所提的环境监测方案委托第三方环境监测机构进行各类污染源及厂区空气环境监测。 |
| 9 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的规定设置各类排放口和标识。本项目增设2个排气筒，利用原有污水接管口和清下水排口 | 已落实按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的规定设置各类排放口和标识。己二酸酯化项目无废气排放口，排水利用原有污水接管口和清下水排口 |
| 10 | 排入污水处理厂的废水污染物考核量：废水量≤251180立方米，COD≤125.59吨，SS≤98.36吨，NH3-N≤0.574吨，TP≤0.057吨，锌≤0.37吨，甲醛≤1.25吨，石油类≤1.13吨，（COD≤12.56吨，SS≤2.51吨，NH3-N≤0.16吨，TP≤0.016吨，锌≤0.251吨，甲醛0.251吨，石油类≤0.251吨，括号内为经污水处理厂处理后的发放量） | 己二酸酯化项目废水排放量符合环评及批复接管控制要求。 |
| 11 | 废气污染物：SO2≤15.9吨，烟粉尘≤4.7吨，甲醇≤35.4吨，环氧乙烷≤0.12吨，甲醛≤0.22吨，SO3≤0.22吨。 | 己二酸酯化项目无废气排放。 |
| 12 | 固体废物：“零排放” | 己二酸酯化项目无生产固废产生，生活垃圾委托环卫部门处理。 |

3.7.6 氯碱循环利用工程

3.7.6.1验收内容

验收与环评对照情况见下表。

表3.7.5-1 氯碱循环利用工程设计和验收建设内容一览表

| 类别 | 名称 |  | 项目设计建设内容及规模 | 项目验收建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 盐酸合成装置 |  | 31%盐酸5万吨/年 | 31%盐酸5万吨/年 | 与环评一致 |
|  |  |  | 普氢800万Nm3/a | 普氢800万Nm3/a | 与环评一致 |
|  |  |  | 高纯氢气800万Nm3/a | 高纯氢气800万Nm3/a | 与环评一致 |
|  |  |  | 蒸汽17000吨/年 | 蒸汽17000吨/年 | 与环评一致 |
| 贮运工程 | 盐酸合成生产装置 | 开车酸槽 | V=100m3，D4500×H6500 | V=100m3，D4500×H6500 | 与环评一致 |
|  |  | 31%盐酸中间槽 | V=100m3，D4500×H6500 | V=100m3，D4500×H6500 |  |
|  |  | 31%盐酸循环槽 | V=100m3，D4500×H6500 | V=100m3，D4500×H6500 |  |
| 公辅工程 | 给水系统 |  | 依托园区给水系统，54500t/a | 依托园区给水系统 | 与环评一致 |
|  | 循环水系统 |  | 设计需求400m3/h | 设计需求400m3/h | 与环评一致 |
|  | 排水系统 |  | 生产废水（3000t/a）利用厂区现有污水管网及处理站 | 利用厂区原有污水管网及处理站 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 依托现有25MVA 110/10kV动力主降压变压器 | 依托现有供电 | 与环评一致 |
|  | 空压及制氮站 |  | 依托现有100Nm3/min离心式压缩机 | 依托现有 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气处理 | HCl合成炉 | 新增一套降膜吸收器+组合式尾气吸收塔+氯化氢洗涤塔+DA010排气筒 | 新增一套降膜吸收器+尾气吸收+水力喷射+DA010排气筒 | 与环评不一致 |
|  |  | HCl储罐 | 依托现有氯化氢洗涤塔+DA009排气筒 | 新增一套水洗+碱洗+DA009排气筒 | 与环评不一致 |
|  | 废水处理 |  | 依托现有污水处理站（500m3/d），水解酸化+活性污泥生化处理 | 依托现有污水处理站（500m3/d），水解酸化+活性污泥生化处理 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 |  | 消声器、隔声罩、减振垫等 | 消声器、隔声罩、减振垫等 | 与环评一致 |
|  | 固废暂存场 |  | 依托现有工程 | 依托现有工程 | 与环评一致 |

3.7.6.2 竣工验收监测结果

废水：废水主要为设备地面冲洗废水，收集后经西厂区现有工程配套设计处理能力500t/d的废水处理站预处理达接管标准后接入污水处理厂进一步深度处理。项目废水总排口pH值、COD、SS日均浓度均达到污水处理厂接管标准。

废气：本项目运输过程Cl2、合成炉HCl废气排放符合《大气污染物综合排放标准》标准要求。

噪声：脂肪醇项目所在厂区厂界昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.7.6.3 环评批复落实情况

表3.7.6-2环评批复落实情况检查

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻清洁生产、循环经济理念，加强对生产全过程的管理，从源头削减污染物的产生量和排放量。 | 已贯彻清洁生产、循环经济理念，加强对生产全过程的管理，从源头削减污染物的产生量和排放量。 |
| 2 | 按“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则建设和完善排水系统，项目废水主要为设备地面冲洗废水，经废水处理站预处理后接管至镇江新区第二污水处理厂，执行镇江新区第二污水处理厂接管标准；新区第二污水处理厂尾水排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）中一级排放标准。 | 本项目废水主要为设备地面冲洗废水，收集后经索普新材料公司南厂区现有工程配套设计处理能力500t/d的废水处理站预处理达接管标准后接入新区第二污水处理厂进一步深度处理。 |
| 3 | 项目产生的废气污染物主要为HCl和Cl，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 | 本项目盐酸合成工段合成的氯化氢气体经降膜吸收-尾气吸收-水力喷射处理后尾气通过1根30m高排气筒(DA010)排放。项目新建盐酸罐区氯化氢废气排空管与现有盐酸罐区排空管相接，进入现有盐酸罐区配套水洗+碱洗处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA009）排放。 |
| 4 | 本项目运行期间噪声主要来自于各类水泵和压缩机组等设备，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 | 本项目噪声污染防治措施主要有：合理布局、选用低噪声设备，同时采取隔声、消声、减震、加强厂区绿化等降噪措施。 |
| 5 | 本项目废分子筛、水处理污泥等属于危险固废，须委托有危废处理资质的单位规范处置。 | 本项目废分子筛、水处理污泥全部由江苏弘成环保科技有限公司妥善安全处置。 |
| 6 | 土壤地下水污染的防治坚持以源头控制、分区防渗、污染监控及事故应急处理为原则，采用主动及被动防渗相结合的方式进行，实施地上污染地上防治、地下污染地下防治的设计方案。采取厂区划分重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强土壤及地下水监控。 | 土壤地下水污染的防治坚持以源头控制、分区防渗、污染监控及事故应急处理为原则，采用主动及被动防渗相结合的方式进行，实施地上污染地上防治、地下污染地下防治的设计方案。采取厂区划分重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强土壤及地下水监控。 |
| 7 | 进一步加强工程施工期环境保护，认真落实施工噪声、施工扬尘、废水等各项污染防治措施，减少工程施工对周围环境影响。 | 项目已建成。 |
| 8 | 本项目污水接管及排放总量指标：废水量≤3000t/a、COD≤0.3（0.24）t/a、SS≤0.45（0.21）t/a；项目废气排放总量指标：氯化氢≤1.02t/a；固体废物零排放。（注：括号内为外排量） | 项目总量符合环评批复要求。 |
| 9 | 建立企业监测制度，制定监测方案，开展自行监测并保存原始监测记录，定期公布监测结果。 | 已建立企业监测制度，制定监测方案，开展自行监测并保存原始监测记录，定期公布监测结果。 |
| 10 | 本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 | 项目已建成，未发生重大变动。 |
| 11 | 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定设置排污口，排污口须符合“一明显、二合理、三便于”的要求。 | 已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定设置排污口，排污口须符合“一明显、二合理、三便于”的要求。 |
| 12 | 该项目环境风险防控须配套建设事故应急池，制定事故预防措施、风险应急预案、监管等制度，配备相应应急装备和物资。 | 该项目环境风险防控须配套建设事故应急池，制定事故预防措施、风险应急预案、监管等制度，配备相应应急装备和物资。 |
| 13 | 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。请新区环境监察大队加强对该项目建设和运行过程中的日常环境保护监督管理工作。 | 项目已建成，正在办理环保验收手续。 |
| 14 | 本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 | 项目已建成，未发生重大变动。 |

3.8现有工程排污许可管理要求

对照排污许可证申请表中环境管理要求，公司执行情况见表3.8-1。公司应当及时发布其自行监测方案、年度报告，并按照排污许可证环境管理要求开展自行监测，同时企业在排污管理的相关要求发生变更时进行调整。

表3.8-1排污许可证环境管理要求执行情况

| 管理要求 |  | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）自行监测 | 废气 （1）有组织监测 1、DA001（甲醇排口）手工监测频次：甲醇1次/半年； 2、DA002（氯苯排口）手工监测频次：氯气、苯、氯苯、氯化氢1次/半年，挥发性有机物在线监测； 3、DA003（导热油炉排口）手工监测频次：颗粒物、二氧化硫、烟气黑度1次/年，氮氧化物1次/月； 4、DA004（二氧化硫排口）手工监测频次：氯化氢、硫酸雾1次/季，二氧化硫在线监测； 5、DA005（氯碱氯气排口）手工监测频次：氯气1次/季； 6、DA006（氯碱氯化氢排口）手工监测频次：氯化氢1次/季； 7、DA007（氯苯切片排口）手工监测频次：氯苯1次/半年，挥发性有机物在线监测； 8、DA008（氯苯废水站废气排口）手工监测频次：硫化氢1次/季，苯、氯苯类1次/半年，挥发性有机物1次/月； 9、DA009（氯碱收发排口）手工监测频次：氯化氢1次/半年，挥发性有机物1次/月； 10、DA010（氯碱循环氯化氢排口）手工监测频次：氯化氢1次/季； 11、DA011（液硫收发排口）手工监测频次：二氧化硫、硫酸雾1次/半年； 12、DA012（精化废水站废气排口）手工监测频次：硫化氢、挥发性有机物1次/半年； 13、DA013（氯乙酸废气排口）手工监测频次：氯、氯化氢1次/半年，挥发性有机物1次/月； 14、DA014（氯氢废气排口）手工监测频次：氯、氯化氢1次/半年，挥发性有机物1次/月； 15、DA015（氯氢甲醇排口）手工监测频次：甲醇1次/半年； 16、DA016（危废库尾气排口）手工监测频次：挥发性有机物1次/半年； 17、DA017（硫酸收发排口）手工监测频次：硫酸雾1次/半年； 18、DA018（氯氢氯化氢排口）手工监测频次：氯化氢1次/半年； 19、DA019（氯乙酸盐酸罐排口）手工监测频次：氯化氢1次/半年； （2）厂界无组织监测 1、厂界上风向1个点：氨气、氯气、氯化氢、二氧化硫、苯、氯苯、甲醇、硫酸雾，挥发性有机物，监测频次：1次/季； 2、厂界下风向3个点：氨气、氯气、氯化氢、二氧化硫、苯、氯苯、甲醇、硫酸雾，挥发性有机物，监测频次：1次/季； 3、厂区内厂房外：挥发性有机物，监测频次：1次/季； 4、设备与管线组件动静密封点：法兰及其他连接件、其他密封设备，监测频次：1次/月；泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统，监测频次：1次/季； | 按照要求进行监测。 |
|  | 废水排口 - DW001（总排口）流量、pH、COD、氨氮在线监测；手工监测频次：悬浮物、总磷1次/月，五日生化需氧量、动植物油、苯、氯苯类、1,4-二氯苯、苯胺类1次/季； 2、DW004（硫酸装置排口）流量、pH、COD在线监测；手工监测频次：悬浮物1次/季。 | 按照要求进行监测。 |
|  | 雨水排口 - DW002（清下水排口）流量、pH、COD在线监测；手工监测频次：悬浮物排放期间按日监测 - DW003（雨水排口）流量、pH、COD在线监测；手工监测频次：悬浮物排放期间按日监测 | 按照要求进行监测。 |
|  | 土壤 手工监测频次：pH 1次/年 | 按照要求进行监测。 |
|  | 地下水 手工监测频次：pH 1次/年 | 按照要求进行监测。 |
| （二）环境管理台账记录 | 记录内容： 生产设施运行管理信息（一次/班），包括生产单元名称，生产设施名称，编码，累计生产时间，生产负荷，主要产品产量，原辅料及燃料使用情况等；原辅料采购情况表（一次/批），包括种类，名称，采购量，采购时间，来源地，有毒有害元素占比等； 自动监测运维记录（全天连续监测）：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。 废水、废气手工监测记录信息（一次/班），包括采样日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台帐记录报告。 污染治理设施运行、维护、管理等相关信息（一次/班），包括设施名称、运行时间、检查维护次数、管理人员情况等。 | 公司目前已形成完善的纸质台账记录与电子记录，包括生产台账与环保设施台账。 |

3.9 现有工程存在的问题及“以新带老”措施

根据竣工验收监测报告和验收意见，现有工程各项环保设施基本落实到位，废气、废水、噪声治理控制达标排放，污染物排放总量满足总量控制要求。

1、现有工程存在的问题

根据镇江新区化工园区大气综合整治要求、企业现场调查情况分析，现有工程存在主要问题有：

①现有排污许可证填报内容与实际建设情况略有差异，排气筒数量不一致；现有例行监测未按照实际排口以及排污许可填报要求进行监测；

②根据建设单位提供的清下水在线监测数据可知，清下水COD、pH基本可以满足排放标准要求，少数情况下会超标，可能是由于初期雨水管道破损情况下对清下水进行污染。

（2）“以新带老”措施

①企业须及时更新排污许可填报；补充完善脂肪醇装置产排污环节和排口数据等信息；企业需按照实际建设的排气筒数量以及排污管理中的监测点位、频次等要求来进行例行监测；

②对清污分流进行严格管控，清下水管网和污水管网进行及时检修，以防污水污染清下水造成超标排放。同时清下水超标情况下，应关闭清下水阀门，将清下水引入污水处理站处理后排入污水处理厂。

4工程分析

4.1 建设项目概况

项目名称：8万吨/年次氯酸钠项目

建设性质：扩建

建设规模：年产8万吨次氯酸钠

行业类别：基础化学原料制造，代码：C2613，无机盐制造

拟建地址：新区国际化学工业园区青龙山路8号公司现有生产厂区

总投资：750万元。

项目进度安排：手续完备后12个月建成投产。

4.2 产品方案及工作时数

4.2.1产品方案

年产80000吨次氯酸钠，产品方案见表4.2-1。

表4.2-1  本项目产品方案

| 序号 | 生产装置名称 | 产品名称 | 产品规格 | 年产量（t/a） | 年运行时数（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠生产装置 | 次氯酸钠 | 10.67% | 80000 | 8000 |

全厂氯气和烧碱的自用、外售情况如下表4.2-2。

表4.2-2烧碱和氯气自用及外售情况一览表

| 工程名称 | 类别 | 产品名称及规格 | 设计产能 （t/a） | 实际产能 （t/a） | 现有情况（t/a） |  | 本项目用量（t/a） | 全厂情况（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自用量 | 外售量 |  | 自用量 | 外售量 |
| 离子膜烧碱装置 | 产品 | 烧碱（折纯） | 300000 | 200000 | 4201.93 | 195798.17 | 9500 | 13701.93 | 186298.07 |
|  | 副产品 | 氯气、液氯 | 266250 | 177500 | 127129.36 | 50370.64 | 8386.976 | 135516.336 | 41983.664 |
|  | 副产品 | 氢气 | 7500 | 5000 | 2296.09 | 2703.91 | 0 | 2296.09 | 2703.91 |
|  | 副产品 | 31%盐酸 | 100000 | 66666 | 33333 | 33333 | 0 | 33333 | 33333 |

全厂产品和副产品厂内流向图如下表4.2-1。

烧碱：4201.93t/a

氯气：69425t/a

4.8万吨/年精细化工产品项目：

己二酸酯化：13000t/a；

（不参与厂内产品、副产品循环）

30万吨/年离子膜烧碱及配套项目：

烧碱：200000t/a；氯气：177500t/a；

氢气：5000t/a；31%盐酸：66666t/a。

98.5%硫酸：4400t/a

5万吨/年氯乙酸及3万吨/年氯化苯项目生产工艺变更项目：

氯乙酸：50000t/a；31%盐酸：75000t/a；10%次氯酸钠：3235t/a；氯化苯：10000t/a；对二氯苯：15000t/a；邻二氯苯：5000t/a；三氯苯：300t/a；混合二氯苯：500t/a。

14.7万吨/年精细化工产品迁建项目：脂肪醇：28000t/a；

（不参与内产品、副产品循环）

氯碱系列产品循环利用顶目：

31%盐酸：50000t/a；普氢：800万Nm3/a；高纯氢气：800万Nm3/a；蒸汽：17000t/a。

氯气：15076.36t/a

氢气：1863.09t/a

31%盐酸：50000t/a

年产10万吨22%发烟硫酸、5万吨65%发烟硫酸、3万吨液体三氧化硫、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%发烟硫酸项目：

22%发烟硫酸：100000t/a；65%发烟硫酸：50000t/a；液体三氧化硫：30000t/a；电池酸：150000t/a；氯磺酸：50000t/a；93%硫酸：70000t/a；36%发烟硫酸：90000t/a。

31%盐酸：33333t/a

氯气：2628t/a

氢气：233t/a

氯氢产品综合利用项目：

邻氯对氨基甲苯：5000t/a（2-氯4硝基甲苯：6588t/a）；对甲苯胺：260t/a；盐酸（31%）：4648t/a。

5万吨/年氯乙酸项目：

氯乙酸固体：25000t/a；80%氯乙酸水溶液（折百）：25000 t/a；31%盐酸：75000t/a。

氯气：40000t/a

氢气：200t/a

氯气：8386.976t/a

烧碱：9500t/a

本项目

次氯酸钠连续生产顶目：次氯酸钠溶液：80000t/a。

氯碱深加工及能源综合利用项目：

98.5%硫酸：605748t/a；

低压蒸汽：528000t/a；电：9400万度/a。

配套空分及硫酸副产蒸汽梯级利用项目：

氧（压缩或液化）55132t/a；氩（压缩或液化）2291.2t/a；氮（压缩或液化）86110t/a；

（不参与内产品、副产品循环）

98.5%硫酸：2400t/a

图4.2-1  索普新材料公司全厂产品、副产品厂内流向示意图

表4.2-3 本项目建成后全厂产品方案

| 编号 | 工程名称 | 类别 | 产品名称及规格 | 设计产能（t/a） | 建设进展 | 验收情况 | 生产状况 | 实际产能（t/a） | 总产能（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点：北厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 14.7万吨/年精细化工产品迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脂肪醇 | 产品 | 脂肪醇 | 28000 | 已建 | 已验收 | 已建成 | 28000 | 28000 |
| 二 | 4.8万吨/年精细化工产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 己二酸酯化 | 产品 | 己二酸酯化 | 13000 | 已建 | 已验收 | 已建成 | 13000 | 13000 |
| 建设地点：南厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 30万吨/年离子膜烧碱及配套项目+5万吨/年氯乙酸及3万吨/年氯化苯项目生产工艺变更项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离子膜烧碱 | 产品 | 烧碱 | 300000 | 一期100000t/a、二期100000t/a | 分期验收，已完成全部验收 | 已生产 | 200000（一期+二期） | 200000 |
|  |  | 副产品 | 氯气、液氯 | 266250 | 一期88750t/a、二期88750t/a |  |  | 177500（一期+二期） | 177500 |
|  |  | 副产品 | 氢气 | 7500 | 一期2500t/a、二期2500t/a |  |  | 5000（一期+二期） | 5000 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 100000 | 一期33333t/a、二期33333t/a |  |  | 66666（一期+二期） | 66666 |
| 2 | 氯化苯 | 产品 | 氯化苯 | 10000 | 已建 | 已验收 | 已建成 | 10000 | 10000 |
|  |  | 产品 | 对二氯苯 | 15000 | 已建 |  |  | 15000 | 15000 |
|  |  | 产品 | 邻二氯苯 | 5000 | 已建 |  |  | 5000 | 5000 |
|  |  | 副产品 | 三氯苯 | 300 | 已建 |  |  | 300 | 300 |
|  |  | 副产品 | 混合二氯苯 | 500 | 已建 |  |  | 500 | 500 |
|  |  | 副产品 | 31%盐酸 | 44000 | 已建 |  |  | 44000 | 44000 |
| 四 | 氯碱深加工及能源综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫磺制酸 | 产品 | 98.5%硫酸 | 609140 | 609140 | 已验收 | 已建成 | 609140 | 609140 |
|  |  | 副产品 | 低压蒸汽 | 528000 | 528000 |  |  | 528000 | 528000 |
|  |  | 副产品 | 电 | 9400万度 | 9400万度 |  |  | 9400万度 | 9400万度 |
| 五 | 年产10万吨22%发烟硫酸、5万吨65%发烟硫酸、3万吨液体三氧化硫、15万吨电池酸、5万吨氯磺酸、7万吨93%硫酸、9万吨36%发烟硫酸项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22%发烟硫酸 | 产品 | 22%发烟硫酸 | 100000 | 已建 | 已验收 | 已建成 | 100000 | 100000 |
| 2 | 65%发烟硫酸 | 产品 | 65%发烟硫酸 | 50000 | 已建 |  |  | 50000 | 50000 |
| 3 | 液体三氧化硫 | 产品 | 液体三氧化硫 | 30000 | 已建 |  |  | 30000 | 30000 |
| 4 | 电池酸 | 产品 | 电池酸 | 150000 | 已建 |  |  | 150000 | 150000 |
| 5 | 氯磺酸 | 产品 | 氯磺酸 | 50000 | 已建 |  |  | 50000 | 50000 |
| 6 | 93%硫酸 | 产品 | 93%硫酸 | 70000 | 已建 |  |  | 70000 | 70000 |
| 7 | 36%发烟硫酸 | 产品 | 36%发烟硫酸 | 90000 | 已建 |  |  | 90000 | 90000 |
| 六 | 氯碱系列产品循环利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯碱产品循环利用 | 产品 | 31%盐酸 | 50000 | 已建 | 已验收 | 已建成 | 50000 | 50000 |
| 2 |  | 产品 | 普氢 | 800万Nm3/a | 已建 |  |  | 800万Nm3/a | 800万Nm3/a |
| 3 |  | 产品 | 高纯氢气 | 800万Nm3/a | 已建 |  |  | 800万Nm3/a | 800万Nm3/a |
| 4 |  | 副产品 | 蒸汽 | 17000 | 已建 |  |  | 17000 | 17000 |
| 七 | 年产5万吨氯乙酸项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年产5万吨氯乙酸项目 | 产品 | 氯乙酸（固体） | 25000 | 已建 | 未验收 | 验收中 | 25000 | 25000 |
| 2 |  | 产品 | 80%氯乙酸水溶液（折百） | （25000） | 已建 |  |  | （25000） | （25000） |
| 3 |  | 副产品 | 盐酸（31%） | 75000 | 已建 |  |  | 75000 | 75000 |
| 八 | 氯氢产品综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯氢产品综合利用项目 | 产品 | 邻氯对氨基甲苯 | 5000 | 已建 | 未验收 | 试生产中 | 5000 | 5000 |
| 2 |  | 产品 | 2-氯4硝基甲苯 | 6588 | 已建 |  |  | 6588 | 6588 |
| 3 |  | 副产品 | 对甲苯胺 | 260 | 已建 |  |  | 260 | 260 |
| 4 |  | 副产品 | 盐酸（31%） | 4568 | 已建 |  |  | 4568 | 4568 |
|  | 8万吨/年次氯酸钠项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠生产装置 | 产品 | 次氯酸钠 | 80000 | 本项目 | - | - | - | 80000 |

4.2.2 产品质量

次氯酸钠，化学式：NaClO；水溶液碱性，并缓慢分解为NaCl、NaClO3和O2，受热受光快速分解，强氧化性。

次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。产品质量指标如下：

表4.3-1  次氯酸钠产品指标

| 项目 | GB/T 19106-2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
|  | Aa |  |  | Bb |  |  |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 指标 |  |  |  |  |  |
| 有效氯（以Cl计）的质量分数/% ≥ | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 |
| 游离碱（以NaOH计）的质量分数/% | 0.1～1.0 |  |  | 0.1～1.0 |  |  |
| *铁（以Fe计）的质量分数/% ≤ | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  |
| *重金属（以Pb计）的质量分数/% ≤ | 0.001 |  |  | —— |  |  |
| *砷（以As计）的质量分数/% ≤ | 0.0001 |  |  | —— |  |  |
| 铁、重金属、砷为抽检项目，每月至少进行一次检验。 |  |  |  |  |  |  |

本项目次氯酸钠规格为10.67%，有效氯（以Cl）的质量分数为5.0%，游离碱（以NaOH）的质量分数为0.4%。

4.2.3定员、工作日数

劳动定员：本项目不新增工作人员。

全年操作8000h天，生产岗位实行24小时4班2运转生产制度，每班12小时。

4.3总平面布置

江苏索普新材料科技有限公司由南厂区和北厂区两个生产厂区组成。

（1）北厂区

北厂区位于临江西路南侧地块，总占地面积200亩。北厂区出入口位于北厂界临江西路。北厂区北部的东侧为办公区、西侧为仓库；南部为生产区和罐区等，其中南部东侧由北向南为闲置生产装置区及废水处理站、储罐区，南部西侧由北向南为脂肪醇、己二酸酯化生产装置区及未建场地。

（2）南厂区

南厂区位于青龙山路东侧地块，总占地面积650亩。南厂区出入口位于西厂界青龙山路。南厂区北部由西向东为氯碱装置区、氯乙酸装置区、废水处理站；中部由西向东为办公区、氯化苯装置区；南部由西向东为储罐、硫磺制酸装置区。

全厂平面布置图见附图4.3-1。

4.4 主要工程内容

4.4.1 主体工程

本项目为扩建项目，布置于南厂区氯碱装置区的二次盐水及电解装置西侧预留空地内，项目将充分依托公司公辅工程。本项目占地为0.22亩。

在公司预留地内新建本项目所需的装置区：新建次氯酸钠生产装置；厂区原有功能分区和单体相互位置不做改变。

4.4.2 公用工程

公用及辅助工程见表4.4-1。

表4.4-1 公辅及环保工程

| 工程类别 | 名称 |  | 现有项目 | 本项目新增 | 本项目建成后全厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公辅工程 | 给水 | 生产用水 | 0.4MPa、DN300，工业水900t/h，现有项目使用量为160t/h | 利用现有装置，本项目使用量5.26t/h | 0.4MPa、DN300，900t/h | 新区市政供水管网 |
|  | 供电 | 整流直流电 | 12000kVA，现有项目使用量为4200kw/h | 利用现有装置，本项目用电量50kw/h | 12000kVA，现有项目使用量为4200kw/h | 2台，南厂区供电 |
|  | 空压站 | 空压机 | 2台40Nm3/min和2台24Nm3/min空压机 | 利用现有项目 | 2台40Nm3/min和2台24Nm3/min空压机 | 4台，3用1备，南厂区 |
|  | 次氯酸钠储罐 |  | 一台次氯酸钠储罐200m3 | 利用现有储罐 | 一台次氯酸钠储罐200m3 | 南厂区 |
| 环保工程 | 次氯酸钠生产装置 |  | / | 主装置+废气处理系统，碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐，风量：500m3/h，排气直径DN150 | 主装置+废气处理系统，碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐，风量：500m3/h，排气直径DN150 | 南厂区 |
|  | 废水处理站 |  | 500m3/d，水解酸化+活性污泥生化处理站 | 本项目不涉及废水 | 500m3/d，水解酸化+活性污泥生化处理站 | 南厂区 |
|  | 事故应急池 |  | 南厂区2000m3，北厂区500m3 | 本项目依托现有南厂区2000m3 | 2500m3 | 本项目仅涉及南厂区 |
|  | 初期雨水收集池 |  | 南厂区1000m3、2000m3各一座、北厂区1000m3 | 本项目依托现有南厂区1000m3、2000m3各一座 | 4000m3 | 本项目仅涉及南厂区 |
|  | 一般固废堆场 |  | 1200m2 | 本项目产生的废填料产生后外售处理，不在厂内暂存 | 1200m2 | / |
|  | 厂内绿化 |  | 46666m2 | / | 46666m2 | 绿化率20% |

依托可行性分析：

本项目利用现有工业水900t/h，现有工程已用160t/h，尚有余量740t/h，本项目新增5.26t/h，满足本项目建设要求。

现有项目已设置1台次氯酸钠储罐200m3，用于储存现有氯碱装置吸收事故氯产生的次氯酸钠。本项目利用现有氯碱装置产生的干燥氯气以及事故氯，故本项目建成运行后，现有次氯酸钠不再生产，本项目利用现有200m3次氯酸钠空储罐。本项目年产次氯酸钠80000t/a，产生的次氯酸钠（约）通过次钠中间槽转至储罐，每天产生的次氯酸钠约为240t。待储罐存至120m3次氯酸钠时，可由槽车运出，每天两次。故现有200m3次氯酸钠储罐可以满足本项目存储需求。

4.4.2.1 给排水

（1）用水

本项目用水包括有生产用水和冷冻水等。

本项目生产用水利用现有工业水装置，经供水设备供至本项目用水点。

索普新材料公司现有公用工程已有冷冻水系统，由管道敷设至本项目装置。

公司根据《建筑设计防火规范》设低压消防水系统，由园区管网直接供水，供水管径DN300，厂区消防给水管采用焊接钢管，形成环状管网，室外设SS100-1.6型地上式消火栓，厂内道路按100-120米设置消防栓。本项目消防系统依托索普新材料公司现有系统。

（2）排水

本项目生产过程中工业水可进入产品，冷冻水系统循环使用，不涉及生产废水。

4.4.2.2 供配电

索普新材料公司厂区采用110kV进线电源，按双回路110kV进线设计，电源引自上述园区110kV变电所，现有110kV/10kV变电所1座。

本项目用电从索普新材料公司现有110kV/10kV变电所引10kV电缆，由变电所就近向各厂房供配电。

本项目动力设备用电负荷电压为380/220V，为常压配电系统。常压配电系统采用放射和树干式相结合的方式进行配线，并以放射式布线为主。电缆敷设穿钢管沿墙明敷至动力配电箱，再由动力配电箱接至各设备用电点。常压配电系统采用三相五线制，有一专用接地保护线。

照明配电系统分为常规照明系统和事故照明系统，采用220V三相五线制。为保证安全生产，生产厂房内设置保护接地、抗电磁干扰接地、防静电接地、共用接地装置等。并要求接地电阻R≤4Ω。

4.4.2.3 贮运

本项目不新增储罐等设备，原料氢氧化钠由现有氯碱装置区的电解装置所产生的液碱通过碱管道输送至本项目，氯气由现有的氯气分配台和废氯管线输送至本项目，次氯酸钠生成后经输送泵送至现有次氯酸钠储罐（200m3）。

4.4.2.4 绿化

本项目充分利用现有绿化，绿地率＞20%。

4.4.2.5 压缩空气

现有工程空压站设有2台40Nm3/min和2台24Nm3/min空压机，3用1备，0.5Mpa压力以上，通过微热再生分子筛干燥装置，使压缩空气露点温度≤-40℃，以满足工艺用气的要求。

本项目压缩空气用量0.25Nm3/min，现有工程空压站空压设备可满足现有工程和本项目压缩空气供气需求。

4.5 生产工艺及物料平衡

4.5.1生产工艺

目前国内常用的次氯酸钠生产工艺主要有槽式、降膜、塔式工艺。

（1）槽式

储槽直接配碱，氯气直接通入槽底，该形式工艺、设备简单，但反应不均匀，易过氯，碱单耗高。

（2）降膜

16%液碱和氯气通过降膜吸收反应生产次氯酸钠，该工艺的对生产负荷有一定的局限性，产量不高。

（3）塔式

氯气和碱液通过填料塔生产次氯酸钠，工艺成熟稳定、生产弹性大。

本项目工艺主要选用塔式生产工艺，具体工艺流程如下图所示。

图4.5-1本项目生产工艺

工艺简述：

来自分配台的氯气经过氯气压力调节阀PV7205稳定阀后压力约50kpa，再经过氯气调节阀FV7201控制流量后进入次钠塔（T7201）底部，新鲜13%液碱溶液由次钠塔中部进入后与逆流上升的氯气在填料段与向下喷淋的碱液逆流接触发生反应，接触时间为1min，塔内温度控制在20℃以下，生成次氯酸钠成品，次钠溶液通过重力流流入次钠循环槽（V7201A/B），循环槽中的次钠产品经过循环泵后分成两部分，大部分次钠经次钠冷却器（E7201）通过冷冻水降温后与13%的液碱混合后返回次钠塔（T7201），其余部分作为成品次钠由次钠循环泵出口外送管线连续送至次钠中间槽，再由中间槽转至成品罐区。外送管线上装有自控阀自动调节循环次钠槽液位。次钠塔至次钠循环槽管线上装有在线红外检测仪表，检测次钠产品浓度，通过检测浓度控制加入的13%的液碱流量。

13%的液碱来至自动配碱系统（由氯碱装置区的电解工序送来的32%浓碱经过加入工业水稀释成浓度为13%的碱液），配碱槽液位到达高位时停止进碱进水，液位到达底限时自动打开进碱进水阀门到设定的初始位，然后根据碱流量及设定的比例值自动调整水流量，保证配碱浓度。配置好的碱液由碱液输送泵经计量后少量（初始0.5m3/h）的液碱分流加入至泡罩层，剩余碱液进入混合器R7201与循环次钠混合后进入次钠塔。

次钠塔上设置3个气相取压口，可切换阀门在线监控塔不同段的运行压降。除雾段顶部设置有工业水洗管线，防止长时间运行结碱结盐，当压降有明显升高时可通过清洗管线冲洗除雾段。水喷淋是间歇的，喷淋量约3m3/h，每次喷淋约为10min。

氯气被碱液完全吸收后的尾气从塔顶，经气液分离器、尾气风机，最后从排气筒排至大气，同时在排气筒的周边设置了有毒有害气体检测仪并与装置生产联锁停车。次钠塔的操作压力由尾气风机根据塔顶的气相压力（-3kpa）变频调节控制。

该工序会产生不可利用的氯气G、定期更换的填料S。

本项目生产过程不涉及真空系统。气液接触时间为1min，装置连续运行生产，无固定循环；氯气吸收效率＞99.9999%；

反应方程式如下：

| 71 | 80 |  | 58.5 | 74.5 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8135.358 | 9166.600 |  | 6703.076 | 8536.396 | 2062.486 |

4.5.2物料平衡

综上所述，物料平衡见表4.5-1。

表4.5-1  本项目生产物料平衡

| 工序 | 入方 |  |  | 出方 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 组分 | 投入量（t/a） | 名称 | 组分 | 产出量（t/a） |  |
| 反应 | 氢氧化钠溶液 | 氢氧化钠（折纯） | 9500 | 产品 80000 | 次氯酸钠（折纯） | 8536.396 | 现有储罐 |
|  |  | 氯化钠（折纯） | 2.969 |  | 氯化钠（折纯） | 6706.045 |  |
|  |  | 杂质 | 59.672 |  | 水 | 64269.095 |  |
|  |  | 水 | 20124.859 |  | 氢氧化钠（折纯） | 333.400 |  |
|  | 氯气 | 氯气 | 8135.367 |  | 杂质（含O、H） | 155.064 |  |
|  |  | O、H | 251.609 | 废气 156.226 | Cl2 | 0.009 |  |
|  | 工业水 | 水 | 42081.750 |  | 不凝气（O、H） | 156.217 | 排放 |
|  | 合计 |  | 80156.226 |  | 合计 | 80156.226 |  |

图4.5-1 物料平衡图

图4.5-2 氯平衡图

4.6 主要原材料消耗及理化性质

主要原辅材料规格及消耗列于表4.6-1。

表4.6-1    主要原料、辅料消耗情况

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量t/a | 状态 | 运输方式 | 最大贮存量t | 供应来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠溶液 | 32%NaOH、0.01%NaCl、67.789%水、其他0.201% | 29687.5 | 液体 | 管道输送 | 77.44，主要存在于管道、反应塔和配碱槽、碱高位槽 | 离子膜烧碱生产线电解装置的碱管道 |
| 2 | 氯气 | 氯气97%、其他（O、H）3% | 8386.976 | 气体 | 管道输送 | 0.66，主要存在于分配台、储罐、管道和反应塔 | 离子膜烧碱生产线氯气处理的氯气分配台和废氯管线 |
| 3 | 工业水 | / | 42081.75 | 液体 | 管道输送 | / | 离子膜烧碱装置的工业水管道 |
| 4 | 仪表气（压缩空气） | / | / | 气体 | 管道输送 | / | 空压站 |

主要原辅材料及产品理化特性见表4.6-2。

表4.6-2  主要原辅材料及产品理化特性、毒性毒理

| 名称 | 分子式 | CAS号 | 理化特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | Cl2 | 7782-50-5 | 黄绿色有刺激性气味的气体。分子量70.91。熔点-101℃、沸点-34.5℃。易溶于水、碱液。相对密度（水=1）1.47、相对密度（空气=1）2.48。危险标记：6（有毒气体） | 危险特性：本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
| 氢氧化钠 | NaOH | - | 白色不透明固体，易潮解。分子量40.01。熔点318.4℃，沸点1390℃。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。相对密度（水=1）2.12。危险标记：20（碱性腐蚀品）。 | 本品不会燃烧，但遇水和水蒸气会大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 次氯酸钠溶液 | NaClO | 7681-52-9 | 无色到浅黄绿，有类似氯气的刺激性气味 | 次氯酸盐以溶液态存在，不稳定，会发生歧化反应生成氯酸盐和氯化物，见光分解为氯化物和氧气。 |

4.7 主要生产设备

本项目新增设备表见表4.7-1。

表4.7-1   主要生产设备

| 序号 | 名称 | 材质 | 规 格 （mm） | 类 型 | 设计温度 (℃) | 设计压力 (kPaG) | 操作温度 (℃) | 操作压力(kPaG) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠塔 | CS+PTFE | ID: 1600； H:~12600（T/T） | 立式 | 65 | -10/40 | 15~20 | -3~0 | 1 |  |
|  | 填料 | PVDF | 下填料: 5000 除雾段：500 | 泰勒花环DN50 |  | -10/40 | 15~20 | -3~0 | 12m3 |  |
| 2 | 次钠冷却器 | Ti | 换热量：438kW | 板式 | 65 | 700 | 16 | 300 | 1 |  |
| 3 | 次钠循环泵 | C.S+F46 | 流量89m3/h 扬程30m | 磁力泵 | 65 | 700 | 20 | 300 | 2 |  |
| 4 | 碱泵（16%） | 304 | 流量10m3/h 扬程30 m | 磁力泵 | 65 | 700 | AMB | 300 | 2 |  |
| 5 | 次钠输送泵 | C.S+F46 | 流量150m3/h 扬程30 m | 磁力泵 | 65 | 700 | 20 | 300 | 2 |  |
| 6 | 次钠循环槽 | PVC+FRP | ID: 2000；H:2500；V:7.8m3 | 立式 | 65 | -10/40 | 20 | 0 | 2 |  |
| 7 | 配碱槽 | 304 | ID: 3200 H:4000；V:32m3 | 立式 | 65 | 常压 | AMB | atm | 1 | 缓存2h |
| 8 | 次钠中间槽 | PVC+FRP | ID: 4500 H:6000；V:95m3 | 立式 | 65 | -10/40 | 20 | 0 | 1 | 缓存7h |
| 9 | 分离罐 | Ti | ID: 500 H:1000；V:0.2m3 | 双封头 | 65 | -10/40 | 20 | -3 | 1 |  |
| 10 | 尾气风机 | Ti | Q:500Nm3/h风压：3kPa | 变频风机 | 65 |  | 20 | -3 | 2 |  |
| 11 | 混合器 | Ti | 碱：DN50，9m3/h次钠：DN150，90m3/h | 管道式 | 65 | 700 | 16 | 300 | 1 |  |
| 12 | 混合器 | S304 | 碱：DN50，5m3/h水：DN50，5m3/h | 管道式 | 65 | 700 | AMB | 300 | 1 |  |
| 13 | 碱高位槽 | S304 | ID: 1500 H:1500V:2.6m3 | 卧式 | 65 | 常压 | AMB | atm | 1 |  |
| 14 | 次氯酸钠溶液储罐 | PVC+FRP | 200m3 | 立式 | 常温 | 常压 | AMB | 0 | 1 | 依托 |

表4.7-2 本项目生产线设置与产品方案匹配性分析

| 序号 | 生产线 | 设备设计产能（t/h） | 运行时间（h/a） | 生产方式 | 年产量（t/a） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 10.2 | 8000 | 连续 | 81600(＞80000) | 符合 |

由上表可知本项目设备产能与设计产能可以匹配。

4.8 给排水平衡

4.8.1 给水

本项目用水为工艺用水。工艺用水为全部进入产品次氯酸钠溶液。

不新增员工，不产生职工生活废水。

4.8.2 排水

本项目无废水产生。

本项目不新增建筑用地，因此初期雨水收集水量不变。

4.8.3 水量平衡

本项目水平衡见图4.8-1。

图4.8-1   本项目用水平衡图

4.9主要污染源、污染物产生情况

4.9.1 废气

本项目废气主要有工艺废气（Cl2）。

（1）氯气吸收尾气

根据物料平衡可知，氯气在次氯酸钠反应塔内和氢氧化钠吸收反应（吸收效率可达99.99%）后经塔上方碱封+水喷淋+分离罐处理后由新增的25米高的排气筒（DA024）排入大气，此过程会产生少量未反应的氯气0.009t/a和原料中不参与反应的不凝气（氢和氧）156.217t/a，本环评仅考虑废气Cl2。本项目在密闭次氯酸钠反应塔内进行，收集效率为100%。

本项目建成后，现有已生产的“20万/吨年离子膜烧碱项目”不再产生用废氯生产次氯酸钠，事故下废氯进入本项目生产次氯酸钠，故现有离子膜烧碱装置的废氯排放量1.15t/a通过以新带老削减。

（2）设备或管道不严密处的散发量

根据《环境统计手册》四川科学技术出版社，各种生产设备和管道都有不严密之处，不严密处泄漏出有害气体量往往随使用期增大而增大。有害气体的泄漏量一般可采用下式计算：

Gc=KCV(M/T)0.5

式中，Gc—设备或管道不严密处的散发量，kg/h；

K—安全系数，视设备的磨损程度而定，一般取K=1-2，本项目取1；

C—随设备内部压力而定的系数，绝对大气压小于2atm时，C取0.21；

V—设备和管道的内部容积，m3；

M—设备和管道内的有害气体和蒸气的分子量，氯气分子量为71；

T—设备和管道内部的有害气体和蒸气的绝对温度，K。

本项目涉及氯气的次钠装置设计为负压操作，操作压力为-3kpa。仅涉及与设备连接的部分氯气管道（约10米）为正压，DN100的管径，设计压力为20kpa，以此计算氯气散发量，计算过程见下表：

表4.9-1  生产装置逸散废气量

| 污染物 | K | C | V | M | T | Gc（kg/h） | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯 | 1 | 0.21 | 0.078 | 71 | 289 | 0.008 | 0.064 |

由于氯气为剧毒品，生产现场设有氯气气体探头。当有微量泄漏时立即报警并需要及时处理。经计算，本项目废气产生情况见表4.9-1。

因本项目反应和废气治理为一套措施，废气非正常排放考虑停电、碱液输送管道故障，导致Cl2直排状况；废气非正常排放源强见表4.9-2。

表4.9-1废气产生及排放汇总表

| 生产装置 | 编号 | 排气筒编号 | 排气量Nm3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 治理效率 | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 内径mm | 温度 ℃ | 高度m | 排放方式(h/a) | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  |  |  |
| 次钠塔 | T7201 | DA024 | 500 | Cl2 | 204 | 0.102 | 0.813 | 碱封+水喷淋+分离罐 | 99% | 2.2 | 0.0011 | 0.009 | 5 | / | 100 | 常温 | 25 | 连续8000 | 大气 |
| 无组织 | / | / | / | Cl2 | / | 0.008 | 0.064 | / | / | / | 0.008 | 0.064 | 0.1 | / | / | / | / | 连续8000 | 大气 |

表4.9-2 废气非正常工况产生及排放汇总表

| 生产装置 | 编号 | 废气种类 | 排气筒编号 | 排气量 Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 治理措施 | 去除率 % | 排放状况 |  | 执行标准 |  | 内径 mm | 温度 ℃ | 高度 m | 排放方式 (h/a) | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  |  |  |
| 次钠塔 | T7201 | Cl2 | DA024 | 500 | Cl2 | / | 1048.4 | 高位槽碱吸收 | 99.9% | 2096.8 | 1.0484 | 5 | / | 100 | 常温 | 25 | 短时0.5h | 大气 |

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作级别划分的规定，本项目为三级评价，只需对污染物排放量进行核算。

因此，大气污染物点源排放量核算表见表4.9-3。

表4.9-3  大气污染物有组织点源排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA024 | Cl2 | 2.2 | 0.0011 | 0.009 |
| 主要排放口合计 |  | Cl2 |  |  | 0.009 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | Cl2 |  |  | 0.009 |

表 4.9-4 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 反应塔 | 设备或管道不严密处的散发量 | Cl2 | / | 《无机化学工业污染物排放标准》 | 0.1 | 0.064 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | Cl2 |  | 0.064 |  |

污染源参数见下表。

表4.9-5 点源参数表

| 编号 | 名称 | 监测点坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m3/h) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) |
| DA024 | 工艺废气 | 119.629087 | 32.177537 | 18 | 25 | 0.1 | 500 | 常温 | 8000 | 连续 | Cl2 | 0.0011 |

表 4.9-6 技改项目污染源（面源）排放参数

| 名称 | 面源中心坐标（°） |  | 面源底部海拔高度（m） | 面源参数（m） |  |  | 与正北向夹角（°） | 排放工况 | 污染物 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效排放高度 |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 119.629087 | 32.177537 | 18 | / | / | 12 | 10 | 正常 | Cl2 | 0.008 |

4.9.2 废水

本项目不涉及废水。

4.9.3 固体废物

1、废填料：根据建设单位提供资料，本项目次氯酸钠塔内每3年更换一次填料，更换量为12m3（即21.6t）。填料经过塔内水喷淋冲洗至中性后收集，属于一般固废，由有资质的一般固废处置单位收集处理。

产生固废污染源源强核算结果及相关参数情况见表4.9-5，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）对所产生的副产物进行判定，判定是否属于固体废物，判定结果见表4.9-7。根据判定结果，对固体废物属性、类别等进行分析，分析结果见表4.9-8。

表4.9-7  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 生产装置 | 次钠塔 | 废填料 | 一般固废 | 经验系数 | 21.6t/3年 | / | 21.6t/3年 | 外售利用 |

表4.9-8 固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 估算产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废填料 | 一般固废 | 废气处理 | 固态 | PVDF | 国家危险废物名录 | / | / | / | 21.6t/3年 | 外售利用 |

### 4.9.4 噪声源

本工程项目主要新增噪声源为次钠塔、各类泵、风机等。噪声源情况见下表。

表4.9-9  主要噪声源一览表

| 序号 | 设备名称 | 声级值 dB(A) | 数量 (台) | 所在车间(工段) | 距厂界位置(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 次钠塔 | 75 | 1 | 生产装置 | 530 | 340 | 130 | 180 |
| 2 | 次钠循环泵 | 85 | 2 |  | 530 | 340 | 130 | 180 |
| 3 | 碱泵（16%） | 85 | 2 |  | 529 | 340 | 131 | 180 |
| 4 | 次钠输送泵 | 85 | 2 |  | 530 | 342 | 130 | 178 |
| 5 | 尾气风机 | 80 | 2 |  | 530 | 340 | 130 | 180 |

噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。

表4.9-10 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 数量（台） | 距最近厂界位置m | 生源类型（频发、偶发等） | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/dB（A） | 工艺 | 降噪措施 | 核算方法 | 噪声值/dB（A） |  |
| 生产线 | 次钠塔 | 次钠塔 | 1 | W，130 | 频发 | 类比法 | 75 | / | 隔声、减震、选择低噪声设备、安装减振垫 | 类比法 | 49 | 8000 |
|  |  | 次钠循环泵 | 2 | W，130 | 频发 | 类比法 | 85 | / |  | 类比法 | 59 | 8000 |
|  |  | 碱泵（16%） | 2 | W，131 | 频发 | 类比法 | 85 | / |  | 类比法 | 59 | 8000 |
|  |  | 次钠输送泵 | 2 | W，130 | 频发 | 类比法 | 85 | / |  | 类比法 | 59 | 8000 |
|  |  | 尾气风机 | 2 | W，130 | 频发 | 类比法 | 80 | / |  | 类比法 | 54 | 8000 |

4.9.5 污染物排放量汇总

根据工程分析的有关内容，可以得到本项目污染物产生量、削减量和排放量。本工程污染物产生量、削减量和排放量的“两本帐”测算见表4.9-11，现有项目排放量汇总情况可见表3.6.4-1，全厂污染物排放“三本账”见表4.9-12。

表4.9-11本项目污染物产生量、削减量及排放量（单位：t/a）

| 种类 |  | 污染物名称 | 产生量 | 削减量/处置量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | Cl2 | 0.813 | 0.804 | 0.009 |
|  | 无组织 | Cl2 | 0.128 | / | 0.128 |
| 固废 | 一般固废 | 废填料 | 21.6t/3a | 21.6t/3a | 0 |

表4.9-12本项目投产后全厂污染物排放“三本账”(单位：t/a)

| 类别 | 污染物 |  | 现有工程批复量 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 本项目建成后全厂许可排放总量 | 本项目建成后排放变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  | 42 | - | - | - | - | 42 | - |
|  | NOX |  | 11.87 | - | - | - | - | 11.87 | - |
|  | HCl |  | 8.304 | - | - | - | - | 8.304 | - |
|  | 氯气 |  | 1.68 | 0.813 | 0.804 | 0.009 | 1.15 | 0.539 | -1.141 |
|  | 硫酸雾 |  | 3.174 | - | - | - | - | 3.174 | - |
|  | 颗粒物 |  | 1.77 | - | - | - | - | 1.77 | - |
|  | VOCs |  | 16.3147 | - | - | - | - | 16.3147 | - |
|  | 其中 | 苯 | 0.052 | - | - | - | - | 0.052 | - |
|  |  | 氯苯 | 0.205 | - | - | - | - | 0.205 | - |
|  |  | 甲醇 | 5.4 | - | - | - | - | 5.4 | - |
|  | 氨 |  | 0.00022 | - | - | - | - | 0.00022 | - |
|  | 硫化氢 |  | 0.099 | - | - | - | - | 0.099 | / |
| 废水 | 废水量 |  | 438809.05 | - | - | - | - | 438809.05 | - |
|  | COD |  | 34.4355 | - | - | - | - | 34.4355 | - |
|  | SS |  | 27.047 | - | - | - | - | 27.047 | - |
|  | 氨氮 |  | 1.441 | - | - | - | - | 1.441 | - |
|  | 总磷 |  | 0.144 | - | - | - | - | 0.144 | - |
|  | 石油类 |  | 0.20133 | - | - | - | - | 0.20133 | - |
|  | 苯 |  | 0.015 | - | - | - | - | 0.015 | - |
|  | 氯苯 |  | 0.046 | - | - | - | - | 0.046 | - |
|  | 对二氯苯 |  | 0.046 | - | - | - | - | 0.046 | - |
|  | 盐（NaCl） |  | 141.06 | - | - | - | - | 141.06 | - |
|  | 苯胺类 |  | 0.02 | - | - | - | - | 0.02 | - |
| 固废 | 一般固废 |  | 0 | 21.6t/3a | 21.6t/3a | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | - | - | - | - | - | - |

注：本项目建成后，新增氯气有组织排放量0.009t/a，在现有总量内平衡；水污染物排放总量在镇江市海润水处理有限公司总量内平衡，固体废物零排放。

4.10 风险识别

4.10.1 环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

4.10.2 环境风险评价程序

评价工作程序：调整评价工作程序（见图4.10-1）。通过对项目的危险性和项目所在地的环境敏感性识别对建设项目风险潜势进行初判，由此确定风险评价工作的技术内容和深度，细化从风险识别、源项分析、源强设定到事故情形预测分析的工作程序，明确了事故情景设定原则、方法，并补充了相关资料性附录，在此基础上提出风险管理对策措施，给出总体结论和建议。

图4.10-1 风险评价程序图

4.10.3 风险调查

本工程属于基本化学原料生产项目，项目涉及有毒有害危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运），项目运行期可能发生突发性事故，本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险分析。

4.10.3.1 建设项目风险源调查

表4.10-1 本项目涉及的环境风险物质调查（单位t/a）

| 序号 | 物料名称 | 最大存在量t | 储存位置 | 年用量 | 是否依托现有装置 | 毒性毒理 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 0.66 | 现有储罐、分配台、本项目生产装置和管道 | 8386.976 | 依托现有原料和储罐 | 实验动物急性中毒的表现最初是不安静，后呈衰弱、咳嗽、流泪、喷嚏、鼻腔分泌物增多等。吸入高浓度时可引起呼吸暂停；或先伴有气急，次为呼吸变慢、体温降低、血压降低，而导致肺水肿、血液浓缩等。并可见支气管扩张和间质性肺炎 | 剧毒物质 |
| 2 | 液碱 | 77.44 | 生产装置和管道 | 42081.75 | 依托现有电解装置产生碱 | 本品不会燃烧，但遇水和水蒸气会大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性 | 有毒物质 |
| 3 | NaClO | 40.38 | 现有储罐 | / | 依托现有储罐 | 次氯酸盐以溶液态存在，不稳定，会发生歧化反应生成氯酸盐和氯化物，见光分解为氯化物和氧气。 | 有毒物质 |
| 注：本项目液碱利用现有离子膜烧碱电解装置产生的碱，氯气利用现有氯气分配台和液氯储罐的废氯管线，次氯酸钠依托现有储罐。本项目最大存在量考虑现有电解装置与本项目之间的碱管道、现有液氯储罐、氯气分配台及管道、次氯酸钠储罐、本项目反应塔、中间槽、循环槽等物料存在量。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.3.2 环境敏感目标调查

项目周边主要敏感目标分布情况一览表可见表2.4-8；

4.10.4 环境风险潜势初判

根据2.4.1章节，环境风险评价等级分析，本项目大气环境环境风险潜势确定为Ⅳ，地表水环境、地下水环境风险潜势均确定为Ⅲ。

表4.10-2 本项目各要素环境风险潜势及评价工作等级

| 环境要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | Ⅳ | 一级评价 |
| 地表水 | Ⅲ | 二级评价 |
| 地下水 | Ⅲ | 二级评价 |

4.10.5 风险识别

4.10.5.1物质风险识别

项目运行期涉及的环境风险物质识别情况见下表。

表4.10-3  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 | 次钠塔 | 氯气、氢氧化钠、次氯酸钠 | 腐蚀、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 | 大港镇居民集中区、香郡小区、凯悦山庄、紫竹苑小区、金港花园、翡翠绿洲、瑞鑫嘉园、海德花园、御景湾、葛村新苑、葛村、纪庄、村落集聚区、严庄、谏壁镇居民集中区、江心洲村落 |
| 2 | 输送管道 | 管道 | 氯气、氢氧化钠、次氯酸钠 | 腐蚀、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 |  |
| 3 | 储罐 | 液氯储罐、次钠 储罐 | 氯气、次氯酸钠 | 腐蚀、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 |  |

4.10.5.2生产系统危险性识别

生产设施识别范围包括：主体工程、储运工程、公辅工程、环保工程及辅助生产设施等。对于本项目主要危险设施为生产装置及物品贮运系统。

（1）生产过程环境风险辨识

本项目生产过程中的设备为微负压，设备不易发生爆炸。若发生输送管线泄漏事故后，废气会扩散到周围环境，其中的氯气会引起中毒情况，扩散后对环境危害很大。另外，原料泄漏后，如不收集直接外排，将对水环境造成很大影响。

（2）工艺过程及操作

本项目生产过程中在反应塔内进行反应，整个生产过程连续，操作要求严格，这些均增加了事故发生的潜在危险。项目生产反应塔内物料存在毒性、腐蚀性，一旦出现泄漏、设备堵塞等故障，发生火灾、爆炸的危险性很大。

项目新增1套反应塔，一旦发生爆炸，所产生的强大冲击波和释放出的大量当出现操作控制失误，或者管道、阀门、设备等检修不及时，出现故障未及时处理等，造成设备腐蚀或密封件破裂等，都可能使物料泄漏，泄漏后可能发生火灾、爆炸。根据类比调查及对工艺路线和生产方法的分析，将生产过程潜在事故及其原因列于下表。

表4.10-4  生产过程潜在事故及其原因

| 序号 | 潜在事故 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料管线、储罐破裂、物料泄漏 | 腐蚀 |
| 2 | 各种阀门泄漏物料 | 法兰破损、阀门质量不合格 |
| 3 | 反应塔内槽体泄漏物料 | 机械密封损坏 |
| 4 | 机泵泄漏物料 | 轴封失效、更换不及时 |
| 5 | 火灾、爆炸 | 管理不当 |

（3）储存设施风险识别

项目风险物质利用现有氯气分配台和废氯管线的氯气和现有离子膜烧碱电解装置产生的液碱等。

储运过程中最主要的危险有害因素是：

物料的泄漏引发的火灾、爆炸、中毒事故。泄漏可能发生在储罐、管线、泵机及装卸过程中。当泄漏物料与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。点火源可能是明火（包括违章动火）、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。

①在生产和检修作业中，存在机械伤害、触电、火灾、爆炸、中毒，若泄漏与空气混合形成爆炸性混合物，遇高温、明火、电气火花、静电火花、雷电等激发能，会发生火灾、爆炸事故；另外还存在噪声（泵产生）危害、高处坠落危险。

②项目所在区域夏季汛期雷暴雨较多，属雷击危险区域。项目的原料存放区域若无防雷设施或防雷设施未定期检测合格、损坏等，可能遭受雷击。

（4）管道输送系统风险识别

生产过程中，物料通过管线输送到反应塔，若管道腐蚀或阀门失效等原因造成物料、废气、废水泄漏，可导致环境空气、地表水、地下水等污染。

以上可能发生泄漏的原因中，项目原辅料储存设施、管线等充分考虑了防腐蚀能力；由于设备质量、焊缝质量造成开裂的情况，可以在安装设备前通过对设备质量的严格检查使其发生的可能性降至最低；罐体和管线接头密封或螺丝松动等情况是工艺装置在生产中最容易出现事故的方面；加强储运设施的管理，降低事故发生的风险。

（5）环保设施危险识别

若反应塔出现故障可能导致废气的事故排放。

4.10.5.3 运输系统风险识别

本项目在产品、原料运输过程中由于管理原因、管道破损和环境等方面的原因，可能发生泄漏、火灾和爆炸事故，对沿线企业及居民构成威胁。可能引发运输车辆事故的一些原因，可大致分为以下几类：人员失误、管理失效、外部事故。

综上所述，项目生产系统风险识别见下表。

表4.10-5 项目生产系统风险识别

| 序号 | 风险源 | 潜在风险 | 风险描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设施 | 反应塔泄漏 | 反应塔受腐蚀或外力后损坏，物料泄漏造成对周围环境的影响 |
| 2 |  | 反应塔故障 | 反应塔出现故障，氢氧化钠未输送进塔内，Cl2未经处理就直接排放，对厂区及周围环境产生不利影响、甚至对人身安全造成影响 |
| 3 |  | 接口、管道泄漏 | 系统中接口或管道因受腐蚀或外力后损坏，导致物料的泄漏，对 周围环境及人员造成严重影响 |
| 4 | 贮运设施 | 运输 | 原料、产品等管道运输过程中，因接口泄漏会引起物料的泄漏，对环境和人群带来不利影响 |
| 5 |  | 储存 | 原料、产品等储存过程中，因破损泄漏会引起物料的泄漏，对环境和人群带来不利影响 |
| 6 | 其他 | 控制系统 | 由于仪器表失灵，导致设备超温超压，从而引起生产设备中物料泄漏 |
| 7 |  | 公用工程 | 电器设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾，或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发设备故障造成废气污染物未经处理直接排放 |
| 8 |  | 环保工程 | 废气处理装置出现故障，废气中的污染物未经处理就直接排放，对厂区及周围环境产生不利影响。 |
| 9 |  | 责任因素 | 因工程结构设计不合理、设备制造和检验不合格、作业人员误操作或玩忽职守、维修过程违反规定等，以及认为破坏都有可能造成事故 |

4.10.5.4 风险事故情形分析

根据风险识别可知，本项目对环境影响较大并且具有代表性的环境风险类型为本项目生产过程中若发生生产装置、输送管线泄漏事故后，物料存在毒性、腐蚀性，有毒有害气体会扩散到周围环境，引起中毒情况，扩散后对环境造成影响。

1、最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

通过查找资料，列举国内氯碱厂典型事故案例见下表。

表4.10-6 国内相关事故典型案例

| 序号 | 时间地点 | 事故类型 | 事故后果 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1990.12.12 河北沧州市化工厂 | 氯气泄漏 | 厂内职工多人中毒 | 液氯包装岗位液氯管道上的过滤器下封头密闭口密封失效 |
| 2 | 1997.7.24 山东青岛广益化工厂 | 液氯储罐上方突然爆裂，氯气泄漏 | 轻度和中度中毒19人，影响人群1900多人 | 储罐腐蚀，罐体上的平衡管阀 门被关死。 |
| 3 | 2004.4.16 重庆天原化工总厂 | 氯气储罐爆炸事故 | 造成9人死亡，3人受伤；氯气泄漏导致15万人疏散。 | 氯罐及相关设备陈旧，泄漏处 置时工作人员违规操作；引起爆炸的直接原因可能是存在化学物质三氯化氮。 |

2、最大可信事故概率

（1）风险事故概率

根据全国化工行业事故统计和分析结果显示，生产运行的事故比例占43%，贮运系统占32.1%，公用工程系统占13.7%，辅助系统占11.2%，可见化工项目环境风险主要发生在生产运行系统和贮运系统。通过查阅资料分析，借鉴化工项目的经验，在化工项目中各种设备事故的频率以及各种运输过程中和装、卸的过程中出现有毒、易燃物泄漏着火或污染环境的事故频率统计为：贮罐泄漏（有害物质释放）3.3×10-5次/年、贮罐着火或爆炸3.3×10-6次/年、非易燃物贮存事故2.0×10-5次/年。可以看出，贮罐泄漏事故发生的频率相对较高。

（2）最大可信事故确定

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的的事故。从物质的理化性质、毒性以及储存量，并考虑q/Q比值。

本项目最大可信事故的概率采用（HJ169-2018）附录E中的推荐方法确定，最大可信事故频率见下表。

表4.10-7主要风险事故发生频率

| 序号 | 泄漏物 | 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧碱、次氯酸钠、氯化钠 | 次氯酸钠反应塔 | 反应塔全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 2 | 次氯酸钠 | 现有次氯酸钠储罐 | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 3 | 氯气 | 现有液氯储罐 | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 4 | 氯气 | 75mm＜内径≤150mm的管道 | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） |

根据前述分析，本项目最大可信事故为：①氯气管道全破裂引起的物质泄漏，管道泄漏挥发出氯气对大气造成污染；②反应塔破裂引起物料（氢氧化钠、次氯酸钠、氯化钠）的泄漏，导致污染周边地表水环境，同时事故废水可能通过地面裂隙污染土壤和地下水。

3、源项分析

（1）物质泄漏量

液体泄漏速度对于储罐来说，罐体结构比较均匀，发生整个储罐破裂而泄漏的可能性很小，泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的阀门、接头处。本评价设定泄漏发生在阀门、接头处，裂口尺寸取阀门的100%，液体物料管径为50mm，事故发生后在15min内泄漏得到控制。当发生储罐破损事故时，液体泄漏速率按《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的伯努利方程计算。结合前述分析，针对上述最大可信事故，利用伯努利方程进行计算，具体公式如下：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P ——容器内介质压力，Pa；容器压力为常压101325Pa；

P0 ——环境压力，Pa；为101325Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g ——重力加速度，9.81m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m；

Cd ——液体泄漏系数，取值见下表；

A——裂口面积，m2，裂口面积为19.625cm2

表4.10-8 液体泄漏系数Cd

| 雷诺数Re | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

（2）液体泄漏蒸发速率

通常泄漏后液体的挥发按其机理可有闪蒸、热量蒸发和质量蒸发三种，其挥发总量为这三种蒸发之和。次氯酸钠溶液沸点高于环境温度，不会发生闪蒸发和热量蒸发，只考虑质量蒸发。质量蒸发按照以下公式计算：

式中：Q—液体蒸发速率，kg/s；

p—液体表面蒸汽压；

R—气体常数，8.314J/(mol·K)；

T0—环境温度，取298K；

M—摩尔质量，kg/mol；

u—风速，m/s；

r—液池半径，这里不考虑围堰，取等效半径，液体厚度取0.01m；

α，n—大气稳定度系数，按照不稳定度F选取，α取5.285×10-3，n取0.3。

（3）气体泄漏速率

本项目不设储存氯气的装置，氯气经电解产生处理后通过管道低压送至次氯酸钠反应塔生产次氯酸钠。参考附录E中的推荐方法，确定泄漏频率，75mm＜内径≤150mm的管道，泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）的泄漏频率为2×10-6（m·a），全管径泄漏的频率为3.00×10-7/（m·a）。根据导则，本次评价选全管径破裂作为最大可行事故。

本项目氯气输送管道管径均为100mm，则管径破裂面积为78.5cm2。氯气泄漏出现在管线接驳不严所致，其产生量可通过分配台控制，且设有氯气报警仪，本次环评取值气体泄漏时间取终止15min计算。

①临界流与次临界流的确定

当下式成立时，气体流动属于音速流动（临界流）

当下式成立时，气体流动属于亚音速流动（次临界流）

式中：P—容器压力，Pa；氯气取400000Pa；

P0——环境压力，Pa；取101325Pa

γ——气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容Cp与定容比热容Cv之比，氯气为1.33。

经计算气体流速在音速范围，属于临界流。

②气体泄漏速率计算

假定气体特征为理想气体，其泄漏速率：QG按下式计算：

式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；

P——管道压力，Pa；氯气取400000Pa；

Cd——气体泄漏系数(当裂口形状为圆形时取1.0)；

A——裂口面积，全管径100mm，0.00785m2；

M——物质的摩尔质量，氯气取0.071kg/mol；

γ——气体绝热指数，氯气取1.33；

R——气体常数，8.314J/mol•k；

TG——气体温度，均取293k；

Y——流出系数，对于临界流，Y=1.00；

对于次临界流按下式计算：

（4）泄漏火灾引起的伴生/次生污染物

本项目氢氧化钠溶液为不可燃液体，无伴生/次生污染物。

（5）源项汇总分析

本项目风险事故源强详见下表。

表4.10-9 液体化学品泄漏源项

| 物质 | Cd | A(m2) | ρ(kg/m3) | P(Pa) | P0(Pa) | g(m/s2) | h(m) | QL(kg/s) | 泄漏时间(min) | 泄漏量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠（32%） | 0.65 | 0.0019625 | 1350 | 101325 | 101325 | 9.81 | 5.2 | 17.39 | 15 | 15.65 |
| 次氯酸钠（10.67%） | 0.65 | 0.0019625 | 1068 | 101325 | 101325 | 9.81 | 5.2 | 13.76 | 15 | 12.38 |

表4.10-10 气体化学品泄漏源项

| 物质 | P(Pa) | Cd | M (kg/mol) | R | TG | A(m2) | Y | γ | QG (kg/s) | 泄漏时间(min) | 泄漏量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | 400000 | 1 | 0.071 | 8.314 | 293 | 0.00785 | 1 | 1.33 | 11.4 | 15 | 0.66（最大存在量） |

4.11 清洁生产分析

4.11.1清洁生产内容

《中华人民共和国清洁生产促进法》中规定：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以管理技术为手段，把良好的企业管理、先进的生产设备和生产工艺、原材料及能源的充分利用再循环、综合的低排污生产措施以及有效的尾端治理净化技术等综合起来的一种环保技术。实现清洁生产的主要途径有：①正确规划产品方案及选择原料路线；②对资源充分综合利用；③改革生产工艺和设备；④采用物料的循环使用系统；⑤加强生产管理等。

对于所有新建、扩建或改建项目，都要提高技术起点，采用能耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺，从源头上控制污染。

4.11.2 项目清洁生产水平

目前国家尚未发布本项目产品所在行业的清洁生产标准，该项目清洁生产水平分析主要从原辅材料、工艺先进性、设备及过程控制先进性、资源能源消耗及污染物排放五个方面进行定性分析。

4.11.2.1原辅材料选择

本项目所需的主要生产原料均选用高质量产品，主要成分含量高、杂质量少，有利生产高品质的产品和提高产品的成品率，降低物耗和能耗。

通过工艺技术的选择，本项目各产品所使用的原辅材料的毒性、危险性相对较低，在使用和储存过程安全性相对较高。

对于原料的储存、使用将严格按照《危险化学品安全管理条例》执行，建立严格的岗位操作流程，建立安全信息卡，让上岗职工熟知物质的物化性质和危险危害的特性，掌握中毒、灼伤等的急救方法和异常情况下的应急处理方法。

4.11.2.2工艺技术

本项目的生产工艺为一步反应生成产品，故生产中物料流失量较小，污染物产生量小，能源消耗也低。氯气和碱液通过填料塔生产次氯酸钠，工艺成熟稳定、生产弹性大。

4.11.2.3设备选型及装置自动化

1、设备选型

（1）设备选型原则

设备大型化，选型本着可靠、先进、适用的原则，尽量考虑设备的大型化，尽可能减少同类设备的台数。

本项目中所需设备在原有生产线中均有同类设备，根据国内、国外生产厂家的实践经验和公司的生产经验，在满足工艺要求的前提下全部选用已在同行业生产中有成熟使用经验的设备材料。

（2）设备选型

在保证产品质量、生产能力及研究发展前提下，选择性能价格比高的工艺设备。

选用成熟可靠的生产反应设备和仪器、仪表装置，合理布置物料输送管线，减少物料输送设备，提高本项目的装备水平和装备的可靠性。

采用密闭生产系统，物料进、出用密封泵输送，减少物料进出过程物料的损失。

为满足工艺要求，生产设备设置温度、压力、流量等监控仪表，以便能及时、有效、精确地控制工艺参数，提高设备运行的可靠性、产品品质和产品收率。

2、仪表选型

根据生产装置的工艺特点，并结合近几年国内同行业仪表使用的实践经验，选用仪表应技术先进，性能可靠，维修方便，在同类装置中使用较成功的仪表为主。

（1）控制室仪表

控制室仪表采用DCS控制系统，利用其丰富的功能对工艺过程变量进行自动监视、自动控制、自动记录；实现工艺参数超限报警和联锁；储存必要的工艺过程变量和事件发生的报警信息；并能借助于打印机对所储存的信息及生产报表进行适时打印、定时打印或根据需要随时打印，为生产管理者提供及时准确的工艺信息数据。

（2）现场仪表

现场仪表的选择不仅考虑满足工艺参数的操作条件，而且考虑工艺介质的不同，选择适当的仪表类型，尽可能地提高仪表的测量精度，延长仪表的使用寿命。对于防爆场合的电动仪表采用本安型（非两线制供电仪表采用隔爆型，隔爆标志为ExdⅡ(T4)，防爆标志为ExiaⅡ(T4)。所选仪表除满足工艺介质外，同时还应满足所在环境条件的要求。

①温度测量仪表

集中控制或监视的温度检测原件选用防爆型热电阻，显示仪表配备相应数字显示和电子中型记录仪。就地指示的温度仪表选用抽芯式双金属温度计。热电阻及温度计均带有法兰保护套管，以便于在线更换。套管的材质选用应根据不同介质选用不同的材质。

②压力测量仪表

根据不同的工艺介质，就地压力测量仪表分别选用一般压力表、不锈钢压力表和隔膜压力表。一般介质选用弹簧管压力表，具有腐蚀性、含固、易结晶介质选用隔膜压力表，微压介质选用膜盒或膜片压力表，对泵出口选用耐震型压力表。需远传的压力仪表选用智能压力变送器。与介质接触部分的材质和管道材质一致。

③流量测量仪表

流量测量原则上采用电磁流量计、转子流量计、齿轮流量计。

对于一般非腐蚀性的、洁净的介质流量测量选用孔板或转子流量计，对于须批量控制的流量检测选用椭圆齿轮流量计，对于腐蚀性、易结晶介质的流量测量选用电磁流量计，对于大管径清水流量测量采用转子流量计或水表就地测量。与介质接触部分的材质和管道材质一致。

④物位测量仪表

物位仪表原则上采用差压变送器和（双）法兰液位变送器，对特殊液位测量，可用浮筒液位计，超声波液位计或雷达液位计。与介质接触部分材质和管道材质一致。

3、自动化水平

本项目自控系统遵循“经济合理、技术先进、运行可靠、操作方便”的原则，根据工艺装置的生产规模，流程特点及工艺操作要求，对生产中不太重要的过程参数实行就地检测为主，对生产过程中的温度、压力、流量等各种主要参数等引入操作室进行集中显示、记录，调节报警。

本项目生产过程采用DCS自动控制系统，主要工艺参数集中在控制室进行显示、记录和自动调节。同时本项目将能源消耗的计量数据通过远程计量仪表的信息引入控制系统，这样，不仅保证生产装置安全可靠地运行，又可将能源消耗情况及时与生产挂钩，从而有效地对生产过程进行控制和管理。

生产过程中重要的温度、压力、液位均设置高、低位报警系统，信号送至计算机监控系统，当生产过程参数超标时监控系统报警画面弹出，提示操作人员处理故障并记录故障发生的时间地点。泵的开停也可在控制室进行，泵的状态信号及电机电流信号可送监控系统。

4.11.2.4节能降耗

本项目本着尽可能采用先进的技术和科学的管理方法来提高能源的利用率，尽可能采取各项有效节能措施并进行综合利用，以减少能耗，提高经济效益。在设计中采用一系列节能措施，使原材料和能源消耗达到国内先进水平。

1、节水措施

(1)认真贯彻《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发[2000]36号）和《关于确实加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（政发[2001)12号）的精神，坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。

(2)本项目采用冷冻水作为生产冷却水，一直循环使用，从而降低新鲜水补充量。

(3)各用水单位做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到位。创建节水型企业，将企业节水机构纳入能源机构中管理。

(4)绘制给排水平面图、水平衡网络图，配备一、二、三级各种水表，建立用水台帐，进行水平衡测试工作。

(5)采用节水技术，推行节水用水器，提高用水效率，节约水资源。

(6)积极推行清洁生产、生活，缩减污水排放量，采取节水回用措施。

(7)加强用水器具维护保养，防止水资源跑、冒、滴、漏，特别是地下管网的查漏、检漏、修漏工作更应加大力度。

2、节电措施

(1)生产设备采用高效节能设备，尽可能降低设备单耗。

(2)电机、风机采用变频调速装置，可节约用电。

(3)在生产设备中，选配高效低耗电机。变配电室设在负荷中心，减少线损路耗，变压器选用低损耗节能变压器，并在高、低压配电室装有高、低压电容补偿器，提高功率因数。

(4)要按规定的照度设计、选配照明设施，照明开关控制应做到单路单开。建筑设计上尽量充分利用自然采光，减少照明用电。

(5)推广绿色照明，积极响应国家号召，推广应用照明，在对于照度要求不高的区域，如仓库，堆场等屋顶设计采光带，采用自然光照明，减少能源消耗。

3、节能管理

能源管理工作涉及的范围是很广泛的，除了做好能源的计划，储存和保证供应外，很重要的是做好能源的合理使用和节约，提高能源的利用率，力求以最小的能源消耗，取得最大的生产效果。

公司能源管理工作包括以下几个方面：

(1)遵守国家的能源方针、政策和法令，以及政府的有关规定，研究和制订工厂的能源计划。

(2)加强能源计量、储存、输送、生产等环节的管理，减少能源损耗和积压，降低能源的资金消耗。

(3)组织测定设备能耗，编制能量平衡表和能流图。并在此基础上，制定工厂的合理用能方针。

(4)根据索普新材料公司的实际耗能情况和参照同行业的先进耗能指标，制订公司能源消耗定额，并定期分析实际执行情况和总结推广节能经验。

(5)通过调查研究，摸清公司的节能潜力，制订公司的近期节能计划和长远规划，并落实为具体措施，由各基层部门予以实行。对工程量较大的节能课题，则组织专门队伍来执行。

(6)制订公司能源管理制度和各项能源管理规定，并监督执行。

(7)组织开展节能教育和培训工作，提高全员节能意识。

(8)组织经常性的节能宣传，评比和奖惩工作。

4、降耗措施

本项目通过工艺技术选择、工艺参数、设备的优化和选型，提高反应速度、反应收率，降低生产周期，以减少物耗、能源消耗。

采用准确、灵敏的仪表设备，对生产过程设备的温度、物料输送进程等反应、控制条件进行监控，降低能耗、物耗，可同时保证产品收率和质量。

采用密封管道、密封泵进行原料、产品等物料输送减少物料损失。

4.11.2.5污染控制

采用密闭的反应塔，氯气和氢氧化钠溶液进行碱吸收反应后，未反应的氯气和不凝气经上方碱封+水喷淋+分离罐处理，减少大气污染物的产生。

生产物料按规定比例投加，减少废物的产生。

选用低噪声设备，噪声源布置在室内以减少噪声对环境的影响。

废气经处理后达标排放。

一般固体废物外售处置。

建立废气、固体处理的规章制度，确保处理设施正常运行。

根据《清洁生产标准制订技术导则》（HJ/T425-2008）之环境管理要求指标，本项目环境管理要求指标的评价结果见下表。

表4.11-1  环境管理要求指标评价结果

| 指标 |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境法律法规标准 |  | 符合地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准 |
| 废物处理处置 | 废水处理处置 | 综合废水与生活污水经厂区污水处理设施处理后，与循环冷却塔弃水混合接管进入园区污水处理厂处理 |
|  | 废气处置 | 各工艺废气均得到有效处置 |
|  | 固废处理 | 固废妥善堆存并按照相关要求进行处置 |
| 生产过程环境管理 | 原料用量及质量 | 有检验、计量及控制措施，有严格的原辅材料消耗定额管理 |
|  | 岗位培训 | 所有生产岗位进行过培训 |
|  | 生产设备管理 | 对主要生产设备有具体的管理制度，并严格执行 |
|  | 应急处理 | 有应急处理预案 |
| 相关方面环境管理 | 管理制度 | 环保管理制度健全、完善并纳入日常管理原始纪录及统计数据齐全有效 |
|  | 环保设施运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |
|  | 设备贮存、输送 | 输送原料及产品的管道、设备均为防腐材质 |
|  | 组织机构 | 设有专门环境管理机构和专职管理人员 |

4.11.3项目清洁生产评价

由于目前国内无本项目清洁生产评价指标，本项目从污染物产生指标看，废气产生量相对较小。项目原料和产品较为清洁，其工序采用循环回用工艺，将排放物减少到最少，并采取完善的污染控制措施，使项目各类污染物能达标排放，通过加强工艺过程控制，在同行业中可达到国内先进水平。

4.11.4进一步清洁生产建议

清洁生产是污染控制的新思路，其实质就是由过去单纯的末端治理转变成以“预防为主”的全过程污染物排放控制，因此，在项目设计的始终都要贯彻清洁生产设计的指导思想，选用“无废”、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用。根据国内外清洁生产的实践经验，建议厂方考虑如下建议：

（1）生产设备等要自动化、密闭化。加强设备的检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，防止物料泄漏造成环境污染；

（2）提高生产线自动化水平，减少人为操作失误引起的物料及产品质量；

（3）加强氯气的监控，严禁超标排放。原料和包装物按规定存放，禁止随意存放，以免造成周围环境污染；

（4）加强管理，完善清洁生产制度。根据国内清洁生产试点工作经验，加强管理是排在所有方案中第一位的无费、低费和少费方案，约占清洁生产方案总数的40%，因此企业进行清洁生产，首先必须从加强管理入手。企业于2024年1月进行了清洁生产审核验收。由于清洁生产是全过程的污染控制，它牵涉到企业的各个部门和全体员工，企业首先应该做好清洁生产的宣传工作，得到企业主要领导的重视，使公司上下都自觉投入到清洁生产工作中去，尤其是各车间负责人和工程技术人员应广开思路，在产品生产的工艺设计与改造时充分考虑环境保护和清洁生产的要求，从源头上控制污染。

5 环境现状调查与评价

5.1 建设项目周围地区自然环境概况

5.1.1 地理位置

镇江市地处江苏省西南部，长江下游南岸，北纬31°37′-32°19′、东经118°58′-119°58′。东西最大直线距离95.5公里，南北最大直线距离76.9公里。东南接常州市，西邻南京市，北与扬州市、泰州市隔江相望。全市土地总面积3847平方公里，占全省3.7%。其中，市区1082平方公里，丹阳市1047平方公里，句容市1387平方公里，扬中市331平方公里。

镇江新区(即国家级镇江经济技术开发区)位于中国历史文化名城镇江市东部，是在1992年设立的镇江经济技术开发区和1993年设立的镇江大港经济开发区的基础上，于1998年6月正式成立的。镇江新区下辖丁岗、大路、姚桥三个镇和大港、丁卯两个街道，总面积218.9平方公里，人口21.7万。

项目拟建于镇江新区内。项目地理位置图见附图5.1-1。

5.1.2 自然环境

5.1.2.1 河流水文特征

镇江市区位于长江与运河交汇处，地处“一水横陈，三面连岗”的河谷盆地，区域内共有河流60余条，总长700多公里，以人工运河为主，水系分为北部沿江地区，东部太湖湖西地区以及西部秦淮河地区。

项目所在区域地表水有长江、大港河、北山河、新竹河、困山河及韩桥河等。区域内地下水不丰富，处于丹徒火成岩裂隙含水带外缘，单井涌水量小。

（1）长江

长江流经镇江境内约103.7km，该区段为长江主航道，区段内历年最大流量为92600m3/s，最小流量4620m3/s，多年平均流量29300m3/s。洪水期最大平均流速2米/秒，枯水期最小流速0.5米/秒，多年平均流速1米/秒。该区段受长江潮汐影响，每日涨落潮两次，落潮历时大于涨潮历时，最大潮差2.1米，多年平均潮差0.95米。

镇扬段高潮时流速最小，最低潮前半小时最大，断面平均最大流速1.33m/s，最小流速0.51m/s。镇扬河段平滩水位3.6m，造床流量45000m3/s，城区警戒水位4.9m，历史最高水位6.69m，次高水位6.48m，平均洪水水位5.2m，最低枯水位-0.66m。

（2）大港河

大港河是长江南岸的一条支流，受长江潮汐影响。北起长江边，南至赵魏村，全长4.42km，服务面积10.63km2，灌溉面积5km2，主要功能为泄洪、农灌，干旱时抽水入农灌渠，灌溉低丘山坡地区，降水强时，地面径流汇入大港河流入长江。随着大港镇的城镇建设及大片农田的征用，农灌的功能已渐淡化。大港河沿设有4座水闸，主要起排灌作用。

（3）北山河

北山河为镇江市海润水处理有限公司纳污河道，位于大港镇西部，北起长江边，南至高周湾，全长1.4km，宽15-20m，主要功能为排灌。服务面积3.0km2，灌溉面积0.54km2。沿河设有2座水闸，主要起排灌作用。汛期历史最高水位5.8m，灌期历史最低水位2.5m。河道标准：底宽4m左右，底高1.5-4.5m，河坡1：2。

项目水系分布见附图5.1-2。

5.1.2.2 地质、地貌

镇江地貌大势为南高北低，西高东低，以宁镇山脉和茅山山脉组成的山字型构造为骨架，山脉两侧有丘陵、岗地、平原分布。

镇江新区沿江地势较低，中部丘陵东西向横布，总体地势北高南低，场地平均高程在 10-30m(黄海高程，下同)，其中，镇东横山最高点高程为 126.5m，位于大港、大路镇界线上的五峰山高程为 209.7m，圌山顶峰高程 258.5m。

大港片区：属低山丘陵地貌，地质条件稳定，岩性均匀，无滑坡和地震灾害，土质多属黄土阶地，平整容易、粘性均匀，具有良好的地质承载力，平均为 15吨/平方米。从地貌上看，该地区非常典型地体现了丘陵和圩区两种地貌，以捆山河为界，捆山河以西为丘陵地貌，以东则为平原圩区，两种地貌占地各约一半，东面地面标高在 6.0m~2.2m，西面地面标高在40.0m~6.0m。

丁卯片区：属于长江中下游平原和低山丘陵区，地势略有起伏，以古运河和团结河为较低点，呈“T”字型分布。道路最低标高约 6.5m，道路最高标高25.0m。

地形表现为横向呈谷阳路和衡山周边地块地势较高、四平河和周家河周边地块地势较低的起伏形态；纵向呈南高北低坡向古运河的形态。

镇江市地处宁镇反射弧的东段，地质构造运动形成的褶皱带、构造轴线主要为北东和北北东，断裂活动以断层走向为主，横断层为次，在断裂作用影响下形成小型凹陷盆地，被第四系下蜀黄土堆积所覆盖。根据有关钻探资料，该地区地层厚度和岩性较均匀，有较大的承载力和较好的稳定性，工程地质条件良好。本区地震烈度7级。

境内地带性土壤主要为渗育型水稻土亚类的灰沙土土属和潴育型水稻土亚类的黄泥土土属。灰沙土土属棕灰色，质地均一偏粘，为粉质中壤土，土壤肥力属较高类型；黄泥土土属灰黄色土，土层深厚，质地均一偏粘，为粉质重壤土，土壤肥力属上等类型。适合于稻、麦、棉水旱轮换作业。

5.1.2.3 气候与气象

镇江属于亚热带季风气候，四季分明，温暖湿润，热量丰富，雨量充沛，无霜期长。常年主导风向是东风，其次是东南风和东北风。本地区北为沿江平原，毫无障碍；南虽有山脉，但高度不超过300米，故冬夏季风长驱直入。季风气候特点较为明显，全年各季度雨量变化较大，干湿冷暖，四季分明。春暖、夏热、秋凉、冬寒。春夏两季多雨，尤以6月中旬至7月上旬的梅雨为最。根据丹徒站近20年的资料，气象要素如下：

表5.1-1  气象要素特征

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 单位 | 序号 | 项目 | 统计结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | 2.0 | m/s | 7 | 年平均降水量 | 1187.8 | mm |
| 2 | 年平均气压 | 1013.2 | hPa | 8 | 最大年降水量 | 1996.1 | mm |
| 3 | 年平均气温 | 16.6 | ℃ | 9 | 最小年降水量 | 736.6 | mm |
| 4 | 极端最高气温 | 40.6 | ℃ | 10 | 年日照时数 | 1932.6 | h |
| 5 | 极端最低气温 | -11.3 | ℃ | 11 | 年最多风向 | E | / |
| 6 | 年平均相对湿度 | 70.7 | % | 12 | 年均静风频率 | 5.3 | % |

气温和风速的年变化见表5.1-2。

表5.1-2  气温和风速年变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温(℃) | 2.3 | 3.5 | 8.1 | 14.2 | 19.0 | 24.2 | 27.9 | 27.5 | 22.8 | 17.4 | 11.0 | 5.0 | 15.4 |
| 平均风速(m/s) | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 |

5.2 生态环境现状

5.2.1 陆地生态环境

开发区原有的土地经过长期的农业生产和社会经济活动，区内的生态系统已基本改造成为农业生态系统，自然植被已基本破坏，仅残留以仅残留楝树、山槐、马尾松和次生林及草丛灌木等。区内已无大型哺乳动物和珍稀动物，主要为鸟类、蛇类、蛙类等小型动物。随着开发区的建设，可耕地逐步缩小，农业生态系统逐步发生变化。

5.2.2 长江（镇江段）水生生物

（1）长江水生生物环评调查与评价回顾

长江游干流河段水生生物资源丰富。据有关资源，在长江下游镇江市江段，共有浮游植物8门141属169种，浮游动物107种，底栖动物75种，水生高等植物33科73种，鱼类11目21科114种。浮游植物中绿藻门、蓝藻门和硅藻门种类较多，生物量以春季最高，夏季次这，秋季较少，冬季最少；浮游动物中原生动物36种，轮虫类47种，枝角类18种，桡足类6种；底栖动物中环节动物3纲6科7种，软体动物2纲11科43种，节肢动物3纲22 科25种；鱼类中鲤科鱼类最多，有63种，占总种数的55.3%；其次为鮠9种，占7.9%；鳅科6种，占5.3%；鰕虎鱼科4种，占3.5%；鮨科3种，占2.6%；其他16科共有29种，占25.4%。

①珍稀水生动物

长江下游镇江河段可能出现的珍稀水生动物主要有白鱀豚、江豚和中华鲟。

白鱀豚（Baiji,Lipotes vexillifer）属鲸目，齿鲸亚目，淡水豚总科，为国家一级保珍稀水生动物，仅分布于长江中下游，是中国独有的珍稀水生哺乳动物。长江白鱀豚的数量一直在成下降趋势，据估测，其数量目前已不到100头。调查表明，白鱀豚可进行长距离迁移，其活动一般多为2-3头组成一个群体在长江中从一个水区游到另一个水区。白鱀豚喜欢栖息活动的水区，都是出现在长江边滩、江心洲附近以及主岔流交汇处等地。

江豚（Finless Porpois,Neophocaenoides）是一种小型齿鲸，在长江干流主要以集群的形式分布在几个典型的栖息地，群体规模相对较大。长江江豚的种群数量从1992年的2700头已下降至目前的约2000头。

中华鲟是我国的一种大型洄游性鱼类，为国家一级保护野生动物。中华鲟产卵期为每年10月中旬至11月上旬，产卵场过去主要分布在长江上游和金沙江下游。葛洲坝水利枢纽兴建后，被阻隔于坝下江段的中华鲟在宜昌江段自然繁殖，产卵场分布在宜昌长航船厂至万寿桥附近7Km江段，面积大约为330hm。中华鲟仔鱼一般在4月底5月初洄游到达长江口地区。

②洄游性鱼类

长江下游镇江河段洄游性鱼类主要有中华鲟、鳗鲡、鲫鱼、刀鲚、长颌鲚、松江鲈、暗纹东方鲀等，另外还有重要经济水生动物中华绒螯蟹。

鳗鲡为降河洄游的鱼类，每年春季鳗苗从海洋溯游到江河的干支流及其附属水体生活，成熟的鳗鲡在秋季洄游至海洋中繁殖。

鲥鱼为我国特有的珍贵洄游性鱼类，生长于海中，每年4～6月从海洋溯游到长江，6～7月在赣江的峡江一带产卵，产卵后亲鱼即降河归海，幼鱼进入支流或湖泊中肥育，以浮游生物为食，9～10月入海。

刀鲚为溯河性洄游鱼类，分布于长江中下游及附属水体，为长江下游地区主要经济鱼类之一，平时生活在近海，每年2月中旬至3月初亲鱼陆续由海入江进行生殖洄游，在干支流或湖泊的缓流区产卵，产卵后的刀鲚一般返回近海索饵越冬，幼鱼以浮游动物为食，肥育至秋后或翌年入海。

长颌鲚为洄游性鱼类，主要分布长江口至洞庭湖，平时生活在海里，每年2～3月份亲鱼由海入江，并溯江而上进行生殖洄游，幼鱼当年顺流而下，聚集在长江口开港一带，肥育生长到第二年再回到海中生活。

松江鲈又称四鳃鲈，栖息在近海沿岸浅水水域及与海相通的河川湖泊中。地淡水水域中生长、肥育，到河口近海区繁殖。成鱼在生殖季节自淡水降河到河口近海进行生殖洄游。长江口一带大多始于11月底，至第二年2月上旬结束，历时2个余月。幼鱼溯河期从4月下旬开始，至6月上旬结束，5月为溯河盛期。

暗纹东方鲀主要分布在东南沿海一带及长江的中下游。幼鱼多生活在通江的湖泊中，性成熟的暗纹东方鲀每年2月下旬至3月上旬成群地由东海进入长江，逆流而上至长江中游江段产卵。幼鱼生活在长江或通江的湖泊中，到翌年春回到海里。

中华绒螯蟹又称河蟹、毛蟹、大闸蟹，是我国珍贵水产品。河蟹生长在淡水，每年秋冬之交亲蟹降海洄游到河口淡咸水交汇区繁殖。5月下旬至6月上旬随潮溯江而上，构成每年蟹苗汛期。

本江段是青、草、鲢、鲤四大家鱼活动通道之一。它们通过长江主干流，包括本江段至沿江各湖泊河汊等水域育肥，过冬后，逆流溯河到上游四川重庆至彭泽长约1695km的急流、砾石等环境状况下产卵繁殖，但自1981年葛州坝截流之后，中、下游的四大鱼也溯河到上游湖北境内江中生殖。

根据渔政部门提供的资料，本江段也没有四大鱼类的产卵繁殖场，鱼类的主要洄游通道在和畅州北汊。渔业生产以天然捕捞为主，禁止长江围网养殖。

（2）长江水生生物现状调查与评价结论

调用2011年对长江水生生物现状监测的资料，监测结果见表5.2-1至表5.2-3。

表5.2-1   浮游动物监测结果  单位:个/升

| 种（属）类名称 | 拉丁文 | 码头 |  | 码头上游500m |  | 码头下游1000m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 |
| 圆壳虫属 | Cyclopyxis | / | / | / | / | / | 688 |
| 砂壳虫 | Difflugia | 804 | 588 | 990 | 1509 | 1347 | 458 |
| 刺胞虫 | Acanthocystis | 402 | 392 | 594 | / | 168 | / |
| 钟虫 | Vorticella | 603 | 784 | 594 | 253 | 253 | 688 |
| 急游虫 | Tintinnidium | 402 | / | / | / | 168 | / |
| 筒壳虫 | Tintinnidium | 5631 | 1175 | 1782 | 1179 | 1179 | 2979 |
| 长吻虫 | Lacrymaria | / | 196 | / | / | / | / |
| 表壳虫 | Arceklla | / | / | / | / | 1179 | / |
| 王氏似铃壳虫 | Tintinnopsis wangi | 402 | / | / | / | / | / |
| 栉毛虫 | Didinium | 603 | / | 594 | / | / | / |
| 管叶虫 | Trachelophyllum | / | / | 396 | / | / | / |
| 原生动物 | / | / | / | / | / | / | 458 |
| 角突臂尾轮虫 | Brachionus angularis | 40 | / | / | / | / | / |
| 浦达臂尾轮虫 | Brachionus budapestiensis | 60 | / | 59 | / | / | / |
| 裂足臂尾轮虫 | Brachionus diversicornis | / | 39 | / | / | / | / |
| 萼花臂尾轮虫 | Brachionus calyciflorus | 40 | 59 | 40 | / | / | / |
| 螺形龟甲轮虫 | Keratella cochlearis | / | / | / | / | 38 | 46 |
| 晶囊轮虫 | Asplanchna | / | / | 40 | / | / | / |
| 多肢轮虫 | Polyarthra | / | / | 40 | 65 | / | / |
| 异尾轮虫 | Trichocerca | / | / | / | 43 | / | / |
| 无节幼体 | Daphniopsis | 1 | / | / | / | / | / |
| 总计 |  | 8988 | 3233 | 5129 | 3049 | 4332 | 5317 |

表5.2-2   底栖动物监测结果  单位:个/m2

| 种（属）类名称 | 拉丁文 | 码头 | 码头上游500m | 码头下游1000m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿吻沙蚕 | Nephthys sp. | 16 | 32 | 48 |
| 总计 |  | 16 | 32 | 48 |

表5.2-3   浮游植物监测结果  单位：个/升

| 种（属）类名称 | 拉丁文 | 码头 |  | 码头上游500m |  | 码头下游1000m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 |
| 席藻 | Phormidium | 7.06E+04 | 1.96E+04 | 3.96E+04 | 1.08E+04 | 1.51E+04 | / |
| 鱼腥藻 | Anabaena | / | / | 4.22E+04 | / | 4.17E+04 | / |
| 浮丝藻 | Planktothrix | 2.02E+04 | 9.81E+03 | 2.64E+04 | 1.08E+04 | 9.47E+03 | / |
| 蓝纤维藻 | Dactylococcopsis | / | / | 1.32E+03 | / | / | / |
| 隐藻 | Crypotomomas | / | / | / | / | 1.89E+03 | 9.16E+02 |
| 尖尾蓝隐藻 | Chroomonas acuta | 2.02E+03 | 3.93E+03 | 7.92E+03 | 1.08E+04 | / | / |
| 卵形隐藻 | Crypotomomas ovata | 4.04E+03 | 5.89E+03 | 6.60E+03 | 2.16E+03 | / | / |
| 啮蚀隐藻 | Crypotomomas erosa | 6.06E+03 | 7.85E+03 | 2.64E+03 | 4.32E+03 | / | / |
| 多甲藻 | Peridinium | / | / | / | / | 1.89E+03 | / |
| 裸藻 | Euglena | 2.02E+03 | 3.93E+03 | 2.64E+03 | 2.16E+03 | 9.47E+02 | 1.83E+03 |
| 小环藻 | Cyclotella | 1.15E+05 | 1.06E+05 | 6.34E+04 | 5.61E+04 | 1.26E+05 | 1.75E+05 |
| 谷皮菱形藻 | Nitzschia linearis | 2.02E+03 | / | / | / | / | / |
| 桥弯藻 | Cymbella | / | 1.96E+03 | / | / | 9.47E+02 | 9.16E+02 |
| 直链藻 | Melosira | 1.45E+05 | 1.69E+05 | 1.76E+05 | 2.16E+05 | 6.63E+04 | 1.22E+05 |
| 异极藻 | Gomphonema | / | / | 2.64E+03 | / | / | / |
| 等片藻 | Diatoma | / | / | / | / | 9.47E+02 |  |
| 舟形藻 | Navicula | 1.01E+04 | 7.85E+03 | 5.28E+03 | 8.63E+03 | 2.84E+03 |  |
| 双尖针杆藻 | Synedra amphicephala | 1.61E+04 | 1.18E+04 | 6.60E+03 | 4.32E+03 | 5.68E+03 | 6.41E+03 |
| 新月藻 | Closterium | / | 1.96E+03 | / | / | / | 1.83E+03 |
| 集星藻 | Actinastrum fluviatile | / | / | / | / | 2.84E+03 | / |
| 纤维藻 | Ankistrodesmus | 4.04E+03 | / | 3.96E+03 | 2.16E+03 | 9.47E+02 | 2.75E+03 |
| 四足十字藻 | Crucigenia tetrapedia | / | / | 5.28E+03 | / | / | / |
| 十字藻 | Crucigenia quadrata | / | / | 5.28E+03 | / | / | / |
| 蹄形藻 | Kirchneriella lunaris | / | 1.96E+03 | / | / | 1.89E+03 | 9.16E+02 |
| 卵囊藻 | Oocystis | 4.04E+03 | 3.93E+03 | 3.96E+03 | 4.32E+03 | 1.51E+04 | 9.16E+02 |
| 星杆藻 | Asteriomella | 3.43E+04 | 5.30E+04 | 2.11E+04 | 5.18E+04 | 2.93E+04 | 4.85E+04 |
| 月牙藻 | Selenastrum | 2.02E+03 | / | 2.64E+03 | 6.47E+03 | / | / |
| 小球藻 | Chlorella vulgaris | / | / | / | / | 1.04E+04 | 6.41E+03 |
| 胶网藻 | Dictyosphaerium ehrenbergianum | / | / | 1.85E+04 | / | 3.79E+03 | 3.30E+04 |
| 衣藻 | Chlamydomonas | 2.02E+03 | 3.93E+03 | 1.06E+04 | 4.32E+03 | 3.79E+03 | 1.83E+03 |
| 弓形藻 | Schroederia setigera | / | / | 5.28E+03 | 2.16E+03 | / | / |
| 二角盘星藻 | Pediastrum duplex | 3.23E+04 | / | / | / | / | / |
| 异刺四星藻 | Tetrastrum glabrum | 8.07E+03 | 3.14E+04 | 5.28E+03 | / | / | / |
| 四尾栅藻 | Scenedesmus quadricauda | 8.07E+03 | 3.93E+03 | / | / | 3.79E+03 | / |
| 尖细栅藻 | Scenedesmus acuminatus | 8.07E+03 | / | / | / | / | / |
| 栅藻 | Scenedesmus | / | / | / | / | / | 3.66E+03 |
| 总计 |  | 4.97E+05 | 4.47E+05 | 4.65E+05 | 3.97E+05 | 3.46E+05 | 4.07E+05 |

根据以上监测结果，表明长江镇江段生物多样性指数较高，生态环境总体良好。

5.3 建设项目所在地区环境质量概况

5.3.1 环境空气环境质量概况

5.3.1.1 项目所在区域达标判断

1、达标判定

根据《2022年度镇江市生态环境状况公报》，镇江市区环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮年均浓度分别为35微克/立方米、53微克/立方米、6微克/立方米、29微克/立方米；一氧化碳浓度、臭氧浓度分别为0.9毫克/立方米、184微克/立方米。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，臭氧未达要求。与上年相比，PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳浓度分别下降2.8%、8.6%、14.3%、3.3%和10.0%，臭氧浓度上升5.1%。评价结果见下表5.3-1。

表5.3.1 区域空气质量评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度(μg/m3) | 标准值(μg/m3) | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 6 | 60 | / | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 29 | 40 | / | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 53 | 70 | / | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 35 | / | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 0.9 | 4000 | / | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 184 | 160 | 0.15 | 不达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1条，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO；六项污染物全部达标即为城市环境空气指标达标。项目所在区臭氧浓度超标，判定为不达标区。

2、区域整治方案

镇江市大气污染防治联席会议办公室发布了《镇江市2023年大气污染防治工作计划》（镇大气办〔2023〕4号）：优化结构布局，加快推进产业绿色低碳转型；聚焦重点领域，加快推进源头治理；突出整治重点，全力压降VOCs排放水平；强化监督管理，开展专项帮扶整治行动；加强面源治理，提高精细化治理水平；加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平；强化激励约束，落实各项治气保障措施等措施，区域大气环境质量状况可以得到改善。此外，镇江新区生态环境和应急管理局将“加强PM2.5和臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战。强化多污染物协同控制和区域协同治理，以国控站微环境为重点区域，化工为重点行业，PM2.5和臭氧为主要因子，以结构调整为突破口，有效控制细颗粒物和臭氧污染，持续提升空气质量”纳入2023年工作计划，区域大气环境质量状况可得到改善。

5.3.1.2 环境空气质量现状调查

⑴监测布点及监测时间

选择项目所在地和下风向解家庄2个补充监测点，委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司于2024年1月8日～14日在评价区进行Cl2的环境质量现状检测调查，本次监测选择项目所在地和下风向解家庄为监测点位情况详见表5.3-2和附图5.3-1。

表5.3-2 大气环境质量现状监测点位

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 119.629044 | 32.177708 | Cl2 | 监测7天，每天测4次 | / | / |
| 解家庄 | 119.584179 | 32.171276 | Cl2 |  | 西 | 4100 |

⑵监测项目及采样分析方法

根据本项目的大气污染源特征及环境保护目标，选择挥发性有机物作为环境空气质量现状评价的因子。

监测项目的采样分析方法按照国家环保局统一的监测分析方法进行。

⑶监测结果

Cl2根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司的检测报告（具体见附件）。监测结果统计见表5.3-3。

表5.3-3  空气环境质量现状监测结果一览表  单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测时间 | Cl2（小时均值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目所在地 | 解家庄 |
| 2024.1.8 | 第一次 | ND | ND |
|  | 第二次 | ND | ND |
|  | 第三次 | 0.05 | ND |
|  | 第四次 | ND | 0.04 |
| 2024.1.9 | 第一次 | ND | ND |
|  | 第二次 | ND | 0.04 |
|  | 第三次 | ND | ND |
|  | 第四次 | ND | ND |
| 2024.1.10 | 第一次 | ND | 0.05 |
|  | 第二次 | ND | ND |
|  | 第三次 | ND | ND |
|  | 第四次 | ND | ND |
| 2024.1.11 | 第一次 | ND | ND |
|  | 第二次 | 0.04 | ND |
|  | 第三次 | 0.06 | ND |
|  | 第四次 | ND | ND |
| 2024.1.12 | 第一次 | ND | ND |
|  | 第二次 | ND | ND |
|  | 第三次 | 0.05 | ND |
|  | 第四次 | ND | 0.04 |
| 2024.1.13 | 第一次 | ND | ND |
|  | 第二次 | 0.06 | 0.04 |
|  | 第三次 | 0.05 | ND |
|  | 第四次 | ND | 0.05 |
| 2024.1.14 | 第一次 | ND | ND |
|  | 第二次 | 0.04 | ND |
|  | 第三次 | ND | ND |
|  | 第四次 | 0.04 | ND |
| 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）Cl2（小时均值）0.10mg/Nm3 |  |  |  |
| 注：“ND”表示未检出，Cl2检出限为0.03mg/m3。 |  |  |  |

5.3.1.3 环境空气质量现状评价

⑴评价方法

Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

⑵评价标准

Cl2执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D1 其他污染物空气质量浓度参考限值”。

⑶现状评价与分析

挥发性有机物环境质量现状评价结果见表5.3-4。

表5.3-4  评价区环境空气质量评价结果

| 名称 | 坐标/m |  | 污染物 | 评价指标 | 评价标准/（mg/m3） | 现状浓度/ （mg/m3） | 最大占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 119.629044 | 32.177708 | Cl2 | 小时值 | 0.1 | ＜0.03-0.06 | 60 | 0 | 达标 |
| 解家庄 | 119.584179 | 32.171276 | Cl2 | 小时值 | 0.1 | ＜0.03-0.05 | 50 | 0 | 达标 |

从上表可知，Cl2各测点1小时浓度均不超标，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。

5.3.2 地表水环境质量概况

5.3.2.1 生态环境主管部发布的水环境状况信息

根据《2022年度镇江市生态环境状况公报》，全市地表水环境质量总体为优。列入《江苏省水污染防治工作计划》地表水环境质量考核的10个国控断面中，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）优Ⅲ类断面占比为100%，优Ⅱ类断面占比为60%，水质考核达标率为100%。省控45个断面中，优Ⅲ类断面占比为100%，优Ⅱ类断面占比为53.3%。

与上年相比，国控断面优Ⅲ类断面占比持平，优Ⅱ类断面占比上升20个百分点。省控断面优Ⅲ类断面占比上升4.4个百分点，优Ⅱ类断面占比上升8.9个百分点。

5.3.2.2 现状监测数据

（1）监测点位及项目

为了解建设项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用江苏迈斯特环境检测有限公司于2021年6月10日～2021年6月12日连续3天对所在区域地表水环境进行的现场监测数据，报告编号：MST20210610011。

表5.3-5 地表水环境质量监测布点及监测因子

| 河道 | 监测断面 | 垂线位置 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | A1：北山河入江口上游1000m | 长江南岸向江心50m江面处 | pH、水温、氨氮、总磷、COD、石油类、DO、悬浮物 | 2021年6月10日～2021年6月12日连续监测3天，每天涨落潮各1次 |
|  |  | 长江南岸向江心100m江面处 |  |  |
|  |  | 长江南岸向江心200m江面处 |  |  |
|  | A2：北山河入江口 | 长江南岸向江心50m江面处 |  |  |
|  |  | 长江南岸向江心100m江面处 |  |  |
|  |  | 长江南岸向江心200m江面处 |  |  |
|  | A3：北山河入江口下游2000m | 长江南岸向江心50m江面处 |  |  |
|  |  | 长江南岸向江心100m江面处 |  |  |
|  |  | 长江南岸向江心200m江面处 |  |  |
|  | A4：丹阳江心洲取水口二级保护区边界 | 长江南岸向江心50m江面处 |  |  |
|  |  | 长江南岸向江心100m江面处 |  |  |
|  |  | 长江南岸向江心200m江面处 |  |  |
| 北山河 | A5：华科尾水入河口上游500m | 中泓 |  |  |
|  | A6：华科尾水入河口下游500m | 中泓 |  |  |

（2）水环境现状监测结果及评价

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。

单因子污染指数计算公式为：

式中：Sij——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；；

Cij——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csj——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L；

其中pH 值的指数计算公式：

式中：SpH，j——pH 值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DO,j——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DO,s——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DO,f——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DO,f=468/(31.6+T)；

T——水温，℃。

由下表可见，长江各监测断面、各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。北山河各个监测断面各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

表5.3-6 地表水现状现状评价结果（标准指数）（单位： mg/L，pH无量纲）

| 断面 | 指标 | PH | 氨氮 | 总磷 | COD | 石油类 | DO | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1：北山河入江口上游1000m | 最小值 | 7.08 | 0.297 | 0.03 | 10 | 0.02 | 6.4 | 12 |
|  | 最大值 | 7.28 | 0.365 | 0.07 | 14 | 0.03 | 6.6 | 15 |
|  | 标准指数 | 0.14 | 0.73 | 0.7 | 0.93 | 0.6 | 0.803 | 0.6 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2：北山河入江口 | 最小值 | 7.06 | 0.296 | 0.03 | 11 | 0.02 | 6.4 | 14 |
|  | 最大值 | 7.24 | 0.414 | 0.06 | 14 | 0.03 | 6.6 | 17 |
|  | 标准指数 | 0.12 | 0.83 | 0.20 | 0.93 | 0.06 | 0.803 | 0.68 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3：北山河入江口下游2000m | 最小值 | 7.01 | 0.254 | 0.03 | 11 | 0.02 | 6.3 | 13 |
|  | 最大值 | 7.20 | 0.406 | 0.09 | 14 | 0.03 | 6.5 | 17 |
|  | 标准指数 | 0.10 | 0.812 | 0.90 | 0.93 | 0.60 | 0.84 | 0.68 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4：丹阳江心洲取水口二级保护区边界 | 最小值 | 7.18 | 0.273 | 0.07 | 10 | 0.01 | 6.3 | 13 |
|  | 最大值 | 7.34 | 0.341 | 0.09 | 14 | 0.04 | 7.2 | 17 |
|  | 标准指数 | 0.17 | 0.682 | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.61 | 0.68 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5：华科尾水入河口上游500m | 最小值 | 7.03 | 0.639 | 0.19 | 12 | 0.03 | 6.9 | 11 |
|  | 最大值 | 7.16 | 0.862 | 0.22 | 17 | 0.04 | 7.0 | 16 |
|  | 标准指数 | 0.08 | 0.57 | 0.73 | 0.57 | 0.08 | 0.34 | 0.27 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6：华科尾水入河口下游500m | 最小值 | 7.01 | 0.597 | 0.2 | 11 | 0.01 | 6.9 | 11 |
|  | 最大值 | 7.19 | 0.851 | 0.23 | 17 | 0.04 | 7.0 | 14 |
|  | 标准指数 | 0.10 | 0.57 | 0.77 | 0.57 | 0.08 | 0.34 | 0.23 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.3-7 地表水现状现状评价结果（标准指数）（单位： mg/L）

| 时段 | 断面 | 硝酸盐 | 氯化物 | 甲醛 | 粪大肠菌群数 | 氰化物 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涨潮 | B1:北山河入江口上游500m | 0.207 | 0.12 | 0.092 | 0.008 | ND | 0.22-0.37 |
|  | B2:北山河入江口下游1000m | 0.217 | 0.139 | 0.096 | 0.011 | ND | 0.25-0.39 |
|  | B3:北山河入江口下游2000m | 0.214 | 0.133 | 0.076 | 0.012 | ND | 0.28-0.49 |
|  | B4:北山路大桥 | 0.196 | 0.124 | 0.107 | 0.015 | ND | 0.26-0.33 |
| 落潮 | B1:北山河入江口上游500m | 0.205 | 0.123 | 0.096 | 0.01 | ND | 0.22-0.37 |
|  | B2:北山河入江口下游1000m | 0.206 | 0.14 | 0.112 | 0.011 | ND | 0.25-0.39 |
|  | B3:北山河入江口下游2000m | 0.195 | 0.132 | 0.081 | 0.013 | ND | 0.28-0.49 |
|  | B4:北山路大桥 | 0.198 | 0.124 | 0.124 | 0.01 | ND | 0.26-0.33 |

5.3.3 声环境质量概况

5.3.3.1 评价区声环境现状监测

根据评价区声环境现状特征及工程分析情况，分别在厂界四周布设噪声测点8个，测点位置见附图5.3-2。

噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定执行。江苏华睿巨辉环境检测有限公司于2024年1月10日～11日，连续监测2天，昼、夜间各监测一次。监测结果见表5.3-8。

表5.3-8  厂界噪声监测结果[dB(A)]

| 监测点位 | 等效声级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
|  | 2024.1.10 | 2024.1.11 | 标准 | 评价 | 2024.1.10 | 2024.1.11 | 标准 | 评价 |
| N1 | 60.8 | 58.5 | 65 | 达标 | 52.7 | 50.7 | 55 | 达标 |
| N2 | 59.4 | 60.4 | 65 | 达标 | 50.4 | 52.1 | 55 | 达标 |
| N3 | 58.8 | 57.5 | 65 | 达标 | 53.1 | 53.3 | 55 | 达标 |
| N4 | 59.2 | 57.9 | 65 | 达标 | 52.3 | 51.8 | 55 | 达标 |
| N5 | 51.6 | 60.3 | 65 | 达标 | 50.9 | 52.4 | 55 | 达标 |
| N6 | 58.1 | 60.2 | 65 | 达标 | 50.9 | 50.1 | 55 | 达标 |
| N7 | 57.5 | 59.1 | 65 | 达标 | 49.7 | 52.8 | 55 | 达标 |
| N8 | 60.2 | 61.0 | 65 | 达标 | 52.4 | 49.8 | 55 | 达标 |

5.3.3.2 声环境现状评价

根据评价区域的环境声功能划分，该工程厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

由表5.3-8可见：厂界噪声各测点昼、夜间监测结果均未超标，评价区声环境质量现状良好。

5.3.4 土壤环境质量现状

1、理化特性调查

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）要求，通过调查，评价区域内土壤理化特性情况见如下：

表5.3-9 土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 硫酸罐区及二次盐水罐 T1 | 时间 | 2024.1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 119.628851E | 纬度 | 32.177842 N |
| 层次 |  | 0~0.2m | 0.2~0.7m | 0.7~1.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕 | 棕 | 棕 |
|  | 结构 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 粘土 | 粘土 | 粘土 |
|  | 砂砾含量 | 18 | 0 | 0 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 8.41 | 8.48 | 8.36 |
|  | 阳离子交换量 | 12.1 | 12.5 | 12.9 |
|  | 氧化还原电位 | 259 | 253 | 251 |
|  | 渗滤率/（mm/min） | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 1.37 | 1.39 | 1.39 |
|  | 孔隙度% | 47 | 47 | 45 |

表5.3-10土体构型（土壤剖面）

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次a |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  | 0~0.2m |
|  |  |  | 0.2~0.7m |
|  |  |  | 0.7~1.2m |
| 注：应给出带标尺的土壤剖面照片及其景观照片。 a根据土壤分层情况描述土壤的理化特性。 |  |  |  |

江苏华睿巨辉环境检测有限公司在项目所在厂区内设置2个表层土壤采样点，5个柱状土壤采样点（引用江苏索普新材料科技有限公司土壤和地下水自行监测报告2022年），在项目所在厂区周边设置4个表层土壤采样点。土壤采样时间为2024年1月8日在索普新材料公司内和索普新材料公司外分别取样监测。监测点位见下表。

表5.3-11  土壤环境监测点位

| 监测点 | 位置 | 监测项目 |  | 采样频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层样 | 柱状样 |  |
| T1(引用S24) | 硫酸罐区及二次盐水罐 | - | pH、包含重金属和无机物（7项）、挥发性有机物（27项）、半挥发性有机物（11项），共计45项及石油烃 | 引用2022年土壤和地下水自行监测 |
| T2(引用S26) | 盐库及一次盐水罐 | - |  |  |
| T3(引用S21) | 氯化苯装置与储罐区 | - |  |  |
| T4(引用S17) | 1#废水处理站 | - |  |  |
| T5(引用S15) | 危废仓库 | - |  |  |
| T6(引用S33) | 硫酸装置区域 | pH、石油烃 | - |  |
| T7(引用S31) | 硫磺堆场 |  | - |  |
| T8 | 北厂区西厂界外 | pH、石油烃 | - | 实测，1次，1天 |
| T9 | 南厂区东南角外 |  | - |  |
| T10 | 南厂区东厂界外 |  | - |  |
| T11 | 南厂区西厂界外 |  | - |  |

监测结果列于下表，测点布设见附图5.3-2。

表5.3-12  土壤监测结果一览表（单位：mg/kg，pH 无量纲）

| 序号 | 采样时间 |  |  | 2022.8.7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 第二类用地 |  | T1（0-0.5m） |  | T1（2.5-3.0m） |  | T1（5.5-6.0m） |  |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | - | - | 8.09 |  | 7.01 |  | 7.12 |  |
| 2 | 砷 | 60 | 140 | 10.4 | 达标 | 10.0 | 达标 | 8.65 | 达标 |
| 3 | 镉 | 65 | 172 | 0.11 | 达标 | 0.08 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| 4 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 5 | 铜 | 18000 | 36000 | 21 | 达标 | 29 | 达标 | 24 | 达标 |
| 6 | 铅 | 800 | 2500 | 28 | 达标 | 25 | 达标 | 24 | 达标 |
| 7 | 汞 | 38 | 82 | 1.84×10-2 | 达标 | 1.81×10-2 | 达标 | 1.06×10-2 | 达标 |
| 8 | 镍 | 900 | 2000 | 26 | 达标 | 74 | 达标 | 48 | 达标 |
| 9 | 石油烃 | 4500 | 9000 | 50 | 达标 | 53 | 达标 | 42 | 达标 |
| 10 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 11 | 三氯甲烷 | 5 | 47 | ND | 达标 | 7×10-3 | 达标 | ND | 达标 |
| 12 | 甲苯 | 1200 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 13 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | ND | 达标 | 0.105 | 达标 | 4.6×10-3 | 达标 |
| 14 | 氯苯 | 270 | 1000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 15 | SVOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 16 | VOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 序号 | 采样时间 |  |  | 2022.8.7 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 第二类用地 |  | T2（0-0.5m） |  | T2（2.5-3.0m） |  | T2（5.5-6.0m） |  |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | - | - | 7.59 |  | 7.53 |  | 7.58 |  |
| 2 | 砷 | 60 | 140 | 5.68 | 达标 | 5.44 | 达标 | 4.59 | 达标 |
| 3 | 镉 | 65 | 172 | 0.04 | 达标 | 0.05 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| 4 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 5 | 铜 | 18000 | 36000 | 24 | 达标 | 24 | 达标 | 23 | 达标 |
| 6 | 铅 | 800 | 2500 | 16 | 达标 | 18 | 达标 | 19 | 达标 |
| 7 | 汞 | 38 | 82 | 4.63×10-2 | 达标 | 1.99×10-2 | 达标 | 3.78×10-2 | 达标 |
| 8 | 镍 | 900 | 2000 | 54 | 达标 | 49 | 达标 | 32 | 达标 |
| 9 | 石油烃 | 4500 | 9000 | 44 | 达标 | 48 | 达标 | 50 | 达标 |
| 10 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | ND | 达标 | 1.2×10-3 | 达标 | 2.2×10-3 | 达标 |
| 11 | 三氯甲烷 | 5 | 47 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 12 | 甲苯 | 1200 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | 1.5×10-3 | 达标 |
| 13 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | 9.51×10-3 | 达标 |
| 14 | 氯苯 | 270 | 1000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 15 | SVOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 16 | VOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 序号 | 采样时间 |  |  | 2022.8.7 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 第二类用地 |  | T3（0-0.5m） |  | T3（2.5-3.0m） |  | T3（5.5-6.0m） |  |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | - | - | 7.45 |  | 7.82 |  | 7.33 |  |
| 2 | 砷 | 60 | 140 | 7.52 | 达标 | 10.0 | 达标 | 9.32 | 达标 |
| 3 | 镉 | 65 | 172 | 0.06 | 达标 | 0.07 | 达标 | 0.12 | 达标 |
| 4 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 5 | 铜 | 18000 | 36000 | 18 | 达标 | 33 | 达标 | 25 | 达标 |
| 6 | 铅 | 800 | 2500 | 22 | 达标 | 22 | 达标 | 15 | 达标 |
| 7 | 汞 | 38 | 82 | 1.18×10-2 | 达标 | 2.16×10-2 | 达标 | 2.04×10-2 | 达标 |
| 8 | 镍 | 900 | 2000 | 37 | 达标 | 59 | 达标 | 47 | 达标 |
| 9 | 石油烃 | 4500 | 9000 | 50 | 达标 | 58 | 达标 | 43 | 达标 |
| 10 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 11 | 三氯甲烷 | 5 | 47 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 12 | 甲苯 | 1200 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 13 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 14 | 氯苯 | 270 | 1000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 15 | SVOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 16 | VOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 序号 | 采样时间 |  |  | 2022.8.7 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 第二类用地 |  | T4（0-0.5m） |  | T4（2.5-3.0m） |  | T4（5.5-6.0m） |  |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | - | - | 6.72 |  | 6.92 |  | 7.06 |  |
| 2 | 砷 | 60 | 140 | 9.17 | 达标 | 9.65 | 达标 | 9.76 | 达标 |
| 3 | 镉 | 65 | 172 | 0.11 | 达标 | 0.09 | 达标 | 0.09 | 达标 |
| 4 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 5 | 铜 | 18000 | 36000 | 26 | 达标 | 26 | 达标 | 32 | 达标 |
| 6 | 铅 | 800 | 2500 | 19 | 达标 | 12 | 达标 | 11 | 达标 |
| 7 | 汞 | 38 | 82 | 1.02×10-2 | 达标 | 9.88×10-3 | 达标 | 1.00×10-2 | 达标 |
| 8 | 镍 | 900 | 2000 | 52 | 达标 | 37 | 达标 | 62 | 达标 |
| 9 | 石油烃 | 4500 | 9000 | 49 | 达标 | 49 | 达标 | 36 | 达标 |
| 10 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 11 | 三氯甲烷 | 5 | 47 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 12 | 甲苯 | 1200 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 13 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 14 | 氯苯 | 270 | 1000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 15 | SVOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 16 | VOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 序号 | 采样时间 |  |  | 2022.8.7 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 第二类用地 |  | T5（0-0.5m） |  | T5（2.5-3.0m） |  | T5（5.5-6.0m） |  |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | - | - | 7.43 |  | 7.20 |  | 7.13 |  |
| 2 | 砷 | 60 | 140 | 9.34 | 达标 | 9.62 | 达标 | 10.0 | 达标 |
| 3 | 镉 | 65 | 172 | 0.11 | 达标 | 0.11 | 达标 | 0.10 | 达标 |
| 4 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 5 | 铜 | 18000 | 36000 | 22 | 达标 | 25 | 达标 | 29 | 达标 |
| 6 | 铅 | 800 | 2500 | 13 | 达标 | 14 | 达标 | 20 | 达标 |
| 7 | 汞 | 38 | 82 | 1.06×10-2 | 达标 | 1.09×10-2 | 达标 | 1.14×10-2 | 达标 |
| 8 | 镍 | 900 | 2000 | 37 | 达标 | 34 | 达标 | 44 | 达标 |
| 9 | 石油烃 | 4500 | 9000 | 63 | 达标 | 69 | 达标 | 41 | 达标 |
| 10 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 11 | 三氯甲烷 | 5 | 47 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 12 | 甲苯 | 1200 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 13 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 14 | 氯苯 | 270 | 1000 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 15 | SVOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 16 | VOC | - | - | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 序号 | 采样时间 |  |  | 2022.8.7 |  |  |  | 2024.1.8 |  |
|  | 项目名称 | 第二类用地 |  | T6（0-0.5m） |  | T7（0-0.5m） |  | T8（0-0.2m） |  |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | - | - | 8.11 | - | 7.98 | - | 8.53 | 轻度碱化 |
| 2 | 石油烃 | 4500 | 9000 | 43 | 达标 | 122 | 达标 | 88 | 达标 |
| 序号 | 采样时间 |  |  | 2024.1. 8 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 第二类用地 |  | T9（0-0.2m） |  | T10（0-0.2m） |  | T11（0-0.2m） |  |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | - | - | 8.59 | 轻度碱化 | 8.54 | 轻度碱化 | 8.45 | - |
| 2 | 石油烃 | 4500 | 9000 | 48 | 达标 | 110 | 达标 | 89 | 达标 |

由上表检测结果可知，土壤中所有常规检测因子均能达到《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）表1中第二类用地筛选值要求，厂区外现有绿化带表层土壤（0.2m）有轻度碱化现象，对人体健康的风险可以忽略，土壤环境质量良好。

5.3.5 地下水环境质量现状

江苏华睿巨辉环境检测有限公司于2024年1月8日于公司及附近进行过地下水环境质量监测，监测结果列于下表，测点布设情况见附图5.3-2。

表5.3-13  评价范围内地下水监测点位一览表

| 测点编号 | 方位 | 距项目最近距离 | 名称 | 监测项目 | 监测时间/频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1(水质引用W10) | / | / | 硫酸罐区及二次盐水罐 | 水位、埋深、井深、水温 | 实测 |
|  |  |  |  | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； | 水质引用例行检测数据 |
| D2(水质引用W11) | / | / | 盐库及一次盐水罐 | 水位、埋深、井深、水温 | 实测 |
|  |  |  |  | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； | 水质引用例行检测数据 |
| D3 | E | 410m | 东厂界外 | 水位、埋深、井深、水温； K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； | 实测 |
| D4 | W | 720m | 西厂界外 |  |  |
| D5 | NW | 580m | 西北厂界外 |  |  |
| D6 | / | / | 污水处理站 | 水位、埋深、井深、水温 | 实测 |
| D7 | / | / | 液氯包装 |  |  |
| D8 | / | / | 办公区 |  |  |
| D9 | / | / | 硫酸装置区域 |  |  |
| D10 | / | / | 硫磺堆场 |  |  |

表5.3-14 评价范围内地下水水位监测结果

| 参数 | 单位 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 | m | 8.83 | 6.38 | 6.96 | 7.72 | 6.13 | 5.79 | 8.39 | 7.49 | 7.98 | 8.32 |
| 埋深 | m | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 井深 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 水温 | m | 8.7 | 8.4 | 9.9 | 10.2 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 9.7 |

表5.3-15 场地内地下水环境质量评价结果

| 序号 | 项目名称 | 水质标准 |  |  |  |  | D1 |  | D2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 监测值，mg/L | 水质 类别 | 监测值，mg/L | 水质 类别 |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 | ＜5.5， ＞9 | 7.5 | Ⅰ | 7.3 | Ⅰ |
| 2 | 砷（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 | 4.1×10-3 | Ⅲ | 4.1×10-3 | Ⅲ |
| 3 | 汞（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 4 | 铅（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 | 9.56×10-3 | Ⅲ | 1.98×10-3 | Ⅰ |
| 5 | 镉（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.04 | ≤0.01 | ＞0.01 | ND | Ⅰ | 1×10-4 | Ⅰ |
| 6 | 铁（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2 | ＞2 | 0.04 | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 7 | 锰（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ＞1.5 | 0.04 | Ⅰ | 0.22 | Ⅳ |
| 8 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 | 0.18 | Ⅰ | 0.14 | Ⅰ |
| 9 | 氯化物（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 | 27 | Ⅰ | 329 | Ⅳ |
| 10 | 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 | 265 | Ⅳ | 67 | Ⅱ |
| 11 | 硝酸盐氮（mg/L） | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 | 9.71 | Ⅲ | 0.72 | Ⅰ |
| 12 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | ＞4.8 | ND | Ⅰ | 0.003 | Ⅰ |
| 13 | 六价铬（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 14 | 总硬度（mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 | 543 | Ⅳ | 648 | Ⅳ |
| 15 | 氨氮（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 | 0.085 | Ⅲ | 0.19 | Ⅲ |
| 16 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 17 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 | 685 | Ⅲ | 1620 | Ⅳ |
| 18 | 耗氧量（mg/L） | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤10 | >10 | 0.6 | Ⅰ | 3.6 | Ⅳ |
| 19 | 氰化物（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 注：“ND”表示未检出；汞的检出限为0.04μg/L，镉的检出限为0.025μg/L，铁的检出限为0.03μg/L，亚硝酸盐氮的检出限为0.003μg/L，六价铬的检出限为0.004mg/L，挥发酚类的检出限为0.002mg/L，氰化物的检出限为0.002mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3-16 场地外地下水水质类型调查分析结果

| 2024.1.8 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 东厂界外D3 |  | 西厂界外D4 |  | 西北厂界外D5 |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 6.9 | Ⅰ | 7.0 | Ⅰ | 7.2 | Ⅰ | --- |
| 钾 | mg/L | 0.73 | - | 5.48 | - | 5.62 | - | 0.05 |
| 钠 | mg/L | 23.8 | - | 20.7 | - | 47.7 | - | 0.12 |
| 钙 | mg/L | 75.1 | - | 92.2 | - | 67.4 | - | 0.02 |
| 镁 | mg/L | 31.1 | - | 32.4 | - | 23.6 | - | 0.003 |
| 碳酸根 | mg/L | ND | - | ND | - | ND | - | 5 |
| 重碳酸根 | mg/L | 357 | - | 438 | - | 372 | - | 5 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.0003 |
| 氰化物 | mg/L | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.002 |
| 氨氮 | mg/L | 0.309 | Ⅳ | 0.337 | Ⅳ | 0.420 | Ⅳ | 0.025 |
| NO3- | mg/L | 1.04 | Ⅰ | 1.12 | Ⅰ | 1.18 | Ⅰ | 0.016 |
| NO2- | mg/L | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.016 |
| 总硬度 | mg/L | 313 | Ⅲ | 363 | Ⅲ | 264 | Ⅱ | 5 |
| 溶解性固体总量 | mg/L | 368 | Ⅱ | 422 | Ⅱ | 393 | Ⅱ | --- |
| SO42- | mg/L | 29.8 | Ⅰ | 28.4 | Ⅰ | 29.6 | Ⅰ | 0.018 |
| Cl- | mg/L | 28.4 | Ⅰ | 28.0 | Ⅰ | 28.2 | Ⅰ | 0.007 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 7.8 | Ⅳ | 9.7 | Ⅳ | 4.6 | Ⅳ | 0.5 |
| 硫酸盐 | mg/L | 25 | Ⅰ | 22 | Ⅰ | 22 | Ⅰ | 10 |
| 氯化物 | mg/L | 31 | Ⅰ | 26 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 10 |
| 砷 | μg/L | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.3 |
| 汞 | μg/L | 0.46 | Ⅲ | 0.23 | Ⅲ | 0.33 | Ⅲ | 0.04 |
| 六价铬 | mg/L | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.004 |
| 铅 | μg/L | 1.34 | Ⅰ | 1.75 | Ⅰ | 6.66 | Ⅲ | 0.09 |
| F- | mg/L | 0.778 | Ⅰ | 0.805 | Ⅰ | 0.838 | Ⅰ | 0.006 |
| 镉 | μg/L | 0.31 | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.08 | Ⅰ | 0.05 |
| 铁 | μg/L | 1.69 | Ⅱ | 3.16 | Ⅳ | 3.02 | Ⅳ | 0.82 |
| 锰 | μg/L | 933 | Ⅳ | 36.6 | Ⅰ | 1.12 | Ⅰ | 0.12 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ＜2 | Ⅰ | ＜2 | Ⅰ | ＜2 | Ⅰ | --- |
| 菌落总数 | CFU/mL | 32 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 25 | Ⅰ | --- |
| 备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3-17包气带水质类型调查分析结果

| 2024.1.8 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 硫酸罐区及二次盐水罐D1 |  | 盐库及一次盐水罐D2 |  | 污水处理站D3 |  |  |
|  |  |  | ① | ② | ① | ② | ① | ② |  |
| pH 值 |  | 无量纲 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | --- |
| 高锰酸盐指数(以O2计) |  | mg/L | 4.36 | 4.46 | 4.30 | 4.39 | 4.18 | 4.32 | 0.05 |
| 五日生日需氧量 |  | mg/L | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0.5 |
| 氨氮 |  | mg/L | 0.258 | 0.280 | 0.331 | 0.360 | 0.392 | 0.423 | 0.025 |
| 总磷 |  | mg/L | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.01 |
| 总氮 |  | mg/L | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 0.05 |
| 苯 |  | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2 |
| 苯胺类 |  | mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| 动植物油类 |  | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
| 悬浮物 |  | mg/L | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | 4 |
| 氯苯类 | 1,3,5-三氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.037 |
|  | 1,2,4-三氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 |
|  | 1,2,3-三氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.046 |
|  | 1,2,4,5-四氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 |
|  | 1,2,3,5-四氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 |
|  | 1,2,3,4-四氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 |
|  | 五氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 |
|  | 六氯苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

从监测结果可知，项目所在的地下水和包气带总体水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类及以上标准的要求，项目所在地地下水和包气带环境质量现状较好。

# 6 环境影响预测与评价

6.1 大气环境影响预测及评价

6.1.1 大气扩散模式

（1）模型选取

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表3推荐模型适用范围，本项目预测范围25km2（<50 km2），污染源为点源、面源，风速≤0.5m/s，持续时间<72小时，静风频率<35%(7.6%)，采用导则推荐的AERMOD模型，以及估算模式、大气环境防护距离计算模式和卫生防护距离计算公式预测计算污染物排放对周围大气环境和敏感目标的扩散影响。

（2）模型参数

①地面气象数据

本项目采用2021年全年逐日逐时气象资料，其中地面气象数据为丹徒气象站观测数据，该站具体信息见表6.1-1。

②高空气象数据

高空探空数据的提取位置为：东经119.496E，北纬32.23N（丹徒站）。高空探空气象数据参数包括：时间（年、月、日、时）、探空数据层数、气压、离地高度、干球温度，数据时次为每天6次。

③地形参数

根据调查，本项目2.5km范围内，主要以工业用地为主。因此，地表参数（反照率、波文比和表面粗糙度）选用相应的城市参数。地形数据为美国网站下载的“SRTM90mDigitalElevationData”地形，分辨率为90米。本项目地形数据范围略大于影响预测范围。采用SRTM数字高程地形数据，精度为3arc，采样间隔90m；本次预测所用的地形数据为GeoTiff格式，区域115-120E、29-35N。

（3）预测范围

以厂址为中心，边长5km的区域；网格间距50m。

（4）预测点位

敏感目标、网格点。

（6）预测因子

Cl2。

6.1.2 污染源排放参数

（1）新增污染源

新增有组织污染源和无组织污染源排放参数如下表所示。

- 点源排放预测计算参数

| 编号 | 名称 | 监测点坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m3/h) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) |
| DA024 | 工艺废气 | 119.629087 | 32.177537 | 18 | 25 | 0.1 | 500 | 常温 | 8000 | 连续 | Cl2 | 0.0011 |

- 技改项目污染源（面源）排放参数

| 名称 | 面源中心坐标（°） |  | 面源底部海拔高度（m） | 面源参数（m） |  |  | 与正北向夹角（°） | 排放工况 | 污染物 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效排放高度 |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 119.629087 | 32.177537 | 18 | / | / | 12 | 10 | 正常 | Cl2 | 0.008 |

（2）非正常污染源

- 点源非正常排放参数

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续有效时间/h | 发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 开停车/设备检修 | Cl2 | 1.0484 | 0.5 | 1次/a |

（3）预测内容

- 预测内容

| 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增污染源 | 正常排放 | 各污染物1小时浓度贡献值。 | 表6.1-1、表6.1-2 |
| 新增污染源 | 非正常排放 | 各污染物1小时浓度贡献值。 | 表6.1-3 |

6.1.3 大气环境质量影响预测评价

一、估算模型参数

首先，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式判定本项目的评价等级。估算模型参数见下表。

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | - |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -10.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 1 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | 3000.0 |
|  | 海岸线方向/o | -9.0 |

二、AERSCREEN模式估算结果

最大Pmax和D10%预测结果见下表。

- 最大Pmax和D10%预测结果表（点源）

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒 |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯气 |  | 氯气 |  |
|  | 占标Pi(%) | 浓度Ci(mg/m3) | 占标Pi(%) | 浓度Ci(mg/m3) |
| 25 | 0.05 | 5.49E-05 | 0.35 | 3.46E-04 |
| 50 | 0.06 | 6.21E-05 | 0.36 | 3.58E-04 |
| 75 | 0.10 | 1.00E-04 | 0.37 | 3.71E-04 |
| 81 | 0.10 | 1.01E-04 | - | - |
| 100 | 0.09 | 9.47E-05 | 0.38 | 3.82E-04 |
| 125 | 0.08 | 7.97E-05 | 0.39 | 3.94E-04 |
| 150 | 0.07 | 6.66E-05 | 0.41 | 4.06E-04 |
| 175 | 0.06 | 5.72E-05 | 0.42 | 4.17E-04 |
| 200 | 0.05 | 5.05E-05 | 0.43 | 4.28E-04 |
| 225 | 0.05 | 4.56E-05 | 0.44 | 4.39E-04 |
| 250 | 0.04 | 4.23E-05 | 0.45 | 4.50E-04 |
| 275 | 0.04 | 3.96E-05 | 0.46 | 4.62E-04 |
| 300 | 0.04 | 3.72E-05 | 0.47 | 4.74E-04 |
| 325 | 0.04 | 3.52E-05 | 0.48 | 4.85E-04 |
| 350 | 0.03 | 3.34E-05 | 0.50 | 4.96E-04 |
| 375 | 0.03 | 3.18E-05 | 0.51 | 5.07E-04 |
| 400 | 0.03 | 3.03E-05 | 0.51 | 5.13E-04 |
| 425 | 0.03 | 2.90E-05 | 0.52 | 5.23E-04 |
| 450 | 0.03 | 2.78E-05 | 0.53 | 5.34E-04 |
| 475 | 0.03 | 2.74E-05 | 0.54 | 5.44E-04 |
| 500 | 0.03 | 2.85E-05 | 0.55 | 5.54E-04 |
| 600 | 0.03 | 2.92E-05 | 0.59 | 5.92E-04 |
| 700 | 0.03 | 2.71E-05 | 0.61 | 6.07E-04 |
| 708 | - | - | 0.61 | 6.07E-04 |
| 800 | 0.02 | 2.50E-05 | 0.6 | 5.98E-04 |
| 900 | 0.02 | 2.31E-05 | 0.59 | 5.88E-04 |
| 1000 | 0.02 | 2.14E-05 | 0.56 | 5.60E-04 |
| 1100 | 0.02 | 1.98E-05 | 0.53 | 5.29E-04 |
| 1200 | 0.02 | 1.85E-05 | 0.5 | 4.98E-04 |
| 1300 | 0.02 | 1.74E-05 | 0.47 | 4.68E-04 |
| 1400 | 0.02 | 1.63E-05 | 0.46 | 4.63E-04 |
| 1500 | 0.02 | 1.54E-05 | 0.46 | 4.62E-04 |
| 1600 | 0.01 | 1.46E-05 | 0.46 | 4.60E-04 |
| 1700 | 0.01 | 1.39E-05 | 0.46 | 4.58E-04 |
| 1800 | 0.01 | 1.32E-05 | 0.45 | 4.54E-04 |
| 1900 | 0.01 | 1.26E-05 | 0.45 | 4.50E-04 |
| 2000 | 0.01 | 1.21E-05 | 0.44 | 4.45E-04 |
| 2100 | 0.01 | 1.16E-05 | 0.44 | 4.39E-04 |
| 2200 | 0.01 | 1.11E-05 | 0.43 | 4.34E-04 |
| 2300 | 0.01 | 1.07E-05 | 0.43 | 4.28E-04 |
| 2400 | 0.01 | 1.03E-05 | 0.42 | 4.22E-04 |
| 2500 | 0.01 | 9.92E-06 | 0.42 | 4.16E-04 |

从上表可以看出：本项目Pmax最大值出现为0.61%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目属于化工行业的多源项目，评价等级需提高一级，故本项目大气环境影响评价等级最终确定为二级。

非正常排放估算模式计算结果见下表。

- 最大Pmax和D10%预测结果表（非正常排放）

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氯气 |  |
|  | 占标Pi(%) | 浓度Ci(mg/m3) |
| 25 | 52.34 | 5.23E-02 |
| 50 | 59.20 | 5.92E-02 |
| 75 | 95.25 | 9.52E-02 |
| 81 | 96.21 | 9.62E-02 |
| 100 | 90.20 | 9.02E-02 |
| 125 | 75.90 | 7.59E-02 |
| 150 | 63.49 | 6.35E-02 |
| 175 | 54.48 | 5.45E-02 |
| 200 | 48.11 | 4.81E-02 |
| 225 | 43.43 | 4.34E-02 |
| 250 | 40.30 | 4.03E-02 |
| 275 | 37.72 | 3.77E-02 |
| 300 | 35.48 | 3.55E-02 |
| 325 | 33.53 | 3.35E-02 |
| 350 | 31.80 | 3.18E-02 |
| 375 | 30.26 | 3.03E-02 |
| 400 | 28.88 | 2.89E-02 |
| 425 | 27.63 | 2.76E-02 |
| 450 | 26.50 | 2.65E-02 |
| 475 | 26.08 | 2.61E-02 |
| 500 | 27.13 | 2.71E-02 |
| 600 | 27.79 | 2.78E-02 |
| 700 | 25.81 | 2.58E-02 |
| 800 | 23.82 | 2.38E-02 |
| 900 | 21.98 | 2.20E-02 |
| 1000 | 20.35 | 2.03E-02 |
| 1100 | 18.91 | 1.89E-02 |
| 1200 | 17.65 | 1.76E-02 |
| 1300 | 16.54 | 1.65E-02 |
| 1400 | 15.56 | 1.56E-02 |
| 1500 | 14.69 | 1.47E-02 |
| 1600 | 13.92 | 1.39E-02 |
| 1700 | 13.22 | 1.32E-02 |
| 1800 | 12.59 | 1.26E-02 |
| 1900 | 12.02 | 1.20E-02 |
| 2000 | 11.5 | 1.15E-02 |
| 2100 | 11.02 | 1.10E-02 |
| 2200 | 10.58 | 1.06E-02 |
| 2300 | 10.18 | 1.02E-02 |
| 2400 | 9.8 | 9.80E-03 |
| 2500 | 9.45 | 9.45E-03 |

非正常排放预测计算结果表明，废气非正常排放的最大占标率为96.21%。由此可知，本项目工艺废气非正常排放情况对所在地区的大气环境质量影响较明显。

二、大气环境防护距离

根据预测结果，厂界外Cl2短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此，无需设置大气环境防护距离。

三、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

r——排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——卫生防护距离（m）。

根据废气污染源类别、气象条件等情况，进行计算参数的选取，见下表。

- 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

现有项目设置100米卫生防护距离，本项目建成后，不增加卫生防护距离。周围环境保护敏感目标距厂界均超过600m，位于卫生防护距离之外，卫生防护距离包络线见附图6.1-1。

6.1.4 大气环境影响评价结论

本项目所在区域为环境质量不达标区域。本项目不设大气环境防护距离，本项目依托现有项目设置的100米卫生防护线，本项目建成后，周围环境保护敏感目标距厂界均超过600m，卫生防护距离范围内无环境保护敏感目标。综上所述，本项目投产后，在正常工况下大气污染物的排放对拟建地周围大气环境和敏感保护目标影响不明显，大气环境影响可以接受。

本项目大气环境影响评价自查见下表。

- 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（Cl2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三类区□ |  |  |  |  |
|  | 环境基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境 影响预测 与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS ☐ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  | 网络模型□ |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km☐ |  |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（Cl2） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5☐ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均 浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%☐ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%☐ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  |  | C非正常最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率>100%☐ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K>-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（Cl2） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☐ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（Cl2） |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☐ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | Cl2：（0.009）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“☐”为勾选项，填“√”；（ ）为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 地表水环境质量影响评述

6.2.1 地表水水文状况

⑴长江水文特征

项目所在的江段距长江入海口约400km，距上游感潮界点大通水文站270km，河川径流受潮汐影响，汛期影响小，枯季影响大。

据大通水文站的多年统计资料，多年月平均流量全年为28100m3/s，汛期为40000m3/s。

根据镇江江段的监测资料，年平均流速接近1.0m/s，枯水期流速在0.5m/s以下。该江段的平滩水位为3.6m，河床流量选用45000m3/s，防洪警戒水位为4.9m。

⑵潮汐及其对污染物质的影响

经调查，该江段潮位为非正规半日潮混合型，感潮较强，涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时。根据镇江水位站近40年的资料统计，其潮位特征值见表6.2-1。

表6.2-1  镇江水位站潮位特征值

| 项目 | 多年平均 | 历年最高 | 历年最低 | 潮差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涨潮最大 | 落潮最大 | 最小 |
| 潮位（m） | 2.51 | 6.48 | -0.65 | 2.32 | 2.20 | 0.0 |
| 出现时间 | 1950～1991 | 1854年8月17日 | 1959年1月22日 | 1979年1月30日 | 1979年1月30日 | — |

据1993年3月11日对罗港断面潮流过程的实测资料，其有关特征值为：

涨潮流历时：3小时25分；

涨潮流平均流量：3610m3/s；

落潮流历时：9小时24分；

落潮流平均流量：17500m3/s；

潮流期：12小时39分；

潮流期平均流量：11800m3/s。

该江段在河川径流和潮汐的共同作用之下水流运动十分复杂。根据建设项目上游江心洲南汊的实测资料可知涨潮流速小，且历时短。例如1987年6月15日涨潮流断面平均流速为-0.12m/s，历时1小时，水体上溯约400余米，落潮流断面平均流速为0.6m/s，历时达11.54小时，水体向下游推移约24km；枯水期的1988年2月3日则情况大不相同，涨潮流断面平均流速为-0.07m/s，历时2小时21分，水体上溯约600余米，落潮流断面平均流速为0.43m/s，历时9小时21分，水体向下游推移约14km。枯水期的潮汐作用较丰水期为强。

以上分析是对断面平均而言，由于受惯性的影响，水流速度沿断面方向是不相同的，靠近岸边水体涨潮时流速较大。以1988年2月3日为例，以断面平均流速计算，涨潮时水体上溯仅600余米，而根据近岸带的实测资料计算而得出的平均流速为-0.3m/s，水体上溯2km左右。因此，污染物排入长江后不仅随落潮流污染下游江段，而且也将随涨潮流上溯，影响排放口上游江段，特别是涨潮时近岸水体上溯速度较大，且影响距离也较大、同时江水随潮汐作往复运动，延长了污染物质向下游推移的时间。尤其在枯水期，潮汐对污染的这种影响更为明显。

根据表2.4-1的判定结果，本项目地表水评价等级为三级B。根据本报告书工程分析结果，本项目不新增废水产生量。

6.2.2 地表水环境影响评述结论

本项目不产生废水。长江大港段水质现状良好，本项目建设对长江水质基本无影响，对丹阳取水口及豚类保护区水质均无影响，长江大港段水质和丹阳取水口及豚类保护区水质仍保持现有等级水平，仍可满足规划功能要求。

表6.2-2 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A ；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建 □；拟建 □； 其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证□；环评；环保验收□；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类；Ⅲ类 □；Ⅳ类；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | 水量 |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （/） | （/） |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动 □；无监测 |  |  |  |  | 手动 □；自动□；无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 地下水环境质量影响评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

6.3.1 区域水文地质概况

6.3.1.1 区域地质条件

（1）地层

镇江属扬子地层区下扬子分区镇江小区。从元古界至新生界的地层出露基本齐全，地层总厚度约12000米。第四系松散沉积层广泛覆盖于基岩之上，沿江一带最为发育，最厚处达130米。镇江市地层如表6.3-1所示，镇江市三维地层结构如图6.3-1所示。

（A镇江市三维地质结构图；B 镇江市东西向地层剖面图）

图6.3-1镇江市三维地质结构及剖面示意图

表6.3-1镇江市地层简表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称 | 代号 | 厚度（m） | 主要岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  | Q4 | 0～40 | 亚粘土、淤泥质土、细粉砂、粗砂砾 |
|  |  | 上更新统 | 下蜀组 | Q3 | >30 | 粉质亚粘土、粘土、亚砂土 |
|  |  | 中更新统 |  | Q2 | 15～20 | 以细砂、含砾细砂、卵砾石为主 |
|  |  | 下更新统 |  | Q1 | 8 | 灰黄亚粘土、中砂、含砾中粗砂 |
|  | 第 三 系 | 上新统 | 灵岩山组 | N22 | 217 | 玄武岩、玄武角砾岩、玄武岩块集岩、玄武质砂砾岩、含砾玄武质凝灰岩 |
|  |  |  | 雨花台组 | N21 | >40 | 砾石层、砂砾层、含砾砂层、粉细砂及砂质泥岩 |
| 中生界 | 白垩系 | 上统 | 赤山组 | K22 | >30 | 砖红色粉砂岩、细砂岩 |
|  |  |  | 浦口组 | K21 | >160 | 砾岩、砂岩 |
|  | 侏罗系 | 上统 | 云合山组 | J32 | 223 | 凝灰质砾岩夹凝灰质砂岩、角砾凝灰岩 |
|  |  | 中下统 | 象山群 | J1-2 | 315 | 石英砾岩、砂岩、页岩 |
|  | 三叠系 | 上统 | 黄马青组 | T3 | 510 | 砂岩、粉砂岩、砂质泥岩 |
|  |  | 中统 | 周冲组 | T2Z | 120～410 | 角砾状灰岩、白云 |
|  |  | 下统 | 上青龙组 | T1 | 354 | 薄层灰岩夹瘤状灰岩 |
|  |  |  | 下青龙组 |  | 192 | 上部为灰岩下部以钙质泥岩为主 |
| 古生界 | 二叠系 | 上统 | 大隆组 | P22 | 24 | 硅质页岩、页岩 |
|  |  |  | 龙潭组 | P21 | 130～150 | 砂岩、碳质页岩 |
|  |  | 下统 | 孤峰组 | P12 | 42 | 燧石岩、硅质页岩 |
|  |  |  | 栖霞组 | P11 | 150 | 灰岩、含燧石灰岩 |
|  | 石炭系 | 上统 | 船山组 | C3 | 40 | 灰岩 |
|  |  | 中统 | 黄龙组 | C2 | 65～88 | 纯灰岩粗晶灰岩 |
|  |  | 下统 | 老虎洞组 | C14 | 6～12 | 白云岩 |
|  |  |  | 和组州 | C13 | 18 | 泥质灰岩 |
|  |  |  | 高骊山组 | C12 | 30～50 | 粉砂岩、泥岩夹粘土 |
|  |  |  | 金陵组 | C11 | 2～9 | 灰岩 |
|  | 泥盆系 | 上统 | 五通组 | D3 | 80～186 | 石英砂岩、砂岩、粘土岩 |
|  |  | 中下统 | 茅山组 | D1-2 | 0～27 | 紫红色细砂岩 |
|  | 志留系 | 中上统 | 坟头组 | S2-3 | 349 | 黄绿色细砂岩夹页岩 |
|  |  | 下统 | 高家边组 | S1 | 300～800 | 黄绿色页岩夹砂岩 |
|  | 奥陶系 | 上统 | 五峰组 | O32 | 7 | 硅质岩、硅质页岩 |
|  |  |  | 汤头组 | O31 | 25 | 页岩夹泥灰岩 |
|  |  | 中统 | 汤山组 | O2 | 31 | 灰岩、泥质灰岩 |
|  |  | 下统 | 大湾组 | O13 | 40 | 灰色生物碎屑灰岩 |
|  |  |  | 红花园组 | O12 | >310 | 生物碎屑灰岩 |
|  |  |  | 仑山组 | O11 | 97 | 白云岩、白云质灰岩 |
|  | 寒武系 | 上统 | 观音台群 | ∈3 | >774 | 上部白云岩、灰质白云岩，下部白云岩、灰质白云岩 |
| 元古界 | 震旦系 | 上统 | 煤炭山组 | Zb2 | >541 | 上部为含灰质白云岩、白云岩夹厚层灰岩，中部为含灰质白云岩、白云岩夹块状灰岩及硅质页岩，下部为似厚层灰岩、含灰质白云岩夹含硅质条带及团块灰岩 |
|  |  |  | 马迹山组 | Zb1 | 257 | 上部为似厚层灰岩夹厚层灰岩与泥灰岩，下部为薄层灰岩与泥灰岩互层，含钙质黄铁矿结核 |
|  |  | 下统 | 嘉山组 | Za2 | 322 | 千枚岩、中部夹泥灰岩透镜体 |
|  |  |  | 高桥组 | Za1 | >275 | 含砾千枚岩 |

（2）地质构造

镇江属扬子准地台，下扬子台褶带的北东段，中部为宁镇褶皱束，北侧为仪征凹陷，南侧为句容和常州两个凹陷。发育褶皱、断裂等构造。镇江市地质构造概略如图6.3-2所示。

图6.3-2镇江市地质构造略图

6.3.1.2 区域含水层类型

根据含水层岩性、赋水特征等将区域内地下水分为孔隙水、岩溶水与裂隙水三大类型，按水动力特征又可进一步分为六个亚类，详见表6.3-2。

表6.3-2区域地下水类型划分表

| 地下水类型 |  | 含水岩组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 亚类 | 地层代号 | 主要含水层岩性 | 分布地段 |
| 孔隙水 | 松散岩类孔隙潜水 | Q4、Q3 | 粉砂、亚砂土、亚粘土 | 平原表层、丘岗地带 |
|  | 松散岩类孔隙微承压水、承压水 | Q4、Q2-3、Q1 | 粉砂、粉细砂、中粗砂、粗砂含砾 | 长江漫滩平原 |
| 岩溶水 | 碳酸盐岩类岩溶水 | T1、T2Z、C11-4、O1-3、∈3、Zb1-2 | 角砾状灰岩、灰岩、白云岩、灰质白云岩、白云质灰岩、白云岩夹杂色砂岩、泥页岩 | 大港烟墩山～粮山、马迹山～松林山、东门、南山、四摆渡、乔家门、十里长山南、上党西南一带 |
| 裂隙水 | 构造裂隙水 | K21-2、J32、J1-2、T3、P21-2、P12、D1-3、S2-3、Za1-2 | 泥岩、泥质粉砂岩、页岩、砂岩、砾岩、凝灰角砾岩、千枚岩 | 广大丘岗地段分布较广 |
|  | 风化裂隙水 | 燕山期 | 石英二长岩、石英闪长岩、花岗斑岩、闪长斑岩 | 宁镇中部 |
|  | 孔洞裂隙水 | N22 | 玄武岩、玄武角砾岩 | 仅茅山东麓有零星分布 |

区域水文地质图如图6.3-3所示。

图6.3-3江市区水文地质图

不同类型含水层具体叙述如下。

（1）孔隙水

松散岩类孔隙水主要分布在沿江一带的长江漫滩，其次是冲沟与丘岗。孔隙水可划分为孔隙潜水和孔隙承压水两种类型。

①松散岩类孔隙潜水

孔隙潜水，广泛分布在长江漫滩与沟谷表层，一般为5米以浅的亚粘土及亚粘土与粉砂互层孔隙中赋存的地下水，在丘岗地段指亚粘土层孔隙中的地下水。潜水一般水量贫乏，多小于10吨/日，无集中供水意义。

②松散岩类孔隙承压水

（a）孔隙微承压水

在区内的一些沟谷中及长江漫滩边缘，含水层岩性主要为近代沉积亚粘土、亚砂土与粉砂互层，在镇江市区沿江一带、丁岗南团结河、谏壁南大运河两岸、高资南沟谷中，局部也有少量砂层。含水层厚度一般小于10米，水量贫乏，单井涌水量10～100吨/日。

（b）孔隙承压水

分布于区域北部、东部沿江一带及江心洲的长江漫滩中。其沉积物呈二元或多元结构，上粗下细，上层为亚粘土、亚粘土与粉砂互层，组成承压含水层顶板，下层松散砂层组成含水层，其上段以粉细砂为主，下段为细中砂、中粗砂及粗砂含卵砾石。含水层总厚度一般为40～60米，在姚桥～大路以东一带厚度可达80～90米，在漫滩边缘与岗地交接处较薄为10～20米。

砂层松散饱水，砂粒成分主要为石英，卵砾石成分主要为石英砂岩、灰岩、火成岩。砾石直径2～6毫米，卵石直径最大为50毫米。地下水位埋深一般在0.5～1.0米之间，最大水位埋深为2.65米。水量丰富或中等，单井涌水量一般均可大于1000吨/日，水量最大可达3012吨/日。在漫滩边缘水量为100～1000吨/日。

（2）岩溶水

岩溶水主要赋存于碳酸盐岩类及碳酸盐岩夹碎屑岩岩类的裂隙溶洞之中。在乔家门、四摆渡、跑马山、大兴庄～南山～东门凌家湾一带、十里长山南麓、谏壁～大港一带、马迹山～松林山一带，以及上党南～五塘村一带均有分布。其中以谏壁～大港的碳酸盐分布面积最广，水资源也较为丰富。

现按不同时代岩性组成的含水层组，分别进行描述：

①水量丰富的三叠系周冲组岩溶水

本组在区内分布面积不大，主要分布于大兴庄～南山～东门一带，在乔家门、七里甸也有分布。本组岩性主要为角砾状灰岩、泥灰岩，具有蜂窝状溶孔，局部有火成岩穿插，深部夹有多层石膏层。本组为区内最为富水的岩组，属似层状分布的含水地层，一般单井最大出水量可达1000吨/日，最大可达3916吨/日。水质良好，大多为矿化度小于1克/升的淡水，可作为工业用水及生活饮用水水源。仅个别地段，由于受石膏层的影响，为矿化度1～3克/升的微咸水，硫酸盐和硬度偏高，不宜饮用。

② 水量中等～丰富的三叠系下统青龙组岩溶水

本组主要分布在十里长山南麓、四摆渡小牛山、上党南至五塘村一带，在东郊、南郊也有分布。岩性为薄层灰岩夹瘤状灰岩、灰岩、钙质泥岩。单井涌水量一般可达300～1000吨/日，局部受构造影响及火成岩的烘烤蚀变作用，水量克大于2000吨/日，水质良好，矿化度0.3～0.6克/升。

- 水量中等～丰富的二叠系下统栖霞组、石炭系岩溶水

本组主要分布在乔家门、南门、与东门外，零星或条带状分布。岩性为灰岩、泥灰岩、硅质灰岩、灰岩与白云岩夹砂岩泥页岩。大多被火成岩穿插，单井涌水量差别很大，小者不足100吨/日，一般变化于100～2000吨/日之间。水质良好，矿化度0.3～0.6g/L。

④水量中等～丰富的震旦系上统煤炭山组与马迹山组岩溶水

在区内分布面积最广，也最为集中，主要分布在谏壁镇东粮山～大港烟墩山～北角一带；谏壁镇东南松山林～马迹山一带也有分布，总分布面积约40余平方公里。岩性为白云岩、白云质灰岩、灰岩、泥灰岩，局部被火成岩穿插，变质为大理岩。单井最大涌水量一般为1000～2000吨/日，最大可达5000吨/日，在岩性完整地段400～700吨/日。水质良好，矿化度0.26～0.41克/升。

岩性和断裂等构造特征是决定岩溶水含水层富水性的根本要素。从岩性特征看，一般质纯的灰岩比白云岩、泥灰岩、硅质灰岩易被溶解，通常前者岩溶发育程度、富水性优于后者。区内，以三叠系周冲组岩溶水最为富水。而断裂等构造是地下水的赋存运移通道，尤其是岩溶发育初期，地下水沿着裂隙开始对岩石进行溶滤和溶解，而后才转换为冲刷机制。所以岩溶的发育与构造密切相关，一般在张性断裂带与张扭性断裂带是岩溶发育的有利地段，而压性、压扭性断裂产生的裂隙多数为闭合裂隙，不利于地下水的富集。区内，张性、张扭性断裂一般与山体岩层走向垂直和斜交。宁镇弧形山脉的山体走向在象山以西呈北东东向，而在象山以东呈北西西向；对应张性、张扭性断裂在象山以西呈北北西向或近南北向，而在象山以东为北北东向或近南北向断裂。

此外，岩溶充填情况对岩溶水含水层的富水性也影响较大。灰岩中若小的岩脉充填，则岩脉把原有裂隙充填堵塞，不利于地下水的富集。充填物质本身性质也影响裂隙导水、赋水性，胶结质、泥质等充填也不利于富水。

因此，在上述岩溶水分布区，在不同岩性、构造及充填地段，其富水特征仍有较大差别。

（3）裂隙水

①构造裂隙水

主要分布于镇江市区南部、东南部广大丘岗地区，岩性为泥岩、泥质粉砂岩、页岩、砂岩、砾岩、凝灰角砾岩、千枚岩。其中以泥盆系五通组及侏罗系象山群砂岩、石英砂岩富水性相对较好，一般单井涌水量可达100～500吨/日，其它各组水量均不大，多数小于100吨/日。水质良好，矿化度0.27～0.41克/升。

②风化裂隙水

主要分布在宁镇中部。含水层岩性为燕山期花岗岩、二长岩等火成岩，含水部位随风化裂隙之强度和深度而变化。一般单井涌水量小于100吨/日，但在以碳酸盐岩等较富水的围岩接接触带及构造破碎带，单井涌水量可达300吨/日。水质良好，矿化度0.5克/升。

③孔洞裂隙水

仅茅山东麓有零星分布，含水层岩性为灵岩山组玄武岩，表面气孔、节理较发育，深部致密。单井涌水量小于100吨/日，水质良好。

基岩裂隙水的富集程度和裂隙发育密切相关，一般在不同方向裂隙交汇地带，基岩裂隙水水量较为丰富，而在裂隙不发育地段，水量较为贫乏。

6.3.1.3 地下水补径排条件

镇江市地处宁镇山脉东部，构造复杂，地形起伏较大，地下水类型繁多，各类地下水之间补径排关系也相当复杂。区内不同类型地下水补径排关系见图6.3-4。

图6.3-4区域地下水补径排关系图

区域地下水的主要来源是降水入渗。第四系孔隙潜水水位升降与降水量关系非常密切，呈明显的正相关，降水量大则水位上升，反之则下降，可知潜水的补给来源主要是大气降水。

潜水流向是由低山丘陵～岗地～平原～长江漫滩～长江大运河等地表水体。潜水的排泄途径为蒸发、排入地表水体与人工开采。

基岩裂隙水在裸露地区接受大气降雨补给，以人工开采与泄入地表水体为其主要排泄途径。

6.3.2 区域地下水开发利用、水位动态及环境水文地质问题

镇江市境内河流甚多，长江流经境内长103.7公里，引用地表水十分方便，因此镇江市供水水源主要依靠地表径流。根据《江苏省镇江市地下水资源调查评价报告》，镇江市地下水资源总体相对缺乏，孔隙水富水性较差，只在扬中市与丹阳市南部地势较低地区，因第四系地层相对较厚 ，富水性才较好。裂隙岩溶水作为镇江地区的主要开采层，其资源也绝大部分集中在宁镇山脉的部分富水块段内，其它地区分布零星，且水量小。镇江市的裂隙水资源量也不太客观。总体说来，镇江市的地下水资源主要分布在北部和东部的谏壁-大港，西部和南部较少，其中尤以句容以及丹徒南部的资源量最为贫乏。由于区内丰富的地表径流和相对贫乏的地下水资源，区域地下水开发利用较少，全市2000年孔隙水总开采量258万立方米，近年来，地下水开采量呈逐年下降趋势，在市区几乎不开采。在丘陵山区，生活供水水源也是地表水，但有少量浅井（潜水井），开采利用浅层地下水，主要用于生活洗涤等杂用。

目前大港地区供水管网已配套完善，该区域上述地下水开采井大部分已关闭，个别尚在开采的地下水井也只用于工业、洗涤等杂用，饮用水则由区内自来水供水管网提供。

区内地下水开发利用程度总体不高，地下水动态表现出多年动态和季节性动态特征，多年水位动态特征在平水年份补排平衡后，水位相对稳定，丰水年水位恢复上升，枯水年水位下降；而地下水位年内升降与大气降雨密切相关，在每年6～8月份的雨季水位普遍上升，10月份以后降雨量减少，地下水位逐渐下降，延续至次年雨季到来之前。根据地下水水位动态变化观测资料，年内水位动态变化在1米左右。

由于区内地下水开发利用程度总体不高，目前区内尚未出现地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害。地下水的开发利用以及“三废”的不当处理会在一定程度上导致环境水文地质问题，使浅层孔隙水水质受到一定程度影响，要注意浅层地下水水质的保护。同时要进行长期的地下水动态监测，防止岩溶水的持续过量开采而导致岩溶塌陷等环境水文地质问题。

6.3.3 场地水文地质概况

场地水文地质概况调查采用“原江苏东普新材料科技有限公司岩土工程勘察报告”相关资料。

6.3.3.1 场地工程地质条件

（1）地形地貌

索普新材料公司厂区位于镇江新区新材料产业园，场地已大致平整，略有起伏，地面黄海高程16.00～20.30m，最大高差4.30m。根据区域地质资料及场地勘察资料，公司所在场地属于岗地及岗间坳沟地貌单元。

（2）岩土层结构与分布特征

根据钻探及原位测试、室内土工试验综合分析，场地表层主要为厚不均的素填土，零星分布淤泥质填土，填土之下为Q4新近沉积的软塑～可塑粉质粘土、软塑～流塑粉质粘土，Q3期沉积的可塑～硬塑粉质粘土，底部基岩为三叠系周冲组T2z灰岩。场地岩土层自上而下可划分为5大工程地质层，10个亚层。

①1素填土（Q4ml）:结构松散，土质分布不均匀，主要由软塑～可塑粉质粘土夹少量碎砖小石块组成，该层全场分布，层厚0.50～4.80m。

①2淤泥质填土（Q4ml）:夹大量的腐植物，高压缩性；土质不均匀，零星分布，层厚0.70～3.60m。

②1粉质粘土(Q4al)：软塑～可塑粉质粘土，中压缩性；该层全场分布，局部缺失，顶面埋深0.60～4.10m，层顶标高4.30～13.16m，层厚0.80～10.30m。

②2粉质粘土(Q4al)：软塑～流塑粉质粘土，中高压缩性；分布较稳定，该层主要分布在厂区东部，顶面埋深4.10～12.20m，层顶标高4.30～13.16m，层厚0.80～10.30m。

②1粉质粘土、②2粉质粘土为新近沉积土。

③1粉质粘土(Q3al)：可塑～硬塑粉质粘土，中压缩性；分布较稳定；局部缺失，顶面埋深0.50～9.20m，层顶标高9.11～18.36m，层厚0.50～8.50m。

③2粉质粘土(Q3al)：软塑～可塑粉质粘土，中压缩性；分布稳定；顶面埋深3.20～18.60m，层顶标高0.00～15.20m，层厚0.50～15.80m。

③3粉质粘土(Q3al)：硬塑，局部可塑，中偏低压缩性；分布稳定；顶面埋深3.10～24.60m，层顶标高-7.46～14.80m，层厚0.60～24.50m。

④1粉质粘土夹砾石(Q3al)：可塑，局部硬塑，中压缩性；该层局部分布；顶面埋深34.10～36.20m，层顶标高-19.38～-16.38m，层厚0.60～1.90m。

⑤1强风化灰岩(T2z-1 )：主要成分为碳酸盐类矿物，岩体较破碎；顶面埋深11.90～39.60m，层顶标高-23.07～-5.85m，层厚0.50～5.80m。

⑤1中风化灰岩(T2z-2 )：主要成分为碳酸盐类矿物，岩体较完整；顶面埋深12.80～42.10m，层顶标高-25.57～4.95m，最大控制厚度8.10m。

本工程所在地块具有代表性的工程地质剖面见下图。

图6.3-5工程地质剖面图

图6.3-6工程地质剖面图

本项目所在厂区典型钻孔柱状图见下图。

图6.3-7钻孔柱状图

图6.3-8钻孔柱状图

6.3.3.2 场地水文地质条件

（1）地下水埋藏条件

工程所在场地位于岗地及岗间坳沟地貌单元。地下水类型为孔隙潜水，主要位于表层填土中，富水性一般，透水性一般，主要受大气降水补给。稳定水位埋深0.80～2.50m，受大气降水及地表水补给明显，近3～5年水位埋深变化0.00～3.00m之间。

浅层地下水含水层在①填土层、②-1粉质粘土层、②-2粉质粘土层、②-3粉质粘土层中。

（2）浅部土层渗透性

根据土层渗透性测试结果，场地浅部土层水平方向渗透系数KH及垂直渗透系数KV见表6.3-3。

表6.3-3本项目场地土层渗透系数

| 层号 | 土层名称 | 渗透系数平均值（×10-6cm/sec） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平KH | 垂直KV |
| ①1 | 素填土 | (50) | (20) |
| ①a | 淤泥质填土 | (10) | (5) |
| ②1 | 粉质粘土 | 4.22 | 2.4 |
| ②2 | 粉质粘土 | (5) | (2.5) |
| ③1 | 粉质粘土 | 1.01 | 0.63 |
| ③2 | 粉质粘土 | 2.36 | 1.21 |

注：括号内数据为经验值

6.3.4地下水渗流场特征

根据《镇江新区化工园区地下水环境质量国考点位选址专家意见》（2020年10月26日），镇江新区化工园区（新材料产业园）水文地质单元属于江苏省西南低山丘陵水文地质亚区，园区地下水上部主要是潜水，属于松散岩类孔隙弱含水层组，主要含水层为亚粘土和轻亚粘土地层，地下水受地势影响多呈由南向北流向，地下水位埋深约2.0~4.0米不等（地势高处埋深大），潜水主要接收大气降水渗透补给，排泄方式以自然蒸发及向冲沟区的河沟渗流为主，水位四季有一定变化，变化幅度约1.5米。

根据《镇江新区新材料产业园地下水环境状况调查评估报告》，于2021年7月采用RTK和水位测量仪测量了西区现有12个浅层地下监测井的井口高程和水位埋深，计算出监测井的水位高程，采用surfer软件模拟出西区所在区域地下水渗流场图，根据渗流场可确定西区地下水整体自南向北发生径流，其中新竹河西侧区域地下水流向是由西南向东北，向新竹河汇入，新竹河东侧区域因东南地势较高，地下水流向由东南向西北，向新竹河汇入，最后由新竹河向长江排泄。

西区地下水渗流场示意图见图6.3-9。

图6.3-9  地下水渗流场示意图

6.3.5 地下水污染途径及地下水污染源调查

（1）地下水污染途径

索普新材料公司所在场地的地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为素填土，下部为粉质粘土。此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响，则比较容易受到污染。一般旱季水位下降，雨季地下水位回升，自年初至五、六月份，由于降水量少，蒸发旺盛，地下水呈连续下降状态。七月份后，随雨季的到来，地下水得到大气降水的补给，水位迅速回升，九月份以后转入降落期延伸到年底。

污染物对地下水的影响主要是降雨或泄漏排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。故包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

污染途径污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所在区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径主要有：次氯酸钠反应塔内物料泄漏等下渗对地下水造成的污染。

（2）地下水污染源调查

2024年1月监测结果来看，目前未发现场地包气带受到污染影响。

6.3.6 地下水环境影响评价

本工程在公司现有生产厂区预留地内建设。工程建设将充分利用现有空地、道路等设施，但施工期间的各项施工活动、运输和建成后设备调试将不可避免地产生废气、废水、噪声、固体废弃物等，对周围的环境也将产生一定的影响，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出，而对地下水的影响很小。

潜水含水层较承压含水层易于污染，是本项目需要考虑的最敏感地下水含水层，因此选择潜水作为本次地下水环境影响预测的地下水含水层。

正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道输送正常的情况下，应对地下水基本无渗漏，基本无污染。若废水池发生开裂、渗漏等现象，污水池将成为地下水的污染源，废水中的污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移。

6.3.6.1 预测范围

根据场地水文地质条件，场地的地下水类型为孔隙潜水，区内有丰富的地表水，地下水资源相对贫乏，地下含水层饮用水开发利用价值不高，地下水开发利用较少；地下水影响预测的地下水层为潜水含水层。

6.3.6.2 预测时段

地下水环境影响预测时段为污染物进入含水层后100天、1000天、3～30年的各个时间节点。

6.3.6.3 情景设置

预测情景的设置考虑正常工况和非正常工况污染物进入地下水含水层的情景。

①正常工况

装置采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，防止污染地下水。因此项目在正常工况下，不会由于有害物质渗入地下影响地下水质。

②非正常工况

非正常工况考虑装置泄漏、且地下水保护环保措施完全失效的情景。本项目利用现有氯气和次氯酸钠通过管道输送至反应塔，反应后成品输送至现有储罐，未反应的废气达标排放。因此非正常工况情景设定为反应塔破裂，废水从槽体等裂缝经地表入渗，再经包气带进入地下潜水含水层。

6.3.6.4 预测因子

根据工程分析，本项目不产生废水，无代表性污染物进行分析。本项目所在南厂区配套污水处理站处理废水主要为废气处理废水，其主要成分为硫酸钠的碱性含盐废水，浓度较高具有代表性，因此预测评价因子正常工况选择硫酸盐，非正常工况选择硫酸盐、pH。

6.3.6.5 预测源强

非正常工况考虑最恶劣的情况，即废水池破裂、防渗措施失效，废水直接经废水池裂缝下渗。

通过本项目非正常工况下可能对地下水产生的污染进行分析，非正常工况主要为废水中和池破裂，废水渗漏下渗时废水中的污染物在地下水中迁移和弥散。

典型事故考虑废水中和池破裂废水中和池废水渗漏下渗的情景；废水池运行一段时间后，腐蚀、老化、地层变化等会造废水收集池出现裂缝，采用经验参数确定废水中和池裂缝面积，裂缝面积约为废水收集池浸湿总面积的5‰左右（《宁夏枣泉电厂建设项目地下水环境影响评价预测分析》），废水收集池浸湿总面积约180m2，考虑收集池埋深，周边地下水水位及其它相关参数，确定收集池渗漏速率为1.5m/d。据此，可求得废水渗漏量为1.35m3/d。

废水渗漏量1.35m3，废水中硫酸盐浓度8310mg/L，渗漏废水中硫酸盐量11.22kg。

废气处理废水为含NaOH的碱性废水，非正常工况pH预测，先预测NaOH（OH-离子）的迁移浓度,再根据OH-离子浓度计算出pH值；废气处理废水NaOH浓度约5%左右，废水渗漏量1.35m3，渗漏废水中NaOH量67.5kg。

地下水影响预测源强见下表。

表6.3-4地下水影响预测源强表

| 工况 | 典型污染源 | 预测因子 | 渗漏方式 | 废水量 | 污染物渗入量m/渗入废水污染物浓度C0 | 源强设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 工况 | 废水站废水池破裂 | 硫酸盐 | 废水中和池破裂，废气处理废水直接渗漏 | 1.35m3 | M:11.2kg | 废水池破裂渗漏下渗进入地下水含水层 |
|  |  | NaOH |  |  | M:67.5kg |  |

6.3.6.6 预测模式

一般情况下污水泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，再进入到含水层中。

根据6.3.3.3场地水文地质条件，厂区稳定水位埋深0.80～2.50m，且废水池埋深超过2.0m，渗漏废水将可能直接进入到地下水含水层。

根据地下水评价导则（HJ610-2016）、场地的水文地质条件，预测评价不考虑包气带的防污性能，考虑污水直接进入到含水层相对保守的情景。

污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。根据所选取污染因子的理化特征，为预测结果的安全性，地下水污染预测不考虑污染物在含水层中的挥发、吸附解析和生物化学反应。

（1）预测模式的选取

本项目地下水评价等级为二级。

预测情景下的污水量较小，污水下渗对地下水流没有明显影响；根据地勘资料，所在场地地下水含水各土层分布较均匀，渗透系数、有效孔隙度等地质水文条件变化很小；且周边无地下饮用水源保护区。

因此，地下水中污染物迁移、弥散可概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，选用解析法进行预测，采用导则推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题的预测模型。

①正常工况

根据正常工况预测情景的设置，预测源为稳定源，采用导则的“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”的预测模式，计算模型为：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻x处示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

erfc()—余误差函数。

②非正常工况

根据非正常工况预测情景的设置，预测源为瞬时源，采用导则的“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”的预测模式，计算模型为：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻x处示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

π—圆周率。

（2）模式参数的确定

地下水流速和纵向弥散系数的确定采用下列方法：

U＝K×I／n

DL＝aL×Um

其中：U—地下水流速，m/d；

K—纵向渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

aL—弥散度；

m—指数，取。

①纵向渗透系数、水力坡度

根据公司岩土工程勘察报告，索普新材料公司所在场地含水土层渗透系数见表6.3-3。

根据工程地质剖面图（图6.3-5、图6.3-6）各土层厚度，废水渗漏后将进入②粉质粘土层，为预测结果的安全性，水平渗透系数取粉质粘土层各土层最大值，K取5.46×10-5cm/s或0.0046m/d。

公司所在场地已平整，场地岩土层富水性一般，透水性一般，分布较稳定；场地地下水补给由大气降水补给、排泄主要途径为蒸发，分布相对单一均衡，水力坡度相对较小；参照相似场地，水力坡度I取0.1‰。

②孔隙度ne的确定

据岩土工程勘察报告提供的孔隙比数据，计算得场地的土壤孔隙度如下表所示。

表6.3-5 土壤孔隙比与孔隙度

| 土层 参数 | 素填土 | ②1粉质粘土 | ②2粉质粘土 | ③1粉质粘土 | ③2粉质粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙比 e | 0.723 | 0.732 | 0.767 | 0.692 | 0.726 |
| 孔隙度 ne | 0.420 | 0.422 | 0.434 | 0.409 | 0.421 |

孔隙度ne取平均值：0.421。

③弥散度aL确定

D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应（图6.6-8）。根据室内弥散试验结果，并结合本项目场地含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比，根据表6.3-6选取确定纵向弥散度，纵向弥散度aL取40m。

（a）松散沉积物

（b）基岩

图6.3-9 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系

表6.3-6含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

由此可计算得到：地下水流速U、纵向弥散系数DL。

场地地下水流向由西向东，根据废水池南北向长度、地下水含水层厚度、废水池埋深，瞬时源模式中参数横截面面积(w)保守地取8平方米。

模式计算参数见下表。

表6.3-7模式计算参数一览表

| 情景 | 水流速度U，m/d | 有效孔隙度ne，无量纲 | 纵向弥散系数DL，m2/d | 横截面面积w，m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 0.00009 | - | 0.00149 | - |
| 非正常工况 | 0.00009 | 0.421 | 0.00149 | 10 |

6.3.6.7 预测结果

①硫酸盐

废水中和池破裂废水下渗硫酸盐迁移计算结果见图6.3-10、表6.3-8、表6.3-9。

图6.3-10废水中和池破裂废水下渗地下水硫酸盐迁移浓度分布图

表6.3-8废水中和池破裂废水下渗地下水硫酸盐预测结果表(mg/m3)

| 时间(a) 距离(m) | 100d | 1000d | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4471.02 | 1412.13 | 1351.73 | 1046.06 | 737.98 | 519.43 | 422.17 |
| 1 | 860.68 | 1230.62 | 1195.26 | 982.97 | 725.83 | 522.65 | 428.03 |
| 2 | 5.77 | 766.73 | 779.86 | 769.70 | 651.66 | 502.46 | 420.97 |
| 3 | 0 | 341.53 | 375.45 | 502.18 | 534.06 | 461.52 | 401.65 |
| 4 | 0 | 108.74 | 133.38 | 273.03 | 399.53 | 405.01 | 371.73 |
| 5 | 0 | 24.77 | 34.96 | 123.69 | 272.85 | 339.57 | 333.75 |
| 6 | 0 | 6 | 6.76 | 46.69 | 170.09 | 272.02 | 290.67 |
| 7 | 0 | 0.46 | 0.97 | 14.70 | 96.78 | 208.20 | 245.57 |
| 8 | 0 | 0.05 | 0.09 | 3.84 | 50.28 | 152.24 | 201.25 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 23.83 | 106.38 | 159.99 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.33 | 71.00 | 123.40 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 45.29 | 92.30 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 27.60 | 67.00 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 16.05 | 47.15 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 8.92 | 32.20 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.74 | 21.34 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 13.71 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 8.56 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 5.18 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 3.04 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.73 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表6.3-9废水中和池破裂废水下渗地下水硫酸盐污染指数

| 时间(a) 距离(m) | 100d | 1000d | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17.88 | 5.65 | 5.41 | 4.18 | 2.95 | 2.08 | 1.69 |
| 1 | 3.44 | 4.92 | 4.78 | 3.93 | 2.90 | 2.09 | 1.71 |
| 2 | 0.02 | 3.07 | 3.12 | 3.08 | 2.61 | 2.01 | 1.68 |
| 3 | 0.00 | 1.37 | 1.50 | 2.01 | 2.14 | 1.85 | 1.61 |
| 4 | 0.00 | 0.43 | 0.53 | 1.09 | 1.60 | 1.62 | 1.49 |
| 5 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.49 | 1.09 | 1.36 | 1.34 |
| 6 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.68 | 1.09 | 1.16 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.83 | 0.98 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.61 | 0.81 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.43 | 0.64 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.49 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.37 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.27 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.19 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

②pH

废水中和池破裂废水下渗pH计算结果见表6.3-10、图6.3-11。

表6.3-10废水中和池破裂废水下渗地下水pH预测结果表

| 时间(a) 距离(m) | 100d | 1000d | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 |
| 1 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 |
| 2 | 10.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 |
| 3 | 7.0 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
| 4 | 7.0 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| 5 | 7.0 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 6 | 7.0 | 10.4 | 10.6 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.3 |
| 7 | 7.0 | 9.5 | 9.8 | 11.0 | 11.8 | 12.1 | 12.2 |
| 8 | 7.0 | 8.5 | 8.8 | 10.4 | 11.5 | 12.0 | 12.1 |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.7 | 11.2 | 11.8 | 12.0 |
| 10 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 11.7 | 11.9 |
| 11 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 10.4 | 11.5 | 11.8 |
| 12 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 11.3 | 11.6 |
| 13 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 11.5 |
| 14 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 11.3 |
| 15 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 11.1 |
| 16 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.2 | 11.0 |
| 17 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.9 | 10.7 |
| 18 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.6 | 10.5 |
| 19 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.2 | 10.3 |
| 20 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.8 | 10.1 |
| 21 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 9.8 |
| 22 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 9.5 |
| 23 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.3 |
| 24 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 |
| 25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.7 |
| 26 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.2 |
| 27 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.2 |
| 28 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 29 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 30 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

图6.3-11废水中和池破裂废水下渗地下水pH分布图

6.3.6.8 分析评价

非正常工况下对地下水影响分析如下：

- 硫酸盐

本项目表层土下为粉质粘土层，渗透性能较差，弥散系数较小。从表6.3-8、表6.3-9、图6.3-10可以看出，废水中和池废水泄漏下渗硫酸盐在地下水中污染范围为：

100天：扩散影响范围约3m左右，硫酸盐超标影响范围＜2m；

1000天：扩散影响范围约6m左右，硫酸盐超标影响范围＜4m；

3年：扩散影响范围约7m左右，硫酸盐超标影响范围＜4m；

5年：扩散影响范围约8m左右，硫酸盐超标影响范围＜5m；

10年：扩散影响范围约12m左右，硫酸盐超标影响范围＜6m；

20年：扩散影响范围约16m左右，硫酸盐超标影响范围＜7m。

30年：扩散影响范围约19m左右，硫酸盐超标影响范围＜7m。

随着时间的推移影响范围扩大、但最大浓度逐步降低。

- pH

从表6.3-10、图6.3-11可以看出中和池废水泄漏下渗pH影响范围为：

100天：pH超标影响范围＜3m；

1000天：pH超标影响范围＜8m；

3年：pH超标影响范围＜9m；

5年：pH超标影响范围＜11m；

10年：pH超标影响范围＜15m；

20年：pH超标影响范围＜21m；

30年：pH超标影响范围＜26m；

随着时间的推移影响范围扩大、但pH值逐步趋向中性。

本项目所在场地水力坡度、渗透系数较小，地下水流动缓慢。由计算结果可知，如发生废水中和池废水渗漏污染物渗入到地下水，短时间迁移影响范围有限，主要影响区域基本位于厂区地下水层，短时间不会对周边地下水环境带来污染影响；但对渗漏下渗处附近的地下水环境质量可造成明显污染影响，但长时间其影响范围逐步增大；发生废水渗漏事件，需及时采取土壤、地下水修复措施。

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水联系不密切。因此，深层地下水不会受到下渗污水的污染影响。

6.3.6 地下水环境影响评价结论

本项目所在场地水力坡度、渗透系数较小，地下水流动缓慢，现有废水中和池渗水、废水泄漏污染物下渗随地下水迁移速度缓慢，短时间对地下水影响范围较小，及时采取措施不会对地下水环境造成明显影响。

通过水文地质条件分析，场地内深层地下水顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水联系不密切，深层地下水不会受到下渗污水的污染影响。

本项目在现有工程生产厂区预留地内建设。因此，与现有工程的水文地质条件、水动力场条件相同，现有工程、本项目地下水污染特征及对地下水环境的影响情况也基本相同。

6.4 固体废物环境影响分析

固体废物主要为废填料。

废填料：根据建设单位提供资料，本项目次氯酸钠塔内每3年更换一次填料，更换量为12m3，由一般固废处置单位收集处理。

项目新增的废填料产生后外售处理，在出现意外破损时产生散落或处置设施可能产生散落、泄漏，及时及其清扫，并对地面进行清洗，清洗废水纳入废水处理设施进行处理，对环境不造成影响。运输出厂，不在本公司负责范围之内。

固体废物采取以上处理处置措施后，对周围环境基本无影响。

6.5 声环境质量影响预测与评价

6.5.1 主要噪声源及声强度

根据工程分析结果，本工程噪声为生产装置。设备噪声源情况见表6.5-1。

表6.5-1噪声源情况

| 序号 | 设备名称 | 等效声级 dB(A) | 所在车间 （工段） | 距最近厂界 位置和距离（m） | 治理措施 | 降噪效果 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次钠塔 | 75 | 生产装置 | W，130 | 隔声、减震、选择低噪声设备、安装减振垫 | 20 |
| 2 | 次钠循环泵 | 85 |  | W，130 |  | 20 |
| 3 | 碱泵（16%） | 85 |  | W，131 |  | 20 |
| 4 | 次钠输送泵 | 85 |  | W，130 |  | 20 |
| 5 | 尾气风机 | 85 |  | W，130 |  | 20 |

6.5.2 评价标准及预测方法

工程对声环境质量影响评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

计算设备噪声到各预测点的距离衰减，与本底值叠加后得到预测点的预测值。

6.5.3 预测模式

1、预测点的预测等效声级

式中：Leq——等效声级，dB(A)；

Leqg——声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

2、噪声贡献值

式中：LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

3、预测点的A声级

式中：——距离声源r处的A声级，dB(A)；

——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r0——参考位置距离声源的距离，m；

r——预测点距离声源的距离，m；

A——倍频带衰减，dB。

4、倍频带衰减

式中：Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

6.5.4 预测结果及评价

预测结果及评价见表6.5-2。

表6.5-2工程噪声预测结果   单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 时段 | 背景值 | 本项目预测值 | 预测值 | 较现状增量 | 标准值 | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东侧厂界 （北厂区） | 昼 | 59.65 | 20.91 | 59.65 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 51.7 |  | 51.70 | 0 | 55 | 0 |
| N2 | 东侧厂界 （南厂区东南角） | 昼 | 59.9 | 23.86 | 59.90 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 51.25 |  | 51.26 | 0.1 | 55 | 0 |
| N3 | 东侧厂界 （南厂区） | 昼 | 58.15 | 23.68 | 58.15 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 53.2 |  | 53.20 | 0 | 55 | 0 |
| N4 | 南侧厂界 （南厂区） | 昼 | 58.55 | 22.62 | 58.55 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 52.05 |  | 52.05 | 0 | 55 | 0 |
| N5 | 西侧厂界 （南厂区） | 昼 | 55.95 | 30.66 | 55.95 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 51.65 |  | 51.68 | 0.3 | 55 | 0 |
| N6 | 北侧厂界 （南厂区） | 昼 | 59.15 | 34.17 | 59.15 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 50.5 |  | 50.6 | 0.1 | 55 | 0 |
| N7 | 西侧厂界 （北厂区） | 昼 | 58.3 | 24.95 | 58.30 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 51.25 |  | 51.21 | 0.1 | 55 | 0 |
| N8 | 北侧厂界 （北厂区） | 昼 | 60.6 | 19.92 | 60.60 | 0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜 | 51.1 |  | 51.10 | 0 | 55 | 0 |

由表6.5-2可知，本项目新增噪声对各预测点处的噪声贡献值小于35dB(A)，各厂界预测点处昼、夜间噪声较现状增量在0.0～0.3dB(A)之间，与环境本底叠加后，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。因此，本项目投产后，对区域声环境质量无明显影响。

6.6 施工期环境影响评价

6.6.1 施工概况

本项目施工工程主要为管道、设备安装、调试工程。

施工期主要影响为设备安装噪声、施工人员的生活污水等。

6.6.2 施工期主要污染因素

6.6.2.1对声环境影响

设备安装中施工设备和机械主要有装卸车辆、起重机等。根据类比调查，施工机械设备噪声声级约80-85dB(A)。

6.6.2.2 对水环境影响

工程建设过程中将会产生一定的施工废水和生活污水，生活污水利用公司现有预处理装置处理、施工废水沉淀预处理，由污水管网进入镇江市海润水处理有限公司，最终排入长江镇江大港段，对长江水环境质量影响不明显。

6.6.3 施工期污染防治措施

6.6.3.1 噪声污染防治措施

噪声污染是本工程施工期最主要的环境污染因素。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（见表6.5-1）标准，昼间本项目多数施工设备在厂界处能满足规定限值，而在夜间均不能满足此标准要求。因此，必须采取有效措施，防治噪声污染。

表6.6-1建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A) |  |

⑴施工车辆、特别是重型运载车辆的运行路线和时间，应尽量避开噪声敏感区和敏感时段。

⑵采取必要的声屏障，减弱噪声对外的影响。

⑶严格施工监督管理，文明施工，尤其夜间施工时，尽量减少机具和材料的撞击，以避免人为的噪声影响。

⑷合理安排作业时间，限制夜间高噪声设备的施工作业，如严禁在夜间进行打桩机作业等。

采取以上措施，可减轻施工期的噪声影响。

6.6.3.2 水污染防治措施

⑴施工区内不能乱倒污水，施工废水沉淀后与生活污水一起由污水管网进入新区污水处理厂。

⑵尽量减少物料流失及跑、冒、滴、漏，减少施工废水污染物排放量。

6.6.3.3 固体废物防治措施

施工人员的生活垃圾应禁止随处堆放，应及时收集运送垃圾填埋场处理，防止污染施工现场。拆解下来的设备管道作为废旧资源外售利用。

6.7 风险评价

6.7.1大气环境风险

1、有毒有害物质在大气中的扩散

（1）次氯酸钠预测模型筛选

根据风险导则附录D，AFTOX模式适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。液体泄漏后，在围堰中形成液池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。次氯酸钠泄漏主要考虑质量蒸发。因此次氯酸钠直接选取AFTOX模式进行预测。

（2）氯气预测模型筛选

根据工程分析和大气环境影响评价可知，项目废气处理设施正常运行时，项目排放的废气污染物浓度较低，对周围环境空气质量影响较小。若项目废气处理设施故障，废气未经处理而事故排放时，氯气排放1小时平均和日平均最大落地浓度均超出《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度参考限值，对项目所在区域周边环境影响较大。本项目拟采取两路自动切换的独立供电回路，仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采用不间断电源装置供电，降低断电风险。本环评要求企业采用自动化控制，设施自动报警系统，在废气排放口和有害气体可能泄漏的场所，根据规范设置有害气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，在发生有害气体非正常排放情况时可以及时报警，以便采取必要的处理设施或停止相应工段生产。同时，为保障周边居民的健康和区域环境质量，建设单位应切实加强管理，采取措施，保证废气治理设施的正常运行，杜绝事故排放。如废气治理措施发生故障，不能正常运行，则需停止生产，直到废气治理设施检修完毕正常运行后方可恢复生产。在以上风险防范措施的保障下，可将非正常工况发生的几率降至最低。

- 气体性质判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录G，判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物达到最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。当Td＞T 时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

项目离最近敏感点为东北向的大港村，距离为2400m，10m高处风速为1.5m/s。

以上式子计算得T=3200s。Td=15min=900s，因此Td≤T，风险事故源为瞬时排放。

②理查德森数计算

区分重质气体和轻质气体的判断依据采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中G.2推荐的理查德森数进行判定。

理查德森数（Ri）的计算瞬时排放形式：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Ur——10m高处风速，m/s；

- 理查德森数计算参数表

| 参数 | Qt(kg) | ρrel(kg/m3) | ρa(kg/m3) | Ur(m/s) | Ri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | 11.4 | 3.21 | 1.29 | 1.5 | 9.9 |

经计算：理查德森数Ri=9.9＞1/6，判断为重质气体扩散，因此氯气采用SLAB模式开展预测计算。

2、预测范围与计算点

环境风险预测范围取5km，一般计算点采用网格等间距法布设，轴线计算5000m范围内间距取100m；特殊计算点选择项目周边较近的敏感点进行预测。

- 各事故下的大气风险预测范围及计算点一览表

| 风险事故情形描述 | 危险物质 | 气象条件 | 特殊计算点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠、氯气泄露 | 次氯酸钠、氯气 | 最不利气象条件、最常见气象条件 | 大气环境风险评价内的所有敏感点 |

3、预测模型主要参数

大气风险预测模型主要参数见下表。

- 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 事故名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度（°） | 119.629044 |  |
|  | 事故源纬度（°） | 32.177755 |  |
|  | 事故源类型 | 泄漏 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象条件 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 1.9 |
|  | 环境温度（℃） | 25 | 22.7 |
|  | 相对湿度（%） | 50 | 78.7 |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度（m） | 1.0000（城市） |  |
|  | 是否考虑地形 | 否（项目所在区域属于低山丘陵地貌） |  |
|  | 地形数据精度（m） | - |  |

4、大气毒性终点浓度值选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中表H.1和在“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”中查询可知，次氯酸钠和氯气的大气毒性终点浓度值的选取见下表所示。

- 危险物质大气毒性终点浓度

| 序号 | 危险物质 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 1800 | 290 |
| 2 | 氯气 | 58 | 5.8 |

5、预测结果

（1）次氯酸钠预测结果

根据预测结果，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），风险事故发生后，最大浓度1.22min时出现在下方向距离装置110m处，周边环境中次氯酸钠浓度最高值为13363mg/m3，超过其大气毒性终点浓度-2（1800mg/m3）。在最常见气象条件下（D类稳定度，1.9m/s风速，温度22.7℃，相对湿度78.7%），风险事故发生后，最大浓度0.53min时出现在下方向距离装置60m处，周边环境中次氯酸钠浓度最高值为9415.9mg/m3，超过其大气毒性终点浓度-1（1800mg/m3）。

本项目次氯酸钠污染物在下风向不同距离处的最大浓度如下所示。

- 次氯酸钠泄漏的影响预测结果表

| 距离（m） | 最常见气象条件 |  | 最不利气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间min | 高峰浓度mg/m3 | 浓度出现时间min | 高峰浓度mg/m3 |
| 10 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
| 60 | 0.53 | 9415.90 | 0.67 | 7172.70 |
| 110 | 0.96 | 7050.50 | 1.22 | 13363.00 |
| 210 | 1.84 | 3132.30 | 2.33 | 10018.00 |
| 310 | 2.72 | 1721.40 | 3.44 | 6541.00 |
| 410 | 3.60 | 1093.00 | 4.56 | 4515.50 |
| 510 | 4.47 | 760.05 | 5.67 | 3299.80 |
| 610 | 5.35 | 562.00 | 6.78 | 2522.30 |
| 710 | 6.23 | 434.21 | 10.89 | 2001.10 |
| 810 | 7.11 | 346.69 | 12.00 | 1636.40 |
| 910 | 7.98 | 283.97 | 13.11 | 1374.80 |
| 1010 | 8.86 | 237.37 | 15.22 | 1183.00 |
| 1510 | 13.25 | 127.59 | 21.78 | 724.77 |
| 2010 | 24.63 | 83.56 | 28.33 | 550.30 |
| 2510 | 29.02 | 59.70 | 35.89 | 448.07 |
| 3010 | 33.40 | 44.81 | 40.44 | 379.63 |
| 3510 | 37.79 | 34.70 | 46.00 | 329.71 |
| 4010 | 42.18 | 27.49 | 51.56 | 290.98 |
| 4510 | 46.56 | 22.18 | 57.11 | 259.53 |
| 5010 | 50.51 | 18.52 | 62.11 | 235.62 |

- 最常见气象条件下泄露的次氯酸钠在下风向不同距离处的最大浓度

- 最不利气象条件下泄露的次氯酸钠在下风向不同距离处的最大浓度

- 次氯酸钠事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情况描述 | 危险物质泄漏-反应塔破裂 |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 危险物质泄漏-反应塔破裂 |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 反应塔 | 操作温度（℃） | 20 | 操作压力（Pa） | 0.101325 |
| 泄漏危险物质 | 次氯酸钠 | 最大存在量（kg） | 塔内13.71 | 泄漏孔径（mm） | / |
| 泄漏速率（kg/s） | 13.76 | 泄漏时间（min） | 15 | 泄漏量（t） | 12.38 |
| 泄漏高度（m） | / | 泄漏液体蒸发量（kg） | / | 泄漏频率 | 5.00×10-6/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
|  | 次氯酸钠 | 最不利气象条件 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离（m） | 到达时间（min） |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 1800 | 765 | 11.5 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 290 | 4025 | 51.7 |
|  |  | 最常见气象条件 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离（m） | 到达时间（min） |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 1800 | 295 | 2.98 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 290 | 900 | 7.89 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间（min） | 超标持续时间（min） | 最大浓度（mg/m3） |
|  |  | 具体见表2.4-8 | / | / | / |

（2）氯气预测结果

根据预测结果，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），风险事故发生后，最大浓度0.55min时出现在下方向距离装置10m处，周边环境中氯气浓度最高值为1089.3mg/m3，超过其大气毒性终点浓度-1（58mg/m3）。在最常见气象条件下（D类稳定度，1.9m/s风速，温度22.7℃，相对湿度78.7%），最大浓度0.34min时出现在下方向距离装置10m处，周边环境中氯气浓度最高值为805.96mg/m3，超过其大气毒性终点浓度-1（58mg/m3）。

本项目氯气污染物在下风向不同距离处的最大浓度如下所示。

- 氯气泄漏的影响预测结果表

| 距离（m） | 最常见气象条件 |  | 最不利气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间min | 高峰浓度mg/m3 | 浓度出现时间min | 高峰浓度mg/m3 |
| 10 | 0.34 | 805.96 | 0.55 | 1089.30 |
| 60 | 1.93 | 131.18 | 2.57 | 140.91 |
| 110 | 2.99 | 69.00 | 3.92 | 76.14 |
| 210 | 4.69 | 34.33 | 6.08 | 38.77 |
| 310 | 6.14 | 21.78 | 7.92 | 25.00 |
| 410 | 7.44 | 15.30 | 9.58 | 17.73 |
| 510 | 8.66 | 11.41 | 11.13 | 13.29 |
| 610 | 9.81 | 8.87 | 12.59 | 10.34 |
| 710 | 10.90 | 7.11 | 13.99 | 8.24 |
| 810 | 11.96 | 5.81 | 15.33 | 6.71 |
| 910 | 12.98 | 4.85 | 16.63 | 5.54 |
| 1010 | 13.97 | 4.09 | 17.89 | 4.66 |
| 1510 | 18.60 | 2.05 | 23.78 | 2.31 |
| 2010 | 22.85 | 1.22 | 29.19 | 1.36 |
| 2510 | 26.86 | 0.81 | 34.28 | 0.88 |
| 3010 | 30.68 | 0.58 | 39.14 | 0.62 |
| 3510 | 34.36 | 0.43 | 43.83 | 0.45 |
| 4010 | 37.94 | 0.33 | 48.37 | 0.35 |
| 4510 | 41.42 | 0.26 | 52.78 | 0.27 |
| 5010 | 44.81 | 0.21 | 57.10 | 0.22 |

- 最常见气象条件下泄露的氯气在下风向不同距离处的最大浓度

- 最不利气象条件下泄露的氯气在下风向不同距离处的最大浓度

- 氯气事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情况描述 | 危险物质泄漏-全管径破裂 |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 危险物质泄漏-全管径破裂 |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 管道 | 操作温度（℃） | 25 | 操作压力（Pa） | 0.101325 |
| 泄漏危险物质 | 氯气 | 最大存在量（kg） | 660 | 泄漏孔径（mm） | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 11.4 | 泄漏时间（min） | 0.96 | 泄漏量（t） | 0.66 |
| 泄漏高度（m） | / | 泄漏液体蒸发量（kg） | / | 泄漏频率 | 3×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
|  | 氯气 | 最不利气象条件 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离（m） | 到达时间（min） |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 58 | 145 | 4.72 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 2.8 | 1355 | 22.01 |
|  |  | 最常见气象条件 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离（m） | 到达时间（min） |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 58 | 130 | 3.36 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 2.8 | 1265 | 16.38 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间（min） | 超标持续时间（min） | 最大浓度（mg/m3） |
|  |  | 具体见表2.4-8 | / | / | / |

综上所述，在最不利气象条件、最常见气象条件下，项目厂区发生事故泄漏时，对项目周边敏感点无影响，为避免发生泄漏事故设单位要做好各种防范措施，杜绝大事故的发生。泄漏事故发生后，应及时疏散非应急救援人员和居民，要根据当天天气状况，确定疏散路线，确定在位于泄漏事故点的上风口，组织群众疏散时，要告诫群众熄灭火种，关闭手机等以避免造成静电火花。立即启动应急应案，可大大减轻事故对周围环境及人群的危害程度，一般不会出现人员中毒和伤亡情况。

6.7.2 地表水环境风险事故评价

（1）生产线泄漏事故影响分析

本项目生产装置周边设有围堰和地沟，地面进行多重防渗防漏处理。一般情况下，反应塔和输送管道不会发生泄漏，发生泄漏事故的可能性较小。即使个别管道因腐蚀或外力导致破损，发生泄漏事故，企业也能够及时发现并采取防范措施，泄漏液体可通过围堰有效收集至厂区现有事故应急池，有效避免因径流而污染地表水环境。

（2）反应塔泄漏事故影响分析

次氯酸钠反应塔发生泄漏主要原因为腐蚀或外力导致破损，导致物料泄漏。本项目安排专人巡视管理，泄漏可能性较小，不会出现大量泄漏情况。地面进行防腐防渗处理，即使发生少量泄漏情况，按泄漏物质化学品安全技术说明书中“泄漏处理-小量泄漏”操作，能够将影响控制在装置区内部。本次评价建议建设单位在装置区周围设置高于地面的围堰，一旦发生物料泄漏，泄漏物可有效截流在装置区内进行处置。

（3）事故废水排放分析

本项目无生产废水产生。

本着清污分流的原则，根据污水性质，全厂排水系统分为雨水系统和污水系统，现有生活污水、生产污水经公司污水处理装置进行初级处理后，排入区域污水管网集中收集，经镇江市海润水处理有限公司处理达标排放。本项目区域内的地形总趋势为东高西低，最高点位于区域东北部，海拔标高136m，最低点在西北部长江境内，海拔标高0m，最大高差136m。本项目海拔标高20m。

6.7.3 地下水环境风险事故预测与评价

本项目所在场地的地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为素填土，下部为粉质粘土。此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响，则比较容易受到污染。一般旱季水位下降，雨季地下水位回升，自年初至五、六月份，由于降水量少，蒸发旺盛，地下水呈连续下降状态。七月份后，随雨季的到来，地下水得到大气降水的补给，水位迅速回升，九月份以后转入降落期延伸到年底。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

污染途径污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，改建工程可能对下水造成污染的途径主要污水下渗对地下水造成的污染。

根据预测结果可知，渗漏的生产废水会对下游的地下水水质造成一定影响，随着时间的推移，在地下水对流作用的影响下，污染物不断向地下水径流的下游方向迁污染物影响范围不断增大；在地下水弥散作用的影响下，污染羽范围内污染物浓度逐渐降低。渗漏事故发生100天后，扩散影响范围约3m左右；发生在1000天后，扩散影响范围约7m左右；发生在3年后，扩散影响范围约7m左右；发生在5年后，扩散影响范围约9m左右；发生在10年后，扩散影响范围约13m左右；发生在20年后，扩散影响范围小于17m；发生在30年后，扩散影响范围小于21m。

项目所在场地水力坡度、渗透系数较小，地下水流动缓慢。由计算结果可知，如发生废水池破裂废水渗漏污染物渗入到地下水，短时间迁移影响范围有限，主要影响区域基本位于厂区地下水层，短时间不会对周边地下水环境带来污染影响；但对渗漏下渗处附近的地下水环境质量可造成明显污染影响，但长时间其影响范围逐步增大；发生废水渗漏事件，需及时采取土壤、地下水修复措施。

6.7.4 火灾事故影响分析

倘若因氯气泄漏与空气混合后处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源发生火灾、爆炸事故，消防会产生消防废水，若消防废水进入雨水排口，则消防废水将通过雨水管网进入河流，对地表水水质造成污染的伴生、次生环境影响，若继续进入长江将对长江造成污染的伴生、次生环境影响。

发生事故时，本装置产生的消防废水应收集至事故水池，防止外排至厂区污染环境。本装置可能排放的事故最大污水量依据GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》第6.6.3条及中国石化集团公司安全环保局文件“中国石化安环[2006]10号”附件《水体污染防控紧急措施设计导则》计算：

事故废水池容量V总=（V1+V2-V3）MAX+V4+V5

注：（V1+V2-V3）MAX是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其最大值。

V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

V2：发生事故的储罐或者装置的消防水量，m3；

V3：发生事故时可以转输到其它储存或者处理设施的物料量；

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量；

1）发生事故时本装置消防水量最大处为次氯酸钠单元，装置消防用水设计流量为150L/s，火灾用水延续时间为3h，则一次消防用水量V2=150× 3× 3.6=1620m3。综上，（V1+V2-V3）MAX =1620m3。

2）发生事故时无必须进入该收集系统的生产废水，即V4=0。

3）V5=10qF，其中q为当地日平均降雨量（mm），F为降雨汇水面积（ha），镇江q=9.0mm；本装置降雨汇水面积约0.015ha，即V5=10×9×0.015=1.35m3 。

综上，事故状态时可能排放的最大污水量V= 1620+0+1.35=1621.35m3。

索普新材料公司南厂区已建有2000m3（大于1621.35m3）的应急事故池，该应急事故池建设阶段已按全厂建筑面积和全厂降雨量进行建设，现有应急事故池可满足本项目应急事故废水收集需求，一旦产生消防废水，应立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入应急事故池，经厂内污水处理站处理后接入镇江新区第二污水厂处理达标排放。在以上风险防范措施的保障下，可将消防废水排入地表水体事故发生的几率降至最低。

6.7.5 环境风险管理

建设单位环境管理部门根据项目实际情况制定环境保护管理制度，负责企业日常的环保管理。同时，建设单位环境管理部门应特别注重风险防范的监督管理，一旦发现环境风险隐患，有权现场处理。出现应急情况，环境管理部门迅速做出初步处理，做好各项应急措施。

6.7.6 环境风险评价结论

本项目环境风险主要是次氯酸钠反应塔和氯气管道、废气非正常排放等具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

在采取有效的风险防范措施和制定充分可行的应急预案的情况下，本项目的风险值小于行业可接受风险值。因此，本项目产生的风险是可接受的。

本项目环境风险评价自查表如下：

- 本项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 氯气 |  |  |  | 氢氧化钠 |  |  |  | 次氯酸钠 |  |  |
|  |  | 存在总量 /t | 0.66 |  |  |  | 77.44 |  |  |  | 40.38 |  |  |
|  | 环境 敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数600人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数117958人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | / 人 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1□ |  |  | F2□ |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ |  |  | S2□ |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1□ |  |  | D2□ |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  | 10≤Q＜100 |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  | M2 |  |  | M3□ |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  | P2 |  |  | P3□ |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2 |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  | E3 |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ□ |  |  | Ⅰ□ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  | 二级 |  |  |  |  | 三级□ |  |  | 简单分析□ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄露 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  | 其它估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX |  |  | 其它□ |  |
|  |  | 次氯酸钠预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围765m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围4025 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测模型 |  | SLAB |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  | 其它□ |
|  |  | 氯气预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围145 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 1265m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 |  | ①加强设备的日常管理和维护，及时消除跑、冒、滴、漏。维护设备卫生，加强设备完好管理。 ②公司按照可能发生的事故点位和事故类型，对应急救援物资进行分类管理，并在各个点位设置专人负责保管应急过程中使用的药剂及工具。 ③事故期间产生的事故废水由现有厂区的废水事故应急池（2500m3）进行收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 与建议 |  | 本项目设置废水事故应急池、应急预案等，在采取风险防范措施后，风险在可控范围内。总体来看，本项目的环境风险可控，处于可承受的范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.8 土壤环境影响分析

6.8.1 环境影响途径识别

根据本项目污染物排放情况和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018） 要求，土壤环境影响识别如下表所示。

表6.8-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 营运期 | / | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

本项目为扩建项目，本次评价仅分析服务期对土壤环境的影响。

表6.8-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠反应塔 | 反应 | 垂直入渗 | 氢氧化钠、次氯酸钠、氯化钠 | 事故 |

6.8.2 环境影响预测与评价

（1）预测评价时段

本项目土壤环境影响主要在营运期，因此重点预测评价时段为营运期。

（2）情景设置与评价因子

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，应重点预测评价建设项目对占地范围外土壤环境敏感目标的累积影响，并根据建设项目特征兼顾对占地范围内的影响预测。

本项目占地范围外土壤评价范围内无土壤环境敏感目标，结合项目类型、污染源和污染途径，考虑本项目的物料使用量、存量等因素，正常状况下，各种物料均在设备和管道内，不会有物料渗漏至地下的情景发生，因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常事故情景对项目所在地土壤的影响进行设定。氢氧化钠、次氯酸钠相对于其他物料存在量较大，因此采用氢氧化钠、次氯酸钠作为预测因子。

假定反应塔循环槽损坏发生泄漏，泄漏的物料以面源的形式对项目占地范围内环境产生影响。

泄漏速度可用流体力学的伯努利方程进行计算：

式中：Q0-液体泄漏速度，kg/s；

Cd-液体泄漏系数，取0.50；

A-裂口面积，m2（取裂口半径0.1m，A=π*0.12=0.0314）；

ρ-泄漏液体密度，kg/m3；

P-容器内介质压力，Pa（P=P0）；

P0-环境压力，Pa；

G-重力加速度，9.8m/s2；

h-裂口之上液位高度，m（取h=5）。

计算可得，本项目次氯酸钠泄漏速度为194.28kg/s。假设事故发生一分钟后被发现并采取措施停止泄漏，则事故中次氯酸钠（10.67%）泄漏总量为11656kg，以100%的泄漏量进入土壤考虑，则折合NaClO渗漏量为1243.7kg。氢氧化钠泄漏速度为331.05kg/s。假设事故发生一分钟后被发现并采取措施停止泄漏，则事故中氢氧化钠（32%）泄漏总量为19863kg（反应塔循环槽最大存在量），以100%的泄漏量进入土壤考虑，则折合NaOH渗漏量为6356.2kg。

（6）预测结果

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），以盐、碱类物质进入土壤环境引起的土壤盐化、碱化，适用于附录E中方法一的土壤环境影响预测方法，公式如下：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S-单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；次氯酸钠取1243.7kg，氢氧化钠取6356.2kg；

Ls-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本次评价按最坏情景进行预测，取0；

Rs-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本次评价按最坏情景进行预测，取0；

ρb-表层土壤容重，kg/m3，根据土壤理化特性，本次评价取其均值约1380kg/m3；

A-预测评价范围，m2，索普新材料公司占地范围内总面积约566666m2；

D-表层土壤深度，一般取0.2m；

n-持续年份，a，本次评价取1。

计算可得，本次评价预测情景状况下，项目所在地土壤中次氯酸钠增量△S约为0.008g/kg，氢氧化钠增量△S约为0.04g/kg。

（7）土壤环境影响评价结论

本次评价土壤环境质量现状监测，共取11个样，包括6个表层样和5个柱状样。其中2个表层样和5个柱状样位于厂区内，4个表层样位于厂区周边绿化。根据现状监测结果，土壤中所有常规检测因子均能达到《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）表1中第二类用地筛选值要求，厂区外现有绿化带表层土壤（0.2m）有轻度碱化现象，厂区内表层及深层土壤环境质量现状较好。企业应加强对厂内涉及原辅用料、产品、固体废物、雨污水等可能发生泄漏事故的暂存、贮存场所防渗防漏措施的检查及维护，对于发现防渗防漏措施有破坏的应及时修复和完善，杜绝相关因渗漏引起土壤酸化、碱化、盐化事故的发生，同时安排对场地内和周边土壤的定期检测和监控，并联合园区相关部门对场地内和周边已碱化的土壤进行改良修复工作，比如利用石膏或磷石膏为主的碱性土壤改良剂对碱化土壤进行修复等。

本项目不涉及大气沉降，情景设置主要考虑循环槽损坏发生泄漏，泄漏的次氯酸钠以面源的形式对项目占地范围内环境产生影响。根据预测，本项目短时间的次氯酸钠对项目所在厂区内土壤影响较小，一旦发现处理不及时，则很有可能造成区域内土壤酸化情况的发生。企业应进一步提高设备设施的自动控制能力和监控报警水平，加强对反应塔、进出物料管道以及阀门连接处的日常检查，定期对厂区内防渗区、事故渠、事故池、污水池的防渗防漏措施进行检查维护并及时修复相关隐患，杜绝渗漏事故的发生。

经采取以上相关措施，本项目对土壤环境影响是可接受的。

表6.8-3 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种皆有□ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （56.6666）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（/） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 氢氧化钠、次氯酸钠 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）□；d） |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表5.3-9 |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 | - | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |
|  |  | 表层样点数 | 2 |  | 4 | 0.2m |
|  |  | 柱状样点数 | 5 |  | 0 | 0-0.5m，2.5-3m，5.5-6m |
|  | 现状监测因子 | pH和GB 36600-2018中基本项目45项 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH和GB 36600-2018中基本项目45项 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表D.2；其他（/） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤中所有常规检测因子均能满足GB 36600-2018中第二类用地筛选值标准要求 厂区外现有绿化带表层土壤（0.2m）有轻度碱化现象，厂区内表层及深层土壤环境质量现状较好 |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 氢氧化钠、次氯酸钠 |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（/） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂区内） 影响程度（影响较小） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c） 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（/） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |
|  |  | 1 |  | pH |  | 1次/1年 |
|  | 信息公开指标 | 公开监测结果 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |

7 环境保护措施及其可行性论证

7.1 大气污染防治措施

①次氯酸钠正常生产时，氯气管线由输送风机和尾气风机来共同保持负压。为防止生产系统紧急停车时造成的氯气外溢的事故，设立了碱高位槽；②发生紧急停车或部分设备故障时，关闭氯气阀门，事故氯气经过碱高位槽的碱液吸收氯气，生成次氯酸钠溶液进入循环槽，用于次氯酸钠成品的生产；③未被氢氧化钠吸收的氯气和不凝气经塔上方碱封+水喷淋+分离罐处理后尾气高空排放，整个过程全密闭，且处于负压状态，收集效率100%。

有组织废气收集处理流程见图7.1-1。

25米排气筒

碱封+水喷淋+分离罐

未吸收氯气

不凝气（氢、氧）

图7.1-1废气收集处理工艺流程图

7.1.1 有组织废气治理

本项目氯气通过碱液吸收后，未吸收的氯气以及不凝气经过碱封+水喷淋+分离罐处理后尾气通过高空排放。

7.1.1.1可行性分析

1、碱液吸收塔特点

①处理工艺适应性强，能够适应氯气污染物及废气浓度的变化，对氯气具有良好的去除效果。

②可实现碱液吸收余氯生产次氯酸钠产品，减少污染物的排放量，提高清洁生产水平。

③易于操作管理、管理运行方便，安全系数高，化工企业生产环境安全要求较高。

④投资、运行费用较低，具有较好的经济可行性。

2、碱液吸收工艺可行性。

少量未被碱液吸收的氯气采用碱封（碱喷淋）将氯气吸收后回到次钠循环槽，碱封后通过水喷淋去除碱雾，剩余微量氯气高空排放。

①氯气

根据《废氯气处理处置规范》（GBT31856-2015），对于在生产、使用系统产生的液压氯气，钢瓶或液氯储槽内的残余氯气以及开停车过程产生的废氯气及来自生产系统、使用系统、贮存系统的设备及管道出现不正常现象时产生的氯气，规范中提及可以用碱液/吸收工艺来对氯气进行处理，即以碱液作为吸收液对氯气（Cl2）进行吸收，吸收塔经常采用聚氯乙烯或钢板衬橡胶。溶液中pH值低或含有氯酸盐时，应加水或碱液以调控pH值。采用NaOH溶液吸收生成次氯酸钠的反应是放热反应，所以在生产中要注意及时降温，防止产品的热分解。

根据《废气处理技术工程手册》（化学工业出版社），第十章“其他气态污染物的控制”中第三节“氯，氯化氢和酸雾的治理”，含氯废气的治理主要是通过湿法来净化，一般是采用化学中和法、氧化还原法等，对氯气进行吸收，具体的有碱液中和法、硫酸亚铁或氯化亚铁吸收法、四氯化碳吸收法、水吸收法等。常见的有NaOH溶液、Na2CO3溶液、石灰乳溶液等。以NaOH为吸收剂的化学反应如下：

图7.1-2次氯酸钠反应塔示意图

根据《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》（HJ1035-2019）附录A废气、废水治理可行技术中A.1废气治理可行技术表，烧碱行业氯气采用两级碱液吸收属于可行性技术，扩建项目次氯酸钠吸收塔功能用于生产次氯酸钠产品，同时也可等同于一级碱液吸收，塔上方碱封同于二级碱液吸收，碱封后通过水喷淋+分离罐后高空排放。

项目采用氢氧化钠溶液做吸收液，与用其他碱性物质吸收氯气相比，该法具有如下优点：①与使用钙碱的方法相比，钠碱的溶解度较高，因而吸收系统不存在结垢、堵塞等问题。②与使用钾碱的方法相比，钠碱比钾碱来源丰富且价格要便宜得多。③钠碱吸收剂吸收能力大，吸收剂用量少，可获得较好的处理效果。

喷淋塔是用于气体吸收最简单的设备，在喷淋塔内，液体呈分散相，气体为连续相，一般气液比较小，适用于极快或快速化学反应的吸收过程。一个喷雾塔包括一个空塔和一套喷淋液体的喷嘴。一般情况下，气体由塔底进入，经气体分布系统均匀分布后向上穿过整个设备。而同时由一级或多级喷嘴喷淋液体，气体与液滴逆流接触，净化后气体从塔顶排出，喷淋塔的优点是结构简单、造价低廉、气体压降小，且不会堵塞。

根据上述各种处理方法的特性和扩建项目Cl2的特点，扩建项目设置高浓度碱液尾气吸收塔进行未反应的氯气处理。经过碱液吸收中和处理后，残余的氯气通过离心风机（风量为500m3/h）排放，排放高度为25m。经过处理后的氯气可以达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值。

本项目氯气处理装置设计参数如下表所示。

表7.1-1次钠塔装置设计参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 氯气、氢氧化钠 |
| 2 | 毒性 | 高毒 |
| 3 | 可燃性 | 不可燃 |
| 4 | 塔内径 | 1600mm |
| 5 | 高度 | 12600mm |
| 6 | 介质密度 | 1100kg/m3 |
| 7 | 操作压力 | 0.005MPa（G） |
| 8 | 操作温度 | 15~20℃ |
| 9 | 设计压力 | 0.04/-0.02 MPa（G） |
| 10 | 设计温度 | 65℃ |
| 11 | 壳体材质 | CS+PTFE |
| 12 | 塔顶形式 | 蝶形封头 |
| 13 | 塔底形式 | 蝶形封头 |
| 14 | 填料形式 | 泰勒花环 |
| 15 | 填料规格或型号 | Φ51 |
| 16 | 填料材质 | PVDF |
| 17 | 床（填料）层直径 | 1600mm |
| 18 | 床（填料）层高度 | 5000+300mm |
| 19 | 碱封流量 | 连续0.5m3/h |
| 20 | 水喷淋 | 间歇3m3/h，10min |

7.1.1.2工程实例

类比现有氯乙酸生产项目，氯乙酸装置产生的氯气通过“水喷淋+碱喷淋+汽水分离+活性炭吸附装置”处理后通过30m高排气筒（DA013）排放，而活性炭吸附装置主要是去除氯乙酸装置反应釜产生的有机废气，对氯气主要有去除效果的为“水喷淋+碱喷淋+汽水分离”工艺，与本项目处理工艺“碱封+水喷淋+分离罐”基本一致，故类比是具有可信度的。根据江苏鹿华检测科技有限公司于2024年1月15-16日进行的日常监测报告可知，氯气经该工艺处理后可达标排放，具体检测结果可见表3.6.5-2。所以本项目未吸收的氯气采用“碱封+水喷淋+分离罐”处理，本项目废气处理措施可行。

7.1.2无组织废气治理

无组织排放贯穿于企业生产始终。

正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产为指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

扩建项目次氯酸钠生产装置为全密闭系统，生产系统之间主要依靠管道、阀门、法兰、连接件、泵等相互连接。

因此企业采取在生产区区域及装车区安装有毒气体检测报警器，严格控制生产区的无组织氯气浓度，同时在满足生产要求前提下，加强管理，避免无组织废气产生。

本环评建议企业采取无组织废气控制措施：

1）生产装置区对设备、物料输送管道及泵的密封处采用耐物料腐蚀的密封环，所有泵、管道、阀门等连接部位、运转部分静密封点部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不抛弃，减少跑、冒、滴、漏现象发生。

确保各装置随时可开机运转、加强装置的常态维护保养，增加车间巡视，对易损部件有计划地进行更新，某些关键易损件可适当提前预先更换，而不是出现故障才更换，减少设备故障造成的意外泄漏。

2）设备与管线组件泄漏污染控制要求

①物料流经以下设备及管线组件时，应进行泄漏检测、控制与修复技术：

采用固定或移动检测仪器，定量检测氯气易发生泄漏的场所和氯的排放源（输送管道、生产装置、采样口等易产生氯泄漏的场所和所有氯排放源，以及阀门、法兰及其他管道连接设备、泵、压缩机及压缩机密封系统放气管、开口阀门或开口管线、法兰及其他连接件；泄压设备；取样连接系统；其他密封设备等）；控制设备和管阀件等的泄漏，落实设备与管线组件的定期巡查制度，及时发现泄漏问题及时维护保养等。从而控制氯的逸散、泄漏排放，减少对环境造成的污染。

②提高技术装备水平设备性能的好坏与污染物排放量直接相关。在本项目的实施过程中，建设单位应重视对先进设备的投入，根据现有生产经验和设备使用情况，尽可能选用密封性能好的生产设备，在设计上合理布置生产布局，减少物料输送距离，并尽可能采用管道密闭输送。

在工艺条件控制方面，必须采用自动控制，发挥计算机技术在化学工业中的重要作用，使反应条件控制更为精确，提高反应中物料转化率，减少废弃物的产生量。

③建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序。日常维护保养也落实到人，形成了专业管理和群众管理相结合，维修与保养相结合，从上到下的设备管理和维修网络，为整个公司设备保持完好状况，提供保障。

扩建项目生产设备密闭，负压收集废气，生产工艺废气经处理后高空排放，极大地减少了生产车间无组织废气的排放；项目物料采用密闭管道输送，减少转移等中间环节无组织挥发。同时车间设置有毒有害及可燃气体泄漏检测装置，并定期开展泄漏监测与修复工作。

采取以上措施后，扩建后项目氯气厂界浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5的企业边界大气污染物浓度要求。

对照《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》为控制和减少废气的无组织排放，本项目采取控制和治理措施见表7.1-2。

表7.1-2《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》控制措施对照

| 序号 | 文件要求 | 企业拟采取措施 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业应采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，减少物料与外界接触频率。 | 本项目采用连续化、密闭化生产设备。 | 是 |
| 2 | 优化进出料方式。反应釜应采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体应采用导管贴壁给料，投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至尾气处理系统处理。 | 本项目物料通过密闭管道输送，采用负压排气，氯气经治理后达标排放。 | 是 |
| 3 | 采用先进输送设备。采用屏蔽泵、隔膜泵、磁力泵等物料泵替换现有水喷射真空泵输送液态物料。 | 本项目采用磁力泵作为真空泵。 | 是 |
| 4 | 提高冷凝回收效率，冷凝后的不凝性尾气收集后需进一步净化处理。 | 本项目氯气经过碱液吸收，经塔上方碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放 | 是 |
| 5 | 废气收集应遵循“应收尽收、分质收集”的原则。废气收集系统应根据气体性质、流量等因素综合设计，确保废气收集效果。 | 本项目采用密闭生产装置，废气收集效率为100%。 | 是 |
| 6 | 设计单位应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择成熟可靠的废气治理工艺路线。 | 本项目氯气通过碱液吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放，该工艺成熟稳定。 | 是 |
| 7 | 建立健全与废气治理设施相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程；应记录原辅材料类别、使用量、产品产量和废气处理设施运行状况、废溶剂、废吸附剂回收台账等信息，建立废气治理绩效评估和核算档案。组织开展专业技术人员岗位培训，建立岗位责任、操作技术规程、运行信息公开、事故预防和应急管理制度，建立和落实定期维修制度。 | 建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。 | 是 |
|  |  | 定期检查管道和阀门，如有泄漏，应立即采取措施。 | 是 |
|  |  | 在工艺装置区可能有有害废气泄漏和积聚的地方设置气体检测报警仪，以检测设备泄漏气体浓度。一旦浓度超过设定值，将立即报警。 | 是 |
|  |  | 物料输送采用密闭管道降低无组织废气产生情况。 | 是 |
|  |  | 生产过程均采用密闭系统，氯气通过碱液吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后高空排放。 | 是 |
|  |  | 加强操作管理，减少非计划停车及事故工况发生频次；对事故工况，企业应开展事后评估并及时向当地环境保护主管部门报告 | 是 |

采取上述无组织废气治理控制措施后，可有效控制和减少无组织废气的产生和排放量；预测计算结果表明，本项目无组织废气排放满足废气无组织排放厂界浓度限值要求，无组织废气排放厂界达标。

7.1.3 排气筒设置

本项目新增1个排气筒。Cl2采用碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐处理后，由25m高排气筒排放（风量为500m3/h），主要污染物为Cl2。

排气筒出口废气排放满足排放标准要求。

（1）排气筒高度设置合理性

本项目排气筒高度为25m，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）要求，排气筒高度设置合理。

（2）排气筒内径设置合理性

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。

（3）达标排放、污染物落地浓度等相关论证

本项目污染物经25m高排气筒排放可满足标准中排放限值要求，经预测，各预测因子最大落地浓度均满足相应的环境质量标准要求，对周围环境空气的影响较小，因此，本项目排气筒设置合理。

综上，采取上述措施后，可对废气中的污染物进行有效治理，使本工程排放的废气符合排放标准的要求；影响预测计算结果表明，外排的废气污染物对环境空气影响较小，区域环境空气仍能满足环境规划功能要求，本工程所采取的废气治理措施是可行的。

7.1.4 废气治理经济可行性分析

本项目废气治理运行费用主要包括：电费、设备折旧维修费等。本项目废气处理装置年运行费用约10万元，本项目年利润为125.58万元，废气治理运行费用占公司总利润的7.96%，企业完全有能力接受，可以做到废气污染物长期稳定达标排放。

7.2 水污染防治措施

本项目不新增废水产生量和废水治理措施。

7.3 噪声污染控制措施

本工程主要噪声源为反应装置。

建设单位采用以下降噪措施：

（1）按照《工业企业噪声控制设计规范》对主要噪声源合理布局：设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。

（2）选用噪声较低、振动较小的设备；在对高噪声设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

（3）高噪声设备布置、安装时，应尽量远离厂房边界。

（4）在运行管理人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使员工工作环境达到允许噪声标准。

（5）噪声源强较大的设备，基础固定，安装减振垫、隔声罩等。

（6）加强对设备的维修保养，减少设备异常发生的噪声。

对噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护的要求。

7.4 固体废物控制措施

固体废物主要为废填料，产生量为12m3/3a（21.6t/3a），委托一般固废处置单位处理。

固体废物的利用及处理处置情况见表7.4-1。

表7.4-1  固体废物的利用处置方式表

| 来源 | 名称 | 产生工序 | 属性 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应塔 | 废填料 | 生产装置 | 一般固废 | 21.6t/3a | 外售利用 |

公司目前固体废物处置采取的措施分为厂内暂存和外协处置两个阶段。

7.4.1 厂内暂存

本项目产生的废填料不在厂内暂存，每三年外售利用处置。

7.4.2 外协处置

本项目产生的固体废物，委托一般固废处置单位处理处置。

公司的固体废物均可得到有效处置，固体废物防治措施可行。固体废物采取以上处理处置措施后，对周围环境基本无影响。

采取以上措施后，一般固废的存放（堆放）可满足相关要求，可避免废物存放（堆放）过程造成大气污染、污染土壤和地下水等环境问题。

对照《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）相符性分析如下表所示。

表7.4-3 与苏环办[2024]16号文相符性分析

| 序号 | 文件相关内容 | 本项目情况 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。 | 本项目已明确固废种类，废填料收集作为一般固废处理，已评价其数量、来源及属性。分类储存、分区存放，每年外售处置。 | 相符 |
| 2 | 落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 | 企业需按要求填报排污许可管理系统。 | 相符 |
| 3 | 规范危废经营许可。核准危险废物经营许可时，应当符合经营单位建设项目环评和排污许可要求，并重点审查经营单位分析检测能力、贮存管理和产物去向等情况。许可证上应载明核准利用处置的危险废物类别并附带相应文字说明，许可条件中应明确违反后需采取的相应惩戒措施 | 企业严格规范现有危废贮存和处置，危废分区存放，单独贮存，并由有资质单位处理。 | 相符 |
| 4 | 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅱ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 | 企业已按照要求设置危废仓库，地面防渗、内设禁火标志，配置灭火器材。 | 相符 |
| 5 | 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。 | 企业现有危废按规范与危废处置单位签订委托处置合同。本项目不涉及危废。 | 相符 |
| 6 | 开展常态化规范化评估。现场评估原则上应采取“四不两直”方式，重点评估许可证审查要点执行情况、新制度和标准落实情况、企业相关负责人危废管理知识掌握情况等。严格评估问题整改，形成发现问题、跟踪整改、闭环销号的工作机制，对企业标签标志、台账管理不规范等问题，督促企业立行立改 | 企业相关负责人需掌握危废管理知识，厂区门口设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，严格执行危废管控要求。 | 相符 |
| 7 | 规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行。 | 企业按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求建立了一般工业固废台账。 | 相符 |

由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）相关要求。

7.5 风险防范和应急措施

7.5.1总图布置与建筑风险防范措施

1、总平面布置原则

按照的要求，结合场地特点，在满足消防、安全、卫生、防护、运输和生产操作管理的条件下，仓储设施实行分区布置，公用及辅助生产区、行政管理区分开布置、建、构筑物在符合生产使用和安全防火的要求下尽量联合建设。

2、总平面布置

总平面布置按《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-93）、《建筑设计防火规范》要求设计，贯彻工厂布置一体化原则，除满足工艺要求，使生产流程顺畅，管线短捷，各岗位联系方便外，还要考虑物料运输合理，满足消防及安全卫生要求。

（1）项目各储存单元与相邻企业的防火间距应满足《建筑设计防火规范》要求。

（2）建筑抗震按烈度7度设防。

（3）厂区绿化采用多水分的树种。生产装置与道路（尤其是消防车道间）不宜种植绿篱或茂密的灌木丛。厂区绿化不应妨碍消防操作。

（4）公用设施(水、电、汽、消防、空压站、氮气站、污水预处理站)尽量靠近负荷中心布置。

（5）建、构筑物间的防火间距应符合企业设计防火规范的规定。

（6）可能散发可燃气体的装卸区等设施，宜布置在配电房、空压房及办公楼的西北面。

（7）办公楼等办公及生活设施设围墙与装卸区隔开，并设单独对外的出入口。

（8）槽车装卸站等机动车辆频繁进出的设施，布置在厂区边缘。

3、厂内道路

道路的设计，应符合下列规定：消防道路的路面宽度不应小于6米，路面内缘转弯半径不宜小于12米，路面上净空高度不应低于5米，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻。

7.5.2生产、储运工程风险防范措施

（1）进出料系统设置遥控切断阀。

（2）在可能散发有毒气体的场所，设置有毒有害气体报警装置。

（3）装卸作业采用密闭操作，减少物料挥发损失。

（4）设置DCS计算机系统，整个生产集中操作、监控，防止泵抽空。

（5）设备、阀门选型均选用专业厂家、安全性能好的产品。

（6）各易燃易爆场所的电气装置设计严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行。在爆炸危险场所选用防爆灯具及防爆动力、照明配电装置。

（7）在爆炸危险场所选用的通信设备和其他设备均采用防爆型。

（8）管道、建构筑物均采取必要的防雷、防静电措施。接地电阻小于10Ω。

（9）按《石油化工企业设计防火规范》要求配置消防设施(水、泡沫、移动式灭火器)。

（10）定期对职工进行安全教育，并配备必要的劳动防护用品。

（11）配备专职安全管理人员。

7.5.3环境风险防范措施

（1）废气事故排放防范措施

①项目采用可靠、有效的废气的处理措施，从技术上分析是可行的。但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放，如废气处理设施的引风机发生故障，则会造成车间的污染物无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；如果废气处理装置发生故障，会造成废气直排入空气环境中。

②为确保废气事故排放不发生，建设单位应采取相应的事故性防范保护措施：各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置废气事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

③现场作业人员定时记录废气处理状况，如对反应塔设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，待检修完毕再通知生产车间开始相关工序，杜绝事故性废气排放，并及时呈报建设单位相关负责人。

④电源采用双回路。

（2）火灾事故防范措施

①消防设计

本工程消防系统由现有工程的水消防系统和泡沫消防组成。水消防系统由常规水消防系统、自动喷水灭火系统组成。常规水消防主要服务于主生产装置、原料库区以及辅助生产装置、各类建（构）筑物等的消防任务。本工程设计移动灭火器包括干粉灭火器和二氧化碳灭火器，用以扑救局部的及小型初始火灾。

本工程机动消防主要依托镇江新区新材料产业园园区消防站。

②火灾自动报警设计

本工程采用总线制智能火灾报警系统。集中报警控制器安装在主控制室内。建筑物内设计手动报警按钮，室外通过广播报警。

（4）土壤、地下水风险防范措施

针对厂区生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对下水造成污染的途径主要有盐酸罐区、污水站、厂区污水管道等物料、废水下渗对地下水造成的污染。

地下水一旦受污染其发现和治理难度较大，为了更好的保护地下水资源，将项目对地下水的影响降至最低限度，采取地面防渗等相关措施，杜绝物料泄漏事故发生。

项目所有排水管道等均已采取防渗措施，杜绝废水下渗的通道。生产装置区地面采取有效的防渗措施，四周建有地沟，避免引起泄漏，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。

（3）泄漏事故防范措施

地表水环境风险主要来自受到污染的清净下水和雨水从清净下水排放口排放，可直接引起周围区域地表水系的污染。

①雨水等清净下水污染

在事件状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事件冲洗水和消防尾水通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。

厂区实行严格的“清、污分流”，厂区所有清下水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事件，如果溢出的物料四出流散，立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事件污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或清下水排入外部水环境的途径。

②事故水收集及防范系统

事故水收集系统包括：企业已建2500m3事故池（南厂区事故池2000m3，北厂区事故池500m3），收集事故污水；本项目生产装置周边设有围堰和地沟，地面进行多重防渗防漏处理，防止生产过程可能出现的次钠塔和输送管道破损引发物料泄漏的情况。各装置区均设事故水收集管网，一旦出现也能及时发现并采取防范措施。

在设计中将雨水管网和污水管网设置切换阀，当事件状况发生在雨天时，可将阀门切换至污水管网系统。

③事故水储存有效容积

根据6.7.4内容可知，事故状态时可能排放的最大污水量V=1621.35m3。

南厂区事故水池容积约2000m3（＞1621.35m3），能满足事故废水的收容要求。

事故状况下，污水处理站废水排口和雨水排口均关闭，通过阀门切换，将发生的事故废水全部收集到事故池。具体见下图

图7.5-1  事故废水防范和处理流程示意图

废水收集流程说明：

园区内实施清污分流和雨污分流。清下水系统收集雨水和清净下水等，污水系统收集生产废水。

正常生产情况下，阀门1、4、5开启，阀门2、3关闭，对于初期雨水的收集可通过关闭阀门1，开启阀门2收集。初期雨水收集结束后，开启阀门1，关闭阀门2。

事故状况下，阀门1、4、5关闭，阀门2、3开启，对消防污水和事故废水进行收集，收集的污水分批次送污水处理站处理，达标后排入园区污水处理厂集中处理。

7.5.4构筑环境风险三级（单元、项目和园区）应急防范体系

第一级防控体系：将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由围堰、收集沟、收集池和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

第二级防控体系：必须建设厂区应急事故水池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。

本项目应满足《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号中的相关要求。

根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》，工业企业应根据厂区地形、平面布置、污染区域及环境管理要求等开展雨水分区收集，建设独立雨水收集系统，实现雨水收集系统全覆盖，实施雨污分流、清污分流，严禁将生产废水和生活污水接入雨水收集系统，或出现溢流、渗漏进入雨水收集管网的现象；工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口；工业企业雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井；工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。水质在线监控因子由生态环境部门根据环境影响评价、排污许可管理、接管集中式污水处理厂去除能力，以及下游水功能区、国省考断面、饮用水源地等敏感目标管理要求等确定。

企业仅保留 1个与产业园雨水管网相连的雨水排口并设置雨水排口切换阀和取样监测观察井，设置pH自动监测，实现对初期雨水和事故废水的有效收集。初期雨水收集管网及附属设施宜采用明沟或暗涵（盖板镂空）收集输送，并根据污染状况做好防渗、防腐措施，设计建设应符合《室外排水设计标准》等相关规范和标准要求。雨水排口应纳入环评及排污许可管理。企业应在排污许可证上载明雨水排放口数量和位置、排放（回用）方式、监测计划等信息。应定期开展雨水收集系统日常检查与维护，及时清理淤泥和杂物，确保设施无堵塞、无渗漏、无破损确保不发生污水与雨水管网错接、混接、乱接等现象，严禁将生活垃圾、固体废弃物、高浓度废液等暂存、蓄积或倾倒在雨水沟渠。应加强视频监控设备或水质在线监控设备的运维和联网管理，记录并妥善保存雨水监测、设施运营等台账资料，接受相关管理部门监督检查和非现场执法监管。

企业南厂区建设有2000m3应急事故水池，在突发事故状态下可对事故废水进行收集，事故应急池在突发事故状态下拦截和收集事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化。

第三级防控体系：是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共事故应急池连通，或与其他邻近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。

本项目与新材料产业园三级防控体系相衔接。新材料产业园已构建了三级防控体系，一级防控措施：以企业围堰、事故应急池、初期雨水收集池、雨水管网、雨水排口闸控、固定泵及转输管网等构成的事故废水截留、收集、暂存、转输控制设施为企业一级防控措施。二级防控措施：①园区西区：关闭新竹河沿线 10个雨水排口应急闸阀，溢出企业事故废水通过1#-4#调节池及提升泵站园区公共事故应急池（14000m3）暂存，事故结束后经回流点输送至污水厂处理；2园区东区：关闭园区雨水管网末端闸控，溢出企业事故废水进入奇美化工内部现状沟渠（3000m3），事故结束后通过企业现状房水输送管道泵送至污水厂处理。三级防控措施：园区西区；通过闸断新竹河、汽渡路水系、北山河事故应急闸，形成河道暂存空间，超出二级防控能力的事故水分别进入新竹河、汽渡路水系、北山河暂存，事故结束后输送至污水厂处置。最终能够消除北山河、新竹河（太平河）、韩桥河入江河道环境风险，可将本项目事故废水排放造成的水环境污染风险拦截在新材料产业园内。产业园防治事故水进入外环境的控制、封堵系统图如下所示：

图7.5-2  防治事故水进入外环境的控制、封堵系统图

7.5.5建立与园区/区域对接、联动的风险防范体系

企业应急预案与镇江新区突发环境污染事件应急处理预案等相衔接。当企业发生较大及以上突发环境事件，超出企业处理能力时，由镇江新区管委会启动新区突发环境事件应急预案。可从以下几个方面进行建设：

（1）企业应建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

（2）公司建立与镇江新区环境应急预案的衔接、联动体系，并在预案中予以体现。公司应充分关注周边企业动态，尤其是邻近企业，一旦临近企业发生燃爆等事故，公司可根据事故发生的性质、大小、与厂区装置的位置关系，决定是否需要立即停产，采取应急响应措施、启动环境应急预案；公司发生突发环境事件可能影响到周边企业时，应及时通知周边企业、新区管委会启动应急原，采取应急响应措施。

（3）当公司发生突发环境事件且公司应急设施无法满足应急救援需求时，公司应及时向新区应急救援机构寻求帮助，依托新区应急救援设施。

（4）建设畅通的信息通道，使公司应急指挥部必须与周边企业、新区管委会保持 24 小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

（5）新区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

（6）极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区/区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

企业应急指挥部配合新区突发环境事件应急指挥中心进行应急协调及处置工作。各应急小组听由新区突发环境事件应急指挥中心指挥，将相应应急小组纳入园区各应急小组中，相应应急小组组长由新区各应急小组组长担任，企业物资供应组纳入新区物资供应组，技术支援由技术支援组和应急咨询专家组负责。

7.5.6 突发环境事件应急预案编制要求

为了在发生危险化学品泄漏事故时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设单位在项目建成投产前必须制订环境风险应急预案。该预案适用于公司范围内危险化学品生产、使用、贮存过程中由于各种原因造成的厂级不可控泄漏的应急救援和处理，并且与开发区及社会区域风险防范措施、公共安全预案很好的衔接。

根据《关于印发<江苏省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（苏环发〔2023〕7号），《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号）、《省生态环境厅关于印发<全省生态环境安全与应急管理强基提能三年行动计划>的通知》（苏环发〔2023〕4号），环境应急预案内容包括总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急响应、后期工作、应急保障、预案管理及附图附件等；企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案，同时，每三年进行一次修订，应急预案内容见下表。

表7.5-1 应急预案内容

| 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 总则 | 明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。 |
| 环境事件分类与分级 | 根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件进行分类； 按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件进行分级。 |
| 组织机构及职责 | 依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。并明确各组及人员职责。 |
| 预防与预警 | 明确事件预警的条件、方式、方法。报警、通讯联络方式等。 |
| 信息报告与通报 | 明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。 |
| 应急响应与措施 | 规定预案的级别和相应的分级响应程序，明确应急措施、应急监测相关内容、应急终止响应条件等，并考虑与区域应急预案的衔接。 一级—装置区；二级—全厂；三级—社会（结合镇江新区体系） |
| 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材（2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要靠喷淋设施、水幕等罐区（3）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 后期处置 | 明确受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，明确修复方案。 |
| 应急培训和演练 | 对工厂及邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |
| 保障措施 | 明确应急专项经费、应急救援需要使用的应急物资及装备、应急队伍的组成、通信与信息保障等内容。 |
| 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |
| 区域联动 | 明确分级响应，企业预案与园区/区域应急预案的衔接、联动。 |

7.5.6.1应急组织指挥体系与职责

（1）环境事件分类与分级

环境事件分为环境污染事件、生态环境破坏事件两类。

根据《突发环境事件信息报告办法》（环保部令[2011]17号），按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级），共四级。

（2）组织机构与职责

建设单位要设立“重大事故应急救援组织机构”，成立应急救援组织机构指挥领导小组，并和园区相关部门、当地消防中心、生态环境局建立正常的定期联系。

在指挥部下设抢险救援组、通讯联络组、警戒疏散组、后勤保障组、医疗救护组、应急监测组等，应急组织机构系统图如下所示：

图7.5-3 公司应急机构组织图

“重大事故应急救援组织机构”及各部门主要职责见下表。

表7.5-2 本项目应急组织及职责范围一览表

| 组织 | 职责范围 |
| --- | --- |
| 应急指挥部 | 负责公司“应急预案”的制定、修订；组建应急救援队伍，并组织实施和演练；检查督促做好重大突发环境事故的预防措施和应急救援的各项准备作；组织指挥救援队伍实施救援行动；发布和解除应急救援命令信号；向上级政府部门汇报或向周边单位或群众通报安全和污染事故，必要时请求救援；组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。 |
| 指挥人员 | 总指挥：负责公司应急救援工作的组织和指挥，总指挥不在时，由总指挥指定一位副总指挥代理。 副总指挥：协助总指挥工作的。 |
| 通讯联络组 | 确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通；负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施；按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。 |
| 后勤保障组 | 负责车辆的安排和调配；为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援、防护器材、监测器材和指挥通信器材等）；负责应急时的后勤保障工作；负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |
| 警戒疏散组 | 做好自身的防护，熟练操作各类应急抢险设施，负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；负责抢救遇险人员，转移物资；及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。 |
| 应急监测组 | 制定应急监测方案，设置应急监测点、监测因子，组织小组成员协助监测公司进行应急监测：将应急监测结果实时告知应急指挥中心。 |
| 抢险救援组 | 阻止非抢险救援人员进入事故现场：负责现场车辆疏导；根据指挥部的指令及时疏散人员；维持厂区内治安秩序；负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制。 |
| 医疗救护组 | 负责事故应急预案的急救药品、医疗器械等准备工作；对伤者受伤部位作简单处理，如严重者立即用担架抬至应急专用车送至附近医院进行治疗 |

7.5.6.2预防与预警

（1）环境风险源监控

火灾报警系统：危险场所设置有火灾手动报警按钮，人员巡查时发现泄漏后，按下附近报警按钮，作业人员听到报警后启动救援预案。

定期检测：质检科负责定期对废水废气进行检测，确保达标排放。

监视系统：在装置区设置视频监视系统，可在监控室上进行实时监视。

（2）信息报告与通报

环境突发事件经确认后，现场指挥官指令联络小组按照以下程序通报厂内相关单位和主管，也可以由现场指挥官直接通报。

当事态扩大，第二阶段紧急应变预案时，则执行以下厂外通报程序：

向政府部门通报必须在事件发生1小时内完成。

7.5.6.3预案分级响应条件及响应处理方案

根据突发事件的分级和分级响应的原则，公司的应急响应级别相对应分为三级：

三级响应：发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，例如小范围化学品泄漏、设备失效等事故时，车间按照既定的程序进行堵漏、医疗救护、抢险抢修等应急行动。

车间发生一般性突发环境污染事故，应立即通知当天车间负责人，由该负责人组织员工并成立临时救援小组在现场确定切断污染源的基本方案，组织车间工艺技术人员切断泄漏源，并对初期火灾进行扑救；完成切断污染源和火灾扑救后，组织环境保护组对污染物进行消除工作，将事故的有害影响局限在各车间之内。并及时向公司应急救援指挥部报告事故应急处置过程和结果。

二级响应：发生较大面积化学品泄漏、扩散，或火灾、爆炸等危险化学品事故，事故危害和影响超出三级应急救援力量的处置能力，需要公司内全体应急救援力量进行处置。

（1）应急救援指挥部接到事故报警后，应立即指派人员用电话或直接去人通知监控室值班人员按响警报器，立即通知各应急工作小组15 分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向上级事故应急救援指挥中心报告，由公司应急救援指挥部总指挥根据事故情况启动企业级别的应急预案，采取相应的应急措施，组织各应急小组展开工作。

应急救援指挥部应立即做出车间全部停车的决定，并做出厂内部分或全部停电停水的决定，以确保灭火抢救中的措施安全有效。下令车间操作人员撤离车间。

（2）通讯联络组听到报警信号或通知后，应立即按照应急救援指挥部的指示，拨打“119”和“110”电话，与镇江新区消防大队联系，并向“110”指挥中心报告火灾情况及环保部门报告环境情况，请求做好相应的预警措施。如有人员中毒、受伤，视具体情况，由医疗救助组立即向应急救援指挥部报告，由应急救援指挥部立即拨打有关医院电话，请求做好抢救准备或派救护车来厂急救，派综合协调组到路口迎接救护车。

在车间操作人员撤出时，即引导撤出人员按照疏散路线进行疏散，并到集合地点集合；对到达集合地点的人员进行清点，如发现尚有人员未撤出，立即报告应急总指挥，由其决定是否寻找和营救；如应急总指挥指示寻找和营救尚未撤出人员，应尽力寻找和营救该人员；根据应急总指挥指定的危险区范围设置警戒绳进行警戒，不允许应急行动组以外的人员进入警戒区；对外援人员进行引导，使其进入现场，将闲杂人员阻挡在厂门以外；对火灾发生时已停在危险区的车辆进行引导，使其撤出危险区。

（3）应急监测组到达事故现场后，进行取证调查，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈给公司应急救援指挥部。

应急监测组组长考虑相应的应急处理措施是否会导致次生污染影响厂区外环境，是否需要对厂区雨水排放点和废水排放点进行封堵；明确减少与消除污染物的技术方案等，并组织人员着手进行封堵准备，以及对污染因子的消除准备工作。

（4）抢险救援组听到报警信号或通知后，立即穿好存放在各个岗位的消防服，配戴空气呼吸器或防毒面具。在确认火灾发生车间已执行全车间紧急停车程序并且车间所有人员已撤离车间后按照预先的分工，取用放置在车间内外消防柜内的水带，接用泡沫消火栓并开启泡沫供给系统进行灭火，可同时启用灭火器进行灭火。

（5）医疗救护组接到应急救援指挥部的通知或警报后，立即取用医用急救物资，将中毒或受伤人员撤离现场，送至安全区域，进行简单处理，根据通讯联络组的联系信息，用值班车辆将伤员送到医院抢救或等待医院救护车的到来。

（6）后勤保障组接到应急救援指挥部的通知或警报后，立即配合救援抢险组，取用存放在机修车间的抢修工具。由救援抢险组组长在现场确定切断污染源的基本方案，组织人员切断泄漏源，完成切断污染源后，协助环境现场检测组完成对污染物的消除工作。

（7）警戒疏散组协助各小组工作，做好警戒和保卫工作。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当启动二级应急响应行动时，事发各车间、工段应当按照相应的预案启动三级应急响应行动，全力以赴组织救援。

一级响应：事故的影响超越公司边界，需要新区、镇江市相关部门组成的应急救援领导机构协调周边企业，或协调区域应急救援管理机构，以取得社会救援力量支持、组织交通管制、周边行人撤离、疏散，救援队伍的支持等行动，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、经济损失和社会影响。

（1）应急救援指挥部接到事故报警后，应立即指派人员用电话或直接去人通知监控室值班人员按响警报器。立即通知各应急工作小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向镇江新区应急救援指挥机构报告，请求镇江新区应急救援指挥机构启动相应的镇江新区突发环境污染事故应急预案。由公司应急救援指挥部总指挥根据事故情况启动相应的一级应急预案，采取相应的应急措施，组织各应急小组展开工作。应急救援指挥部应立即做出车间全部停车的决定，并做出厂内部分或全部停电停水的决定，以确保灭火抢救中的措施安全有效。下令车间操作人员撤离车间。

（2）由应急救援指挥部指示通讯联络组立即按照应急救援指挥部的指示，拨打“119”和“110”电话，向新区消防大队联系和“110”指挥中心报告火灾情况及环保部门报告环境情况，请求救援和支持。同时向当地政府机关和上级应急救援指挥机构请求支援。

（3）在外部救援到达本公司前，应急救援指挥部按企业二级响应程序，指挥各应急小组开展救援工作。

（4）镇江市应急救援指挥机构到达事故现场，厂内应急救援指挥部移交事故现场指挥权，在镇江市应急救援指挥机构的领导下，按照现场救援具体方案开展抢险救援工作，积极配合。

（5）污染事故基本控制稳定后，根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当启动一级应急响应行动时，事发各车间、工段应当按照相应的预案启动二级及其以下应急响应行动全力以赴组织救援。

图7.5-4公司一级应急响应程序示意图

7.5.6.4应急措施

①截流措施

公司在各生产装置区设置了截流沟。截流沟内有管道通向应急事故水池，应急事故水池通往污水处理系统的阀门打开。

②事故排水收集措施

a厂区设事故池，南厂区事故池容量为2000m3，北厂区事故池容量为500m3，符合规范要求。

b事故水池为地下池，事故水通过地下管网收集，自流至事故池。

c日常情况规定事故水池基本空置，内有少量水防止池体开裂，保持足够的事故排水缓冲容量。

d事故水通过泵提升至污水处理站。

③清净下水系统防控措施

公司清净下水经清下水排口排放。

④雨排水系统防控措施

公司设置雨水收集池，雨水排口设置闸门，平时处于关闭状态。

⑤有毒有害气体泄漏监控预警措施

针对公司可能出现的可燃气体、有毒物质泄漏，公司在生产装置区设置了可燃气体、有毒气体泄漏报警仪和视频监控装置。其分布情况见下表。

表7.5-3 公司可燃气体、有毒物质泄漏监控预警措施

| 环境风险源 | 监控方式、方法 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 离子膜烧碱装置及罐区 | 可燃气体探测仪、有毒气体探测仪、远程影像监控系统、DCS监控 | 紧急切断、紧急停车、围堰收集、雨污切换 |
| 氯化苯装置及罐区 | 可燃气体探测仪、有毒气体探测仪、远程影像监控系统、DCS监控 | 紧急切断、紧急停车、围堰收集、雨污切换 |
| 硫磺制酸装置及罐区 | 可燃气体探测仪、有毒气体探测仪、远程影像监控系统、DCS监控 | 紧急切断、紧急停车、围堰收集、雨污切换 |
| 脂肪醇装置及罐区 | 可燃气体探测仪、远程影像监控系统、DCS监控 | 紧急切断、紧急停车、围堰收集、雨污切换 |
| 硫磺仓库 | 远程影像监控系统 | 围堰收集 |
| 次氯酸钠装置 | 有毒气体探测仪、远程影像监控系统、DCS监控 | 紧急切断、紧急停车、围堰收集、雨污切换 |

⑥毒性气体泄漏紧急处置措施

公司已制定可燃气体、毒性气体泄漏紧急处置方案。

企业制定了公司应急疏散路线图，见附图7.5-1。

⑦现有应急物资与装备、救援队伍情况

a应急物资

江苏索普新材料科技有限公司应急物资与装备齐全，包括个人防护装备器材、消防设施、堵漏收集器材等，存放于生产车间、危险品库等地。

公司应急物资与装备清单见下表。

表7.5-4公司应急物资与装备清单

| 应急物资和装备名称 | 类型 | 数量 | 用途 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护装备器材 | 正压式空气呼吸器 | 16只 | 过滤、隔离 | 硫磺制酸车间、氯碱车间、脂肪醇车间、烧碱车间 | 沈洁 （硫酸） | 15905283152 |
|  | 过滤式防毒面具 | 36只 | 过滤、隔离 |  |  |  |
|  | 重/中型隔离服 | 6套 | 身体防护 |  | 蔡鸣 （氯碱） | 15905282361 |
|  | 防火隔热服 | 2套 | 隔热、隔火 |  |  |  |
|  | 防酸碱服 | 37套 | 身体防护 |  | 张显玉（脂肪醇） | 18021215907 |
|  | 防护眼镜 | 180副 | 眼睛防护 |  |  |  |
|  | 急救箱 | 14个 | 身体防护 |  | 廖艳平（氯苯） | 15905285819 |
|  | 洗眼喷淋装置 | 70只 | 冲洗 | 各生产车间及罐区 | — | — |
| 消防 设施 | 消防泡沫系统 | 3套 | 扑救火灾 | 消防泵房 | — | — |
|  | 灭火器 | 600只 | 扑救火灾 | 各生产装置及罐区 | — | — |
|  | 消防水炮 | 6台 | 扑救火灾 |  |  |  |
|  | 泡沫炮 | 0台 | 扑救火灾 |  |  |  |
|  | 消防地栓 | 46只 | 扑救火灾 |  |  |  |
|  | 泡沫消防系统 | 1套 | 扑救火灾 |  |  |  |
|  | 消防水池 | 3000m3 | 扑救火灾 | 消防水池 | — | — |
|  | 消防泵 | 8只 | 提供消防设施动力 | 消防泵房 | 张春宏 | 15951270390 |
| 堵漏、收集器材/设备 | 紧急切断阀 | 50只 | 紧急切断 | 应急 | — | — |
|  | 应急事故柜 | 21只 | 应急救援 | 硫磺制酸车间、氯碱车间、脂肪醇车间、烧碱车间 | — | — |
|  | 事故废水收集池 | 2座 | 收集事故废水 | 厂区 | 顾玮 | 15905282176 |
|  | 紧急停车系统 | 4套 | 紧急停车 | 硫磺制酸车间、氯碱车间、脂肪醇车间、烧碱车间 | — | — |
|  | 黄沙 | 20吨 | 吸附泄漏物质 | 各生产装置及罐区 | — | — |
|  | 活性炭 | 5吨 | 吸附泄漏物质 | 各生产装置及罐区 | — | — |
|  | 储罐 | 5只 | 回收物料 | 各生产装置及罐区 | — | — |
| 应急监测设备 | 可燃气体探测器 | 20只 | 测量生产现场可燃气体浓度 | 各生产装置、罐区 | — | — |
|  | 气体采样囊 | 5只 | 气体采样 | 实验室 | 姚均 | 13914569206 |
|  | 分光光度计 | 1台 | 样品分析 |  |  |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 样品分析 |  |  |  |
|  | pH计 | 1台 | 检测废水pH值 |  |  |  |
| 应急救援物资 | 消防水带 | 45盘 | 灭火 | 各车间 |  |  |
|  | 消防水枪 | 20只 | 灭火 |  |  |  |
|  | 酸碱中和剂 | 20吨 | 中和 | 各车间 | — | — |
| 备注 | 发生紧急情况时，由新区进行物资、人员驰援 |  |  |  |  |  |

b应急救援队伍

（1）公司

根据企业编制的《突发环境事件应急预案》，江苏索普新材料科技有限公司公司成立了突发环境事件应急领导小组，设置分级应急救援的组织机构。

应急救援队伍组成见下表。

表7.5-5公司应急救援队伍组成

| 应急组织机构 | 分组情况 |  | 所属部门/职务 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 |  | 法人 | 周波 | 13921589851 |
|  | 副总指挥 |  | 总经理 | 黄永明 | 13951283618 |
| 应急救援小组 | 抢险救援组 | 组长 | 副总经理 | 杨宏美 | 15905282559 |
|  |  | 组员 | 生产运行部副部长 | 徐紫炎 | 13775547965 |
|  |  |  | 消防队队长 | 朱正国 | 13952815275 |
|  | 通讯联络组 | 组长 | 生产部部长 | 戴敏 | 15905285096 |
|  |  | 组员 | 电仪保障部部长 | 孙崇峰 | 15952865695 |
|  |  |  | 生产部总值 | 罗军 | 15905285839 |
|  | 警戒疏散组 | 组长 | 安全总监 | 费日开 | 13952945109 |
|  |  | 组员 | 生产运行部副部长 | 于小平 | 13655294591 |
|  |  |  | 安全主管 | 朱建国 | 13952949619 |
|  | 后勤保障组 | 组长 | 商务合作部部长 | 赵欣 | 13605281182 |
|  |  | 组员 | 安全环保部副部长 | 王加林 | 13862459737 |
|  |  |  | 综合事务部部长 | 师巧玲 | 13952811539 |
|  | 医疗救护组 | 组长 | 副总经理 | 孙玉和 | 13861352688 |
|  |  | 组员 | 综合事务部副部长 | 余月 | 18344813129 |
|  |  |  | 环保主管 | 马超 | 15905283009 |
|  | 应急监测组 | 组长 | 技术总监 | 仲严 | 15051110526 |
|  |  | 组员 | 安全环保部副部长 | 陈华兵 | 15905285029 |
|  |  |  | 分析班班长 | 姚均 | 13914569206 |
| 应急办公室 24h 值班 |  |  |  | 0511-88987502 |  |

#### 7.5.6.5应急终止

当泄漏已被控制，泄漏设备内残余物料已被转移，检测环境空气及废水中污染物浓度达标，应急指挥部命令联络小组，使用应急广播宣布应急结束。安全环保科和质检科仍应每两小时对环境空气和废水水质进行监测，直至连续3次检测均达标时为止。

#### 7.5.6.6应急终止后的行动

1）协调副指挥按照厂外通报流程向邻厂和政府部门报告事件危险已解除。

2）召集应急人员和装备，使用紧急冲淋器进行洗消，冲洗水进入废水系统。

3）责任单位于12小时内依据《异常（事故）处理程序》提报异常（事故）初步报告表，经核准后由应急指挥机构成员于24小时内向环保、安监、公安、管委会汇报事故情况。

4）由总经理指定经理级主管，召集事件辖区单位、安环、行政、修护、技术单位成立事件调查组。调查组的任务为查明事件发生原因、过程和人员伤亡、经济损失；事件责任认定；应急过程评价；于两周内提交事件应急救援工作总结报告。

5）预案编制单位根据调查组总结报告中支出的不足和改善措施，修订突发环境事件应急预案。

6）各保管人对应急救援过程中使用的空气呼吸器、消防水系统、检测仪器、防护服等应急器材进行维护、保养，保持良好备用状态。

#### 7.5.6.7后期处置

在确认已消除再度危害可能或继发性灾害后，应保留现场并隔离警戒，待完成政府相关部门的取证调查后可开始灾后复原工作。

公司行政部门应对救援行动中受伤的公司员工、支援部门人员以及受影响的邻厂人员进行妥善安置和损失赔偿。安环单位应组织专家对突发环境事件中长期环境影响评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

#### 7.5.6.8应急培训和演练

（1）培训

突发环境事件应急救援预案发布后，由安全环保科组织进行全员培训和宣导，并作为新进人员训练教材，对今后所有新进人员进行培训。

每年进行全员个人防护器材和消防器材使用维护训练。

安全环保科每年组织安全环保专业培训。

（2）演练

突发环境事件应急救援预案应每年演练两次，演练方式可以采取实际演练和沙盘推演两种方式。实际演练由安全环保科主导，模拟灾害部门组织演练。演练前，事件发生所在单位编制演习计划，经核准后，组织单位召集所有参演人员进行讲解说明。演练时，公司主管现场观摩，并于演习结束后进行优缺点点评。演习结束后需提出演习总结报告，提出改进措施。这些措施需于规定期限内完成改善，改善完成后再提改善报告。

（3）奖惩

对于救援行动中有突出表现，或者违反公司纪律者，按照《奖惩管理办法》进行奖励和处罚。

#### 7.5.6.9保障措施

（1）经费保障

专业培训和在岗培训费用，以及环境风险源监控设施及应急器材费用，按照预算管理办法编列入相关部门预算，按计划实施。应急紧急状态下所需经费，经总经理核准后，财务单位需立即拨付。

（2）应急物质装备保障

车间按照《建筑灭火器配置设计规范》要求配置移动式灭火器，如手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器及小型手提式干粉灭火器、移动式泡沫灭火器。

（3）应急队伍保障

各单位按照应急救援组织人员编组表排定本单位应变组织人员名单，并根据人员变动情况及时修订。

（4）通信与信息保障

应急期间可用的联系方式有电话机、防爆对讲机、应急对讲广播。

行政部负责交通车辆调度。除公司现有车辆外，还可紧急联系公交公司提供车辆支援；负责后勤保障，包括应急物质、抢险人员食品、水等物资供应；警卫提供治安保障，包括厂外警戒，遣散围观群众等。

安全环保科和生产部负责抢险过程中关于化学品处置、污染物消除、设备管线资料等方面的技术支持。

#### 7.5.6.10预案的评审、备案、发布和更新要求

预案编制完毕，需按照公司文件审批流程，会审生产部、设备科、安环科、采购部、财务科、行政部等单位，经总经理核准后报送环保部门。

预案报送环保部门后，由其组织专家进行外部评审，评审通过后，正式发行，并向县、市环保局备案。

当有公司组织机构变化、工艺设备技术改造、法律法规新增修订、通过演练有心得体会时，须对预案进行修订完善，并向环保部门重新备案。

7.5.7与上级环境事件应急预案的衔接

7.5.7.1应急预案的衔接

1、应急组织机构、人员衔接

当发生风险事故时，企业通讯组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。生态环境局等相关部门介入后，企业应该将环境应急指挥权的移交给政府部门。企业内部配合处置、参与应急救援。

2、预案分级响应衔接

（1）厂区发生Ⅲ级（含Ⅲ级）以下突发环境污染事件：一般不用请求生态环境局支援。

（2）厂区发生Ⅱ级突发环境污染事件：应急救援指挥部总指挥在接到事故报警后，立即启动应急预案，根据实际情况判断是否需要向生态环境局请求支援；相关部门迅速调集救援力量，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从环保单位应急指挥部的领导。污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。事故处理完成后，形成书面报告汇报给镇江新区生态环境局。

（3）厂内发生I级突发环境污染事件：应急救援指挥部总指挥在接到事故报警后，立即启动应急预案并向镇江新区生态环境局请求支援；相关部门迅速调集救援力量，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从环保单位应急指挥部的领导。特别注意疏散周边群众，做好周边群众的安抚工作。污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。事故处理完成后，形成书面报告汇报给镇江市生态环境局。

3、应急救援保障衔接

①资金保障：企业建立专项资金。

②装备保障：新区生态环境局根据应急监察、应急监测的要求，成立应急装备库，分别由环境监察大队和环境监测站负责采购、维护、保养、保管。现场应急处置人员基本配备应急装备和应急监测设备，初步具备处置环境突发事件的能力。

③通信保障：建立环境安全应急指挥系统。配备相应的有线、无线通信器材，环保“12369”值班电话24小时开通，确保预案启动时环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急组间的联络畅通。

④技术保障：新区生态环境局已建立环境风险源动态数据库和危险化学品处置技术手册及专家组，一旦发生突发环境污染事故，建设单位应及时告知生态环境局本公司风险物质情况。

4、应急培训的衔接

建设单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合新区生态环境局应急部门开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与新区生态环境局应急组织取得联系。新区生态环境局等相关部门介入后，企业应该将环境应急指挥权的移交给政府部门。企业内部配合处置、参与应急救援。

5、公众教育的衔接

建设单位在对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

7.5.7.2风险防范措施的衔接

当风险事故废水超过全厂能够处理范围后，应及时向生态环境局相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。

7.5.7.3应急管理与部门联动工作衔接

①建立项目源头审批联动机制

各级生态环境、应急管理部门应当建立建设项目环保和安全审批联动机制。要各自根据企业建设项目申请、审批情况，相互通报建设项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可会商或联合审批，形成监管合力。

②建立危险废物监管联动机制

企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。

生态环境部门依法对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。

应急管理部门要督促企业加强安全生产工作，加强危险化学品企业中间产品、最终产品以及拟废弃危险化学品的安全管理。

生态环境和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管。生态环境部门对日常环境监管过程中发现的安全隐患线索，及时移送同级应急管理部门；应急管理部门接到生态环境部门移送安全隐患线索的函后，应组织现场核查，依法依规查处，并督促企业将隐患整改到位。对于涉及安全和环保标准要求存在不一致的，要及时会商，帮助企业解决。

③建立环境治理设施监管联动机制

企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对废气治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

生态环境部门在环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。

应急管理部门应当将环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。

④建立联合执法机制

各级生态环境、应急管理部门要定期开展联合执法，每年至少开展一次环保安全联合专项执法行动，严厉打击企业将废弃危险化学品以中间产品、副产品名义逃避监管的行为，加强对第三方技术服务机构监管。生态环境、应急管理部门要每季度研究纳入“黑名单”管理的企业，并实施联合惩戒。

⑤建立联合会商机制

各级生态环境、应急管理部门要建立定期会商制度，要各自明确一位分管领导作为协调人、一名处（科）室负贵人作为具体联系人，原则上每季度会商一次；同时要把安全生产、生态环境保护专业知识纳入基层执法人员职业技能提升培训内容，学习掌握不同领域管理规范和要求。

省生态环境厅会同应急管理厅每年对各地联动工作成效总结评估，对联动不力的部门和责任人予以通报。各级生态环境、应急管理部门要加强组织领导，切实加强联动协调，充分利用信息化手段，实现信息及时、有效共享，形成工作合力。

7.6 土壤、地下水环境保护措施

土壤和地下水的污染类型主要为液体渗漏进而渗透进入土壤，造成土壤及地下水的污染，主要包括液体物料等渗漏对土壤及地下水的污染。为保护该区土壤及地下水环境，建议采取以下保护措施：

1、源头控制措施

主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存构筑物应采取的污染控制措施，制定渗漏监测方案，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

2、分区防控措施

结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）及《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），石油化工工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，建设项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

本项目新增生产装置、物料输送管线等属于重点防渗区，设置防渗层，有泄漏溢流风险的区域设置事故沟，确保设备、管道发生泄漏产生的废液能够顺利导入事故沟排入事故池，防止液体化学品渗入地下，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。

本工程在公司现有生产厂区建设，依托现有储罐、公辅设施等，现有工程按照防渗技术要求对各防渗区采取了相应的防渗措施。具体措施如下：

重点防渗区污水处理站废水池、事故池，应急事故池、危废仓库等四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并用防腐材料防渗处理。通过上述措施可使各单元等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般防渗区生产车间、仓库采用三层结构，从下面起第一层为粘土层，第二层为厚度在30～60cm土石混合料加厚度在16～18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20～25cm。以上地面建设具体施工操作应严格按照工程设计要求进行，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数小于≤10-7cm/s。

废物用专门的容器收集，已建工程设置了固废（危废）专门的暂存库，暂存库采取基础防渗和防雨水淋滤措施，防止废物渗滤液渗漏对土壤和地下水的影响。

生产区路面等均采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

物料、废水采用输送管线输送，输送管线下方土地硬化，可降低污染物渗漏进入土壤、地下水的可能。

本项目装置具体分区防渗措施可参见表7.6-1和附图7.6-1。

表7.6-1 本项目装置分区防渗措施一览表

| 污染区类型 | 生产单元 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 本项目生产装置、管线 | 防渗措施：基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7 cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10 cm/s。 涂层：抗渗混泥土表层的防渗涂层宜采用无机防渗涂层材料。 |
|  | 现有储罐、现有事故池等 | 防渗措施：基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7 cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10 cm/s。 预防措施：在储罐区土工膜防渗层上方设置渗漏液收集层，通过渗漏液排出管导入渗漏液收集井。 其它要求：管道穿柔性防渗材料处应严密封闭。 |

综上所述，本工程对可能产生对土壤、地下水影响的各项途径将进行有效预防，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理，可有效控制对土壤、地下水的污染。

7.7 绿化

绿化有利于防止污染，保护环境。在厂区各空旷地带遍植树木花草，提高绿化水平，能净化空气，调节气温，减弱噪声，美化环境，提高环境的自净能力，这也是保护环境的根本性措施之一。绿化也是企业环境保护的重要内容，是建立文明、清洁花园式工厂的重要组成。因此绿化应纳入工程建设的重要内容，并在总图布置阶段进行规划。

（1）绿化设计

本项目为公司现有工程的技改工程，绿化工程已在现有工程建设时实施。公司的绿化设计根据厂区具体条件及工程污染特点，综合考虑排放的污染物性质和地区气候条件，选植适宜的绿化植物。考虑绿化植物与建构筑物及地下管网的安全防护要求，根据美学观点，统筹考虑全公司的绿化设计。

针对公司化工生产大气污染物的种类，结合当地的气候和土质选择抗污树种。如刺槐、大叶黄杨、臭椿、泡桐等乔木。

（2）绿化规划原则

厂前区：企业的厂前区是企业的门面，形象的代表，所以至关重要。本着绿化和美化相结合，布置花坛、水池、灌丛与草坪、花草、特征性雕塑等。聘请专业人员进行规划设计。

生产区：结合工厂的管理，检修和消防等各种情况进行绿化规划。生产车间附近可种植抗污性强的落叶乔木和绿篱，用以降噪，并起到净化空气的作用。

道路两侧绿化：应种植枝干通直、枝叶茂盛的大乔木为主的行道树，并对称布置。同时在两乔之间种植绿篱形成绿色墙带。

工程周围绿化：在总图布置时留出一定宽度的绿化带；形成乔木和灌木相结合的护林带。有条件的墙面可种植攀缘性植物形成垂直绿化，亦可起到降噪、吸附废气的作用。

同时，加强绿化的日常管理。公司现有绿化覆盖率≥20.0%。

7.8 项目环保投资及“三同时”验收

建设项目拟采用碱封+水喷淋+分离罐处理未被吸收的氯气，环保措施在经济上具有可行性。

建设项目环保设施、投资费用见表7.8-1。

表7.8-1  项目环保设施、投资费用表

| 污染源类别及排放源 |  | 措施名称 | 投资（万元） | 数量 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 次氯酸钠反应塔（碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐） | 100 | 新建，1套 | 达标排放 |
| 固废 |  | 存放、收集、委托处置 | 5 | / | 分类收集储存 |
| 地下水、土壤 |  | 防腐防渗等 | 20 | / | 不污染地下水、土壤 |
| 噪声 |  | 隔声、设备基础减振等 | 10 | / | 达标排放 |
| 风险防范措施 |  | 环境风险防范措施等 | 5 | 风险防范等措施 | 满足风险防范及应急措施需要 |
|  |  | 环境风险应急预案 |  | 应急预案措施 |  |
| 不可预见费用 |  | / | 10 | / | / |
| 合计 |  | / | 150 | / | / |

本项目其环保“三同时”检查一览表见表7.8-2。

表7.8-2  “三同时”检查一览表

| 项目名称 | 年产8万吨/年次氯酸钠项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | 工艺废气 | Cl2 | “碱封+水喷淋+分离罐” | 符合GB 31573-2015标准 | 与主体工程同步 |
| 噪声 | 泵、风机 | 噪声 | 隔声、减振 | GB12348-2008 3类标准，厂界达标 | 与主体工程同步 |
| 固废 | 生产过程 | 废填料 | 委托一般固废单位处置 | 不外排 | —— |
|  | 固废堆场 | 固废存放 | 一般固废暂存库，防渗、防雨淋、防洒落，分类分区存放 | 符合规范要求 | 现有工程 |
| 绿化 | 按照公司总的绿化规划要求绿化。 |  |  | 绿化覆盖率20.0% | 现有工程 |
| 事故应急措施 | 公司设置2500m3事故应急池，可以满足事故应急需要。已制定有突发环境事件应急预案，本项目建成后需要及时进行修编 |  |  | 防止次生污染、能按预案实施 | 现有工程 |
| 环境管理(机构、检测能力等) | 环境管理机构 |  |  | 负责日常环境管理 | 现有工程 |
| 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) | 清污分流、排污口规范化设置 |  |  | 满足规范要求 | 现有工程 |
| “以新带老”措施 | — |  |  |  | —— |
| 总量平衡具体方案 | — |  |  |  | —— |
| 区域解决问题 | —— |  |  |  | —— |
| 大气环境（卫生） 防护距离设置 | 本项目不设大气环境防护距离。全厂现有工程以厂界向外设置100m卫生防护距离，本项目卫生防护距离在现有范围内，无需另设 |  |  |  | —— |

8 环境影响经济损益分析

8.1 工程经济效益及社会效益分析

8.1.1 工程财务经济效益分析

江苏索普新材料科技有限公司8万吨/年次氯酸钠项目，工程总投资750万元，工程建成达产后将可形成年销售收入3964.64万元，年总成本费用为3834.97万元，税后年利润总额125.58万元。投资回收期约为6年。综合产品销售价、生产成本、生产负荷、建设投资等4个因素稳定，可变性无显著表现，对财务内部收益率影响不明显。

综上所述，本项目财务经济效益较好。

8.1.2 社会经济效益分析

该项目的建设可促进江苏索普新材料科技有限公司的发展。其产品的应用可对下游产品的生产企业也具有一定的推动作用。同时该项目的建设可促进镇江地方经济的发展，增加税收、增加就业机会，由此可见该工程的建设具有明显的社会经济效益。

8.2 环境经济损益分析

8.2.1环境保护投资概算

本建设项目采用成熟先进的技术、装备和清洁生产措施，有效的污染治理控制措施，降低污染物的产生和减少污染物的排放。本项目所采取的环保投资约150万元人民币，占工程总投资的20%。因此，本项目有保障各项污染进行处理的财务能力。

8.2.2 环境经济损益分析

本建设项目实施中将严格执行“三同时”，各项污染物均达标排放，近期对区域的环境质量影响不明显。但从远期考虑，随着环境科学的发展及生产设备的折旧和老化，以及环保设施处理效率的下降，少量污染物排放对环境的影响将会增大。企业应采取积极的措施，改进工艺和设备，减少污染物的产生和排放。

9 环境管理和环境监测

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理组织机构

根据环保法规的有关规定，企业内部应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，使企业的环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。

江苏索普新材料科技有限公司由安环部负责公司日常的环境管理和监测任务。本项目环境管理依托公司现有环保管理部门，建议设置1～2名专职环保管理人员，负责本项目的环境管理工作，履行环境管理职责和环境监控职责，具体如下：

环境管理职责：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准；

（2）建立各种环境管理制度，并经常检查监督；

（3）编制项目环境保护规划并组织实施；

（4）领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案；

（5）抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质；

（6）建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；

（7）负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；

（8）制定突发性事故应急处理方案并参与突发性事故应急处理工作；

定期检查监督环保法规执行情况，落实各各项环保措施，并保证其正常运行。

环境监控职责：

（1）制定环境监控计划和实施方案，并建立落实各项规章制度；

（2）按时完成本项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作；

（3）在出现突发性环境污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作；

（4）负责做好监测仪器的维护、保养和检验工作，确保监控工作的顺利进行；

（5）组织并监督环境监测计划的实施；

在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。

9.1.2 施工期环境管理

①工程项目的施工承包合同中，应有环境保护的条款。条款应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声、废水、扬尘和废气等治理控制措施，施工垃圾处理处置措施等内容。

②建设单位需安排公司环保管理人员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

③加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

④定时监测施工区域和附近地带大气中扬尘，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

⑤加强施工期的风险防范措施，制定并落实施工期的风险应急预案。

⑥按环境保护部《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发﹝2015﹞163号）及我省有关管理规定的要求，做好本项目施工期环境监理工作。

9.1.3 营运期环境管理

项目建成投运后，将会对周围环境产生一定影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解建设项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

9.1.3.1 环保制度

⑴报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。

建立记录制度和档案保存制度，记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等；发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

⑵污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。

⑶社会公开制度

向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。

9.1.3.2 环保奖惩条例

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

9.1.3.3 环境管理要求

（1）加强对危险固废的收集、储存、外运处理处置的管理。

建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。

（2）加强管道、设备的保养和维护，减少物料的跑、冒、滴、漏。

（3）加强环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理按有关规定执行。

（4）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合环保部门做好索普新材料公司的环境管理、验收、监督和检查工作。

9.2 污染物排放清单

工程组成及风险防范措施见表9.2-1。污染物排放清单见表9.2-2～9.2-4

表9.2-1  工程组成及风险防范措施

| 工程组成 | 名称 | 原辅料 |  | 主要风险防范措施 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 组分 |  |  |
| 主体工程 | 生产装置、管道 | 氯气 | Cl、O、H | （1）合理布局，建筑物间距按有关防火和消防要求确定； （2）工程设计采用可靠的控制系统，实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据处理和生产管理的集中控制。对重要的参数设计自动调节以及越限报警和联锁系统，确保生产装置和人身安全。采取特殊结构的反应器设计，消除火灾和爆炸条件；设计和安装防爆装置等； （3）生产装置根据需要设计双电源，保证安全防护设施和安全检查仪表的用电； （4）为避免发生恶性燃烧、爆炸事故。在危险部位增加安全阀、防爆膜、自动放空装置； （5）加温承压生产装置设置温度计、压力表、电流表、液面显示计、安全阀等，易燃、易爆、有毒物质泄漏设有报警装置和连联保护系统及紧急停车装置，确保在误操作或非正常情况下，物料能始终处于安全控制中； （6）生产区域内严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续，并按“动火作业”规定执行； | 根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息 |
|  |  | 氢氧化钠 | 氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠 |  |  |

表9.2-2 废气排放清单

| 生产装置 | 编号 | 废气种类 | 排气筒编号 | 排气量 Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 治理 措施 | 去除率 % | 排放状况 |  | 执行标准 |  | 内径 mm | 温 度 ℃ | 高 度 m | 排放 方式 (h/a) | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |  |  |  |  |
| 次氯酸钠反应塔 | T7201 | 氯气吸收尾气 | DA024 | 500 | Cl2 | / | 1048.4 | 碱吸收+碱封+水喷淋+分离罐 | 90 | 2.2 | 0.0011 | 5 | / | 100 | 常温 | 25 | 连续8000 | 大气 |
| 无组织 | / | / | / | / | Cl2 | / | 0.008 | / | / | / | 0.008 | 0.1 | / | / | / | / | 连续8000 | 大气 |

表9.2-3  固体废物排放清单

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 估算产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废填料 | 一般固废 | 生产线 | 固态 | 填料、水杂质、碱等 | 国家危险废物名录 | / | / | / | 21.6t/3a | 外售利用 |

表9.2-4  噪声排放清单 单位：dB(A)

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 数量（台） | 距最近厂界位置m | 生源类型（频发、偶发等） | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值 /dB（A） | 工艺 | 降噪措施 | 核算方法 | 噪声值 /dB（A） |  |
| 生产线 | 次钠塔 | 次钠塔 | 1 | W，130 | 频发 | 类比法 | 75 | / | 隔声、减震、选择低噪声设备、安装减振垫 | 类比法 | 49 | 8000 |
|  |  | 次钠循环泵 | 2 | W，130 | 频发 | 类比法 | 85 | / |  | 类比法 | 59 | 8000 |
|  |  | 碱泵（16%） | 2 | W，131 | 频发 | 类比法 | 85 | / |  | 类比法 | 59 | 8000 |
|  |  | 次钠输送泵 | 2 | W，130 | 频发 | 类比法 | 85 | / |  | 类比法 | 59 | 8000 |
|  |  | 尾气风机 | 2 | W，130 | 频发 | 类比法 | 80 | / |  | 类比法 | 54 | 8000 |

9.3 环境监测计划

9.3.1 施工期监测计划

（1）大气监测计划

施工期废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。

监测项目：TSP、NOx。

监测位置：施工场区四周。

监测频率：施工期每个季度监测1次，每次连续监测2天，每天4次。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（2）声环境监测计划

施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声。

监测项目：等效连续A声级，Leq(A)。

监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点。

监测频率：施工期每两个月监测一期，每期一天（昼夜各一次）。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

9.3.2 运营期环境监测计划

本项目产生的主要污染物有废水、废气和设备噪声等。

环境保护工作的关键是废水、废气的处理以及噪声的控制。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，企业设立有环境管理部门，负责对废水、废气和噪声等常规监测项目的监测和对环保设施的运行情况进行监控，根据监测结果分析环保设施的有效性；废水、废气、噪声排放情况委托有资质的环境监测单位定期监测，为环境管理提供依据。

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）要求，运营期环境监测计划如下：

（1）污染源监测

企业污染源监测计划见表9.3-1，该计划由江苏索普新材料科技有限公司负责实施。

表9.3-1本工程营运期污染源监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装置排口 | Cl2 | 1次/半年 |
|  | 厂界四周 | Cl2 | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效A声级dB(A) | 1次/季 |

（2）环境质量监测

①土壤质量监测

在项目场地设1个点，每年测1次，每次检测一次，监测因子为pH；

表9.3-2营运期污染源监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 本项目装置场地1个点，在企业外部区域或企业内远离各重点设施处布设至少1个土壤对照点 | pH | 1次/年，每次监测一次 |

②地下水监测

设3个地下水监测井，每年监测2次。监测层位：潜水含水层；采样深度：水位以下1.0m之内；监测因子：水位、pH。

表9.3-3地下水监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设1个 | 水位、pH | 1次/年 |

（3）应急监测计划

建设项目所在地的环境保护主管部门应按国家有关的法律法规，依法行使对辖区内环境污染事故进行跟踪监测。根据事故可能造成的危害程度和影响范围，环境监测部门应制定相应的事故应急监测计划，报环境保护主管部门批准，进行事故的跟踪监测。根据本项目所处的位置，事故应急监测计划应由镇江市环境监测中心站负责制定和实施，镇江市环境保护局批准实施。对有可能造成跨市的环境污染事故应由上一级环境保护主管部门、监测部门负责事故应急监测计划的制定、批准和实施。

根据本项目的生产过程、产品和原料使用情况，有可能造成重大环境污染事故的主要为生产装置泄漏的大气环境风险事故，火灾、爆炸事故的消防废液、泄漏物料进入清下水管网的水环境风险事故。

大气环境风险事故应急监测的主要监测因子为Cl2，在事故源下风向及附近环境保护敏感目标设置监测点，进行连续跟踪监测，直至事故解除。

事故应急监测方案见表9.3-4。

表9.3-4事故应急监测方案

| 事故类别 | 监测点位（断面） | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染事故 | 厂界及位于下风向的敏感目标 | Cl2 | 连续跟踪监测，直至事故解除 |

污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

9.4 排污口设置及规范化管理

9.4.1排污口状况

在本项目建设过程中，索普新材料公司根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》对排污口规范化整治的有关要求，对排口进行了规范建设。具体如下：

（1）雨污排口

企业现有1个清下水排口、1个雨水排口、1个硫酸废水排口、1个总排口，本项目不新增废水。

（2）废气排口

本项目新增1个排气筒。未吸收完全的氯气经碱封+水喷淋+分离罐处理后，由25m高排气筒排放，主要污染物为Cl2。

9.4.2 排污口整治及规范化管理

⑴按《江苏省排放污染物申报登记管理办法》的规定，应定期向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

⑵公司的废水排放实现清污分流，污水经企业内部处理设施处理达接管标准标后接入镇江市海润水处理有限公司处理，公司废水总排口为该企业的唯一排污口，设置在线监测仪器；在废水排口附近处设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则（试行），填写主要污染物。

⑶废气排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样平台，附近设置环境保护标志，填写主要污染物。

⑷固废仓库建设规范设置环境保护标志。

⑸清下水排口设置环境保护标志，设有切断、切换装置及监控装置。

9.5 污染物总量指标

9.5.1 总量控制目的

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，本项目的总量控制应以镇江新区新材料产业园总量不突破为前提，做到区域内总量平衡。通过对本项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，以确保的园区环境质量目标能得到实现，达到本项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一和本区域经济的可持续发展。

9.5.2 总量控制指标筛选

大气污染物控制指标：特征污染物

固体废物控制指标：固体废物排放量。

9.5.3 本项目污染物排放总量

根据工程分析的有关内容，本项目废气和固体废物产生量、削减量和排放量。见表9.5-1。

表9.5-1本项目污染物产生量、削减量及排放量（单位：t/a）

| 种类 |  | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | Cl2 | 0.813 | 0.804 | 0.009 |
| 一般固废 |  | 废填料 | 21.6t/3a | 21.6t/3a | 0 |

9.5.4本工程实施后公司污染排放总量指标

本工程通过采用先进的工艺技术和设备、清洁生产措施和污染控制手段，减少污染的产生量和排放量，使各项污染物排放总量得到有效的控制。根据本工程污染物预计排放量（表9.5-1）、现有工程污染物排放量（表3.6.4-1），可以得到本项目投产后公司污染物排放总量指标，见表9.5-2。

表9.5-2本项目投产后污染物排放总量指标(单位：t/a)

| 类别 | 污染物 |  | 现有工程批复量 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 本项目建成后全厂许可排放总量 | 本项目建成后排放变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  | 42 | - | - | - | - | 42 | - |
|  | NOX |  | 11.87 | - | - | - | - | 11.87 | - |
|  | HCl |  | 8.304 | - | - | - | - | 8.304 | - |
|  | 氯气 |  | 1.68 | 0.813 | 0.804 | 0.009 | 1.15 | 0.539 | -1.141 |
|  | 硫酸雾 |  | 3.174 | - | - | - | - | 3.174 | - |
|  | 颗粒物 |  | 1.77 | - | - | - | - | 1.77 | - |
|  | VOCs |  | 16.3147 | - | - | - | - | 16.3147 | - |
|  | 其中 | 苯 | 0.052 | - | - | - | - | 0.052 | - |
|  |  | 氯苯 | 0.205 | - | - | - | - | 0.205 | - |
|  |  | 甲醇 | 5.4 | - | - | - | - | 5.4 | - |
|  | 氨 |  | 0.00022 | - | - | - | - | 0.00022 | - |
|  | 硫化氢 |  | 0.099 | - | - | - | - | 0.099 | / |
| 废水 | 废水量 |  | 438809.05 | - | - | - | - | 438809.05 | - |
|  | COD |  | 34.4355 | - | - | - | - | 34.4355 | - |
|  | SS |  | 27.047 | - | - | - | - | 27.047 | - |
|  | 氨氮 |  | 1.441 | - | - | - | - | 1.441 | - |
|  | 总磷 |  | 0.144 | - | - | - | - | 0.144 | - |
|  | 石油类 |  | 0.20133 | - | - | - | - | 0.20133 | - |
|  | 苯 |  | 0.015 | - | - | - | - | 0.015 | - |
|  | 氯苯 |  | 0.046 | - | - | - | - | 0.046 | - |
|  | 对二氯苯 |  | 0.046 | - | - | - | - | 0.046 | - |
|  | 盐（NaCl） |  | 141.06 | - | - | - | - | 141.06 | - |
|  | 苯胺类 |  | 0.02 | - | - | - | - | 0.02 | - |
| 固废 | 一般固废 |  | 0 | 21.6t/3a | 21.6t/3a | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | - | - | - | - | - | - |

9.5.5 总量平衡措施

9.5.5.1 大气污染物总量控制途径

本项目新增大气污染物Cl2是考核因子，在现有项目总量内平衡，无需申请总量。

9.5.5.2 废水污染物总量控制途径

本项目不新增废水。

9.5.5.3 固体废物总量控制途径

本项目对固体废物所采取的处理处置措施，使所产生的固体废物可得到合理利用和有效的处理处置，固体废物零排放。

10 结论与建议

10.1 工程概况

目前，随着人们对水质的要求越来越高，除了传统的自来水和污水处理厂，更被广泛的应用于工业废水处理、中水回用等领域，如半导体、医疗、饮料等，纺织、造纸中被用于漂白、除臭、除菌、消毒等，另外在制药和有机领域中也随之广泛应用。随着市场需求的不断增加，次氯酸钠的前景会更加广阔。江苏索普新材料科技有限公司拟投资750万元建设“8万吨/年次氯酸钠项目”。

10.2项目建设符合国家政策和相关规划的要求

（1）产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。工艺技术比较可靠、安全、成熟，使产品有较强的市场竞争能力。对照《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目（2013年本）》，本项目不属于限制用地、禁止用地项目，符合国家和地方当前用地政策要求。

本项目于2024年3月取得镇江市行政审批局备案证（文号：镇行审备[2024]6号）。

（2）清洁生产、循环经济

本项目的生产技术先进可靠，符合清洁生产要求。

本项目减少了物料运输的成本和风险，利用现有氯气和氢氧化钠生产次氯酸钠，体现了循环经济的要求。

（3）规划的符合性和项目选址环境可行性

本项目所在的镇江新区新材料产业园位于《镇江市城市总体规划（2002年-2020年）》（2017年修订）中的谏壁分区和《镇江经济技术开发区发展规划（2015-2025年）》中的新材料产业园，符合镇江市总体规划和镇江经济技术开发区规划要求。本项目为氯气和氢氧化钠综合利用生产次氯酸钠项目，符合园区的产业规划。

镇江新区新材料产业园目前具有较完善的配套工程设施，包括供水、供电、交通道路等。该区域具有保障本项目顺利建设和运行的基础设施条件。

根据生态空间管控区域保护规划，本项目附近的生态空间管控区域有镇江长江豚类省级自然保护区、长江江心洲丹阳饮用水水源保护区、长江（丹徒区）重要湿地、京杭大运河（镇江市区）洪水调蓄区、雩山生态公益林。本项目不在上述生态空间管控区的禁止和限制保护区范围内，且本工程建设对上述生态空间管控区域基本无影响。因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。

10.3项目区域环境质量现状

大气环境质量现状：工程地为大气环境为二类功能区，区域大气中O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，本项目所在区域为空气质量不达标区。镇江市大气污染防治联席会议办公室发布了《镇江市2023年大气污染防治工作计划》（镇大气办〔2023〕4号）：优化结构布局，加快推进产业绿色低碳转型；聚焦重点领域，加快推进源头治理；突出整治重点，全力压降VOCs排放水平；强化监督管理，开展专项帮扶整治行动；加强面源治理，提高精细化治理水平；加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平；强化激励约束，落实各项治气保障措施等措施，区域大气环境质量状况可以得到改善。此外，镇江新区生态环境和应急管理局将“加强PM2.5和臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战。强化多污染物协同控制和区域协同治理，以国控站微环境为重点区域，化工为重点行业，PM2.5和臭氧为主要因子，以结构调整为突破口，有效控制细颗粒物和臭氧污染，持续提升空气质量”纳入2023年工作计划，区域大气环境质量状况可得到改善。根据现状监测，特征因子氯气能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。

地表水环境质量现状：长江各监测断面、各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，评价江段水环境质量现状良好。北山河北山路大桥监测断面各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

声环境质量现状：声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

区域环境空气、地表水、声环境质量良好，符合相应的规划功能要求。

土壤环境质量现状：评价区土壤《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018 2018-08-01实施）表1中第二类用地限值要求。

地下水环境质量现状：监测因子均达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类及以上标准要求；公司所在地地下水环境质量较好。

10.4污染物排放达标可行性

10.4.1废水

本项目不新增废水。

10.4.2 噪声

本项目运营期无高噪声源，现有项目声源均设置了隔声和减振等措施。根据环境质量监测结果，公司可以做到厂界噪声达标。本项目投产后，对区域声环境质量无明显影响。

10.4.3固废

固体废物废填料为一般固废，拟外售处理。固体废物采取以上处理处置措施后，对周围环境基本无影响。

10.4.4废气

本项目未吸收的氯气采用“碱封+水喷淋+分离罐”处理工艺，处理后的废气通过25m高排气筒排放，可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放浓度限值标准要求。综上所述，本项目投产后，在正常工况下大气污染物的排放对拟建地周围大气环境和敏感保护目标影响不明显，大气环境影响可以接受。

10.4.5 环境风险

根据风险分析结果，在进一步采取安全防范措施，制定周密的事故应急预案并与区域应急预案联动后，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，事故风险处于可接受水平。

10.5总量控制

10.5.1 废气

新增排放污染物氯气为考核因子，在现有总量内平衡，无需申请总量。

10.5.2 废水

本项目无废水产生。

10.5.3 固废

本项目对固体废物所采取的处理处置措施，使所产生的固体废物可得到有效的处理处置，固体废物零排放。

10.6公参意见采纳说明

本项目公众参与采取网络公示与报纸刊登相结合的方式。

按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的相关要求，江苏索普新材料科技有限公司于2023年12月26日进行了第一次公示，为期10个工作日。公示内容包括建设项目概况、建设单位名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式、公众意见表的网络链接、征求公众意见的范围和主要事项、公众提交公众意见表的方式和途径，并就此在网上征询公众对该项目建设的意见和建议公示期间未收到反对意见。本项目报告书初稿编制完成后，于2024年3月4日进行了二次公示，为期10个工作日。征求意见稿网络公示内容主要包括：（1）建设项目概况；（2）征求意见稿及公众意见表的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；（3）征求意见的公众范围；（4）公众提出意见的方式和途径；（5）公众提出意见的起止时间。同时于征求意见稿公示期间，进行了两次报纸公示。征求意见稿报纸公示内容主要包括：（1）征求意见稿及公众意见表的网络链接；（2）征求意见的公众范围；（3）公众提出意见的方式和途径；（4）公众提出意见的起止时间；（5）联系方式。公式期间未收到反对信息。

综上，本项目公示内容和程序符合《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）相关要求，公示期间未收到反对意见。

10.7评价结论

综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策要求，选址符合规划要求；清洁生产水平处于国内先进水平；污染治理措施能够满足环境管理要求，废气、噪声达标排放，固体废物合理处置，对区域大气环境、声环境、地表水环境影响不明显；环境风险处于可接受水平；污染物排放能够满足总量控制要求；公众参与无反对意见。从环保角度考虑，在落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，江苏索普新材料科技有限公司8万吨/年次氯酸钠项目于拟建地建设可行。

10.8环保要求与建议

⑴建设单位应贯彻执行建设项目环境保护的有关规定，建立健全环境保护规章制度。环境工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运，加强管理，确保正常运行。排口的设置应符合苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定。

⑵固体废物应分类收集，妥善储存。废物的储存、堆放场所应采取防泄漏、防火、防渗、防雨水淋滤等措施，以免泄漏挥发或雨水淋滤进入土壤、地下水、地表水而造成二次污染。

⑶要充分重视排水系统的设计、施工和运行管理，杜绝废水进入清下水排口，以免造成对水体的污染。

⑷建设单位应加强设备、设施的运行管理和维护保养。控制和减少废气的无组织排放，确保废气排放厂界稳定达标。

⑸加强废气处理设施的运行管理，确保其正常稳定运转。

⑹本项目涉及到有毒化学品的使用。公司应按有关要求加强化学品生产和储运管理；制定和落实环境风险的防范措施和应急处理措施；杜绝和减少环境风险事故的发生、减轻事故的后果危害。