镇江海纳川公铁运输有限公司

比选文书

我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况

（一）项目名称：海纳川公铁轨道式集装箱门式起重机2026年度维保及故障维修；

（二）维保截止时间： 2026年12月31日；

（三）维保地点：镇江海纳川公铁运输有限公司；

（四）报价截止时间：2025年12月11日下午14:00；

（五）初定评审时间：2025年12月11日下午14:00；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210室；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、采购内容

（一）维保期限

2026年1月1日-2026年12月31日

（二）维保内容

1.工作内容

轨道式集装箱门式起重机1台：吊具下40.5T，跨度30m，最大起升高度12.5m，投用至今近10年。

工作内容：轨道式集装箱门式起重机维保及故障维修工作量清单详见附件5《轨道式集装箱门式起重机年度维保内容及要求》；附表《轨道式集装箱门式起重机维修项目清单及分项报价表》。

2.《轨道式集装箱门式起重机维修项目清单及分项报价表》中要求更换的备件（除注明由中选方提供的除外）由采购方提供。

3.维保频次

轨道式集装箱门式起重机年度维保内容包括：每月一次的月度维护保养检查、每季度一次的季度维护保养检查和日常随机机动性维保三部分，报价方根据附件5《轨道式集装箱门式起重机年度维保内容及要求》在《报价函》中整体报价，并注明税率。

4.检修所需要的工装、脚手架、辅助工器具等设施由中选方负责，费用含在报价总价中，不另行计价；采购方提供现场维修、试车所需水电，不另行收费。

5.施工现场施工人员的安全防护由中选方负责，安全服从采购方的管理。

6．日常性的维保检查:中选单位需根据采购方下达的《轨道式集装箱门式起重机维保计划（月、季）》，合理安排施工力量，满足机械、电气、仪表各专业的要求，在规定的时间内完成日常维保检修工作。对涉及动火、吊装、复杂部件的装拆等作业，应编制专项施工方案，并按要求在施工前将方案报采购方审批。每次维保结束，将检查情况及检查中存在的暂未处理的问题及建议，填写在本次维保检查记录表上，并经采购方相关人员签字确认，作为考核维保单位维保质量及结算维保费用的依据。

7.故障性维修分为二部分，一是纳入《轨道式集装箱门式起重机维保计划（月、季）》内的维修项目，按日常性的维保检查要求进行，费用包含在维保费用中，不另行计价；二是生产过程中发生的突发性故障的维修，由采购方书面通知（含短信、微信）中选方，中选方应在接到通知2小时内到现场开展维修工作。每次故障维修结束后2日内，中选方须及时办理故障维修共检手续，并经采购方相关人员签字确认，作为考核维保单位维保质量及结算维保费用的依据。

8.突发性故障维修费用确定：列入附表《轨道式集装箱门式起重机维修分项清单及报价表》中的检修项目，按中选方报价单价计价，未列入附表《轨道式集装箱门式起重机维修分项清单及报价表》中的检修项目，签订补充协议，最终都以审计部门依法作出的审计结果作为结算的依据。

9.报价依据

报价方除根据附件2《轨道式集装箱门式起重机年度维保内容及要求》在《报价函》报出总价，并注明税率外，还需在附表《轨道式集装箱门式起重机维修分项清单及报价表》报价。

10.验收：由采购方与中选方根据《轨道式集装箱门式起重机维修分项清单及报价表》内容共同验收。验收标准：GB/T19683-2005《轨道式集装箱门式起重机》、GB6067-2011《起重机械安全规程》、GB 50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》。

三、报价人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

1.报价时需提供营业执照《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）；省市场监督管理局颁发的《起重机械安装（含维修）（桥式、门式起重机）B级》及以上许可证；法人表身份证或授权委托书；特种作业操作证（焊工、低压电工、起重机械维修各2人）； 提供1份同类门式起重机维保、维修或大修业绩，时间从2023年1月1日至报价截止日，相关业绩证明包括但不限于合同首末页、合同价、合同内容、合同期限 (报价人需提供合同复印件并加盖公章)；中选单位与派遣作业人员的劳务合同或作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明或社保证明（以上资格证明证件可提供复印件，但需加盖公章）。确定中选后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料；安全生产责任险；安全生产规章制度；安全管理机构设置说明；以往的安全生产业绩（不少于3年）；中选项目的安全生产措施；中选项目的应急准备及响应预案；作业人员的体检报告(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

（二）其他资质要求：

现场做好维保人员的个人防护，维保过程中发生意外伤害由中选人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；维保工作前，采购方安全管理部门对中选方作业人员进行安全告知并填写《安全告知记录》后方可赴属地办理作业票证开展维保工作。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如焊接、动火、低压电工等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.中选人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后1小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.中选人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中选人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

四、现场踏勘

1.报价方必须对采购方现场的门式起重机进行实地考察，并详细了解门式起重机的工作状况，为保证公平性，采购方在现场对报价单位介绍门式起重机的工作状况以及此次采购的相关工作量，报价方在比选文件发布之日起至报价截止日前一天上午12点前可与技术部门联系人卞骏联系，确定现场踏勘具体时间，电话：15306107162。对于参加现场踏勘的报价单位采购方将做好记录，对于未现场踏勘的报价单位，采购方将不接受其报价。

2.采购人在踏勘现场中介绍的情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

3.现场踏勘后对报价人所提问题的澄清（如果有），采购人应在报价截止时间前3天以书面形式通知所有报名的报价人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

五、报价

（一）报价方式：

报价为含增值税送到价或者现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

费用每季度结算一次，结算金额=维保费用+故障维修费用，其中维保费用为固定价格，突发性故障维修费用经采购方确认后，中选方根据采购方提供的工程造价审核认定单开具增值税发票后30日内付款，付款方式为承兑 。

（三）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明采购项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464

（五）凡对比选文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购业务联系电话：13952943464

技术部门联系人：卞骏   电话：15306107162

六、评审流程：

（一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终中选人。

1.请各报价人保持通讯畅通，便于评标小组在评审现场电话联系。确认标书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文件的偏离。如评标小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文件的偏离影响定标结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。

（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、响应和排除故障时间得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中选候选人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

在能够满足采购人技术要求及响应时间要求的报价人中选择总报价最低的一家报价人作为中选候选人。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

七、其他注意事项：

（一）违约责任：

因中选人原因，应急维修响应时间、排除故障时间、不能按中选方承诺函的期限完成，违约金从本项目年度维保费中扣除，每延迟一小时按本项目年度维保费的0.3%计收违约金，不足部分由中选人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目维修，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究中选人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（二）中选人应严格按照标书约定与采购方签定供需合 同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中选人所有 违背标书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后 方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中选人如出现 三次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质

量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知中选人，如有异 议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内 按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲 裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运

行。否则中选人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由中选人另行承担。

（五）如因报价人不能正常履约，严重影响采购人生产

经营活动的，报价人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

（六）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同

的，将承担违约责任，由此产生的营运损失由报价人另行承担，并将采购人列入供应商负面清单。

（七）报价人应详细阅读本比选文书，参与报价报价即视为对本选文书所列之条款均表示接受。

（八）采购人对违反约定的报价人或中选人将按《镇江

海纳川物流产业发展有限责任公司采购管理规定》中供

应商管理对报价人进行管理考核(详见附件1)。

（九）外协作业人员需先进行安全教育培训并经考核合格，否则不得进入本公司工作场所。

（十）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商 务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所

有。

报价函

镇江海纳川公铁运输有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为            (大写)

元人民币；税率       %；

二、报价格式

| 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 报价（含税） | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道式集装箱门式起重机年度维保 | 40.5T-30m | 1台 |  |  | 一年 |
| 轨道式集装箱门式起重机故障维修 | 40.5T-30m | 1台 | 此处填附表总价 |  |  |
| 以上合计总价（小写）： |  |  |  |  |  |

注：按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、应急响应时间：中选方接到采购方通知，2小时内赶到采购方现场。

四、我方承诺遵守比选文件中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

附件4

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5

轨道式集装箱门式起重机年度

维保内容及要求

轨道式集装箱门式起重机年度维保包括：每月一次的月度维保检查、每季度一次的季度维保检查两部分，每次（含月、季）检查后的紧固、调整、调试，易损零部件的更换（包含相序继电器更换、限位开关更换、吊钩秤检查、大车减速机与车轮连接轴套更换等），包含在维保内容中，不另行计算费用。大件的检修与更换（包含减速机更换、旋锁轴更换、油马达更换、钢丝绳更换等）则按维修项目处理，另行计算费用。

每月进行一次以润滑、调整间隙和检查起重机各部位状况、性能为主的月度维保检查，维保完成后出具《轨道式集装箱门式起重机月度维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每月一次的维保检查相对定在每月第三周的周二（半天～全天）进行，如若调整以甲方通知为准。

每季度进行一次对起重机易磨损、断裂、变形的各部件进行检查、调整和修理，以恢复其性能的季度维保检查，同时完成每月检查保养的全部内容，保养结束，由维保单位出具《轨道式集装箱门式起重机季度维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每季度一次的维保检查相对定在每季度第二个月第三周的周二（全天）进行，如若调整以甲方通知为准。

1.月度维保检查的内容：

机械部分：

（1）钢丝绳及滑轮组：检查钢丝绳断丝、磨损是否超限，绳端压板螺栓及绳夹是否松动；滑轮轴有无裂纹和变形。

（2）卷筒部分：滚筒支撑、齿轮联轴器加注润滑脂；检查钢丝绳有无堆叠越槽现象，压板螺栓有无松动脱落现象；制动轮工作表面是否光滑，制动瓦块衬垫磨损是否符合规范要求；减速器油质是否清洁，油位是否在油标刻度线中间，箱体有无裂纹；联轴器轴线是否偏斜及轴向安装位置是否需要调整，联轴器的弹性体是否需要更换；对各铰点进行润滑。

（3）大车运行机构：检查大车车轮、轨道有无明显磨损或裂纹；各固定螺栓螺母有无松动脱落现象；制动器是否灵敏可靠，刹车片有无过度磨损；电机地脚螺栓有无松动现象；大车限位是否正常；减速器油质是否清洁，油位是否在油标刻度线中间，不足时添加；对各铰点进行润滑。

（4）小车运行机构：检查小车轨道压板有无松动；小车车轮有无严重磨损或裂缝；检查小车运行终端行程限位是否正常；小车制动器各部是否完好。

（5）检查水平滚轮及垂直滚轮：滑轮是否转动灵活，无严重滑移现象；轴承处注入润滑脂。

（6）防风制动装置：有无破损、变形，是否准确到位，有无卡滞现象；对各铰点进行润滑。

（7）旋转吊具：检查装置动作是否灵活可靠，吊具回转是否正常，旋锁开闭是否可靠；滑轮制动防摇部分是否正常，必要时对钢丝绳进行调整；液压站油位、油压系统是否正常、过滤器有无堵塞现象；吊具上各关键连接螺栓和销轴无松动。

（8）金属结构：检查侧梁与中间梁、侧梁与支腿、鞍梁与支腿连接螺栓是否有松动现象；主梁、支腿、鞍梁等关键结构件有无变形，焊缝有无开裂；平台扶梯有无异常变形、开裂、脱焊现象。

（9）性能检查：检查缓冲器是否完好，对防碰功能进行测试；对起升动作、大车行走、小车行走性能进行调试，应符合要求。

电气（仪表）部分：

（1）电动机：检查引出线是否完好，连结是否可靠；各连接螺栓是否齐全，有无松动脱落；电机表面是否清洁，进风口有无尘土纤维等阻碍。

（2）主令控制器和凸轮控制器：清扫内部灰尘和杂物，在所有转轴处加注少量的润滑油；检查动、静触头是否接触良好；各弹簧有无断裂及永久变形，其压力是否适中；操作时，各档位是否明确，轻便。

（3）接触器、继电器、电磁铁和限位器：打磨触头，消除烧蚀斑点，更换灼损严重触头，触头应接触良好，压力适中，灭弧罩应齐全良好，轴销无松动现象；工作时，吸合、分断准确，无卡滞，抖动现象，复位良好，无异常噪音。

（4）电阻器：检查表面有无赃物、锈蚀；螺栓连结是否松动；引线连接是否良好；电阻片，电阻丝有无断裂现象。

（5）熔断器：熔体容量选择是否正确，不得以钢丝或其他金属代替。

（6）照明、音响及供电装置：照明音响装置是否齐全、完好；集电器是否接触良好，运行时有无严重火花；引线连接是否良好，有无异状；电缆和导线有无破损现象。

（7）联动台：检查操作是否灵活，档位是否清晰，零位手感是否明确，有无随意拆除定位元器件；制动电磁铁：衔铁动作是否灵活准确、有无卡阻现象，吸合时铁芯接触器是否紧密接触，有无异常声响，电磁铁的中间气隙是否符合设计要求。

（8）电缆卷筒：滑块箱里的碳刷检查、滑环是否有点蚀等。

2.季度维保检查的内容

除完成月度维保检查的全部内容外，还应有以下工作内容并达到要求：

机械部分：

（1）润滑：滚动轴承加润滑油；减速机放出全部脏油，清洗后加入新的润滑油；开式齿轮传动，清洗齿轮表面后重新加润滑脂。

（2）滑轮组：对滑轮拆卸清洗，检查滑轮轮槽磨损是否超限，轮缘有否有崩裂，滑轮

有否卡阻现象；

（3）卷筒部分：齿轮联轴器清洗后加注新润滑脂，检查是否有轴向位移等松动现象，每半年对磨损情况进行检查；检查制动器架，各销轴和制动轮磨损情况，对超限磨损件进行更换；减速器放出全部脏油，清洗后加入新的润滑油；

（4）大车运行机构：检查大车运行情况，如车轮轮缘磨损较大，跑偏现象严重时，应调整轨道和车轮；检查制动器架，各销轴和制动轮磨损情况，对超限磨损件进行更换；减速器放出全部脏油，清洗后加入新的润滑油；

（5）小车运行机构：检查小车运行情况，如车轮轮缘磨损较大，跑偏现象严重时，应调整轨道和车轮；。

（6）防风制动装置：修复或更换不合格件，动作正确、灵敏有效，静态试验合格。

（7）旋转吊具：对旋锁装置连接螺栓和销轴等进行清洗、检查、紧固；检查液压站油质，每半年更换一次液压油；对偏载保护装置进行检查试验。

（8）金属结构：全面检查主梁、支腿、及其它构件，有无裂纹、明显变形和焊缝开裂现象，全部承载连接螺栓是否有松动。

（9）试车试验：分别开动各机构，先点动，后慢速，然后按额定速度作全程往返运转，各机构应运转正常，无异响、无异状；试验起升限位开关，终点行程开关应作用良好、动作准确。供电装置工作可靠，电机、制动器、轴承等的温升均应符合规定；超载限位器有效。

电气（仪表）部分：

（1）电缆悬挂装置：是否灵活运动和转动，张紧悬挂索并检查悬挂索情况，检查调整滑道接口的平顺性。

（2）电缆卷筒：转动是否灵活，电缆张紧力是否适度，检查架空滑线的平直度，与集电器接触情况是否正常。

（3）接地装置：接地线是否连接可靠，测量轨道接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。

（4）电机：每年第三个季度保养检查时间对电机轴承，加注润滑脂。

（5）凸轮控制器电气间隙、漏电距离检查。

（6）提升柜、大车柜、PLC柜等清灰检查。

吊钩秤：

（1）检查秤体是否有变形。

（2）检查卸扣、吊钩轴销连接状况，垂直方向接触面是否在中心点位置，并清理油污。

（3）检查4只称重传感器，清理油污。

附表：

轨道式集装箱门式起重机故障维修清单

| 序号 | 故障内容 | 部位 | 拟检修频次 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大车减速机（TKAT 108）更换 | 大车 | 4 |  |  |
| 2 | 大车减速机更换输入轴（含轴承、油封） | 大车 | 1 |  |  |
| 3 | 大车刹车更换电磁失电制动器 | 大车 | 4 |  |  |
| 4 | 大车运行制动器更换 | 大车 | 2 |  |  |
| 5 | 大车电机更换（11KW） | 大车 | 4 |  |  |
| 6 | 小车运行制动器更换 | 小车 | 2 |  |  |
| 7 | 司机室大车（小车）操作手柄更换 | 司机室 | 4 |  |  |
| 8 | 电缆滑车拉绳50米更换 | 机房 | 1 |  |  |
| 9 | 吊具钢丝绳350米更换 | 机房 | 1 |  |  |
| 10 | 液压马达及DN15油管更换（1米/根） | 吊具 | 2 |  |  |
| 11 | 吊具顶销（旋锁轴）更换 | 吊具 | 1 |  |  |
| 12 | 吊具顶销感应器更换 | 吊具 | 1 |  |  |
| 13 | 变频器通讯卡（RPBA—01）维修更换 | 电气 | 2 |  |  |
| 14 | 大车各光电感应器更换 | 大车 | 4 |  |  |
| 15 | 大车夹轮制动器（JLQ75）故障维修 | 大车 | 4 |  |  |
| 16 | 大车行走车轮轴承（32224）更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 17 | 门吊线路故障检查处理 | 电气 | 4 |  |  |
| 18 | 小车行走机构故障修复 | 小车 | 4 |  |  |
| 19 | 门吊电缆卷盘故障处理维修 | 大车 | 1 |  |  |
| 20 | 门吊电缆卷盘滑轮更换，1套8只 | 大车 | 1 |  |  |
| 21 | 滑车电缆整体50米进行整理 | 机房 | 1 |  |  |
| 22 | 电缆滑车轨道（槽型）50米做除锈防腐 | 机房 | 1 |  |  |
| 23 | 门吊卷盘电缆90米更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 24 | 大车轨道磨损、松动调整（1根），轨道为：P50钢轨，26米/根 | 轨道 | 10 |  |  |
| 25 | 大车车轮调整，车轮重量350kg/只 | 大车 | 4 |  |  |
| 26 | 门吊风速仪更换 | 门吊桁架 | 1 |  |  |
| 27 | 小车滑车电缆线50米更换 | 小车 | 1 |  |  |
| 28 | 更换热继电器（3RU6126-4EB1） | 电气 | 1 |  |  |
| 29 | 更换控制继电器(DY2N-J/AC220V+STF08A) | 电气 | 1 |  |  |
| 30 | 更换接近开关（TURCK Bi10-M30-AZ3X） | 电气 | 4 |  |  |
| 31 | 大车电机散热风扇敷设4×1㎡的电缆，共150米 | 电气 | 2 |  |  |
| 32 | 吊钩秤更换电池组（宁德时代24V1000AH由中选方提供） | 吊具 | 2 |  |  |
| 33 | 吊钩秤调校 | 吊具 | 2 |  |  |
| 34 | 更换接近开关（TURCK Bi10-M30-AZ3X） | 电气 | 4 |  |  |
| 35 | 更换输入、输出模块 | 电气 | 2 |  |  |
| 36 | 更换吊钩秤无线发射、接收装置（无线发射、接收模块CIN05-R由中选方提供） | 吊具 | 1套 |  |  |
| 37 | 更换吊钩秤称重传感器（称重传感器COU-C-20由中选方提供） | 吊具 | 4只 |  |  |
| 38 | 安装互联网模块FBOX-4G（模块由中选方提供，含1年4G流量费） | 电气 | 1块 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.每项检修项目内容均包含与之相关的拆装附件工作量；

2.维修费用依据实际发生情况结算；

3. 中选方维修人员收到故障报修电话后10分钟给予回复， 2小时内赶到现场。

附件6

及时响应承诺函

镇江海纳川公铁运输有限公司：

(报价单位全称)承诺：如我公司中选贵公司《海纳川公铁轨道式集装箱门式起重机2026年度维保及故障维修项目》，我们会安排胜任该项目的人员从事相应维保与检修工作，公司           ( 姓名)          (职务、职称)          (手机号码)及           ( 姓名)          (职务、职称)          (手机号码)，手机24小时处于开启状态，并保证收到贵公司故障报修电话后10分钟给予回复， 2小时内赶到现场，如不能按时赶到，需告知安排的人员和到达现场的大致时间。

若我方违反比选文件相关条款的规定，则我方愿接受贵方的考核。

全权代表（签字）：                   报价单位（盖章）：

日  期：

附件7：.现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据海纳川公铁轨道式集装箱门式起重机2026年度维保及故障维修项目比选文件要求，报价单位须对现场进行实地踏勘。

报价单位结合采购单位相关比选文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 | 踏勘时间 |
| --- | --- | --- | --- |

采购单位现场陪同人（双人）：