镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

比选文书

我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况

（一）项目名称：海纳川港口煤炭码头卸船机、危化码头起重机2026年度维保及故障维修；

（二）维保截止时间： 2026年12月31日；

（三）维保地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司；

（四）报价截止时间：2025年12月17日上午9:50；

（五）初定评审时间：2025年12月17日上午9:50；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、采购内容

（一）维保期限

2026年1月1日-2026年12月31日

（二）维保内容

海纳川港口煤炭码头卸船机、危化码头起重机2026年度维保及故障维修

1.工作内容

（1）散货码头桥式抓斗卸船机：ZQX600，600t/h，1台（抓斗起重量16t，起重高度H上14m、H下16m，轨距10.5m，斗容积10m3，杭州华新机电工程公司生产，使用时间17年）。

工作内容： 散货码头桥式抓斗卸船机年度维保及故障维修工作量详见附件5《卸船机年度维保内容及要求》及附表1《卸船机维修分项清单及报价表》。

（2）危化码头起重机：YBQ0-98（0.98t液压）1台，YBQ1（1t 液压）1台，YCQ1（1t电动葫芦） 1台，共3台。

工作内容：危化码头起重机年度维保工作量详见附件6《危化码头起重机年度维保内容及要求》及附表1《危化码头起重机维修分项清单及报价表》。

2.附表《卸船机维修分项清单及报价表》中要求更换的备件由中选方提供。

3.维保频次

（1）散货码头桥式抓斗卸船机年度维保包括：每周一次的周保养检查、每月一次的月度维护保养检查、每季度一次的季度维护保养检查和日常随机机动性维保四部分，报价方根据附件5《卸船机年度维保内容及要求》在《报价函》中整体报价，并注明税率。

（2）危化码头起重机年度维保包括：每月一次的月度维保检查、每季度一次的季度维保检查和日常随机机动性维保及维修三部分，报价方根据附件6《1t起重机年度维保内容及要求》在《报价函》中整体报价，并注明税率。

4．检修所需要的工装、脚手架、辅助工器具等设施由中选方负责，费用含在报价总价中，不另行计价；采购方提供现场维修、试车所需水电，不另行收费。

5．施工现场施工人员的安全防护由中选方负责，安全服从采购方的管理。

6．日常性的维保检查:中选单位需根据采购方下达的《卸船机维保计划（周、月、季）》，合理安排施工力量，满足机械、电气、仪表各专业的要求，在规定的时间内完成日常维保检修工作。对涉及动火、吊装、复杂部件的装拆等作业，应编制专项施工方案，并按要求在施工前将方案报采购方审批。每次维保结束，将检查情况及检查中存在的暂未处理的问题及建议，填写在本次维保检查记录表上，并经采购方相关人员签字确认，作为考核维保单位维保质量及结算维保费用的依据。

7．故障性维修分为二部分，一是纳入《卸船机维保计划（周、月、季）》内的维修项目，按日常性的维保检查要求进行，费用包含在维保费用中，不另行计价；二是生产过程中发生的突发性故障的维修，由采购方书面通知（含短信、微信）中选方，中选方应在接到通知2小时内到现场开展维修工作。每次故障维修结束后2日内，中选方须及时办理故障维修共检手续，并经采购方相关人员签字确认，作为考核维保单位维保质量及结算维保费用的依据。

8．突发性故障维修费用确定：列入附表《卸船机维修分项清单及报价表》中的检修项目，按中选方报价单价计价。，未列入附表《卸船机维修分项清单及报价表》中的检修项目，签订补充协议，最终都以审计部门依法作出的审计结果作为结算的依据。

9. 报价依据

报价方除根据附件5《卸船机年度维保内容及要求》和附件6《危化码头起重机年度维保内容及要求》在《报价函》报出总价，并注明税率外，还需在附表1《卸船机维修分项清单及报价表》和附表2《危化码头起重机维修分项清单及报价表》报价。

- 验收：由采购方与中选方根据《卸船机维修分项清单及报价表》和《危化码头起重机维修分项清单及报价表》内容共同验收。验收标准：GB6067-2010《起重机械安全规程》、GB/T18224-2008《桥式抓斗卸船机安全规程》、GB 50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》、JTJ244-2005《港口设备安装工程质量检验标准》。

三、报价人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

1.报价时需提供营业执照《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）；省市场监督管理局颁发的《起重机械安装（含维修）（桥式、门式起重机）B级》及以上许可证；法人表身份证或授权委托书；特种作业操作证（焊工、低压电工、起重机械维修各2人）； 提供1份同类卸船机维保、维修和大修业绩，时间从2023年1月1日至报价截止日，相关业绩证明包括但不限于合同首末页、合同价、合同内容、合同期限 (报价人需提供合同复印件并加盖公章)；中选单位与派遣作业人员的劳务合同或作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明或社保证明（以上资格证明证件可提供复印件，但需加盖公章）。确定中选后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料；安全生产责任险；安全生产规章制度；安全管理机构设置说明；以往的安全生产业绩（不少于3年）；中选项目的安全生产措施；中选项目的应急准备及响应预案；作业人员的体检报告(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

（二）其他资质要求：

现场做好维保人员的个人防护，维保过程中发生意外伤害由中选人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；维保工作前，采购方安全管理部门对中选方作业人员进行安全告知并填写《安全告知记录》后方可赴属地办理作业票证开展维保工作。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如焊接、动火、低压电工等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.中选人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后1小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.中选人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中选人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

四、现场踏勘

1.报价方必须对采购方现场的门式起重机进行实地考察，并详细了解门式起重机的工作状况，为保证公平性，采购方在现场对报价单位介绍门式起重机的工作状况以及此次采购的相关工作量，报价方在比选文件发布之日起至报价截止日前一天上午12点前都可与技术部门联系人卞骏联系，确定现场踏勘具体时间，电话：15306107162。对于参加现场踏勘的报价单位采购方将做好记录，对于未现场踏勘的报价单位，采购方将不接受其报价。

2.采购人在踏勘现场中介绍的情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

3.现场踏勘后对报价人所提问题的澄清（如果有），采购人应在报价截止时间前3天以书面形式通知所有报名的报价人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

五、报价

（一）报价方式：

报价为含增值税送到价或者现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

费用每季度结算一次，结算金额=维保费用+故障维修费用，其中维保费用为固定价格，突发性故障维修费用经采购方确认后，中选方根据采购方提供的工程造价审核认定单开具增值税发票后30日内付款，付款方式为承兑 。

（三）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明采购项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464

（五）凡对比选文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购业务联系电话：13952943464

技术部门联系人：卞骏   电话：15306107162

六、评审流程：

（一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评标，确定最终中选人。

1.请各报价人保持通讯畅通，便于评标小组在评审现场电话联系。确认标书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文件的偏离。如评标小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文件的偏离影响定标结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。

（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、响应和排除故障时间得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中选候选人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

在能够满足采购人技术要求及响应时间要求的报价人中选择总报价最低的一家报价人作为中选候选人。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

七、其他注意事项：

（一）违约责任：

因中选人原因，应急维修响应时间、排除故障时间、不能按中选方承诺函的期限完成，违约金从本项目年度维保费中扣除，每延迟一小时按本项目年度维保费的0.3%计收违约金，不足部分由中选人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目维修，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究中选人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（二）中选人应严格按照标书约定与采购方签定供需合 同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中选人所有 违背标书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后 方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中选人如出现 三次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质

量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知中选人，如有异 议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内 按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲 裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运

行。否则中选人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由中选人另行承担。

（五）如因报价人不能正常履约，严重影响采购人生产

经营活动的，报价人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

（六）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同

的，将承担违约责任，由此产生的营运损失由报价人另行承担，并将采购人列入供应商负面清单。

（七）报价人应详细阅读本比选文书，参与报价报价即视为对本选文书所列之条款均表示接受。

（八）采购人对违反约定的报价人或中选人将按《镇江

海纳川物流产业发展有限责任公司采购管理规定》中供

应商管理对报价人进行管理考核(详见附件1)。

（九）外协作业人员需先进行安全教育培训并经考核合格，否则不得进入本公司工作场所。

（十）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商 务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所

有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为            (大写)

元人民币；不含税价款：       元 ，税额：      元，税率       %；（若存在小数点，最多保留2位。）

二、报价格式

| 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 报价（含税） | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸船机年度维保 | ZQX600桥式抓斗卸船机 | 1台 |  |  | 一年 |
| 卸船机故障维修 | ZQX600桥式抓斗卸船机 | 1台 | 此处填附表1总价 |  |  |
| 危化码头起重机年度维保 | YBQ0-98、 YBQ1 、YCQ1 | 3台 |  |  |  |
| 危化码头起重机故障维修 | YBQ0-98、 YBQ1 、YCQ1 | 3台 | 此处填附表2总价 |  |  |
| 以上合计总价（小写）： |  |  |  |  |  |

注：按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、应急响应时间：中选方接到采购方通知，2小时内赶到采购方现场。

四、我方承诺遵守比选文件中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

附件4

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5

卸船机年度维保内容及要求

卸船机年度维保包括：每周一次的周保养检查、每月一次的月度维护保养检查、每季度一次的季度维护保养检查和故障维修四部分，每次（含周、月、季）检查后的紧固、调整、调试，易损零部件的更换（包含钢丝绳的截除与更换、钢丝绳滑槽复位、限位开关更换、保险丝更换、大车轨道检查紧固、钢丝绳护绳轮更换、卸船机出料口挡皮维修更换，电缆导线管接头脱落密封防水处理等），包含在维保内容中，不另行计算费用。大件的检修与更换（如大车减速机的更换或内部齿轮轴的更换、抓斗滑轮组及销轴的更换、四卷筒开箱检查及更换球面联轴器等）则按维修项目处理，另行计算费用。

每周一次的检查保养以润滑加油为主，同时对容易松动、磨损的部位进行检查紧固，对部分限位开关进行检查调试，并出具《卸船机每周维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每周一次的检查保养定在每周三进行。

每月一次的检查保养除包括每周检查保养的全部内容外，重点对大车、小车、抓斗、四卷筒机构中的磨损件进行检查、调整，对所有限位进行检查调整，同时对配电柜、电机、电缆等进行检查，PLC通讯线、凸轮开关接线端子、手柄等仪表部件进行检查调整，并出具《卸船机月度维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每月一次的检查保养定在每月第二周的周三进行。

每季度一次的检查保养除包括每月检查保养的全部内容外，增加了二级保养需要进行的内容，并对电柜内进行清灰处理，保养结束，由维保单位出具《卸船机季度维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每季度一次的检查保养定在每季度第二个月第二周的周三进行。

故障维修指每周、每月、每季保养时间以外，保养内容内的故障排除，包含电气、仪表及PLC故障的排除，电气、仪表元器件的更换等。中选方在接到采购方报修通知后应在2小时内到达甲方现场检修，排除故障。检修结束，由维保单位、属地部门、职能部门共同验收签字确认，办理《外协共检验收单》作为审计的依据。

一.	每周检查保养内容

1.	润滑

（1）大车运行机构：减速机是否漏油；防爬器的液压推动器油位是否正常；台车各油嘴加注润滑脂；开式传动齿轮加注润滑脂；

（2）四卷筒机构减速器：油位是否正常；球面联轴器、轴承座各油嘴加注润滑脂；

（3）对抓斗各润滑部位按规定要求加注润滑油；

（4）（大梁上）各滑轮组轴承座各油嘴加注润滑脂；

（5）驾驶室顶部开式齿轮加润滑脂；

（6）开闭钢丝绳与抓斗滑轮接触段加润滑脂；

（7）机舱及减速机构表面油污清洁。

2.	检查项目

（1）检查钢丝绳磨损、断丝情况及端头固结处的可靠情况；根据检查情况，进行钢丝绳的截除或更换钢丝绳；

（2）振动给料机各部位坚固件是否有松动现象；

（3）大车轮有无明显磨损或裂缝；各固定螺栓、螺母有无松动脱落现象；制动器是否灵敏可靠，刹车片有无过度磨损；电动机底脚螺丝有无松动现象；大车限位检查；

（4）小车轨道压板有无松动；小车车轮有无严重磨损或裂缝；小车运行终端行程限位开关检查；小车制动器各部完好情况；

（5）起升、开闭机构：钢丝绳有无堆叠越槽现象，压板螺栓不缺少、无松动；减速箱无漏油；

（6）抓斗滑轮组磨损情况，各铰接点磨损情况。

二.	每月检查保养内容

1. 含每周检查保养全部内容；

2. 重点检查项目

机械部分

（1）金属结构：对梯子、平台、栏杆等钢结构焊缝情况进行检查，检查各部销轴螺栓连接是否松动，如有异常应及时处理；

（2）大车运行机构：电机轴承是否过热或异响；进行制动器气隙检查调整；缓冲装置是否损坏；防爬器液压推进器运行情况；大车轨道压板坚固螺栓松紧程度检查；

（3）各限位开关动作是否正常、固定螺栓是否有松动（包括起升高度和下降深度限位、小车运行到行程终点的二级限位装置、大车运行到行程终点的二级限位装置、四卷筒机构、变幅机构凸轮限位开关、驾驶室行车限位等）；

（3）抓斗部分：抓斗卸扣、锚链、护绳轮、滑轮、轴承磨损情况；及时更换磨损件。

（4）牵引式小车部分：小车电机、减速机有无异常声音、振动等；

（5）喷水防尘系统：水泵、喷嘴、管线是否正常；

（6）动力和通讯电缆：是否有压损、碰伤、折裂而引起的漏电现象；

（7）四卷筒机构：制动盘和制动衬垫是否持续高温或有冒烟现象；检查压绳轮有无脱绳、松动现象；刹车系统连接部分是否运转正常；

（8）输料系统：振动给料机各吊点、吊柱磨损情况和各部位的焊接情况；皮带托辊磨损情况，更换磨损严重托辊；

（9）其它：防爬器、手动锚锭装置是否与大车运行机构连锁；手动锚锭装置是否完好、系缆装置门腿、缆绳是否完好；各部位缓冲装置是否完好。

（低压）电气部分

（1）现场配电柜检查，元器件有无松动，桩头有无变色；

（2）电机外观检查，有无破损、腐蚀、变形，接线是否完整；

（3）电缆线外皮无破损；电缆桥架无变形；

（4）照明部分检查，更换灯具；

（5）报警系统测试检查。

仪表部分

（1）检查上位机系统运行是否正常；

（2）检查PLC通讯线连接是否正常，PLC与变频器的总线通讯检查；

（3）启动系统观察PLC模块的运行情况；

（4）检查各机柜PLC供电电源；

（5）检查路由器的工作情况，并检查指示灯及网线；

（6）触摸屏与上位机通讯检查，检查试验各报警点；

（7）现场凸轮开关接线端子检查，检查试验各报警点；

（8）检查手柄使用是否正常；

（9）各控制柜上急停按钮逐个试验。

（10）工控机、键盘定期清灰，防尘滤网定期清理；

三.	每季度检查保养内容

除包含每月检查保养的全部内容外，增加以下内容：

机械部分

（1）金属结构：各部位的连接情况，对松动部位进行紧固；

（2）大车运行机构：轨道有无局部变形、车轮啃轨等现象；防爬器各部件的连接紧固情况，有无部件损坏、能否有效工作；台车车轮的磨损情况，发现问题，及时处理；

（3）四卷筒机构：制动盘两侧工作表面的磨损不准超过1mm；制动衬垫有效磨损厚度＜3mm，发现问题，及时处理；

（4）抓斗部分：对卸扣、锚链等清洗后检查，有无裂纹或其它缺陷；

（5）牵引式小车：轨道有无局部变形、车轮啃轨等现象，发现问题，及时处理；

（低压）电气部分

（1）低压总进线开关检查；

（2）桥架及盖板检查、加固；

（3）检查大车电机内部电源模块、电机传动机构、变频器散热风机等；

（4）所有配电柜、电气转接箱、配电柜柜门修理，柜内开关、按钮、指示灯检查，如不能使用需要更换修复；

（5）对传动装置、主回路接触器检查清灰；

（6）所有照明有效良好；

（7）磁滞式电缆卷筒内滑块、碳刷、接线桩头检查，紧固、清灰；

（8）电气控制柜内各接线端子坚固，检查各控制柜上指示灯，检查各控制柜内接触器，继电器，并检查接线紧固；

仪表部分

(1) 检查各通讯电缆，现场风速仪、手柄等仪表电缆；

(2)  PLC柜及相关卡件清灰、接线端子坚固；

(3) 对系统程序定期进行备份；

(4) 终端的检查，现场风速仪、扬声器、凸轮开关、手柄的检查。

附件6

危化码头1t起重机年度维保内容及要求

危化码头1t起重机年度维保包括：每月一次的月度维保检查、每季度一次的季度维保检查和故障维修三部分，每次（含月、季）检查后的紧固、调整、调试，易损零部件的更换（包含相序继电器更换、限位开关更换、更换吊钩称电池等），包含在维保内容中，不另行计算费用。大件的检修与更换（包含减速机更换、旋锁轴更换、油马达更换、钢丝绳更换等）则按维修项目处理，另行计算费用。

每月进行一次以润滑、调整间隙和检查起重机各部位状况、性能为主的月度维保检查，维保完成后出具《1t起重机月度维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每月一次的维保检查相对定在每月第三周的周二（半天～全天）进行，如若调整以甲方港口事业部通知为准。

每季度进行一次对起重机易磨损、断裂、变形的各部件进行检查、调整和修理，以恢复其性能的季度维保检查，同时完成每月检查保养的全部内容，保养结束，由维保单位出具《1t起重机季度维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每季度一次的维保检查相对定在每季度第二个月第三周的周二（全天）进行，如若调整以甲方港口事业部通知为准。

故障维修指每月、每季保养时间以外，起重机突发故障的排除。维保单位在接到甲方报修通知后应在2小时内到达甲方现场检修，排除故障。检修结束，由维保单位、属地部门、职能部门共同验收签字确认，办理《外协共检验收单》作为审计的依据。

月度维保检查的内容：

（1）在无载荷情况下，接通电源，开动并检查各运转机构控制系统和安全装置。

（2）液压系统调试。

（3）检查钢丝绳、电器系统。

（4）钢丝绳、运转部位润滑、补油。

（5）空载试运转。

（6）整机清洁除灰。

（7）检查钢丝绳、吊钩及滑轮是否安全可靠。

（8）检查齿轮箱油位、油质，保持良好。

（9）检查限位开关是否灵敏可靠。

（10）检查电器箱中各电器，动作是否灵敏可靠。

（11）检查液压油路是否通畅，换向阀是否灵敏可靠。

季度维保检查的内容

除完成月度维保检查的全部内容外，还应有以下工作内容并达到要求：

（1）检查卷扬机各部位，钢丝绳和吊钩等，根据磨损程度进行保养或更换。

（2）对齿轮箱进行清洗换油，油质良好，油路畅通。

（3）检查齿轮箱油封，基本无漏油。

（4）检查电动机，检修电器箱，达到内外整洁。

（5）检查限位装置，保证灵敏、安全可靠。

（6）对回转机构内齿轮副检查，当发现其磨损深度超过30%时应予以更换。

（7）对液压系统的油滤芯每年更换一次。

附表1：

卸船机维修分项清单及报价表

| ·序号 | 故障内容 | 部位 | 拟检修 次数 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓斗开裂、变形刃口闭合不严修复 | 抓斗 | 1 |  |  |
| 2 | 球面联轴器更换 | 四卷筒 | 1 |  |  |
| 3 | 抓斗销轴磨损更换 | 抓斗 | 1 |  |  |
| 4 | 抓斗滑轮组磨损更换 | 抓斗 | 1 |  |  |
| 5 | 抓斗更换 | 抓斗 | 1 |  |  |
| 6 | 护绳轮磨损更换 | 起升 | 1 |  |  |
| 7 | 钢丝绳压辊磨损更换 | 起升 | 1 |  |  |
| 8 | 护绳轮磨损更换 | 开闭 | 1 |  |  |
| 9 | 钢丝绳压辐磨损更换1只 | 开闭 | 1 |  |  |
| 10 | 大车电机更换 | 大车 | 2 |  |  |
| 11 | 大车减速机输入轴轴承更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 12 | 大车减速机输入轴骨架油封更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 13 | 大车减速机输出轴轴承更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 14 | 大车减速机输出轴骨架油封更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 15 | 大车减速机漏油更换纸薄垫 | 大车 | 1 |  |  |
| 16 | 更换调整大车电磁刹车 | 大车 | 6 |  |  |
| 17 | 大车两侧限位止挡变形维修 | 大车 | 1 |  |  |
| 18 | 大车轨道磨损、松动调整 | 大车 | 2 |  |  |
| 19 | 大车防爬器故障修复 | 大车 | 2 |  |  |
| 20 | 小车车轮磨损更换1只 | 小车 | 1 |  |  |
| 21 | 小车水平轮磨损更换1只 | 小车 | 1 |  |  |
| 22 | 更换小车刹车制动盘 | 小车 | 1 |  |  |
| 23 | 跑小车故障修复 | 小车 | 1 |  |  |
| 24 | 给料电机更换 | 给料 | 1 |  |  |
| 25 | 给料振动电机更换 | 给料 | 1 |  |  |
| 26 | 振动筛连杆磨损更换 | 给料 | 2 |  |  |
| 27 | 皮带机缓冲托根磨损更换1只 | 给料 | 1 |  |  |
| 28 | 驾驶室行走机构故障修复 | 驾驶室 | 1 |  |  |
| 29 | 驾驶室电缆滑车故障修复 | 驾驶室 | 1 |  |  |
| 30 | 更换电缆滑车拉绳 | 驾驶室 | 1 |  |  |
| 31 | 喷淋管道损坏更换1米 | 喷淋 | 4 |  |  |
| 32 | 喷淋喷嘴堵塞清理1处 | 喷淋 | 4 |  |  |
| 33 | 喷淋管道油令，弯头损坏更换1只 | 喷淋 | 1 |  |  |
| 34 | 更换小车变频器并调试 | 小车 | 1 |  |  |
| 35 | 更换起升（开闭）变频器并调试 | 起升开闭 | 1 |  |  |
| 36 | 更换钢丝绳滑轮（DN800） | 小车 | 10 |  |  |
| 37 | 更换通讯模块 | 电气 | 1 |  |  |
| 38 | 更换编码器 | 电气 | 1 |  |  |
| 39 | 更换控制继电器 | 电气 | 1 |  |  |
| 40 | 更换操作手柄 | 操作室 | 2 |  |  |
| 41 | 更换四卷筒组合限位器并调试 | 电气 | 1 |  |  |
| 42 | 万向联轴器安装维修 | 小车 | 1 |  |  |
| 43 | 小车制动盘更换 | 小车 | 1 |  |  |
| 44 | 接料板挡皮更换 | 下料 | 1 |  |  |
| 45 | 滑轮护罩制作安装 | 小年 | 1 |  |  |
| 46 | 更换热继电器 | 电气 | 1 |  |  |
| 47 | 更换限位开关 | 电气 | 1 |  |  |
| 48 | 机舱行车故障处理 | 机舱 | 1 |  |  |
| 49 | 起升故障处理（PLC电气故障） | 电气 | 10 |  |  |
| 50 | 更换接触器 | 电气 | 6 |  |  |
| 51 | 更换接触器辅助触点 | 电气 | 6 |  |  |
| 52 | 电脑程序设定值（参数）丢失 | 电气 | 1 |  |  |
| 53 | 大车电机电缆更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 54 | 驾驶室控制台更换（整体更换） | 电气 | 1 |  |  |
| 55 | 大车车轮更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 56 | 起升、开闭刹车盘更换 | 起升 | 1 |  |  |
| 57 | 更换起升、开闭制动器 | 起升 | 1 |  |  |
| 58 | 更换小车制动器 | 小车 | 1 |  |  |
| 59 | 料斗出料口油泵更换 | 料斗 | 1 |  |  |
| 60 | 水箱水泵更换 | 水箱 | 1 |  |  |
| 61 | 水箱电磁阀更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 62 | 卷扬机更换 | 料斗 | 1 |  |  |
| 63 | 驾驶室行走电机更换 | 操作室 | 1 |  |  |
| 64 | 钢丝绳卷筒更换 | 四卷筒 | 1 |  |  |
| 65 | 小车电机更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 66 | 起升、开闭电机更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 67 | 四卷筒减速机更换 | 四卷筒 | 1 |  |  |
| 68 | 线路检查故障处理 | 电气 | 1 |  |  |
| 69 | 中控通讯电缆更换（110米） | 电气 | 1 |  |  |
| 70 | 通讯电缆更换（50米） | 电气 | 1 |  |  |
| 71 | 保险丝更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 72 | IO通讯连接板更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 73 | 卸船机照明灯维修 | 电气 | 1 |  |  |
| 74 | 小车轨道更换 | 小车 | 1 |  |  |
| 75 | 大车轨道更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 76 | 风速仪更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 77 | 声光报警更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 78 | 驾驶室扩音器更换 | 操作室 | 1 |  |  |
| 79 | 更换司机室网线 | 操作室 | 1 |  |  |
| 80 | 卸船机接料板电机拆装 | 料斗 | 1 |  |  |
| 81 | 安装互联网模块FBOX-4G（含1年4G流量费） | 电气 | 1 |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |

注：1.每项检修项目内容均包含与之相关的拆装附件工作量；

2.维修费用依据实际发生情况结算；

3. 中选方维修人员收到故障报修电话后10分钟给予回复， 2小时内赶到现场。

附表2

危化码头起重机维修分项清单及报价表

| 序号 | 故障内容 | 部位 | 拟检修次数 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳更换 | 起升 | 1 |  |  |
| 2 | 吊钩更换 | 起升 | 1 |  |  |
| 3 | 防脱钩装置损坏更换 | 起升 | 1 |  |  |
| 4 | 油管破损更换 | 液压系统 | 1 |  |  |
| 5 | 油管接头密封件更换 | 液压系统 | 1 |  |  |
| 6 | 油泵密封件更换 | 液压系统 | 1 |  |  |
| 7 | 换向阀故障更换 | 液压系统 | 1 |  |  |
| 8 | 更换电路控制按钮 | 电气 | 1 |  |  |
| 9 | 更换限位开关 | 电气 | 1 |  |  |
| 10 | 线路检查故障处理 | 电气 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

附件6

及时响应承诺函

镇江海纳川公铁运输有限公司：

(报价单位全称)承诺：如我公司中选贵公司《海纳川港口煤炭码头卸船机、危化码头起重机2026年度维保及故障维修项目》，我们会安排胜任该项目的人员从事相应维保与检修工作，公司           ( 姓名)          (职务、职称)          (手机号码)及           ( 姓名)          (职务、职称)          (手机号码)，手机24小时处于开启状态，并保证收到贵公司故障报修电话后10分钟给予回复， 2小时内赶到现场，如不能按时赶到，需告知安排的人员和到达现场的大致时间。

若我方违反比选文件相关条款的规定，则我方愿接受贵方的考核。

全权代表（签字）：                   报价单位（盖章）：

日  期：

附件7：.现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据“海纳川港口煤炭码头卸船机、危化码头起重机2026年度维保及故障维修项目”比选文件要求，报价单位须对现场进行实地踏勘。

报价单位结合采购单位相关比选文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 | 踏勘时间 |
| --- | --- | --- | --- |

采购单位现场陪同人（双人）：