U型振动管数字密度计

主要技术参数

*符合法规

ASTM 标准 D4052、D5002、D6448、 D2501、D5931、D1475、D1250、D4806； DIN 51757；ISO 12185；EN 14214； ISO 18301；ISO 2811-3；GB/T29617； GB/T13531.4；JJF 1070；GB/T 11540 ；GB/T2013。

*数据完整性：标配具备审计追踪，电子签名，多级权限等功能；

测量范围：

密度：0 g/cm³ 至 3 g/cm³

压力：0 bar 至 10 bar（0 psi 至 145 psi）

温度：15 ℃ 至60 ℃（59 ℉ 至 104 ℉）

重复性标准偏差：

密度：0.00005 g/cm³

温度：0.02 ℃ (0.04 ℉)

再现性标准偏差：密度：0.00007 g/cm³

*准确度：

密度：0.0001 g/cm³

温度：0. 05 ℃ (0. 09 ℉)

*精度（数字分辨率）：

密度：0.00001 g/cm³ 显示到小数点后第5位

温度：0.01 ℃ (0.01 ℉)

通过高清晰的实时摄像头图像观察测量池进样过程，可自动保存包括U型管照片的数据报告；

*内存：可以保存5000 个测量结果，400 个产品；

*智能环境监控系统 在环境并非处于理想范围时发出警告并提供建议的操作；

内置压力传感器，用于修正由于不同季节及天气造成的大气压力变化所引起的测量误差；

自动检测和记录进样错误并生成警告信息；

*具备自动气泡检测功能，样品中有气泡可自动报警；

*具备全范围粘度自动修正功能；

*标配电脑版数据软件以及永久授权License，方便实现数据的电子化管理，以及连接LIMS系统。

*配备自动进样器，具备高耐腐蚀性浸液部件，进样粘度可达3,000 mPa·s ，无需中间清洗。

内置表格和函数	密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 函数；

通过  7 英寸TFT WVGA触摸屏简单操控整套设备；

输入系统：触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器；

通讯接口：1 x 以太网、3 x USB、1 x RS232

配置清单

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高精度数字密度计主机 | 1 |
| 2 | 整机3年质保服务 | 1 |
| 3 | 合规性套件，含审计追踪，电子签名，多级权限等 | 1 |
| 4 | 注射器支架 | 1 |
| 5 | U型管摄像头（主机内置） | 1 |
| 6 | 智能环境监测套件（主机内置） | 1 |
| 7 | 数据存储系统（5000条，主机内置预先安装） | 1 |
| 8 | 电源线及适配器 | 1 |
| 9 | 500ml废液瓶 | 1 |
| 10 | 各种管路及适配器（套） | 1 |
| 11 | 中文说明书 电子版 | 1 |
| 12 | 计量 报告 | 1 |
| 13 | 电脑版数据软件 （含永久授权） | 1 |
| 14 | 高耐腐蚀进样器 | 1 |
| 15 | 专用打印机及连接线 | 1 |