回路校验仪

（1）大显示屏，界面简单，便于使用。

（2）同时显示 mA 读数和 % 读数,可快速、简单的解释读数。

（3）按键控制 25 % 步进值，方便线性检测。

（4）“量程检测”功能可快速在要点和满量程之间进行切换并对其进行确认。

（5）慢速和快速线性步进斜坡功能提供斜坡输出信号，用于阀快速定位、远程测试和回路功能性测试等。

（6）0至 20 mA 或4 至 20 mA 默认启动模式。

- 电压测量：0 至 28 V；分辨率：1 mV；准确度：0.025 %。

- 电流测量：0 至 24 mA；分辨率：0.001 mA；准确度：0.02 %。

- 电流输出：0至 20 mA或 4至 20mA；准确度：0.025 %。