- 采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 项目概况

- 1.项目名称：装备保障部2026年安全阀在线校验（位移）

- 2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 3.报价截止与评审时间：2026年2月5日14：00（北京时间）

- 4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 5.交货时间：合同签订后，校验日期在2026年7月1日前到期的必须在2026年2月底完成校验和提供校验报告，其余的在校验日期到期前一周内完成并出具报告（如无法满足请在报价时注明）；

- 6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）

- 7.公示查询：www.sopo.com.cn

- 采购内容及要求

- （一） 采购内容

551只安全阀分批次，采用位移法在线校验，并根据校验结果出具校验报告，校验数量按装置运行情况确定，能离线校验时则不做在线校验，具体校验时间及数量由采购人提前1周电话通知，在要求的时间内完成，结算需双方出具书面的结算单。详见附件2：安全阀在线校验方案。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

    - （二）技术及资质要求

- 1.资质要求：具有与项目相对应的技术能力，化工安全阀在线校验资质（最低FD1）。在线校验仪及其他校验工具需为防爆型，需提供证明文件及照片。报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和3份煤化工同危险介质（含相近口径、压力）的安全阀，采用同校验方式进行的在线校验业绩（至少3家已履约完成，需提供合同复印件）。

- 2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

  - 三、报价要求

    - （一）报价方式

- 1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    - （二）付款方式

- 验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付全款。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

    - （三）报价提交方式

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

    - （四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208

    - （五）疑问咨询

- 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

  - 四、其他要求

- （一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- （二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- （三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- （四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

  - 五、评审流程

- 1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

- 2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择合计价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

- 3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

  - 六、违约责任

- 1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 2.质量不合格：

  - 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。

  - 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

- 3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

  - 七、其他事项

- 1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年1月21日

  - 附件1：

  - 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。

- 2.交货时间：________________________。

- 3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 5.不接受项：________________________。

- 6.分项报价清单

| 序号 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 调校压力(Mpa) | 检验日期 | 安装部位 | 介质 | 是否需要登高 | 单价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RD001 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.55 | 2026.4.19 | 1#炉汽包控制安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 2 | RD002 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.66 | 2026.4.19 | 1#炉汽包工作安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 3 | RD003 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.3 | 2026.4.19 | 1#炉过热器控制安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 4 | RD004 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.39 | 2026.4.19 | 1#炉过热器工作安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 5 | RD005 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.55 | 2026.7.31 | 2#炉汽包控制安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 6 | RD006 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.66 | 2026.7.31 | 2#炉汽包工作安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 7 | RD007 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.3 | 2026.7.31 | 2#炉过热器控制安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 8 | RD008 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.39 | 2026.7.31 | 2#炉过热器工作安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 9 | RD009 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.55 | 2026.7.31 | 3#炉汽包控制安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 10 | RD010 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.66 | 2026.7.31 | 3#炉汽包工作安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 11 | RD011 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.3 | 2026.7.31 | 3#炉过热器控制安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 12 | RD012 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.39 | 2026.7.31 | 3#炉过热器工作安全阀 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 13 | RD013 | A48Y-16C | DN80 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.19 | 连排扩容器安全阀1 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 14 | RD014 | A48Y-16C | DN80 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.19 | 连排扩容器安全阀2 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 15 | RD019 | A48YP54-100V | DN150 | 4 | 4.8 | 2026.4.19 | 1#机抽汽管道 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 16 | RD020 | A48Y-40SH | DN250 | 2 | 2.4 | 2026.4.19 | 2#机排汽管道 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 17 | RD021 | A48Y-6.4I | DN200 | 4 | 4.55 | 2026.4.19 | 1#减温减压器 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 18 | RD022 | A48Y-4 | DN250 | 2 | 2.34 | 2026.4.19 | 2#减温减压器 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 19 | RD023 | A48Y-4 | DN150 | 2 | 2.56 | 2026.4.19 | 3#减温减压器 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 20 | RD024 | A48Y-6.4I | DN200 | 4 | 4.55 | 2026.4.19 | 4#减温减压器 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 21 | RD025 | A48Y-16C | DN150 | 1 | 1.18 | 2026.4.19 | 1.0MPa加热蒸汽 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 22 | RD026 | HT06CB | DN100 | 2 | 3.7 | 2026.4.19 | 1#高压加热器 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 23 | RD027 | HT06CB | DN100 | 2 | 3.7 | 2026.4.19 | 2#高压加热器 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 24 | RD028 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 1#除氧器1 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 25 | RD029 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 1#除氧器2 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 26 | RD030 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 1#除氧器3 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 27 | RD031 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 2#除氧器1 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 28 | RD032 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 2#除氧器2 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 29 | RD033 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 2#除氧器3 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 30 | RD034 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 3#除氧器1 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 31 | RD035 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 3#除氧器2 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 32 | RD036 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 3#除氧器3 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 33 | RD037 | A28H-16 | DN50 | 0.65 | 1.05 | 2026.4.19 | 工艺压缩空气储罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 34 | RD038 | A28W-16T | DN32 | 0.65 | 1.05 | 2026.4.19 | 仪表压缩空气储罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 35 | RD039 | A48Y-16C | DN50 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 精馏冷凝液换热器 | 水 | 登高 |  |  |
| 36 | RD040 | A48Y-16C | DN80 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 工艺冷凝液换热器 | 水 | 登高 |  |  |
| 37 | RD041 | A48Y-16C | DN80 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 透平冷凝液换热器 | 水 | 登高 |  |  |
| 38 | RD042 | HOTO-01CB | DN100 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 醋酸冷凝液换热器 | 水 | 登高 |  |  |
| 39 | RD043 | A27H-10 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 仪用储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 40 | RD044 | A27H-10 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 灰库储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 41 | RD045 | A42Y-16C | DN80 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 压缩机储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 42 | RD046 | A27H-10 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 日用仓储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 43 | RD047 | A48Y-16C | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 气力输送储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 44 | RD048 | A27W-10T | DN40 | 0.65 | 0.8 | 2026.7.31 | 1#除尘器储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 45 | RD049 | A27W-10T | DN40 | 0.65 | 0.8 | 2026.7.31 | 2#除尘器储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 46 | RD050 | A27W-10T | DN40 | 0.65 | 0.8 | 2026.7.31 | 3#除尘器储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 47 | RD051 | A28HP-16T | DN40 | 0.65 | 0.9 | 2026.7.31 | 1#油气分离器 | 油 | 否 |  |  |
| 48 | RD052 | A28H-16T | DN40 | 0.65 | 0.9 | 2026.7.31 | 2#油气分离器 | 油 | 否 |  |  |
| 49 | RD053 | A28X-16T | DN40 | 0.65 | 0.85 | 2026.7.31 | 3#油气分离器 | 油 | 否 |  |  |
| 50 | RD054 | A28H-16T | DN40 | 0.65 | 0.9 | 2026.7.31 | 4#油气分离器 | 油 | 否 |  |  |
| 51 | RD055 | A28H-16 | DN25 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 1#脱硫岛仪用储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 52 | RD056 | A28H-16 | DN25 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 2#脱硫岛仪用储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 53 | RD057 | A28H-16 | DN25 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 3#脱硫岛仪用储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 54 | RD058 | A28H-16 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 床料储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 55 | RD059 | A28HP-16T | DN40 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.08 | 3#干燥机空气罐1 | 空气 | 登高 |  |  |
| 56 | RD060 | A28HP-16T | DN40 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.08 | 3#干燥机空气罐2 | 空气 | 登高 |  |  |
| 57 | RD063 | HOTO-01CB | DN150 | 0.3 | 0.68 | 2026.4.19 | 醋酸冷凝液换热器 | 循环水 | 登高 |  |  |
| 58 | RD066 | A27W-16T | DN25 | 0.8 | 0.84 | 2026.7.31 | 化水2期仪表储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 59 | RD067 | A28H-16 | DN40 | 0.8 | 0.84 | 2026.7.31 | 化水2期工艺储气罐 | 空气 | 登高 |  |  |
| 60 | RD068 | A42Y-25C | DN100 | 1.87 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV101顶部 | 五氟丙烷 | 登高 |  |  |
| 61 | RD069 | A42Y-25C | DN100 | 1.87 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV102顶部 | 五氟丙烷 | 登高 |  |  |
| 62 | RD070 | A42Y-25C | DN50 | 0.1 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV103顶部 | 五氟丙烷 | 登高 |  |  |
| 63 | RD071 | A42Y-25C | DN50 | 0.1 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV104顶部 | 五氟丙烷 | 登高 |  |  |
| 64 | RD072 | A42Y-25C | DN32 | 1.87 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV105顶部 | 五氟丙烷 | 登高 |  |  |
| 65 | RD073 | A42Y-25C | DN32 | 0.3 | 1 | 2026.6.5 | 035PSV106顶部 | 冷却水 | 否 |  |  |
| 66 | SV34107A | A48Y-25 | DN150 | 0.8 | 1.2 | 2026.3.3 | 三期供热站34107路 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 67 | SV34107B | A48Y-25 | DN250 | 0.8 | 1.2 | 2026.3.3 | 三期供热站34107路 | 蒸汽 | 否 |  |  |
| 68 | SV22304F | A48Y-40 | DN200 | 1 | 2 | 2026.7.1 | P22304F汽轮机汽水分离器 | 蒸汽 | 登高 |  |  |
| 69 | SV32301E | A48Y-40 | DN200 | 1 | 2 | 2026.7.1 | P32301E汽轮机汽水分离器 | 蒸汽 | 登高 |  |  |
| 70 | SV1201A | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 71 | SV1201B | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 72 | SV1201C | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 73 | SV1201D | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 74 | SV1202 | HTXD-0903C | DN50 | 9.4 | 9.9 | 2026.6.1 | 高压氮一级减压后安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 75 | SV1203 | HTXD-0903C | DN50 | 8.6 | 9.9 | 2026.6.1 | 高压氮二级减压后安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 76 | PSV01501A | 4590.0032 | DN25 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.11 | 膨胀机A膨胀端进口管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 77 | PSV01501B | 4590.0032 | DN25 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.20 | 膨胀机A膨胀端进口管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 78 | PSV01502A | 5260.0782 | DN200 | 0.45 | 0.7 | 2026.5.11 | 膨胀机A加温气管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 79 | PSV01502B | 5260.0782 | DN200 | 0.45 | 0.7 | 2026.5.14 | 膨胀机A加温气管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 80 | PSV01551 | 4590.0032 | DN25 | 7.2 | 8 | 2026.5.14 | 液体膨胀机进口管道安全阀 | 液空 | 否 |  |  |
| 81 | PSV01552 | 4590.0032 | DN25 | 0.55 | 1.6 | 2026.5.14 | 液体膨胀机加温气管道安全阀 | 液空 | 否 |  |  |
| 82 | PSV01553 | 5260.0352 | DN50 | 0.55 | 1.6 | 2026.5.14 | 液体膨胀机出口管道安全阀 | 液空 | 否 |  |  |
| 83 | PSV01401 | 5260.0782 | DN200 | 0.45 | 0.7 | 2026.5.11 | 下塔 | 氮气 | 否 |  |  |
| 84 | PSV01402A | 4414.4802 | DN250 | 0.03 | 0.3 | 2026.5.11 | 上塔A | 污氮气 | 否 |  |  |
| 85 | PSV01402B | 4414.4802 | DN250 | 0.03 | 0.3 | 2026.5.11 | 上塔B | 污氮气 | 否 |  |  |
| 86 | PSV01474 | 5260.0472 | DN80 | 0.035 | 0.3 | 2026.5.11 | 纯氩冷凝器 | 空气 | 否 |  |  |
| 87 | PSV01475 | 4590.0032 | DN25 | 0.01 | 0.3 | 2026.5.11 | 纯氩塔 | 氩气 | 否 |  |  |
| 88 | PSV01476 | 4590.0032 | DN25 | 0.1 | 0.3 | 2026.5.11 | 纯氩蒸发器 | 液氩 | 否 |  |  |
| 89 | PSV01477 | 4590.0032 | DN25 | 0.02 | 0.3 | 2026.5.11 | 粗氩塔 | 氩气 | 否 |  |  |
| 90 | PSV01450A | 4594.2172 | DN25 | 8.7 | 9.7 | 2026.5.11 | 液氧泵A出口管道 | 液氧 | 否 |  |  |
| 91 | PSV01450B | 4594.2172 | DN25 | 8.7 | 9.7 | 2026.5.12 | 液氧泵B出口管道 | 液氧 | 否 |  |  |
| 92 | PSV01460B | 4590.0032 | DN20 | 0.8 | 1.2 | 2026.5.11 | 液氮泵B出口管道 | 液氮 | 否 |  |  |
| 93 | PSV01487B | 4594.2172 | DN20 | 0.45 | 1 | 2026.5.14 | 液氩泵B出口管道安全阀 | 液氩 | 否 |  |  |
| 94 | PSV01425B | 4594.2172 | DN25 | 0.05 | 1 | 2026.5.11 | 液氩泵B加温气管道 | 液氩 | 否 |  |  |
| 95 | PSV01426A | 4594.2172 | DN25 | 0.28 | 0.7 | 2026.5.11 | 液氧泵A加温气管道 | 液氧 | 否 |  |  |
| 96 | PSV01426B | 4594.2172 | DN25 | 0.28 | 0.7 | 2026.5.14 | 液氧泵A加温气管道 | 液氧 | 否 |  |  |
| 97 | PSV01427B | 4590.0032 | DN20 | 0.5 | 1.2 | 2026.5.11 | 液氮泵B加温气管道 | 液氮 | 否 |  |  |
| 98 | PSV01151 | WFO-90QCB | DN150 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.12 | 增压机出口管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 99 | PSV01152 | WFO-15DCB | DN25 | 0.8 | 1.2 | 2026.5.12 | 增压机中抽空气进板式管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 100 | PSV01153 | WFO-30aDCB | DN25 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.12 | 增压机末级空气进板式管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 101 | PSV01201A | WFO-15VCB | DN250 | 0.55 | 0.7 | 2026.5.12 | 空气出空冷塔A（吸附器） | 空气 | 12米 |  |  |
| 102 | PSV01201B | WFO-15VCB | DN250 | 0.55 | 0.7 | 2026.5.12 | 空气出空冷塔B（吸附器） | 空气 | 12米 |  |  |
| 103 | PSV01301 | WFO-15TCB | DN200 | 0.01 | 0.3 | 2026.5.12 | 污氮气进再生器（蒸汽加热器） | 污氮气 | 否 |  |  |
| 104 | PSV01302 | WFO-15JCB | DN50 | 0.01 | 0.3 | 2026.5.12 | 污氮气出电加热器 | 污氮气 | 否 |  |  |
| 105 | PSV01412 | 5264.2002 | DN80 | 8.6 | 9.7 | 2026.5.12 | 氧气管道 | 氧气 | 否 |  |  |
| 106 | PSV01413 | WFO-15MCB | DN100 | 0.7 | 1.2 | 2026.5.12 | 氮气管道 | 氮气 | 15米 |  |  |
| 107 | PSV01503 | WFO-60KCB | DN80 | 7.2 | 8 | 2026.5.12 | 膨胀机增压端出口管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 108 | PSV01351 | WFO-15LCB | DN50 | 0.5 | 0.7 | 2026.5.12 | 仪表气管道 | 空气 | 否 |  |  |
| 109 | PSV01654 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 医用氧槽入槽 | 液氧 | 否 |  |  |
| 110 | PSV01804 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 氩槽入槽 | 液氩 | 否 |  |  |
| 111 | PSV01604 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 氧槽入槽 | 液氧 | 否 |  |  |
| 112 | PSV01704 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 氮槽入槽 | 液氮 | 否 |  |  |
| 113 | PSV01751 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压液氮泵A出口安全阀 | 液氮 | 否 |  |  |
| 114 | PSV01752 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压液氮泵B出口安全阀 | 液氮 | 否 |  |  |
| 115 | PSV01753 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压汽化器A出口安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 116 | PSV01754 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压汽化器B出口安全阀 | 氮气 | 否 |  |  |
| 117 | PSV01759 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压汽化器进口安全阀 | 液氮 | 否 |  |  |
| 118 | PSV8001-3 | DA21-F-40P | DN15 | 0.3 | 0.55 | 2026.8.11 | 硫回收氧泵出口总管 | 液氧 | 否 |  |  |
| 119 | PSV8001-4 | DA21-F-40P | DN15 | 0.3 | 0.55 | 2026.8.11 | 硫回收汽化器出口 | 液氧 | 否 |  |  |
| 120 | PSV01101-3 | 5260.0292 | DN40 | 0.3 | 1 | 2026.5.13 | 空压机油站 | 油 | 否 |  |  |
| 121 | PSV01102-3 | 5260.0292 | DN40 | 0.3 | 1 | 2026.5.13 | 增压机油站 | 油 | 否 |  |  |
| 122 | SV1302 | 4P6A42Y-150LBRL | 6″ | 0.23 | 0.37 | 2026.8.7 | V1302 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 123 | SV1327 | 1D2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.55 | 0.8 | 2026.7.27 | 低压CO | CO | 否 |  |  |
| 124 | SV1309 | 2J3A42Y-300LBRL | 3″ | 2.76 | 3.28 | 2026.7.27 | R1301 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 125 | SV1313 | 1.5G3A42Y-300LBRL | 3″ | 3.1 | 3.5 | 2026.7.27 | CO管道 | CO | 否 |  |  |
| 126 | SV1323 | 2J3A42Y-150LBRL | 3″ | 0.42 | 0.64 | 2026.7.27 | V1307 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 127 | SV1325 | 1.5F2A42Y-300LBRL | 2″ | 2.76 | 3.1 | 2026.7.27 | T1301 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 128 | SV1401 | 8T10A42Y-150LBRL | 10" | 0.117 | 0.334 | 2026.8.7 | T1401 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 129 | SV1405 | 4P6A42Y-150LBRL | 6" | 0.173 | 0.372 | 2026.8.7 | T1402 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 130 | SV1409 | 6Q8A42Y-150LBRL | 8" | 0.07 | 0.293 | 2026.8.7 | T1403 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 131 | SV1459 | 1.5F2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.45 | 0.61 | 2026.7.27 | V1405 | 醋酸 | 平台2米 |  |  |
| 132 | SV1458 | 1.5F2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.45 | 0.61 | 2026.7.27 | V1404 | 醋酸 | 平台2米 |  |  |
| 133 | SV1460 | 1.5G3A42Y-150LBRL | 3″ | 0.12 | 0.35 | 2026.7.27 | T1406 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 134 | SV1474 | 1.5G3A42Y-150LBRL | 3″ | 0.1 | 0.3 | 2026.7.27 | T1407 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 135 | SV1485 | 1.5F2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.114 | 0.35 | 2026.7.27 | T1408 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 136 | SV1490 | 3L4A42Y-150LBRL | 4″ | 0.38 | 0.41 | 2026.7.21 | V1406 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 137 | SV1494 | 3L4A42Y-150LBRL | 4″ | 0.38 | 0.41 | 2026.7.27 | V1403 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 138 | SV1495 | 3/4D1A42Y-150LBRL | 1″ | 0.25 | 0.385 | 2026.8.7 | T1405 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 139 | SV1604 | A42Y-300LRRL | 2″ | 3.4 | 3.8 | 2026.7.27 | V1602氮气 | 氮气 | 否 |  |  |
| 140 | SV21302 | 1905-300C-2-S3 | 8" | 0.2 | 0.35 | 2026.6.15 | V21302 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 141 | SV21308 | 1911OMCF-2-S4-MS-31 | 1" | 3.2 | 4.16 | 2026.6.9 | E21302-S21301 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 142 | SV21309 | 1910-30HC-1-S3 | 3" | 2.78 | 3.28 | 2026.6.12 | R21301 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 143 | SV21313 | LFA42Y-300R | 3" | 3.2 | 3.4 | 2026.6.12 | CO总管 | CO | 否 |  |  |
| 144 | SV21323 | 1905-30JC-2-S3 | 3" | 0.41 | 0.64 | 2026.6.9 | V21307 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 145 | SV21325 | LFA42Y－300RL | 2" | 2.8 | 3.4 | 2026.6.9 | T21301 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 146 | SV21327 | YFA41C-１５0lb | 2" | 0.8 | 1.3 | 2026.6.12 | 低压CO管道 | CO | 否 |  |  |
| 147 | SV21401A | 1905-30RC-2-S3 | 8" | 0.117 | 0.345 | 2026.6.8 | T21401 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 148 | SV21401B | 1905-30RC-2-S3 | 8" | 0.117 | 0.345 | 2026.6.8 | T21401 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 149 | SV21405 | 1905-TC-4-S3 | 10" | 0.174 | 0.39 | 2026.6.8 | T21402 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 150 | SV21409 | 1905-30RC-2-S3 | 8" | 0.07 | 0.33 | 2026.6.8 | T21403 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 151 | SV21447 | TSF710076-2009 | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | V21408 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 152 | SV21458 | 1905－30DC－3－S3 | 2" | 0.4 | 0.61 | 2026.6.9 | V21404 | 醋酸 | 平台2米 |  |  |
| 153 | SV21459 | 1905－30FC－2－S3 | 2" | 0.4 | 0.61 | 2026.6.9 | V21405 | 醋酸 | 平台2米 |  |  |
| 154 | SV21460 | 1905-30FC-1-S3 | 3" | 0.13 | 0.36 | 2026.6.9 | T21406 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 155 | SV21474 | 1905－30HC－1－S3 | 3" | 0.1 | 0.36 | 2026.6.9 | T21407 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 156 | SV21485 | 1905－30-C－1－S3 | 3" | 0.116 | 0.355 | 2026.6.9 | T21408 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 157 | SV21490 | 1905－30HC－1－SC | 3" | 0.38 | 0.41 | 2026.6.9 | V21406 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 158 | SV21494 | 1905－30JC－2－S3 | 3" | 0.38 | 0.41 | 2026.6.9 | V21403 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 159 | SV21495 | 1905－30GL－3－S3 | 3" | 0.243 | 0.39 | 2026.6.9 | T21405 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 160 | SV21601 | HTXY－01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | E21601-CWH | 醋酸 | 否 |  |  |
| 161 | SV21604 | HTO－035CB | 2" | 3.2 | 3.8 | 2026.6.8 | V21602氮气 | 氮气 | 否 |  |  |
| 162 | SV1901 | LFB-0101SLB | 4" | 0.4 | 0.5 | 2026.6.12 | T1901 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 163 | SV31302 | JBS-E-15-S-K-SP | 8" | 0.23 | 0.37 | 2026.6.30 | V31302 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 164 | SV31309 | JBS-E-35-S-K-SP | 4" | 2.8 | 3.28 | 2026.6.26 | R31301 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 165 | SV31313 | JBS-E-35-S-K-SP | 6" | 3.2 | 3.5 | 2026.6.29 | CO总管 | CO | 否 |  |  |
| 166 | SV31323 | JBS-E-15-S-K-SP | 3" | 0.42 | 0.64 | 2026.6.30 | V31307 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 167 | SV31325 | JBS-E-35-S-K-SP | 2" | 2.8 | 3.28 | 2026.6.26 | T31301 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 168 | SV31327 | JBS-E-15-S-K-SP | 2" | 0.55 | 0.8 | 2026.6.30 | 0.55MPaCO管 | CO | 否 |  |  |
| 169 | SV31401A | 10450907 | 16" | 0.131 | 0.37 | 2026.6.30 | T31401 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 170 | SV31401B | 10450908 | 16" | 0.115 | 0.345 | 2026.6.30 | T31401 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 171 | SV31405 | 10444555 | 14" | 0.126 | 0.39 | 2026.6.29 | T31402 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 172 | SV31409 | 10450842 | 16" | 0.128 | 0.33 | 2026.6.30 | T31403 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 173 | SV31458 | JOS-E-15-S-K-SP | 2" | 0.45 | 0.61 | 2026.6.30 | V31404 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 174 | SV31459 | JOS-E-15-S-K-SP | 2" | 0.45 | 0.61 | 2026.6.30 | V31405 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 175 | SV31474 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.12 | 0.35 | 2026.6.30 | T31407 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 176 | SV31485 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.12 | 0.35 | 2026.6.30 | T31408 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 177 | SV31494 | JBS-E-15-OR-S-K-SP | 3" | 0.38 | 0.41 | 2026.6.26 | V31403 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 178 | SV31495 | JBS-E-15-S-K-SP | 3" | 0.25 | 0.37 | 2026.6.30 | T31405 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 179 | SV1503 | SFA42C-150R01 | 2" | 0.56 | 0.77 | 2026.6.30 | R1503 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 180 | SV31501 | JBS-E-15-S-K-SP | 3" | 0.56 | 0.68 | 2026.6.26 | R31501 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 181 | SV31502 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.25 | 0.45 | 2026.6.26 | V31501A | 醋酸 | 否 |  |  |
| 182 | SV31503 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.25 | 0.45 | 2026.6.30 | V31501B | 醋酸 | 否 |  |  |
| 183 | SV31604 | JOS-E-35-S-E-SP | 2" | 3.52 | 3.8 | 2026.6.30 | V31602氮气 | 氮气 | 否 |  |  |
| 184 | SV31801 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.062 | 0.35 | 2026.6.26 | T31406 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 185 | SV31802 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.22 | 0.41 | 2026.6.26 | V31804 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 186 | SV31901 | LFB-0101SLB | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.6.29 | T31901 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 187 | SV31903 | LFB-0101SLB | 2" | 0.18 | 0.4 | 2026.6.30 | T31903 | 醋酸 | 否 |  |  |
| 188 | SV31920 | 弹簧式 | DN20 | 1.2 | 2.5 | 2026.6.30 | 蒸发器 | R22 | 否 |  |  |
| 189 | SV31921 | 弹簧式 | DN20 | 1.6 | 2.5 | 2026.6.30 | 油分离器 | R22 | 否 |  |  |
| 190 | SV31922 | 弹簧式 | DN20 | 1.8 | 2.5 | 2026.6.30 | 冷凝器 | R22 | 否 |  |  |
| 191 | SV21008 | YFWA42C-150R3 | 2" | 0.5 | 1 | 2026.6.30 | 脱重设备 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 192 | SV11901 | WA42Y-150RL | 4″ | 0.5MPa | 0.59MPa | 2026.8.7 | T11901 | 醋酸 | 平台4米 |  |  |
| 193 | SV15101A | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 1.35 | 2026.10.25 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 中压蒸汽 | 平台4米 |  |  |
| 194 | SV15101B | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 1.4 | 2026.10.25 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 中压蒸汽 | 平台4米 |  |  |
| 195 | SV15102A | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 0.95 | 2026.9.24 | 1#低压废锅（E15103）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 |  |  |
| 196 | SV15102B | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 1 | 2026.9.24 | 1#低压废锅（E15103）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 |  |  |
| 197 | SV15103A | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 0.95 | 2026.9.24 | 2#低压废锅（E15104）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 |  |  |
| 198 | SV15103B | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 1 | 2026.9.24 | 2#低压废锅（E15104）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 |  |  |
| 199 | SV15104 | HTO-03SB | 6" | 3915 | 1.45 | 2026.10.25 | 除盐水再热器（E15105）壳程出口安全阀 | 除盐水 | 4米 |  |  |
| 200 | SV15105 | HTO-03SB | 4" | 1.15 | 1.45 | 2026.10.25 | 1#除盐水预热器（E15106）壳程出口安全阀 | 除盐水 | 4米 |  |  |
| 201 | SV15106 | HTO-03SB | 6" | 1.15 | 1.45 | 2026.9.3 | 2#除盐水预热器（E15107）壳程出口安全阀 | 除盐水 | 4米 |  |  |
| 202 | SV15110 | HTB-01SB | 3" | 0.35 | 0.7 | 2026.9.24 | 汽提塔(C15101)安全阀 | 汽提气 | 上塔25米 |  |  |
| 203 | PSV001C | HTO-01CC | 8" | 0.17 | 0.5 | 2026.10.25 | 除氧器顶 | 除盐水 | 否 |  |  |
| 204 | PSV001A | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 0.5 | 2026.10.25 | 除氧器东 | 除盐水 | 否 |  |  |
| 205 | PSV001B | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 0.5 | 2026.10.25 | 除氧器西 | 除盐水 | 否 |  |  |
| 206 | SV-15111A | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 207 | SV-15111B | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 208 | SV-15111C | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 209 | SV-15111D | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 210 | SV-15111E | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 211 | SV-15111F | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 212 | SV-15111G | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 213 | SV-15111H | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 |  |  |
| 214 | 152SV001 | HTB-03CLB | 4" | 1.5 | 2.1 | 2026.9.3 | 氨冷器（E15228）气氨放空 | Feed Gas(g) | 2.5米 |  |  |
| 215 | 152SV002 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | 6.8 | 2026.10.25 | 变换气氨洗塔（T15208）气相放空 | Feed Gas(g) | 3楼 |  |  |
| 216 | 152SV003 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | 6.8 | 2026.10.25 | 变换气洗涤塔（T15201）气相放空 | Syngas(g) | 3楼 |  |  |
| 217 | 152SV004 | HTB-06NB | 6" | 6.12 | 6.8 | 2026.10.25 | 洗涤塔（T15210）气相放空 | Feed Gas(g) | 3楼 |  |  |
| 218 | 152SV005 | HTO-01NB | 3" | 0.6 | 1 | 2026.9.24 | T15208和T15209含氨废水总管线 | Feed Gas(g) | 2楼 |  |  |
| 219 | 152SV006 | HTO-06NB | 2" | 7 | 9 | 2026.10.25 | 半贫甲醇泵（P15208A）出口 | Rich MEOH(l) | 2楼 |  |  |
| 220 | 152SV007 | HTO-09NB | 2" | 7 | 9 | 2026.10.25 | 半贫甲醇泵（P15208B）出口 | Rich MEOH(l) | 2楼 |  |  |
| 221 | 152SV008 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | 1.5 | 2026.9.24 | 第一富甲醇泵（P15201A）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 |  |  |
| 222 | 152SV009 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | 1.5 | 2026.9.24 | 第一富甲醇泵（P15201B）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 |  |  |
| 223 | 152SV010 | HTB-06NB | 8" | 1.9 | 2.8 | 2026.10.21 | 第一甲醇分离器（V15201）气相 | Feed Gas(g) | 5米 |  |  |
| 224 | 152SV011 | HTB-01NB | 4" | 0.85 | 1.1 | 2026.9.3 | 第五甲醇分离器（V15206）气相 | Flash Gas(g) | 6米 |  |  |
| 225 | 152SV015 | HTB-01NB | 4" | 0.4 | 0.6 | 2026.9.3 | CO2富气分离器（V15208）气相 | Flash Gas(g) | 否 |  |  |
| 226 | 152SV016 | HTB-01CLB | 8" | 0.184 | 0.5 | 2026.9.24 | CO2产品塔（T15202）气相 | Rec. Gas(g) | 否 |  |  |
| 227 | 152SV017A | HTB-01NB | 10" | 0.08/0.145 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 |  |  |
| 228 | 152SV017B | HTB-01NB | 10" | 0.08 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 |  |  |
| 229 | 152SV017C | HTB-01NB | 10" | 0.08/0.145 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 |  |  |
| 230 | 152SV017D | HTB-01NB | 10" | 0.08 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 |  |  |
| 231 | 152SV018 | HTB-01CB | 10" | 0.05 | 0.4 | 2026.10.21 | 甲醇收集罐（V15209）气相放空 | Syngas(g) | 平台7米 |  |  |
| 232 | 152SV019A | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205A）出口 | MEOH(l) | 7未 |  |  |
| 233 | 152SV019B | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205B）出口 | MEOH(l) | 7米 |  |  |
| 234 | 152SV019C | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205A）出口 | MEOH(l) | 7未 |  |  |
| 235 | 152SV019D | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205B）出口 | MEOH(l) | 7米 |  |  |
| 236 | 152SV020 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | 1.5 | 2026.9.24 | 第二富甲醇泵（P15202A）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 |  |  |
| 237 | 152SV021 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | 1.5 | 2026.10.21 | 第二富甲醇泵（P15202B）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 |  |  |
| 238 | 152SV023 | HTB-01NB | 6" | 1.25 | 1.5 | 2026.10.21 | 贫甲醇深冷器（E15208A）壳程出口 | MEOH(l) | 4米 |  |  |
| 239 | 152SV024 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | 2.6 | 2026.10.25 | 第三富甲醇泵（P15203A）出口 | MEOH(l) | 3米 |  |  |
| 240 | 152SV025 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | 2.6 | 2026.9.3 | 第三富甲醇泵（P15203B）出口 | MEOH(l) | 3米 |  |  |
| 241 | 152SV026 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | 2.6 | 2026.9.24 | 第二甲醇/甲醇换热器（E15209）壳程出口 | MEOH(l) | 4楼顶 |  |  |
| 242 | 152SV027 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | 2.6 | 2026.9.24 | 第三甲醇/醇换热器（E15219）壳程出口 | MEOH(g) | 3楼 |  |  |
| 243 | 152SV032 | HTO-03aCB | 4" | 1.2 | 2.5 | 2026.10.21 | 第四甲醇/醇换热器（E15210A）管程出口 | Rich MEOH(g) | 否 |  |  |
| 244 | 152SV033 | HTDB-01NB | 14" | 0.23 | 0.5 | 2026.10.21 | 热再生塔（T15204）气相 | MEOH(g) | 4楼顶 |  |  |
| 245 | 152SV034 | HTO-03aCB | 2" | 1.5 | 2 | 2026.10.21 | 第二过滤器（X15202）出口 | MEOH(g) | 3米 |  |  |
| 246 | 152SV035 | HTO-03aNB | 10" | 0.28 | 0.5 | 2026.9.24 | 甲醇脱水塔（T15205）气相 | Steam(g) | 4楼顶 |  |  |
| 247 | 152SV036 | HTO-01NB | 3" | 0.05 | 0.4 | 2026.10.25 | 尾气洗涤塔（T15207）气相 | H2O(g) | 3楼 |  |  |
| 248 | 152SV037 | HTO-01NB | 4" | 0.85 | 1.1 | 2026.10.25 | HCN再洗塔（T15211）气相 | Feed Gas(g) | 11米 |  |  |
| 249 | 152SV038 | HTB-03aCLB | 4" | 0.7 | 2.1 | 2026.9.24 | 一段气氨总管安全阀 | Ammonia(g) | 9米层 |  |  |
| 250 | 152SV039 | HTO-03aCLB | 2" | 0.39 | 2.1 | 2026.10.21 | E15227出口气氨总管安全阀 | Ammonia(g) | 9米层 |  |  |
| 251 | 152SV040 | HTB-01CB | 4" | 0.6 | 0.8 | 2026.10.21 | 低压氮气总管安全阀 | Raw H2(g) | 9米层 |  |  |
| 252 | 153SV001 | HTO-06CB | 3" | 0.6 | 4.6 | 2026.9.24 | 低压蒸汽至E15305进口安全阀 | Raw H2(g) | 3米 |  |  |
| 253 | 153SV002 | HTO-06CB | 2" | 5.7 | 6.8 | 2026.10.25 | 富氢气出E15305安全阀 | Raw H2(g) | 3米 |  |  |
| 254 | 153SV004 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | 6.8 | 2026.10.25 | V15303A底部气相安全阀 | Treat Gas(g) | 2米 |  |  |
| 255 | 153SV005 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | 6.8 | 2026.10.25 | V15303B底部气相安全阀 | Treat Gas(g) | 2米 |  |  |
| 256 | 153SV006 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | 6.8 | 2026.10.25 | X15301出口安全阀 | Treat Gas(g) | 5米 |  |  |
| 257 | 153SV007 | HTB-03aNB | 8" | 0.96 | 1.5 | 2026.10.25 | 中压CO至C15301 IV进口安全阀 | CO(g) | 3楼 |  |  |
| 258 | 153SV008 | HTB-01NB | 3" | 0.5 | 1.5 | 2026.10.21 | 低压CO至C15301 I进口安全阀 | Raw H2(g) | 3楼 |  |  |
| 259 | 153SV009 | HTB-01NB | 3" | 0.56 | 1.5 | 2026.10.25 | 低压CO至C15301 Ⅲ进口安全阀 | Raw H2(g) | 2楼 |  |  |
| 260 | 153SV010 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | 6.8 | 2026.10.21 | V15301气相安全阀 | Raw H2(g) | 12米 |  |  |
| 261 | 153SV011 | HTB-01NB | 3" | 0.55 | 1.5 | 2026.9.3 | E15301出口氮气安全阀 | Raw H2(g) | 3楼 |  |  |
| 262 | 153SV013 | HTB-03aNB | 6" | 2.15 | 2.8 | 2026.9.3 | 氢气气提塔T15302安全阀 | H2/CO(g) | 2楼 |  |  |
| 263 | 153SV016 | HTO-01CB | 2" | 0.4 | 0.8 | 2026.10.21 | 液氮储罐出口安全阀 | N2(L) | 3米 |  |  |
| 264 | 153SV016A | NA21F-40P | 1" | 0.4 | 0.86 | 2026.10.25 | 液氮储罐本体安全阀 | N2(L) | 3米 |  |  |
| 265 | 153SV016B | NA21F-40P | 1" | 0.4 | 0.86 | 2026.10.25 | 液氮储罐本体安全阀 | N2(L) | 3米 |  |  |
| 266 | 152SV040A | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 0.8 | 2026.10.21 | P15205稀油站油泵A出口 | 46#汽轮机油 | 否 |  |  |
| 267 | 152SV040B | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 0.8 | 2026.10.21 | P15205稀油站油泵B出口 | 46#汽轮机油 | 否 |  |  |
| 268 | SV15401A | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 269 | SV15401B | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 270 | SV15401C | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 271 | SV15401D | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 272 | SV15402A | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 273 | SV15402B | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 274 | SV15402C | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 275 | SV15402D | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 |  |  |
| 276 | SV15403 | HTO-06CB | 6" | 5.4 | 6.0 | 2026.10.26 | 净化塔A进口管 | 新鲜气 | 需要登高，净化塔上部，15米 |  |  |
| 277 | SV15404 | HTO-01CB | 8" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 合成气压缩机防喘振冷却器回水管 | 冷却水 | 需要登高，7米 |  |  |
| 278 | SV15405 | HTO-01CB | 8" | 0.3 | 0.8 | 2026.10.14 | 新鲜气预热器蒸汽冷凝液回水管 | 蒸汽冷凝液 | 需要登高，3米 |  |  |
| 279 | SV15601 | HTO-03aCB | 6" | 1.705 | 2.0 | 2026.10.14 | 氨压缩机出口（E15602进口气氨管） | 气氨 | 不需要登高 |  |  |
| 280 | SV15602 | HTO-03aCB | 4" | 1.7 | 2.0 | 2026.10.14 | 氨贮槽顶部（T15601放空管） | 气氨 | 不需要登高，氨槽上部，7米 |  |  |
| 281 | SV15603 | HTO-03aCLB | 2" | 1.7 | 2.0 | 2026.10.14 | 氨分离罐顶部（T15603放空管） | 气氨 | 需要登高，2米 |  |  |
| 282 | SV15604 | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 防喘振冷却器E15602冷却回水管 | 冷却水 | 需要登高，2米 |  |  |
| 283 | SV15605A | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 氨冷器A冷却回水管 | 冷却水 | 需要登高，2米 |  |  |
| 284 | SV15605B | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 氨冷器B冷却回水管 | 冷却水 | 需要登高，2米 |  |  |
| 285 | / | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 2026.10.14 | 氨冷机油泵A出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 286 | / | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 2026.10.14 | 氨冷机油泵B出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 287 | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 2026.9.16 | 氨冷机一级抽气器出口管(北） | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 288 | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 2026.4.16 | 氨冷机一级抽气器出口管（南） | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 289 | / | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15610顶部A | 气氨 | 需要登高，5米 |  |  |
| 290 | / | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15610顶部B | 气氨 | 需要登高，5米 |  |  |
| 291 | / | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15611顶部A | 气氨 | 需要登高，5米 |  |  |
| 292 | / | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15611顶部B | 气氨 | 需要登高，5米 |  |  |
| 293 | / | A41H-16P | 1" | 0.42 | 0.6 | 2026.10.26 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 294 | / | A41H-16P | 1" | 0.42 | 0.6 | 2026.10.26 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 295 | / | KTA42C300P | 3" | 1.9 | 2.09 | 2026.10.14 | 循环气压缩机一级出口管 | 新鲜气 | 不需要登高 |  |  |
| 296 | / | KTA42C600P | 4" | 4.49 | 4.93 | 2026.10.14 | 循环气压缩机二级出口管 | 新鲜气 | 需要登高，5米 |  |  |
| 297 | / | KTA42C600P | 4" | 6.15 | 6.76 | 2026.10.26 | 循环气压缩机三级出口管 | 新鲜气 | 不需要登高 |  |  |
| 298 | / | A41Y-16P | 1" | 0.54 | 0.6 | 2026.9.16 | 富氢气压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 299 | / | A41Y-16P | 1" | 0.36 | 0.6 | 2026.9.16 | 富氢气压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 300 | / | KTA42C600P | 2" | 4.3 | 6.16 | 2026.10.26 | 富氢气压缩机分离器顶部 | 富氢气 | 不需要登高 |  |  |
| 301 | / | TYPE | 14" | 常压 | 0.07 | 2026.10.26 | 合成气压缩机汽轮机排汽安全阀 | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 302 | / | TYPE | 18" | 常压 | 0.07 | 2026.10.26 | 氨冷机汽轮机排汽安全阀 | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 303 | 153SV702A | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | 2026.10.14 | CO压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 304 | 153SV702B | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | 2026.10.14 | CO压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 305 | 153SV814 | HTO-03CB | 6" | 1.25 | 1.5 | 2026.10.14 | CO压缩机三级出口 | CO | 需要登高，5米 |  |  |
| 306 | 153SV815 | HTO-03aCB | 6" | 3.26 | 4.2 | 2026.10.26 | CO压缩机六级出口 | CO | 需要登高，5米 |  |  |
| 307 | 153SV816 | HTO-01CB | 3" | 0.5 | 0.8 | 2026.10.14 | CO压缩机循环水回水总管 | 循环冷却水 | 需要登高，5米 |  |  |
| 308 | / | A42Y-25C | 1/2" | 1.2 | 1.4 | 2026.10.26 | 合成气油泵A出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 309 | / | A42Y-25C | 1/2" | 1.2 | 1.4 | 2026.10.26 | 合成气油泵B出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 310 | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 0.5 | 2026.9.16 | 合成气一级抽气器出口管（北） | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 311 | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 0.5 | 2026.9.16 | 合成气一级抽气器出口管（南） | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 312 | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 0.4 | 2026.4.16 | 合成气二级抽气器出口管（北） | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 313 | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 0.4 | 2026.4.16 | 合成气二级抽气器出口管（南） | 不凝气 | 不需要登高 |  |  |
| 314 | SV15501 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 5.2 | 2026.10.13 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 无 |  |  |
| 315 | SV15502 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 5.3 | 2026.10.13 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 无 |  |  |
| 316 | SV15503 | HTO-01CC | 3" | 0.65 | 0.8 | 2026.10.26 | 排污膨胀槽S15504蒸汽放空管线 | 低压蒸汽 | 5米 |  |  |
| 317 | SV15504 | HTB-01CB | 8" | 0.4 | 0.8 | 2026.10.22 | 闪蒸槽S15502放空管线 | 闪蒸气 | 5米 |  |  |
| 318 | SV15506 | HTB-01SB | 6" | 1.3 | 1.4 | 2026.10.26 | E15503除盐水放空管线 | 反应气 | 5米 |  |  |
| 319 | SV15701 | HTDB-01CB | 14" | 0.05 | 0.3 | 2026.10.22 | C15701预精馏塔气相管 | 甲醇 | 35米 |  |  |
| 320 | SV15702 | HTDB-03CB | 14" | 0.7 | 1 | 2026.10.22 | C15702加压精馏塔气相管 | 甲醇 | 40米 |  |  |
| 321 | SV15703 | HTDB-01CB | 18" | 0.02 | 0.3 | 2026.10.26 | C15703常压精馏塔气相管 | 甲醇 | 45米 |  |  |
| 322 | SV15704 | HTB-01CB | 6" | 0.15 | 0.3 | 2026.10.22 | C15704回收塔气相管 | 甲醇 | 30米 |  |  |
| 323 | SV15705 | HTB-01CB | 3" | 0.15 | 0.3 | 2026.10.14 | C15705洗涤塔气相管 | 不凝气 | 30米 |  |  |
| 324 | SV15706 | HTXYL-01C | 1.5" | 0.3 | 0.55 | 2026.10.14 | 氢回收到粗甲醇预热器 | 洗涤水 | 无 |  |  |
| 325 | SV15707 | TA06-156KA | 3" | 0.65 | 1 | 2026.10.13 | S15701冷凝液收集槽顶部 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 326 | SV15708 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 0.7 | 2026.10.26 | P15708A碱液泵出口管 | 碱液 | 无 |  |  |
| 327 | SV15709 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 0.7 | 2026.10.26 | P15708B碱液泵出口管 | 碱液 | 无 |  |  |
| 328 | SV15801 | A42Y-600LB | 1.5" | 8 | 8.6 | 2026.10.17 | 气液分离器S15801出口管线 | 驰放气 | 无 |  |  |
| 329 | SV15802 | A42H-150LB | 1 " | 0.65 | 1.0 | 2026.10.26 | 原料气加热器E15801蒸汽放空管 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 330 | SV15803 | A42H-150LB | 1.5" | 0.55 | 1.0 | 2026.10.26 | 非渗透气管线 | 非渗透气(CO) | 无 |  |  |
| 331 | SV15804 | LFO-03CB | 2" | 3.1 | 3.39 | 2026.10.13 | 渗透气管线 | 渗透气（H2） | 无 |  |  |
| 332 | PSV500 | LFB-0101SB | 2" | 0.154 | 0.18 | 2026.10.20 | 酸3气液分离罐D2 | 酸性气 | 无 |  |  |
| 333 | PSV502 | LFB-0101SB | 4" | 0.154 | 0.18 | 2026.10.13 | 酸1、2洗涤塔T1 | 酸性气 | 无 |  |  |
| 334 | PSV504 | LFB-0101CB | 8" | 0.153 | 0.3 | 2026.10.13 | E7出口 | 酸性气 | 无 |  |  |
| 335 | PSV505 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 1 | 2026.10.13 | E1/2/3 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 336 | PSV506 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 1 | 2026.10.13 | E1/2/3 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 337 | PSV507 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 0.16 | 2026.10.20 | E4 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 338 | PSV508 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 0.16 | 2026.10.20 | E4 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 339 | PSV509 | LFB-0101SB | 2" | 0.7 | 0.78 | 2026.10.20 | D4出口 | 酸性气 | 无 |  |  |
| 340 | PSV511 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 4.92 | 2026.10.22 | E6 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 341 | PSV512 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 4.92 | 2026.10.22 | E6 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 342 | PSV513 | LFO-0101CC | 2" | 0.7 | 0.75 | 2026.10.14 | D5 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 343 | PSV515 | LFO-0601CC | 3" | 4.1 | 4.4 | 2026.10.14 | 中压蒸汽管网 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 344 | PSV517 | LFO-0101CB | 2" | 0.25 | 0.3 | 2026.10.20 | 氮气总管 | 氮气 | 5米 |  |  |
| 345 | PSV520 | LFB-0101SB | 4" | 0.15 | 0.25 | 2026.10.13 | D4出口 | 酸性气 | 无 |  |  |
| 346 | PSV523 | LFB-0101CB | 2" | 0.15 | 0.3 | 2026.10.20 | 液化石油气管道 | 液化石油气 | 无 |  |  |
| 347 | PSV521 | LFO-0101CC | 4" | 0.35 | 0.4 | 2026.10.13 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 348 | PSV522 | A42Y-16C | 4" | 0.35 | 0.7 | 2026.10.14 | 除氧器 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 349 | 空冷器 | A47Y-16C | DN32 | 0.35 | 0.7 | 2026.10.20 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 350 | PSV160101 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 0.61 | 2026.10.20 | YB902一级出口 | 富氢气 | 5米 |  |  |
| 351 | PSV160102 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 0.61 | 2026.10.20 | YB902一级出口 | 富氢气 | 5米 |  |  |
| 352 | PSV160103 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 1.25 | 2026.10.20 | YB902二级出口 | 富氢气 | 无 |  |  |
| 353 | PSV160104 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 1.25 | 2026.10.20 | YB902二级出口 | 富氢气 | 无 |  |  |
| 354 | PSV160105 | WFXD-15KCA | 3" | 0.2 | 0.6 | 2026.10.20 | YB902一级进口 | 富氢气 | 5米 |  |  |
| 355 | PSV160401 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 2.9 | 2026.10.20 | YD901一级出口 | 富氢气 | 5米 |  |  |
| 356 | PSV160402 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 2.9 | 2026.9.24 | YD901一级出口 | 富氢气 | 无 |  |  |
| 357 | PSV160403 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 6.16 | 2026.10.20 | YD901二级出口 | 富氢气 | 无 |  |  |
| 358 | PSV160404 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 6.16 | 2026.10.26 | YD901二级出口 | 富氢气 | 5米 |  |  |
| 359 | PSV160405 | WFB-30KCB | 3" | 1.1 | 1.5 | 2026.10.20 | YD901一级进口 | 富氢气 | 5米 |  |  |
| 360 | SV15901 | SFA-42C600C | 4" | 5.1 | 5.61 | 2026.10.20 | 膜分离原料气总管 | 原料气 | 3米 |  |  |
| 361 | SV15902 | SFWA-42C150C | 3" | 1.1 | 1.5 | 2026.10.20 | 膜分离一级渗透汽总管 | 高纯氢气 | 3米 |  |  |
| 362 | SV15903 | SFWA-42C150C | 3" | 0.2 | 1 | 2026.10.20 | 膜分离二级渗透汽总管 | 低纯氢气 | 3米 |  |  |
| 363 | SV15904 | SFWA-42C150C | 3" | 0.35 | 1 | 2026.10.28 | E15901壳程 | 蒸汽 | 3米 |  |  |
| 364 | PSV152901 | LFO-0601SB | 3" | 4 | 6 | 2026.10.28 | 洗涤塔气相出口 | CO | 10米 |  |  |
| 365 | PSV15902 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 9 | 2026.10.28 | P15212A出口 | 甲醇 | 2 |  |  |
| 366 | PSV15903 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 9 | 2026.10.28 | P15212B出口 | 甲醇 | 2 |  |  |
| 367 | YD901油泵出口 | A41Y-16P 1.5" 150LB | 1.5" | 0.5 | 0.88 | 2026.10.28 | YD901油站 | 润滑油 | 无 |  |  |
| 368 | YB902油泵出口 | A41Y-16P 1.5" 150LB | 1.5" | 0.5 | 0.88 | 2026.10.28 | YB902油站 | 润滑油 | 无 |  |  |
| 369 | 减压撬 | A21F-40P | 1.5" | 2 | 2.3 | 2026.10.28 | 减压撬 | 天然气 | 无 |  |  |
| 370 | 减压撬 | A21F-25P | 1" | 0.6 | 1 | 2026.10.28 | 减压撬 | 天然气 | 无 |  |  |
| 371 | / | A48C-150LB | 3" | 0.35 | 0.7 | 2026.10.28 | E-5 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 372 | / | YFA42Y-16P | DN40 | 0.348 | 0.4 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机 | 不凝气 | 无 |  |  |
| 373 | / | YFA42Y-16P | DN40 | 0.152 | 0.235 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机 | 不凝气 | 无 |  |  |
| 374 | / | YFA42Y-16P | DN20 | 0.5 | 0.9 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机辅油泵 | 润滑油 | 无 |  |  |
| 375 | / | YFA42Y-16P | DN20 | 0.5 | 0.9 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机辅油泵 | 润滑油 | 无 |  |  |
| 376 | 2153SV-001 | WFB-15NCB | 6" | 0.8 | 0.9 | 2026.10.21 | E215305本体壳程 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 377 | 2153SV-002 | WFO-60ECB | 2" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.28 | E215305出口富氢气管线 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 378 | 2153SV-004 | WFO-90HR2B-D | 3" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.28 | V215303A出口工艺气管线 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 379 | 2153SV-005 | WFO-90HR2B-D | 3" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.19 | V215303B出口工艺气管线 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 380 | 2153SV-007 | WFB-30aQP9B-D | 8" | 1.26 | 1.4 | 2026.10.19 | 2153PV100阀前CO管线 | H2/CO | <3米 |  |  |
| 381 | 2153SV-008 | WFB-30JP9B-D | 3" | 1.2mpa | 1.4 | 2026.9.24 | 2153PV101阀前CO管线 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 382 | 2153SV-009 | WFB-30JP9B-D | 3" | 1.2mpa | 1.4 | 2026.9.24 | 2153PV102阀前CO管线 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 383 | 2153SV-010 | WFO-60DP9B-D | 1" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.19 | 2153PV105A阀前CO管线 | 合成气 | <3米 |  |  |
| 384 | 2153SV-011 | WFO-60DP9B-D | 1" | 4.7 | 5.2 | 2026.10.19 | 2153FV103阀前N2管线 | Raw H2(g) | <3米 |  |  |
| 385 | 2153SV-012 | WFO-30aFCB | 2" | 3.7 | 4.2 | 2026.9.24 | 2153FV107阀前CO管线 | 合成气 | <3米 |  |  |
| 386 | 2153SV-013 | WFO-60MP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.12 | 冷箱本体（南侧） | H2/CO(g) | <3米 |  |  |
| 387 | 2153SV-016 | WFB-15EP9B-D | 2" | 0.85 | 1 | 2026.10.17 | 冷箱液氮补充管线 | N2(L) | <3米 |  |  |
| 388 | 2153SV-021 | WFO-60ECB | 2" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.28 | V215302顶部富氢气管线 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 389 | 2153SV-023 | WFO-30HCB | 3" | 2.6MPa | 2.8 | 2026.10.29 | 2153PV108A阀后闪蒸气管线 | 合成气 | <3米 |  |  |
| 390 | 2153SV-024 | WFB-15KCB | 4" | 0.68 | 0.8 | 2026.10.17 | N2-2153280管线 | 粗氢气 | <3米 |  |  |
| 391 | 2152SV-814 | WFB-15LCB | 4" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.28 | 压缩机四级进口CO管线 | CO | 不需要登高，15米平台 |  |  |
| 392 | 2153SV-815 | WFO-30LCB | 6" | 3.7 | 4.2 | 2026.10.14 | 压缩机六级出口CO管线 | CO | 不需要登高，15米平台 |  |  |
| 393 | 2153SV-816 | WFB-15MCB | 6" | 0.63 | 0.8 | 2026.10.22 | 压缩机六级循环水出口管线 | CO | 不需要登高，15米平台 |  |  |
| 394 | 2152SV-001 | WFO-60EP9B-D | 2" | 6.1 | 6.8 | 2026.10.19 | T01气相出口管 | 变换净化气 | <3米 |  |  |
| 395 | 2152SV-003 | WFO-60EP9B-D | 2" | 6.1 | 6.8 | 2026.10.19 | T10气相出口管 | 未变换净化气 | <3米 |  |  |
| 396 | 2152SV-006 | WFB-30aGP9BL-D | 3" | 1.75 | 2 | 2026.10.21 | MOHU-2152218管线 | 含水甲醇 | <3米 |  |  |
| 397 | 2152SV-007A | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 398 | 2152SV-007 B | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 399 | 2152SV-007C | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 400 | 2152SV-007D | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 401 | 2152SV-010 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.4 | 1.6 | 2026.10.24 | P201A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 402 | 2152SV-011 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.4 | 1.6 | 2026.10.24 | P201B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 403 | 2152SV-012 | WFB-15PP9B-D | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T202的气相管线 | CO2产品气 | <3米 |  |  |
| 404 | 2152SV-013A | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 |  |  |
| 405 | 2152SV-013B | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.45 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 |  |  |
| 406 | 2152SV-013C | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 |  |  |
| 407 | 2152SV-013D | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.45 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 |  |  |
| 408 | 2152SV-014 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.7 | 2 | 2026.10.24 | P202A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 409 | 2152SV-015 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.7 | 2 | 2026.10.24 | P202B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 410 | 2152SV-016 | WFO-60DPBL | 1" | 8 | 9 | 2026.10.28 | P208A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 411 | 2152SV-022 | WFO-60DPBL | 1" | 8 | 9 | 2026.10.17 | P208B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 412 | 2152SV-017 | WFB-15KP9B-D | 4" | 0.62 | 0.7 | 2026.10.19 | V204闪蒸气管线 | 闪蒸汽 | <3米 |  |  |
| 413 | 2152SV-018 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 3.1MPa | 3.4 | 2026.10.24 | P203A泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 414 | 2152SV-019 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 3 | 3.4 | 2026.10.24 | P203B泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 415 | 2152SV-020 | WFO-30JP9B-D | 4" | 2.8 | 3.4 | 2026.10.21 | E209壳程出口管线 | Rich MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 416 | 2152SV-021 | WFO-30DPBL | 1" | 3 | 3.4 | 2026.10.19 | X201顶部出口管线 | Rich MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 417 | 2152SV-023 | WFO-15JCBL | 3" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.21 | E211贫甲醇出口管线 | MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 418 | 2152SV-024 | WFO-90KCBL | 6" | 8.5 | 9.5 | 2026.10.21 | E211贫甲醇进口管线 | MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 419 | 2152SV-025 | WFO-30DPBL | 1" | 3 | 3.2 | 2026.10.24 | P204A泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 420 | 2152SV-026 | WFO-30DPBL | 1" | 3 | 3.2 | 2026.10.24 | P204B泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 |  |  |
| 421 | 2152SV-031 | WFB-15FP9B | 2" | 0.7 | 0.8 | 2026.10.19 | V212闪蒸气管线 | 闪蒸汽 | <3米 |  |  |
| 422 | 2152SV-032 | WFB-30aFCB | 2" | 2.4 | 2.6 | 2026.10.21 | 进V208中压氮气管线 | Rich MEOH(g) | <3米 |  |  |
| 423 | 2152SV-033 | WFB-15GP9B | 3" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T207尾气管线 | MEOH(g) | <3米 |  |  |
| 424 | 2152SV-035 | WFB-15PCB | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | FGWP-2152533管线上 | 低压氮气/甲醇 | <3米 |  |  |
| 425 | 2152SV-036 | WFO-30aGCB | 3" | 2.7 | 3.2 | 2026.10.19 | E210A出口管线 | H2O(g) | <3米 |  |  |
| 426 | 2152SV-037A | WFB-15PP9B | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.12 | T204顶部酸气管道 | 甲醇/水蒸气 | <3米 |  |  |
| 427 | 2152SV-037B | WFB-15PP9B | 6" | 0.45 | 0.5 | 2026.10.12 | T204顶部酸气管道 | 甲醇/水蒸气 | <3米 |  |  |
| 428 | 2152SV-038 | WFO-15DCB | 2" | 0.79 | 0.9 | 2026.9.24 | 进E212低压蒸汽管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 429 | 2152SV-039 | WFB-30DPBL | 1" | 2.5 | 2.7 | 2026.10.24 | P206A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 430 | 2152SV-040 | WFB-30DPBL | 1" | 2.1 | 2.7 | 2026.10.24 | P206B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 431 | 2152SV-041 | WFB-30DPBL | 1" | 2.5 | 2.7 | 2026.10.21 | X202出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 432 | 2152SV-043 | WFB-30DPBL | 1" | 2.2MPa | 2.5 | 2026.10.24 | P207A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 433 | 2152SV-044 | WFB-30DPBL | 1" | 2.0MPa | 2.5 | 2026.10.24 | P207B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 |  |  |
| 434 | 2152SV-045A | WFB-15PP9B | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T205顶部甲醇蒸汽管线 | 未变换气 | <3米 |  |  |
| 435 | 2152SV-045B | WFB-15PP9B | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T205顶部甲醇蒸汽管线 | 未变换气 | <3米 |  |  |
| 436 | 2152SV-046 | WFO-30DCG | 2" | 1.2mpa | 1.4 | 2026.10.19 | E215次中压蒸汽进口管线 | 次中压蒸汽 | <3米 |  |  |
| 437 | 2152SV-047 | WFO-30DP9BL | 1" | 1.6MPa | 1.8 | 2026.10.28 | P209A泵出口管线 | 污水 | <3米 |  |  |
| 438 | 2152SV-048 | WFO-30DP9BL | 1" | 1.6MPa | 1.8 | 2026.10.28 | P219B泵出口管线 | 污水 | <3米 |  |  |
| 439 | 2152SV-054 | WFO-30aKP9B-D | 4" | 1.86 | 2.2 | 2026.10.21 | 气氨总管管线 | 未变换气 | <3米 |  |  |
| 440 | 2152SV-057A | WFB-15NP9B | 6" | 0.85 | 1.1 | 2026.10.21 | V06气相出口管线 | 未变换气 | <3米 |  |  |
| 441 | 2152SV-057B | WFB-15NP9B | 6" | 0.75 | 1.1 | 2026.10.21 | V06气相出口管线 | 未变换气 | <3米 |  |  |
| 442 | 2152SV-060 | WFO-30aGP9B | 3" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.19 | C201进口管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 443 | SV-215111A | WFO-90PP1B | 6" | 6.2 | 6.9 | 2026.10.17 | 原料气进口管线大阀后 | 粗煤气 | <3米 |  |  |
| 444 | SV-215111B | WFO-90PP1B | 6" | 6.2 | 6.9 | 2026.10.17 | 原料气进口管线大阀后 | 粗煤气 | <3米 |  |  |
| 445 | SV-215101A | WFO-30PCE | 6" | 1.26 | 1.4 | 2026.10.12 | E215102顶部 | 蒸汽 | <3米 |  |  |
| 446 | SV-215101B | WFO-30PCE | 6" | 1.2 | 1.4 | 2026.10.13 | E215102顶部 | 蒸汽 | <3米 |  |  |
| 447 | SV-215102A | WFO-15PCE | 6" | 0.7 | 0.9 | 2026.10.12 | E215103顶部 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 448 | SV-215102B | WFO-15PCE | 6" | 0.81 | 0.9 | 2026.10.13 | E215103顶部 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 449 | PSV-215105 | WFO-30LP1B | 4" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.28 | E215106除盐水出口管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 450 | PSV-215107 | WFB-15QCB | 8" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.29 | E215108冷却水出口管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 451 | PSV-215106 | WFO-30PP1B | 6" | 1.35 | 1.5 | 2026.10.29 | E215107除盐水出口管线 | 煤气 | <3米 |  |  |
| 452 | PSV-215103A | WFO-30RCE | 10" | 0.8 | 0.9 | 2026.10.12 | E215104顶部 | 蒸汽 | <3米 |  |  |
| 453 | PSV-215103B | WFO-30RCE | 10" | 0.8 | 0.9 | 2026.10.12 | E215104顶部 | 蒸汽 | <3米 |  |  |
| 454 | PSV-215108 | WFB-15QCB | 8" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.12 | E215109冷却水出口管线 | 变换气 | <3米 |  |  |
| 455 | SV-215110 | WFB-15MR18 | 6" | 0.64 | 0.7 | 2026.10.12 | C215101气相出口管线 | 汽提气 | <3米 |  |  |
| 456 | SV-215112 | WFO-90DR1B | 2" | 5.7 | 6.9 | 2026.10.17 | S215112顶部 | 闪蒸汽 | <3米 |  |  |
| 457 | SV-215104 | WFB-15MR1B | 6" | 0.63 | 0.7 | 2026.10.29 | C215101进口低压蒸汽管线 | 汽提气 | <3米 |  |  |
| 458 | SV-215901 | 51区3楼东边，除氧站最东边 | 8" | 0.3 | 0.45 | 2026.10.29 | U230001顶部 | 蒸汽 | <3米 |  |  |
| 459 | SV-215902 | 51区最上边，最西边 | 8" | 0.3 | 0.45 | 2026.10.17 | U230001顶部 | 蒸汽 | <3米 |  |  |
| 460 | SV-215903 | 51区最顶 | 8" | 0.3 | 0.45 | 2026.10.29 | U230001顶部 | 蒸汽 | <3米 |  |  |
| 461 | PSV-215403 | WFB-15PCB | 6" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.29 | 防喘振冷却器回水管安全阀 | 合成气 | 不需要登高 |  |  |
| 462 | SV-215406 | WFO-60LCB | 6" | 5.4 | 6.2 | 2026.10.29 | 新鲜气管放空火炬管线 | 净化气 | 需要登高，2米，12米平台 |  |  |
| 463 | SV-215404 | WFO-90/30PCB | 6" | 7.4 | 9.1 | 2026.10.22 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气/甲醇气 | 需要登高，2米，12米平台 |  |  |
| 464 | PSV-215401A | SFA-42C900C | 6" | 5.8 | 9.0 | 2026.10.29 | 合成气压缩机出口放空管 | 合成气 | 不需要登高 |  |  |
| 465 | PSV-215401B | SFA-42C901C | 6" | 5.8 | 9.0 | 2026.10.29 | 合成气压缩机出口放空管 | 合成气 | 不需要登高 |  |  |
| 466 | PSV-215401C | SFA-42C902C | 6" | 5.8 | 9.0 | 2026.10.29 | 合成气压缩机出口放空管 | 合成气 | 不需要登高 |  |  |
| 467 | PSV-215631 | DA44Y-25P | 1" | -38kPa | 2 | 2026.10.14 | T215611顶部 | 气氨 | 需要登高，5米 |  |  |
| 468 | PV-215632 | LFO-0301SN | 1.5" | 1.8mpa | 2.0 | 2026.10.29 | 氨压缩机出口（E15602进口气氨管） | 气氨 | 不需要登高 |  |  |
| 469 | SV-215501 | WFO-60JCG | 4" | 2.4 | 5.5 | 2026.10.29 | 汽包S215503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 5米 |  |  |
| 470 | SV-215502 | WFO-60JCG | 4" | 4.8 | 5.5 | 2026.10.29 | 汽包S215503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 5米 |  |  |
| 471 | SV-215503 | WFO-15HCG | 3" | 0.72 | 0.9 | 2026.10.29 | 排污膨胀槽S215504蒸汽放空管线 | 低压蒸汽 | 5米 |  |  |
| 472 | PSV-215505 | WFO-30MP1B | 6" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.20 | E215503除盐水放空管线 | 除盐水 | 无 |  |  |
| 473 | PSV-215506 | WFB-15PCB | 6" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.29 | E215504循环水放空管线 | 反应气 | 无 |  |  |
| 474 | SV-215508 | WFB-15PCB | 6" | 0.8 | 1 | 2026.10.29 | 闪蒸槽S215502放空管线 | 闪蒸气 | 5米 |  |  |
| 475 | SV-215602 | WFO-30JLB | 4" | 1.76 | 2 | 2026.9.10 | 氨贮槽顶部（T215601放空管） | 氨 | 不需要登高，氨槽上部，7米 |  |  |
| 476 | SV-215603 | WFO-03aFLB | 2" | 1.8mpa | 2 | 2026.9.10 | 氨分离罐顶部（T15603放空管） | 氨 | 不需要登高，氨分离罐上部，3米 |  |  |
| 477 | PSV-215608 | WFB-30DPBL | 1" | 1.8mpa | 2 | 2026.10.22 | E215603管程出口管线 | 氨 | 不需要登高 |  |  |
| 478 | PSV-215610 | WFO-30DPBL | 1" | 4 | 4.4 | 2026.9.10 | 液氨泵出口管线 | 氨 | 不需要登高 |  |  |
| 479 | SV-215701 | WFB-15QP1B | 8" | 0.25 | 0.3 | 2026.10.29 | 预塔C-215701顶线 | 预塔塔顶气 | 5米 |  |  |
| 480 | SV-215702 | WFB-30RCB | 10" | 0.85 | 1 | 2026.10.29 | 加压塔C-215702顶线 | 加压塔塔顶气 | 合格 |  |  |
| 481 | SV-215703 | WFB-15VCB | 14" | 0.25 | 0.3 | 2026.10.29 | 常压塔C-215703顶线 | 预塔塔顶气 | 5米 |  |  |
| 482 | SV-215704 | WFB-15JCB | 3" | 0.2 | 0.3 | 2026.10.29 | 回收塔C-215704顶线 | 甲醇 | 5米 |  |  |
| 483 | SV-215705 | WFO-15JCG | 3" | 0.72 | 0.9 | 2026.10.29 | S215701冷凝液收集槽顶部 | 甲醇 | 5米 |  |  |
| 484 | 2152PSV-903 | 2H3HTOGM0410B-S | 2" | 6.2 | 6.5 | 2026.8.11 | 循环气压缩机三级出口管 | 气体gas | 不需要登高 |  |  |
| 485 | 2152PSV-902 | 3J4HTOGM0310B-5 | 3" | 3.1 | 3.3 | 2026.9.10 | 循环气压缩机二级出口管 | 气体gas | 不需要登高 |  |  |
| 486 | 2152PSV-901 | 3K4HTOGM0310B-5 | 2" | 1.9 | 2.1 | 2026.9.10 | 循环气压缩机一级出口管 | 气体gas | 不需要登高 |  |  |
| 487 | PSV904 | A41H-16P | 1 1/4" | 0.6 | 0.9 | 2026.9.10 | 循环气压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 488 | PSV905 | A41H-16P | 1 1/4" | 0.6 | 0.9 | 2026.9.10 | 循环气压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 489 | PSV215402 | SFA-41C150P | 1 1/2" | 1 | 1.3 | 2026.9.10 | 合成气压缩机油泵出口 | 液体 | 不需要登高 |  |  |
| 490 | PSV215403 | SFA-41C150P | 1 1/2" | 1 | 1.3 | 2026.10.29 | 合成气压缩机油泵出口 | 液体 | 不需要登高 |  |  |
| 491 | PSV215851 | 1D2HTBGM0410B-5 | 1" | 6 | 6.2 | 2026.8.11 | 富氢气压缩机一级出口管 | 氢气 | 不需要登高 |  |  |
| 492 | PSV215852 | YFA41C-150P | 1" | 0.6 | 0.8 | 2026.9.10 | 富氢气压缩机油泵出口管 | 水、油品、腐蚀性介质等 | 不需要登高 |  |  |
| 493 | PSV215633 | A41W-16P | 3" | 0.8 | 0.95 | 2026.9.10 | 氨油站 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 494 | PSV215634 | A41W-16P | 3" | 0.8 | 0.95 | 2026.9.10 | 氨油站 | 润滑油 | 不需要登高 |  |  |
| 495 | 2153SV702B | SFA-421C150C | 1.5" | 0.5 | 0.7 | 2026.9.10 | CO压缩机辅油泵出口 | 油 | 不需要登高 |  |  |
| 496 | 2153SV702A | SFA-421C150C | 1.5" | 0.5 | 0.7 | 2026.9.10 | CO压缩机主油泵出口 | 油 | 不需要登高 |  |  |
| 497 | SV215801 | YFA42C-600C | 2" | 7.4 | 8.5 | 2026.10.17 | 气液分离器S215801出口管线 | 原料气 | 无 |  |  |
| 498 | SV215802 | YFA42C-150C | 3" | 0.35 | 0.8 | 2026.8.11 | 非渗透气管线 | 非渗透气(CO) | 无 |  |  |
| 499 | SV215803 | YFA44C-150C | 2" | 0.65 | 0.9 | 2026.8.11 | 原料气加热器E215801蒸汽放空管 | 蒸汽 | 无 |  |  |
| 500 | SV215805 | YFA42C-300P | 1" | 1.3 | 1.5 | 2026.8.11 | 氢气回收 | 脱盐水 | 无 |  |  |
| 501 | AF064869 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.9 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 |  |  |
| 502 | TS7837172-2024 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.99 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 |  |  |
| 503 | AF064900 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.9 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 |  |  |
| 504 |  | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.9 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 |  |  |
| 505 | PSV215490 | TYPe459 | 3/4" | 8.5 | 9 | 2026.10.22 | 压缩机本体 | 压缩气 | 不需要登高 |  |  |
| 506 | 2152SV054 | WFO-30AKP9B-D | 3"*4" | -0.0297 | 2.2 | 2026.10.29 | NH3P-2152703管线SV054前 | 氨 | <3米 |  |  |
| 507 | SV215504A | A21W-100P | 0.5" | 5.5 | 6.7 | 2026.10.29 | 磷酸盐泵安全阀 | 磷酸盐溶液 | 无 |  |  |
| 508 | SV215504B | A21W-100P | 0.5" | 5.5 | 6.7 | 2026.10.29 | 磷酸盐泵安全阀 | 磷酸盐溶液 | 无 |  |  |
| 509 | / | A27W-16P | 1/2" | 1.0 | 1.2 | 2026.10.29 | XV215401仪表气罐 | 空气 | 不需要登高 |  |  |
| 510 | / | A27W-16P | 1/2" | 1.0 | 1.2 | 2026.10.29 | XV215402仪表气罐 | 空气 | 不需要登高 |  |  |
| 511 | / | A27W-16P | 1/2" | 0.8 | 1.05 | 2026.9.10 | XV215403仪表气罐 | 空气 | 不需要登高 |  |  |
| 512 | 合成双减 | A48Y-16C | DN250 | 0.6 | 0.71 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 513 | 合成双减 | A48Y-25C | DN200 | 1 | 1.1 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 514 | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 0.6 | 0.72 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 515 | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 1 | 1.13 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 516 | 合成双减 | A48Y-16C | DN250 | 0.6 | 0.71 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 517 | 合成双减 | A48Y-25C | DN200 | 1 | 1.1 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 518 | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 0.6 | 0.72 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 519 | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 1 | 1.13 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 520 | / | A21W-150R | DN25 | 0.4 | 0.5 | 2026.10.29 | P215708 | 液碱 | 5米 |  |  |
| 521 | / | A21W-150D | DN25 | 0.5 | 0.7 | 2026.10.29 | P215709 | 稀醇 | 5米 |  |  |
| 522 | / | A21Y-160P | DN15 | 6 | 8.14 | 2026.10.29 | P215801 | 除盐水 | 5米 |  |  |
| 523 | / | A21Y-160P | DN15 | 6 | 8.14 | 2026.10.29 | P215801 | 除盐水 | 5米 |  |  |
| 524 | 05PSV514 | YFA48C-150C | DN80 | 0.7 | 0.75 | 2026.12.4 | D5南 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 525 | 05PSV513 | YFA48C-150C | DN80 | 0.7 | 0.75 | 2026.12.4 | D5北 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 526 | 05PSV503 | YFA42C-150CK | DN80 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 下塔放空南 | 酸性气 | 5米 |  |  |
| 527 | 05PSV506 | YFA48C-150C | DN80 | 0.9 | 1 | 2026.12.4 | 总管 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 528 | 05PSV505 | YFA48C-150C | DN80 | 0.9 | 1 | 2026.12.4 | 总管 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 529 | 05PSV527 | YFA42C-150C | DN50 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 总管天然气西 | 天然气 | 5米 |  |  |
| 530 | 05PSV517 | YFA42C-150C | DN50 | 0.3 | 0.35 | 2026.12.4 | 总管氮气东 | 氮气 | 5米 |  |  |
| 531 | 05PSV516 | YFA48SB-600C | DN50 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | 总管中压蒸汽西 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 532 | 05PSV518 | YFA42C-150C | DN50 | 0.3 | 0.35 | 2026.12.4 | 总管氮气西 | 氮气 | 5米 |  |  |
| 533 | 05PSV528 | YFA42C-150C | DN40 | 0.3 | 0.25 | 2026.12.4 | 总管天然气东 | 天然气 | 5米 |  |  |
| 534 | 05PSV515 | YFA48SB-600C | DN50 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | 总管中压蒸汽东 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 535 | 05PSV519 | YFA42C-150C | DN80 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 总管天然气 | 天然气 | 5米 |  |  |
| 536 | 05PSV525 | YFA45C-150N | DN50 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 总管氧气东 | 氧气 | 5米 |  |  |
| 537 | 05PSV521 | YFA42C-150C | DN100 | 0.5 | 0.6 | 2026.12.4 | 总管东 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 538 | 05PSV522 | YFA42C-150C | DN100 | 0.5 | 0.6 | 2026.12.4 | 总管西 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 539 | 05PSV508 | YFA42C-150C | DN80 | 1 | 1.1 | 2026.12.4 | E-0504顶部 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 540 | / | A48Y-150LB | DN50 | 1 | 1.15 | 2026.12.4 | E-0505顶部 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 541 | 05PSV504 | YFA42C-150CK | DN150 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | E-0507顶部 | 酸性气 | 5米 |  |  |
| 542 | 05PSV512 | YFA48SB-600C | DN80 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | E-0506顶部 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 543 | 05PSV511 | YFA48SB-600C | DN80 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | E-0506顶部 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 544 | 05PSV502 | YFA42C-150CK | DN80 | 0.3 | 0.25 | 2026.12.4 | 下塔放空北 | 酸性气 | 5米 |  |  |
| 545 | 05PSV526 | YFA45C-150N | DN50 | 0.3 | 0.25 | 2026.12.4 | 总管氧气西 | 氧气 | 5米 |  |  |
| 546 | 05PSV507 | YFA48C-150C | DN80 | 1 | 1.1 | 2026.12.4 | E-0505顶部 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 547 | 2152SV016 | WF0-60DPBC | 1" | 6.45 | 9 | 2026.10.17 | P215208A设备出口 | 甲醇 | 5米 |  |  |
| 548 | 2152SV022 | WF0-60DPBC | 1" | 6.45 | 9 | 2026.10.17 | P215208B设备出口 | 甲醇 | 5米 |  |  |
| 549 | SV215901 | 6R8HT0G10110C-C | 8" | 0.17 | 0.45 | 2026.10.17 | 除氧器设备出口 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 550 | SV215902 | 6R8HT0G10110C-C | 8" | 0.17 | 0.45 | 2026.10.17 | 除氧器设备出口 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 551 | SV215903 | 6R8HT0G10110C-C | 8" | 0.17 | 0.45 | 2026.10.17 | 除氧器设备出口 | 蒸汽 | 5米 |  |  |
| 552 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （1）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准，即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

（2）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（3）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

（4）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

安全阀在线校验方案

一、作业环境

| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场有无危害介质： 有 □ 无 ☑ |  |
| 2 | 现场有无易燃介质： 有 □ 无 ☑ |  |
| 3 | 是否需要防护作业： 有 ☑ 无 □ | 正确穿戴劳防用品，特殊安全用具由甲方提供 |
| 4 | 是否需要动火作业： 有 □ 无 ☑ |  |
| 5 | 是否需要登高作业： 有 ☑ 无 □ | 具备登高作业资格 |
| 6 | 是否需要起吊作业： 有 □ 无 ☑ |  |
| 7 | 检修平台： 有 ☑ 无 □ | 甲方提供必要的检修平台 |
| 8 | 受限空间： 是 □ 否 ☑ |  |

- 检修方案

- 项目名称：安全阀在线校验

- 维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

| 安全阀在线校验计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分厂 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 调校压力(Mpa) | 检验日期 | 安装部位 | 介质 | 备注（是否需要登高） | 校验方式 |
| 1 | 热 电 厂 | RD001 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.55 | 2026.4.19 | 1#炉汽包控制安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 2 |  | RD002 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.66 | 2026.4.19 | 1#炉汽包工作安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 3 |  | RD003 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.3 | 2026.4.19 | 1#炉过热器控制安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 4 |  | RD004 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.39 | 2026.4.19 | 1#炉过热器工作安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 5 |  | RD005 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.55 | 2026.7.31 | 2#炉汽包控制安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 6 |  | RD006 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.66 | 2026.7.31 | 2#炉汽包工作安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 7 |  | RD007 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.3 | 2026.7.31 | 2#炉过热器控制安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 8 |  | RD008 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.39 | 2026.7.31 | 2#炉过热器工作安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 9 |  | RD009 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.55 | 2026.7.31 | 3#炉汽包控制安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 10 |  | RD010 | 7414F | DN60 | 10.8 | 11.66 | 2026.7.31 | 3#炉汽包工作安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 11 |  | RD011 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.3 | 2026.7.31 | 3#炉过热器控制安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 12 |  | RD012 | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.39 | 2026.7.31 | 3#炉过热器工作安全阀 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 13 |  | RD013 | A48Y-16C | DN80 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.19 | 连排扩容器安全阀1 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 14 |  | RD014 | A48Y-16C | DN80 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.19 | 连排扩容器安全阀2 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 15 |  | RD019 | A48YP54-100V | DN150 | 4 | 4.8 | 2026.4.19 | 1#机抽汽管道 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 16 |  | RD020 | A48Y-40SH | DN250 | 2 | 2.4 | 2026.4.19 | 2#机排汽管道 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 17 |  | RD021 | A48Y-6.4I | DN200 | 4 | 4.55 | 2026.4.19 | 1#减温减压器 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 18 |  | RD022 | A48Y-4 | DN250 | 2 | 2.34 | 2026.4.19 | 2#减温减压器 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 19 |  | RD023 | A48Y-4 | DN150 | 2 | 2.56 | 2026.4.19 | 3#减温减压器 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 20 |  | RD024 | A48Y-6.4I | DN200 | 4 | 4.55 | 2026.4.19 | 4#减温减压器 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 21 |  | RD025 | A48Y-16C | DN150 | 1 | 1.18 | 2026.4.19 | 1.0MPa加热蒸汽 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 22 |  | RD026 | HT06CB | DN100 | 2 | 3.7 | 2026.4.19 | 1#高压加热器 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 23 |  | RD027 | HT06CB | DN100 | 2 | 3.7 | 2026.4.19 | 2#高压加热器 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 24 |  | RD028 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 1#除氧器1 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 25 |  | RD029 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 1#除氧器2 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 26 |  | RD030 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 1#除氧器3 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 27 |  | RD031 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 2#除氧器1 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 28 |  | RD032 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 2#除氧器2 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 29 |  | RD033 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 2#除氧器3 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 30 |  | RD034 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 3#除氧器1 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 31 |  | RD035 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 3#除氧器2 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 32 |  | RD036 | HTO-01CC | DN100 | 0.5 | 0.63 | 2026.4.19 | 3#除氧器3 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 33 |  | RD037 | A28H-16 | DN50 | 0.65 | 1.05 | 2026.4.19 | 工艺压缩空气储罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 34 |  | RD038 | A28W-16T | DN32 | 0.65 | 1.05 | 2026.4.19 | 仪表压缩空气储罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 35 |  | RD039 | A48Y-16C | DN50 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 精馏冷凝液换热器 | 水 | 登高 | 位移 |
| 36 |  | RD040 | A48Y-16C | DN80 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 工艺冷凝液换热器 | 水 | 登高 | 位移 |
| 37 |  | RD041 | A48Y-16C | DN80 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 透平冷凝液换热器 | 水 | 登高 | 位移 |
| 38 |  | RD042 | HOTO-01CB | DN100 | 0.3 | 0.38 | 2026.4.19 | 醋酸冷凝液换热器 | 水 | 登高 | 位移 |
| 39 |  | RD043 | A27H-10 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 仪用储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 40 |  | RD044 | A27H-10 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 灰库储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 41 |  | RD045 | A42Y-16C | DN80 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 压缩机储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 42 |  | RD046 | A27H-10 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 日用仓储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 43 |  | RD047 | A48Y-16C | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 气力输送储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 44 |  | RD048 | A27W-10T | DN40 | 0.65 | 0.8 | 2026.7.31 | 1#除尘器储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 45 |  | RD049 | A27W-10T | DN40 | 0.65 | 0.8 | 2026.7.31 | 2#除尘器储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 46 |  | RD050 | A27W-10T | DN40 | 0.65 | 0.8 | 2026.7.31 | 3#除尘器储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 47 |  | RD051 | A28HP-16T | DN40 | 0.65 | 0.9 | 2026.7.31 | 1#油气分离器 | 油 | 否 | 位移 |
| 48 |  | RD052 | A28H-16T | DN40 | 0.65 | 0.9 | 2026.7.31 | 2#油气分离器 | 油 | 否 | 位移 |
| 49 |  | RD053 | A28X-16T | DN40 | 0.65 | 0.85 | 2026.7.31 | 3#油气分离器 | 油 | 否 | 位移 |
| 50 |  | RD054 | A28H-16T | DN40 | 0.65 | 0.9 | 2026.7.31 | 4#油气分离器 | 油 | 否 | 位移 |
| 51 |  | RD055 | A28H-16 | DN25 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 1#脱硫岛仪用储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 52 |  | RD056 | A28H-16 | DN25 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 2#脱硫岛仪用储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 53 |  | RD057 | A28H-16 | DN25 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 3#脱硫岛仪用储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 54 |  | RD058 | A28H-16 | DN50 | 0.65 | 0.84 | 2026.4.08 | 床料储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 55 |  | RD059 | A28HP-16T | DN40 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.08 | 3#干燥机空气罐1 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 56 |  | RD060 | A28HP-16T | DN40 | 0.8 | 0.9 | 2026.4.08 | 3#干燥机空气罐2 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 57 |  | RD063 | HOTO-01CB | DN150 | 0.3 | 0.68 | 2026.4.19 | 醋酸冷凝液换热器 | 循环水 | 登高 | 位移 |
| 58 |  | RD066 | A27W-16T | DN25 | 0.8 | 0.84 | 2026.7.31 | 化水2期仪表储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 59 |  | RD067 | A28H-16 | DN40 | 0.8 | 0.84 | 2026.7.31 | 化水2期工艺储气罐 | 空气 | 登高 | 位移 |
| 60 |  | RD068 | A42Y-25C | DN100 | 1.87 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV101顶部 | 五氟丙烷 | 登高 | 位移 |
| 61 |  | RD069 | A42Y-25C | DN100 | 1.87 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV102顶部 | 五氟丙烷 | 登高 | 位移 |
| 62 |  | RD070 | A42Y-25C | DN50 | 0.1 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV103顶部 | 五氟丙烷 | 登高 | 位移 |
| 63 |  | RD071 | A42Y-25C | DN50 | 0.1 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV104顶部 | 五氟丙烷 | 登高 | 位移 |
| 64 |  | RD072 | A42Y-25C | DN32 | 1.87 | 2.4 | 2026.6.5 | 035PSV105顶部 | 五氟丙烷 | 登高 | 位移 |
| 65 |  | RD073 | A42Y-25C | DN32 | 0.3 | 1 | 2026.6.5 | 035PSV106顶部 | 冷却水 | 否 | 位移 |
| 66 |  | SV34107A | A48Y-25 | DN150 | 0.8 | 1.2 | 2026.3.3 | 三期供热站34107路 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 67 |  | SV34107B | A48Y-25 | DN250 | 0.8 | 1.2 | 2026.3.3 | 三期供热站34107路 | 蒸汽 | 否 | 位移 |
| 68 |  | SV22304F | A48Y-40 | DN200 | 1 | 2 | 2026.7.1 | P22304F汽轮机汽水分离器 | 蒸汽 | 登高 | 位移 |
| 69 |  | SV32301E | A48Y-40 | DN200 | 1 | 2 | 2026.7.1 | P32301E汽轮机汽水分离器 | 蒸汽 | 登高 | 位移 |
| 70 | 气化厂 | SV1201A | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 71 |  | SV1201B | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 72 |  | SV1201C | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 73 |  | SV1201D | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | 2026.6.1 | 高压氮罐顶安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 74 |  | SV1202 | HTXD-0903C | DN50 | 9.4 | 9.9 | 2026.6.1 | 高压氮一级减压后安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 75 |  | SV1203 | HTXD-0903C | DN50 | 8.6 | 9.9 | 2026.6.1 | 高压氮二级减压后安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 76 |  | PSV01501A | 4590.0032 | DN25 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.11 | 膨胀机A膨胀端进口管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 77 |  | PSV01501B | 4590.0032 | DN25 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.20 | 膨胀机A膨胀端进口管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 78 |  | PSV01502A | 5260.0782 | DN200 | 0.45 | 0.7 | 2026.5.11 | 膨胀机A加温气管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 79 |  | PSV01502B | 5260.0782 | DN200 | 0.45 | 0.7 | 2026.5.14 | 膨胀机A加温气管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 80 |  | PSV01551 | 4590.0032 | DN25 | 7.2 | 8 | 2026.5.14 | 液体膨胀机进口管道安全阀 | 液空 | 否 | 位移 |
| 81 |  | PSV01552 | 4590.0032 | DN25 | 0.55 | 1.6 | 2026.5.14 | 液体膨胀机加温气管道安全阀 | 液空 | 否 | 位移 |
| 82 |  | PSV01553 | 5260.0352 | DN50 | 0.55 | 1.6 | 2026.5.14 | 液体膨胀机出口管道安全阀 | 液空 | 否 | 位移 |
| 83 |  | PSV01401 | 5260.0782 | DN200 | 0.45 | 0.7 | 2026.5.11 | 下塔 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 84 |  | PSV01402A | 4414.4802 | DN250 | 0.03 | 0.3 | 2026.5.11 | 上塔A | 污氮气 | 否 | 位移 |
| 85 |  | PSV01402B | 4414.4802 | DN250 | 0.03 | 0.3 | 2026.5.11 | 上塔B | 污氮气 | 否 | 位移 |
| 86 |  | PSV01474 | 5260.0472 | DN80 | 0.035 | 0.3 | 2026.5.11 | 纯氩冷凝器 | 空气 | 否 | 位移 |
| 87 |  | PSV01475 | 4590.0032 | DN25 | 0.01 | 0.3 | 2026.5.11 | 纯氩塔 | 氩气 | 否 | 位移 |
| 88 |  | PSV01476 | 4590.0032 | DN25 | 0.1 | 0.3 | 2026.5.11 | 纯氩蒸发器 | 液氩 | 否 | 位移 |
| 89 |  | PSV01477 | 4590.0032 | DN25 | 0.02 | 0.3 | 2026.5.11 | 粗氩塔 | 氩气 | 否 | 位移 |
| 90 |  | PSV01450A | 4594.2172 | DN25 | 8.7 | 9.7 | 2026.5.11 | 液氧泵A出口管道 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 91 |  | PSV01450B | 4594.2172 | DN25 | 8.7 | 9.7 | 2026.5.12 | 液氧泵B出口管道 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 92 |  | PSV01460B | 4590.0032 | DN20 | 0.8 | 1.2 | 2026.5.11 | 液氮泵B出口管道 | 液氮 | 否 | 位移 |
| 93 |  | PSV01487B | 4594.2172 | DN20 | 0.45 | 1 | 2026.5.14 | 液氩泵B出口管道安全阀 | 液氩 | 否 | 位移 |
| 94 |  | PSV01425B | 4594.2172 | DN25 | 0.05 | 1 | 2026.5.11 | 液氩泵B加温气管道 | 液氩 | 否 | 位移 |
| 95 |  | PSV01426A | 4594.2172 | DN25 | 0.28 | 0.7 | 2026.5.11 | 液氧泵A加温气管道 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 96 |  | PSV01426B | 4594.2172 | DN25 | 0.28 | 0.7 | 2026.5.14 | 液氧泵A加温气管道 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 97 |  | PSV01427B | 4590.0032 | DN20 | 0.5 | 1.2 | 2026.5.11 | 液氮泵B加温气管道 | 液氮 | 否 | 位移 |
| 98 |  | PSV01151 | WFO-90QCB | DN150 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.12 | 增压机出口管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 99 |  | PSV01152 | WFO-15DCB | DN25 | 0.8 | 1.2 | 2026.5.12 | 增压机中抽空气进板式管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 100 |  | PSV01153 | WFO-30aDCB | DN25 | 4.14 | 4.7 | 2026.5.12 | 增压机末级空气进板式管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 101 |  | PSV01201A | WFO-15VCB | DN250 | 0.55 | 0.7 | 2026.5.12 | 空气出空冷塔A（吸附器） | 空气 | 12米 | 位移 |
| 102 |  | PSV01201B | WFO-15VCB | DN250 | 0.55 | 0.7 | 2026.5.12 | 空气出空冷塔B（吸附器） | 空气 | 12米 | 位移 |
| 103 |  | PSV01301 | WFO-15TCB | DN200 | 0.01 | 0.3 | 2026.5.12 | 污氮气进再生器（蒸汽加热器） | 污氮气 | 否 | 位移 |
| 104 |  | PSV01302 | WFO-15JCB | DN50 | 0.01 | 0.3 | 2026.5.12 | 污氮气出电加热器 | 污氮气 | 否 | 位移 |
| 105 |  | PSV01412 | 5264.2002 | DN80 | 8.6 | 9.7 | 2026.5.12 | 氧气管道 | 氧气 | 否 | 位移 |
| 106 |  | PSV01413 | WFO-15MCB | DN100 | 0.7 | 1.2 | 2026.5.12 | 氮气管道 | 氮气 | 15米 | 位移 |
| 107 |  | PSV01503 | WFO-60KCB | DN80 | 7.2 | 8 | 2026.5.12 | 膨胀机增压端出口管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 108 |  | PSV01351 | WFO-15LCB | DN50 | 0.5 | 0.7 | 2026.5.12 | 仪表气管道 | 空气 | 否 | 位移 |
| 109 |  | PSV01654 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 医用氧槽入槽 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 110 |  | PSV01804 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 氩槽入槽 | 液氩 | 否 | 位移 |
| 111 |  | PSV01604 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 氧槽入槽 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 112 |  | PSV01704 | DA21-F-40P | DN15 | 0.01 | 0.88 | 2026.5.11 | 氮槽入槽 | 液氮 | 否 | 位移 |
| 113 |  | PSV01751 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压液氮泵A出口安全阀 | 液氮 | 否 | 位移 |
| 114 |  | PSV01752 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压液氮泵B出口安全阀 | 液氮 | 否 | 位移 |
| 115 |  | PSV01753 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压汽化器A出口安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 116 |  | PSV01754 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压汽化器B出口安全阀 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 117 |  | PSV01759 | DA22Y-250P | DN15 | 15 | 16.5 | 2026.5.14 | 高压汽化器进口安全阀 | 液氮 | 否 | 位移 |
| 118 |  | PSV8001-3 | DA21-F-40P | DN15 | 0.3 | 0.55 | 2026.8.11 | 硫回收氧泵出口总管 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 119 |  | PSV8001-4 | DA21-F-40P | DN15 | 0.3 | 0.55 | 2026.8.11 | 硫回收汽化器出口 | 液氧 | 否 | 位移 |
| 120 |  | PSV01101-3 | 5260.0292 | DN40 | 0.3 | 1 | 2026.5.13 | 空压机油站 | 油 | 否 | 位移 |
| 121 |  | PSV01102-3 | 5260.0292 | DN40 | 0.3 | 1 | 2026.5.13 | 增压机油站 | 油 | 否 | 位移 |
| 122 | 醋酸厂 | SV1302 | 4P6A42Y-150LBRL | 6″ | 0.23 | 0.37 | 2026.8.7 | V1302 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 123 |  | SV1327 | 1D2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.55 | 0.8 | 2026.7.27 | 低压CO | CO | 否 | 位移 |
| 124 |  | SV1309 | 2J3A42Y-300LBRL | 3″ | 2.76 | 3.28 | 2026.7.27 | R1301 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 125 |  | SV1313 | 1.5G3A42Y-300LBRL | 3″ | 3.1 | 3.5 | 2026.7.27 | CO管道 | CO | 否 | 位移 |
| 126 |  | SV1323 | 2J3A42Y-150LBRL | 3″ | 0.42 | 0.64 | 2026.7.27 | V1307 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 127 |  | SV1325 | 1.5F2A42Y-300LBRL | 2″ | 2.76 | 3.1 | 2026.7.27 | T1301 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 128 |  | SV1401 | 8T10A42Y-150LBRL | 10" | 0.117 | 0.334 | 2026.8.7 | T1401 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 129 |  | SV1405 | 4P6A42Y-150LBRL | 6" | 0.173 | 0.372 | 2026.8.7 | T1402 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 130 |  | SV1409 | 6Q8A42Y-150LBRL | 8" | 0.07 | 0.293 | 2026.8.7 | T1403 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 131 |  | SV1459 | 1.5F2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.45 | 0.61 | 2026.7.27 | V1405 | 醋酸 | 平台2米 | 位移 |
| 132 |  | SV1458 | 1.5F2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.45 | 0.61 | 2026.7.27 | V1404 | 醋酸 | 平台2米 | 位移 |
| 133 |  | SV1460 | 1.5G3A42Y-150LBRL | 3″ | 0.12 | 0.35 | 2026.7.27 | T1406 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 134 |  | SV1474 | 1.5G3A42Y-150LBRL | 3″ | 0.1 | 0.3 | 2026.7.27 | T1407 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 135 |  | SV1485 | 1.5F2A42Y-150LBRL | 2″ | 0.114 | 0.35 | 2026.7.27 | T1408 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 136 |  | SV1490 | 3L4A42Y-150LBRL | 4″ | 0.38 | 0.41 | 2026.7.21 | V1406 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 137 |  | SV1494 | 3L4A42Y-150LBRL | 4″ | 0.38 | 0.41 | 2026.7.27 | V1403 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 138 |  | SV1495 | 3/4D1A42Y-150LBRL | 1″ | 0.25 | 0.385 | 2026.8.7 | T1405 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 139 |  | SV1604 | A42Y-300LRRL | 2″ | 3.4 | 3.8 | 2026.7.27 | V1602氮气 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 140 |  | SV21302 | 1905-300C-2-S3 | 8" | 0.2 | 0.35 | 2026.6.15 | V21302 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 141 |  | SV21308 | 1911OMCF-2-S4-MS-31 | 1" | 3.2 | 4.16 | 2026.6.9 | E21302-S21301 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 142 |  | SV21309 | 1910-30HC-1-S3 | 3" | 2.78 | 3.28 | 2026.6.12 | R21301 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 143 |  | SV21313 | LFA42Y-300R | 3" | 3.2 | 3.4 | 2026.6.12 | CO总管 | CO | 否 | 位移 |
| 144 |  | SV21323 | 1905-30JC-2-S3 | 3" | 0.41 | 0.64 | 2026.6.9 | V21307 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 145 |  | SV21325 | LFA42Y－300RL | 2" | 2.8 | 3.4 | 2026.6.9 | T21301 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 146 |  | SV21327 | YFA41C-１５0lb | 2" | 0.8 | 1.3 | 2026.6.12 | 低压CO管道 | CO | 否 | 位移 |
| 147 |  | SV21401A | 1905-30RC-2-S3 | 8" | 0.117 | 0.345 | 2026.6.8 | T21401 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 148 |  | SV21401B | 1905-30RC-2-S3 | 8" | 0.117 | 0.345 | 2026.6.8 | T21401 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 149 |  | SV21405 | 1905-TC-4-S3 | 10" | 0.174 | 0.39 | 2026.6.8 | T21402 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 150 |  | SV21409 | 1905-30RC-2-S3 | 8" | 0.07 | 0.33 | 2026.6.8 | T21403 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 151 |  | SV21447 | TSF710076-2009 | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | V21408 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 152 |  | SV21458 | 1905－30DC－3－S3 | 2" | 0.4 | 0.61 | 2026.6.9 | V21404 | 醋酸 | 平台2米 | 位移 |
| 153 |  | SV21459 | 1905－30FC－2－S3 | 2" | 0.4 | 0.61 | 2026.6.9 | V21405 | 醋酸 | 平台2米 | 位移 |
| 154 |  | SV21460 | 1905-30FC-1-S3 | 3" | 0.13 | 0.36 | 2026.6.9 | T21406 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 155 |  | SV21474 | 1905－30HC－1－S3 | 3" | 0.1 | 0.36 | 2026.6.9 | T21407 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 156 |  | SV21485 | 1905－30-C－1－S3 | 3" | 0.116 | 0.355 | 2026.6.9 | T21408 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 157 |  | SV21490 | 1905－30HC－1－SC | 3" | 0.38 | 0.41 | 2026.6.9 | V21406 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 158 |  | SV21494 | 1905－30JC－2－S3 | 3" | 0.38 | 0.41 | 2026.6.9 | V21403 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 159 |  | SV21495 | 1905－30GL－3－S3 | 3" | 0.243 | 0.39 | 2026.6.9 | T21405 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 160 |  | SV21601 | HTXY－01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | E21601-CWH | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 161 |  | SV21604 | HTO－035CB | 2" | 3.2 | 3.8 | 2026.6.8 | V21602氮气 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 162 |  | SV1901 | LFB-0101SLB | 4" | 0.4 | 0.5 | 2026.6.12 | T1901 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 163 |  | SV31302 | JBS-E-15-S-K-SP | 8" | 0.23 | 0.37 | 2026.6.30 | V31302 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 164 |  | SV31309 | JBS-E-35-S-K-SP | 4" | 2.8 | 3.28 | 2026.6.26 | R31301 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 165 |  | SV31313 | JBS-E-35-S-K-SP | 6" | 3.2 | 3.5 | 2026.6.29 | CO总管 | CO | 否 | 位移 |
| 166 |  | SV31323 | JBS-E-15-S-K-SP | 3" | 0.42 | 0.64 | 2026.6.30 | V31307 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 167 |  | SV31325 | JBS-E-35-S-K-SP | 2" | 2.8 | 3.28 | 2026.6.26 | T31301 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 168 |  | SV31327 | JBS-E-15-S-K-SP | 2" | 0.55 | 0.8 | 2026.6.30 | 0.55MPaCO管 | CO | 否 | 位移 |
| 169 |  | SV31401A | 10450907 | 16" | 0.131 | 0.37 | 2026.6.30 | T31401 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 170 |  | SV31401B | 10450908 | 16" | 0.115 | 0.345 | 2026.6.30 | T31401 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 171 |  | SV31405 | 10444555 | 14" | 0.126 | 0.39 | 2026.6.29 | T31402 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 172 |  | SV31409 | 10450842 | 16" | 0.128 | 0.33 | 2026.6.30 | T31403 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 173 |  | SV31458 | JOS-E-15-S-K-SP | 2" | 0.45 | 0.61 | 2026.6.30 | V31404 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 174 |  | SV31459 | JOS-E-15-S-K-SP | 2" | 0.45 | 0.61 | 2026.6.30 | V31405 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 175 |  | SV31474 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.12 | 0.35 | 2026.6.30 | T31407 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 176 |  | SV31485 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.12 | 0.35 | 2026.6.30 | T31408 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 177 |  | SV31494 | JBS-E-15-OR-S-K-SP | 3" | 0.38 | 0.41 | 2026.6.26 | V31403 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 178 |  | SV31495 | JBS-E-15-S-K-SP | 3" | 0.25 | 0.37 | 2026.6.30 | T31405 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 179 |  | SV1503 | SFA42C-150R01 | 2" | 0.56 | 0.77 | 2026.6.30 | R1503 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 180 |  | SV31501 | JBS-E-15-S-K-SP | 3" | 0.56 | 0.68 | 2026.6.26 | R31501 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 181 |  | SV31502 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.25 | 0.45 | 2026.6.26 | V31501A | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 182 |  | SV31503 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.25 | 0.45 | 2026.6.30 | V31501B | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 183 |  | SV31604 | JOS-E-35-S-E-SP | 2" | 3.52 | 3.8 | 2026.6.30 | V31602氮气 | 氮气 | 否 | 位移 |
| 184 |  | SV31801 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.062 | 0.35 | 2026.6.26 | T31406 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 185 |  | SV31802 | JBS-E-15-S-K-SP | 4" | 0.22 | 0.41 | 2026.6.26 | V31804 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 186 |  | SV31901 | LFB-0101SLB | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.6.29 | T31901 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 187 |  | SV31903 | LFB-0101SLB | 2" | 0.18 | 0.4 | 2026.6.30 | T31903 | 醋酸 | 否 | 位移 |
| 188 |  | SV31920 | 弹簧式 | DN20 | 1.2 | 2.5 | 2026.6.30 | 蒸发器 | R22 | 否 | 位移 |
| 189 |  | SV31921 | 弹簧式 | DN20 | 1.6 | 2.5 | 2026.6.30 | 油分离器 | R22 | 否 | 位移 |
| 190 |  | SV31922 | 弹簧式 | DN20 | 1.8 | 2.5 | 2026.6.30 | 冷凝器 | R22 | 否 | 位移 |
| 191 |  | SV21008 | YFWA42C-150R3 | 2" | 0.5 | 1 | 2026.6.30 | 脱重设备 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 192 |  | SV11901 | WA42Y-150RL | 4″ | 0.5MPa | 0.59MPa | 2026.8.7 | T11901 | 醋酸 | 平台4米 | 位移 |
| 193 | 甲醇厂 | SV15101A | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 1.35 | 2026.10.25 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 中压蒸汽 | 平台4米 | 位移 |
| 194 |  | SV15101B | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 1.4 | 2026.10.25 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 中压蒸汽 | 平台4米 | 位移 |
| 195 |  | SV15102A | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 0.95 | 2026.9.24 | 1#低压废锅（E15103）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 | 位移 |
| 196 |  | SV15102B | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 1 | 2026.9.24 | 1#低压废锅（E15103）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 | 位移 |
| 197 |  | SV15103A | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 0.95 | 2026.9.24 | 2#低压废锅（E15104）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 | 位移 |
| 198 |  | SV15103B | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 1 | 2026.9.24 | 2#低压废锅（E15104）安全阀 | 低压蒸汽 | 平台4米 | 位移 |
| 199 |  | SV15104 | HTO-03SB | 6" | 3915 | 1.45 | 2026.10.25 | 除盐水再热器（E15105）壳程出口安全阀 | 除盐水 | 4米 | 位移 |
| 200 |  | SV15105 | HTO-03SB | 4" | 1.15 | 1.45 | 2026.10.25 | 1#除盐水预热器（E15106）壳程出口安全阀 | 除盐水 | 4米 | 位移 |
| 201 |  | SV15106 | HTO-03SB | 6" | 1.15 | 1.45 | 2026.9.3 | 2#除盐水预热器（E15107）壳程出口安全阀 | 除盐水 | 4米 | 位移 |
| 202 |  | SV15110 | HTB-01SB | 3" | 0.35 | 0.7 | 2026.9.24 | 汽提塔(C15101)安全阀 | 汽提气 | 上塔25米 | 位移 |
| 203 |  | PSV001C | HTO-01CC | 8" | 0.17 | 0.5 | 2026.10.25 | 除氧器顶 | 除盐水 | 否 | 位移 |
| 204 |  | PSV001A | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 0.5 | 2026.10.25 | 除氧器东 | 除盐水 | 否 | 位移 |
| 205 |  | PSV001B | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 0.5 | 2026.10.25 | 除氧器西 | 除盐水 | 否 | 位移 |
| 206 |  | SV-15111A | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 207 |  | SV-15111B | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 208 |  | SV-15111C | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 209 |  | SV-15111D | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 210 |  | SV-15111E | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 211 |  | SV-15111F | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 212 |  | SV-15111G | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 213 |  | SV-15111H | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 2026.10.25 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 煤气、蒸汽混合气 | 大平台8米 | 位移 |
| 214 |  | 152SV001 | HTB-03CLB | 4" | 1.5 | 2.1 | 2026.9.3 | 氨冷器（E15228）气氨放空 | Feed Gas(g) | 2.5米 | 位移 |
| 215 |  | 152SV002 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | 6.8 | 2026.10.25 | 变换气氨洗塔（T15208）气相放空 | Feed Gas(g) | 3楼 | 位移 |
| 216 |  | 152SV003 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | 6.8 | 2026.10.25 | 变换气洗涤塔（T15201）气相放空 | Syngas(g) | 3楼 | 位移 |
| 217 |  | 152SV004 | HTB-06NB | 6" | 6.12 | 6.8 | 2026.10.25 | 洗涤塔（T15210）气相放空 | Feed Gas(g) | 3楼 | 位移 |
| 218 |  | 152SV005 | HTO-01NB | 3" | 0.6 | 1 | 2026.9.24 | T15208和T15209含氨废水总管线 | Feed Gas(g) | 2楼 | 位移 |
| 219 |  | 152SV006 | HTO-06NB | 2" | 7 | 9 | 2026.10.25 | 半贫甲醇泵（P15208A）出口 | Rich MEOH(l) | 2楼 | 位移 |
| 220 |  | 152SV007 | HTO-09NB | 2" | 7 | 9 | 2026.10.25 | 半贫甲醇泵（P15208B）出口 | Rich MEOH(l) | 2楼 | 位移 |
| 221 |  | 152SV008 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | 1.5 | 2026.9.24 | 第一富甲醇泵（P15201A）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 | 位移 |
| 222 |  | 152SV009 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | 1.5 | 2026.9.24 | 第一富甲醇泵（P15201B）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 | 位移 |
| 223 |  | 152SV010 | HTB-06NB | 8" | 1.9 | 2.8 | 2026.10.21 | 第一甲醇分离器（V15201）气相 | Feed Gas(g) | 5米 | 位移 |
| 224 |  | 152SV011 | HTB-01NB | 4" | 0.85 | 1.1 | 2026.9.3 | 第五甲醇分离器（V15206）气相 | Flash Gas(g) | 6米 | 位移 |
| 225 |  | 152SV015 | HTB-01NB | 4" | 0.4 | 0.6 | 2026.9.3 | CO2富气分离器（V15208）气相 | Flash Gas(g) | 否 | 位移 |
| 226 |  | 152SV016 | HTB-01CLB | 8" | 0.184 | 0.5 | 2026.9.24 | CO2产品塔（T15202）气相 | Rec. Gas(g) | 否 | 位移 |
| 227 |  | 152SV017A | HTB-01NB | 10" | 0.08/0.145 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 | 位移 |
| 228 |  | 152SV017B | HTB-01NB | 10" | 0.08 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 | 位移 |
| 229 |  | 152SV017C | HTB-01NB | 10" | 0.08/0.145 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 | 位移 |
| 230 |  | 152SV017D | HTB-01NB | 10" | 0.08 | 0.4 | 2026.10.21 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | Tail Gas(g) | 4楼顶十登高2米 | 位移 |
| 231 |  | 152SV018 | HTB-01CB | 10" | 0.05 | 0.4 | 2026.10.21 | 甲醇收集罐（V15209）气相放空 | Syngas(g) | 平台7米 | 位移 |
| 232 |  | 152SV019A | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205A）出口 | MEOH(l) | 7未 | 位移 |
| 233 |  | 152SV019B | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205B）出口 | MEOH(l) | 7米 | 位移 |
| 234 |  | 152SV019C | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205A）出口 | MEOH(l) | 7未 | 位移 |
| 235 |  | 152SV019D | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 2026.10.21 | 贫甲醇泵（P15205B）出口 | MEOH(l) | 7米 | 位移 |
| 236 |  | 152SV020 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | 1.5 | 2026.9.24 | 第二富甲醇泵（P15202A）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 | 位移 |
| 237 |  | 152SV021 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | 1.5 | 2026.10.21 | 第二富甲醇泵（P15202B）出口 | Rich MEOH(l) | 3米 | 位移 |
| 238 |  | 152SV023 | HTB-01NB | 6" | 1.25 | 1.5 | 2026.10.21 | 贫甲醇深冷器（E15208A）壳程出口 | MEOH(l) | 4米 | 位移 |
| 239 |  | 152SV024 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | 2.6 | 2026.10.25 | 第三富甲醇泵（P15203A）出口 | MEOH(l) | 3米 | 位移 |
| 240 |  | 152SV025 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | 2.6 | 2026.9.3 | 第三富甲醇泵（P15203B）出口 | MEOH(l) | 3米 | 位移 |
| 241 |  | 152SV026 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | 2.6 | 2026.9.24 | 第二甲醇/甲醇换热器（E15209）壳程出口 | MEOH(l) | 4楼顶 | 位移 |
| 242 |  | 152SV027 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | 2.6 | 2026.9.24 | 第三甲醇/醇换热器（E15219）壳程出口 | MEOH(g) | 3楼 | 位移 |
| 243 |  | 152SV032 | HTO-03aCB | 4" | 1.2 | 2.5 | 2026.10.21 | 第四甲醇/醇换热器（E15210A）管程出口 | Rich MEOH(g) | 否 | 位移 |
| 244 |  | 152SV033 | HTDB-01NB | 14" | 0.23 | 0.5 | 2026.10.21 | 热再生塔（T15204）气相 | MEOH(g) | 4楼顶 | 位移 |
| 245 |  | 152SV034 | HTO-03aCB | 2" | 1.5 | 2 | 2026.10.21 | 第二过滤器（X15202）出口 | MEOH(g) | 3米 | 位移 |
| 246 |  | 152SV035 | HTO-03aNB | 10" | 0.28 | 0.5 | 2026.9.24 | 甲醇脱水塔（T15205）气相 | Steam(g) | 4楼顶 | 位移 |
| 247 |  | 152SV036 | HTO-01NB | 3" | 0.05 | 0.4 | 2026.10.25 | 尾气洗涤塔（T15207）气相 | H2O(g) | 3楼 | 位移 |
| 248 |  | 152SV037 | HTO-01NB | 4" | 0.85 | 1.1 | 2026.10.25 | HCN再洗塔（T15211）气相 | Feed Gas(g) | 11米 | 位移 |
| 249 |  | 152SV038 | HTB-03aCLB | 4" | 0.7 | 2.1 | 2026.9.24 | 一段气氨总管安全阀 | Ammonia(g) | 9米层 | 位移 |
| 250 |  | 152SV039 | HTO-03aCLB | 2" | 0.39 | 2.1 | 2026.10.21 | E15227出口气氨总管安全阀 | Ammonia(g) | 9米层 | 位移 |
| 251 |  | 152SV040 | HTB-01CB | 4" | 0.6 | 0.8 | 2026.10.21 | 低压氮气总管安全阀 | Raw H2(g) | 9米层 | 位移 |
| 252 |  | 153SV001 | HTO-06CB | 3" | 0.6 | 4.6 | 2026.9.24 | 低压蒸汽至E15305进口安全阀 | Raw H2(g) | 3米 | 位移 |
| 253 |  | 153SV002 | HTO-06CB | 2" | 5.7 | 6.8 | 2026.10.25 | 富氢气出E15305安全阀 | Raw H2(g) | 3米 | 位移 |
| 254 |  | 153SV004 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | 6.8 | 2026.10.25 | V15303A底部气相安全阀 | Treat Gas(g) | 2米 | 位移 |
| 255 |  | 153SV005 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | 6.8 | 2026.10.25 | V15303B底部气相安全阀 | Treat Gas(g) | 2米 | 位移 |
| 256 |  | 153SV006 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | 6.8 | 2026.10.25 | X15301出口安全阀 | Treat Gas(g) | 5米 | 位移 |
| 257 |  | 153SV007 | HTB-03aNB | 8" | 0.96 | 1.5 | 2026.10.25 | 中压CO至C15301 IV进口安全阀 | CO(g) | 3楼 | 位移 |
| 258 |  | 153SV008 | HTB-01NB | 3" | 0.5 | 1.5 | 2026.10.21 | 低压CO至C15301 I进口安全阀 | Raw H2(g) | 3楼 | 位移 |
| 259 |  | 153SV009 | HTB-01NB | 3" | 0.56 | 1.5 | 2026.10.25 | 低压CO至C15301 Ⅲ进口安全阀 | Raw H2(g) | 2楼 | 位移 |
| 260 |  | 153SV010 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | 6.8 | 2026.10.21 | V15301气相安全阀 | Raw H2(g) | 12米 | 位移 |
| 261 |  | 153SV011 | HTB-01NB | 3" | 0.55 | 1.5 | 2026.9.3 | E15301出口氮气安全阀 | Raw H2(g) | 3楼 | 位移 |
| 262 |  | 153SV013 | HTB-03aNB | 6" | 2.15 | 2.8 | 2026.9.3 | 氢气气提塔T15302安全阀 | H2/CO(g) | 2楼 | 位移 |
| 263 |  | 153SV016 | HTO-01CB | 2" | 0.4 | 0.8 | 2026.10.21 | 液氮储罐出口安全阀 | N2(L) | 3米 | 位移 |
| 264 |  | 153SV016A | NA21F-40P | 1" | 0.4 | 0.86 | 2026.10.25 | 液氮储罐本体安全阀 | N2(L) | 3米 | 位移 |
| 265 |  | 153SV016B | NA21F-40P | 1" | 0.4 | 0.86 | 2026.10.25 | 液氮储罐本体安全阀 | N2(L) | 3米 | 位移 |
| 266 |  | 152SV040A | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 0.8 | 2026.10.21 | P15205稀油站油泵A出口 | 46#汽轮机油 | 否 | 位移 |
| 267 |  | 152SV040B | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 0.8 | 2026.10.21 | P15205稀油站油泵B出口 | 46#汽轮机油 | 否 | 位移 |
| 268 |  | SV15401A | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 269 |  | SV15401B | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 270 |  | SV15401C | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 271 |  | SV15401D | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机出口管 | 合成气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 272 |  | SV15402A | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 273 |  | SV15402B | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 274 |  | SV15402C | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 275 |  | SV15402D | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 2026.10.26 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气 | 不需要登高，12米平台 | 位移 |
| 276 |  | SV15403 | HTO-06CB | 6" | 5.4 | 6.0 | 2026.10.26 | 净化塔A进口管 | 新鲜气 | 需要登高，净化塔上部，15米 | 位移 |
| 277 |  | SV15404 | HTO-01CB | 8" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 合成气压缩机防喘振冷却器回水管 | 冷却水 | 需要登高，7米 | 位移 |
| 278 |  | SV15405 | HTO-01CB | 8" | 0.3 | 0.8 | 2026.10.14 | 新鲜气预热器蒸汽冷凝液回水管 | 蒸汽冷凝液 | 需要登高，3米 | 位移 |
| 279 |  | SV15601 | HTO-03aCB | 6" | 1.705 | 2.0 | 2026.10.14 | 氨压缩机出口（E15602进口气氨管） | 气氨 | 不需要登高 | 位移 |
| 280 |  | SV15602 | HTO-03aCB | 4" | 1.7 | 2.0 | 2026.10.14 | 氨贮槽顶部（T15601放空管） | 气氨 | 不需要登高，氨槽上部，7米 | 位移 |
| 281 |  | SV15603 | HTO-03aCLB | 2" | 1.7 | 2.0 | 2026.10.14 | 氨分离罐顶部（T15603放空管） | 气氨 | 需要登高，2米 | 位移 |
| 282 |  | SV15604 | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 防喘振冷却器E15602冷却回水管 | 冷却水 | 需要登高，2米 | 位移 |
| 283 |  | SV15605A | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 氨冷器A冷却回水管 | 冷却水 | 需要登高，2米 | 位移 |
| 284 |  | SV15605B | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.14 | 氨冷器B冷却回水管 | 冷却水 | 需要登高，2米 | 位移 |
| 285 |  | / | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 2026.10.14 | 氨冷机油泵A出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 286 |  | / | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 2026.10.14 | 氨冷机油泵B出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 287 |  | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 2026.9.16 | 氨冷机一级抽气器出口管(北） | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 288 |  | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 2026.4.16 | 氨冷机一级抽气器出口管（南） | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 289 |  | / | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15610顶部A | 气氨 | 需要登高，5米 | 位移 |
| 290 |  | / | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15610顶部B | 气氨 | 需要登高，5米 | 位移 |
| 291 |  | / | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15611顶部A | 气氨 | 需要登高，5米 | 位移 |
| 292 |  | / | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 2.1 | 2026.10.14 | T15611顶部B | 气氨 | 需要登高，5米 | 位移 |
| 293 |  | / | A41H-16P | 1" | 0.42 | 0.6 | 2026.10.26 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 294 |  | / | A41H-16P | 1" | 0.42 | 0.6 | 2026.10.26 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 295 |  | / | KTA42C300P | 3" | 1.9 | 2.09 | 2026.10.14 | 循环气压缩机一级出口管 | 新鲜气 | 不需要登高 | 位移 |
| 296 |  | / | KTA42C600P | 4" | 4.49 | 4.93 | 2026.10.14 | 循环气压缩机二级出口管 | 新鲜气 | 需要登高，5米 | 位移 |
| 297 |  | / | KTA42C600P | 4" | 6.15 | 6.76 | 2026.10.26 | 循环气压缩机三级出口管 | 新鲜气 | 不需要登高 | 位移 |
| 298 |  | / | A41Y-16P | 1" | 0.54 | 0.6 | 2026.9.16 | 富氢气压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 299 |  | / | A41Y-16P | 1" | 0.36 | 0.6 | 2026.9.16 | 富氢气压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 300 |  | / | KTA42C600P | 2" | 4.3 | 6.16 | 2026.10.26 | 富氢气压缩机分离器顶部 | 富氢气 | 不需要登高 | 位移 |
| 301 |  | / | TYPE | 14" | 常压 | 0.07 | 2026.10.26 | 合成气压缩机汽轮机排汽安全阀 | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 302 |  | / | TYPE | 18" | 常压 | 0.07 | 2026.10.26 | 氨冷机汽轮机排汽安全阀 | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 303 |  | 153SV702A | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | 2026.10.14 | CO压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 304 |  | 153SV702B | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | 2026.10.14 | CO压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 305 |  | 153SV814 | HTO-03CB | 6" | 1.25 | 1.5 | 2026.10.14 | CO压缩机三级出口 | CO | 需要登高，5米 | 位移 |
| 306 |  | 153SV815 | HTO-03aCB | 6" | 3.26 | 4.2 | 2026.10.26 | CO压缩机六级出口 | CO | 需要登高，5米 | 位移 |
| 307 |  | 153SV816 | HTO-01CB | 3" | 0.5 | 0.8 | 2026.10.14 | CO压缩机循环水回水总管 | 循环冷却水 | 需要登高，5米 | 位移 |
| 308 |  | / | A42Y-25C | 1/2" | 1.2 | 1.4 | 2026.10.26 | 合成气油泵A出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 309 |  | / | A42Y-25C | 1/2" | 1.2 | 1.4 | 2026.10.26 | 合成气油泵B出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 310 |  | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 0.5 | 2026.9.16 | 合成气一级抽气器出口管（北） | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 311 |  | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 0.5 | 2026.9.16 | 合成气一级抽气器出口管（南） | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 312 |  | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 0.4 | 2026.4.16 | 合成气二级抽气器出口管（北） | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 313 |  | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 0.4 | 2026.4.16 | 合成气二级抽气器出口管（南） | 不凝气 | 不需要登高 | 位移 |
| 314 |  | SV15501 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 5.2 | 2026.10.13 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 无 | 位移 |
| 315 |  | SV15502 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 5.3 | 2026.10.13 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 无 | 位移 |
| 316 |  | SV15503 | HTO-01CC | 3" | 0.65 | 0.8 | 2026.10.26 | 排污膨胀槽S15504蒸汽放空管线 | 低压蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 317 |  | SV15504 | HTB-01CB | 8" | 0.4 | 0.8 | 2026.10.22 | 闪蒸槽S15502放空管线 | 闪蒸气 | 5米 | 位移 |
| 318 |  | SV15506 | HTB-01SB | 6" | 1.3 | 1.4 | 2026.10.26 | E15503除盐水放空管线 | 反应气 | 5米 | 位移 |
| 319 |  | SV15701 | HTDB-01CB | 14" | 0.05 | 0.3 | 2026.10.22 | C15701预精馏塔气相管 | 甲醇 | 35米 | 位移 |
| 320 |  | SV15702 | HTDB-03CB | 14" | 0.7 | 1 | 2026.10.22 | C15702加压精馏塔气相管 | 甲醇 | 40米 | 位移 |
| 321 |  | SV15703 | HTDB-01CB | 18" | 0.02 | 0.3 | 2026.10.26 | C15703常压精馏塔气相管 | 甲醇 | 45米 | 位移 |
| 322 |  | SV15704 | HTB-01CB | 6" | 0.15 | 0.3 | 2026.10.22 | C15704回收塔气相管 | 甲醇 | 30米 | 位移 |
| 323 |  | SV15705 | HTB-01CB | 3" | 0.15 | 0.3 | 2026.10.14 | C15705洗涤塔气相管 | 不凝气 | 30米 | 位移 |
| 324 |  | SV15706 | HTXYL-01C | 1.5" | 0.3 | 0.55 | 2026.10.14 | 氢回收到粗甲醇预热器 | 洗涤水 | 无 | 位移 |
| 325 |  | SV15707 | TA06-156KA | 3" | 0.65 | 1 | 2026.10.13 | S15701冷凝液收集槽顶部 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 326 |  | SV15708 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 0.7 | 2026.10.26 | P15708A碱液泵出口管 | 碱液 | 无 | 位移 |
| 327 |  | SV15709 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 0.7 | 2026.10.26 | P15708B碱液泵出口管 | 碱液 | 无 | 位移 |
| 328 |  | SV15801 | A42Y-600LB | 1.5" | 8 | 8.6 | 2026.10.17 | 气液分离器S15801出口管线 | 驰放气 | 无 | 位移 |
| 329 |  | SV15802 | A42H-150LB | 1 " | 0.65 | 1.0 | 2026.10.26 | 原料气加热器E15801蒸汽放空管 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 330 |  | SV15803 | A42H-150LB | 1.5" | 0.55 | 1.0 | 2026.10.26 | 非渗透气管线 | 非渗透气(CO) | 无 | 位移 |
| 331 |  | SV15804 | LFO-03CB | 2" | 3.1 | 3.39 | 2026.10.13 | 渗透气管线 | 渗透气（H2） | 无 | 位移 |
| 332 |  | PSV500 | LFB-0101SB | 2" | 0.154 | 0.18 | 2026.10.20 | 酸3气液分离罐D2 | 酸性气 | 无 | 位移 |
| 333 |  | PSV502 | LFB-0101SB | 4" | 0.154 | 0.18 | 2026.10.13 | 酸1、2洗涤塔T1 | 酸性气 | 无 | 位移 |
| 334 |  | PSV504 | LFB-0101CB | 8" | 0.153 | 0.3 | 2026.10.13 | E7出口 | 酸性气 | 无 | 位移 |
| 335 |  | PSV505 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 1 | 2026.10.13 | E1/2/3 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 336 |  | PSV506 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 1 | 2026.10.13 | E1/2/3 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 337 |  | PSV507 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 0.16 | 2026.10.20 | E4 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 338 |  | PSV508 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 0.16 | 2026.10.20 | E4 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 339 |  | PSV509 | LFB-0101SB | 2" | 0.7 | 0.78 | 2026.10.20 | D4出口 | 酸性气 | 无 | 位移 |
| 340 |  | PSV511 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 4.92 | 2026.10.22 | E6 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 341 |  | PSV512 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 4.92 | 2026.10.22 | E6 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 342 |  | PSV513 | LFO-0101CC | 2" | 0.7 | 0.75 | 2026.10.14 | D5 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 343 |  | PSV515 | LFO-0601CC | 3" | 4.1 | 4.4 | 2026.10.14 | 中压蒸汽管网 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 344 |  | PSV517 | LFO-0101CB | 2" | 0.25 | 0.3 | 2026.10.20 | 氮气总管 | 氮气 | 5米 | 位移 |
| 345 |  | PSV520 | LFB-0101SB | 4" | 0.15 | 0.25 | 2026.10.13 | D4出口 | 酸性气 | 无 | 位移 |
| 346 |  | PSV523 | LFB-0101CB | 2" | 0.15 | 0.3 | 2026.10.20 | 液化石油气管道 | 液化石油气 | 无 | 位移 |
| 347 |  | PSV521 | LFO-0101CC | 4" | 0.35 | 0.4 | 2026.10.13 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 348 |  | PSV522 | A42Y-16C | 4" | 0.35 | 0.7 | 2026.10.14 | 除氧器 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 349 |  | 空冷器 | A47Y-16C | DN32 | 0.35 | 0.7 | 2026.10.20 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 350 |  | PSV160101 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 0.61 | 2026.10.20 | YB902一级出口 | 富氢气 | 5米 | 位移 |
| 351 |  | PSV160102 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 0.61 | 2026.10.20 | YB902一级出口 | 富氢气 | 5米 | 位移 |
| 352 |  | PSV160103 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 1.25 | 2026.10.20 | YB902二级出口 | 富氢气 | 无 | 位移 |
| 353 |  | PSV160104 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 1.25 | 2026.10.20 | YB902二级出口 | 富氢气 | 无 | 位移 |
| 354 |  | PSV160105 | WFXD-15KCA | 3" | 0.2 | 0.6 | 2026.10.20 | YB902一级进口 | 富氢气 | 5米 | 位移 |
| 355 |  | PSV160401 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 2.9 | 2026.10.20 | YD901一级出口 | 富氢气 | 5米 | 位移 |
| 356 |  | PSV160402 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 2.9 | 2026.9.24 | YD901一级出口 | 富氢气 | 无 | 位移 |
| 357 |  | PSV160403 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 6.16 | 2026.10.20 | YD901二级出口 | 富氢气 | 无 | 位移 |
| 358 |  | PSV160404 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 6.16 | 2026.10.26 | YD901二级出口 | 富氢气 | 5米 | 位移 |
| 359 |  | PSV160405 | WFB-30KCB | 3" | 1.1 | 1.5 | 2026.10.20 | YD901一级进口 | 富氢气 | 5米 | 位移 |
| 360 |  | SV15901 | SFA-42C600C | 4" | 5.1 | 5.61 | 2026.10.20 | 膜分离原料气总管 | 原料气 | 3米 | 位移 |
| 361 |  | SV15902 | SFWA-42C150C | 3" | 1.1 | 1.5 | 2026.10.20 | 膜分离一级渗透汽总管 | 高纯氢气 | 3米 | 位移 |
| 362 |  | SV15903 | SFWA-42C150C | 3" | 0.2 | 1 | 2026.10.20 | 膜分离二级渗透汽总管 | 低纯氢气 | 3米 | 位移 |
| 363 |  | SV15904 | SFWA-42C150C | 3" | 0.35 | 1 | 2026.10.28 | E15901壳程 | 蒸汽 | 3米 | 位移 |
| 364 |  | PSV152901 | LFO-0601SB | 3" | 4 | 6 | 2026.10.28 | 洗涤塔气相出口 | CO | 10米 | 位移 |
| 365 |  | PSV15902 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 9 | 2026.10.28 | P15212A出口 | 甲醇 | 2 | 位移 |
| 366 |  | PSV15903 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 9 | 2026.10.28 | P15212B出口 | 甲醇 | 2 | 位移 |
| 367 |  | YD901油泵出口 | A41Y-16P 1.5" 150LB | 1.5" | 0.5 | 0.88 | 2026.10.28 | YD901油站 | 润滑油 | 无 | 位移 |
| 368 |  | YB902油泵出口 | A41Y-16P 1.5" 150LB | 1.5" | 0.5 | 0.88 | 2026.10.28 | YB902油站 | 润滑油 | 无 | 位移 |
| 369 |  | 减压撬 | A21F-40P | 1.5" | 2 | 2.3 | 2026.10.28 | 减压撬 | 天然气 | 无 | 位移 |
| 370 |  | 减压撬 | A21F-25P | 1" | 0.6 | 1 | 2026.10.28 | 减压撬 | 天然气 | 无 | 位移 |
| 371 |  | / | A48C-150LB | 3" | 0.35 | 0.7 | 2026.10.28 | E-5 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 372 |  | / | YFA42Y-16P | DN40 | 0.348 | 0.4 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机 | 不凝气 | 无 | 位移 |
| 373 |  | / | YFA42Y-16P | DN40 | 0.152 | 0.235 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机 | 不凝气 | 无 | 位移 |
| 374 |  | / | YFA42Y-16P | DN20 | 0.5 | 0.9 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机辅油泵 | 润滑油 | 无 | 位移 |
| 375 |  | / | YFA42Y-16P | DN20 | 0.5 | 0.9 | 2026.8.11 | 不凝气压缩机辅油泵 | 润滑油 | 无 | 位移 |
| 376 |  | 2153SV-001 | WFB-15NCB | 6" | 0.8 | 0.9 | 2026.10.21 | E215305本体壳程 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 377 |  | 2153SV-002 | WFO-60ECB | 2" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.28 | E215305出口富氢气管线 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 378 |  | 2153SV-004 | WFO-90HR2B-D | 3" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.28 | V215303A出口工艺气管线 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 379 |  | 2153SV-005 | WFO-90HR2B-D | 3" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.19 | V215303B出口工艺气管线 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 380 |  | 2153SV-007 | WFB-30aQP9B-D | 8" | 1.26 | 1.4 | 2026.10.19 | 2153PV100阀前CO管线 | H2/CO | <3米 | 位移 |
| 381 |  | 2153SV-008 | WFB-30JP9B-D | 3" | 1.2mpa | 1.4 | 2026.9.24 | 2153PV101阀前CO管线 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 382 |  | 2153SV-009 | WFB-30JP9B-D | 3" | 1.2mpa | 1.4 | 2026.9.24 | 2153PV102阀前CO管线 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 383 |  | 2153SV-010 | WFO-60DP9B-D | 1" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.19 | 2153PV105A阀前CO管线 | 合成气 | <3米 | 位移 |
| 384 |  | 2153SV-011 | WFO-60DP9B-D | 1" | 4.7 | 5.2 | 2026.10.19 | 2153FV103阀前N2管线 | Raw H2(g) | <3米 | 位移 |
| 385 |  | 2153SV-012 | WFO-30aFCB | 2" | 3.7 | 4.2 | 2026.9.24 | 2153FV107阀前CO管线 | 合成气 | <3米 | 位移 |
| 386 |  | 2153SV-013 | WFO-60MP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.12 | 冷箱本体（南侧） | H2/CO(g) | <3米 | 位移 |
| 387 |  | 2153SV-016 | WFB-15EP9B-D | 2" | 0.85 | 1 | 2026.10.17 | 冷箱液氮补充管线 | N2(L) | <3米 | 位移 |
| 388 |  | 2153SV-021 | WFO-60ECB | 2" | 6.2 | 6.8 | 2026.10.28 | V215302顶部富氢气管线 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 389 |  | 2153SV-023 | WFO-30HCB | 3" | 2.6MPa | 2.8 | 2026.10.29 | 2153PV108A阀后闪蒸气管线 | 合成气 | <3米 | 位移 |
| 390 |  | 2153SV-024 | WFB-15KCB | 4" | 0.68 | 0.8 | 2026.10.17 | N2-2153280管线 | 粗氢气 | <3米 | 位移 |
| 391 |  | 2152SV-814 | WFB-15LCB | 4" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.28 | 压缩机四级进口CO管线 | CO | 不需要登高，15米平台 | 位移 |
| 392 |  | 2153SV-815 | WFO-30LCB | 6" | 3.7 | 4.2 | 2026.10.14 | 压缩机六级出口CO管线 | CO | 不需要登高，15米平台 | 位移 |
| 393 |  | 2153SV-816 | WFB-15MCB | 6" | 0.63 | 0.8 | 2026.10.22 | 压缩机六级循环水出口管线 | CO | 不需要登高，15米平台 | 位移 |
| 394 |  | 2152SV-001 | WFO-60EP9B-D | 2" | 6.1 | 6.8 | 2026.10.19 | T01气相出口管 | 变换净化气 | <3米 | 位移 |
| 395 |  | 2152SV-003 | WFO-60EP9B-D | 2" | 6.1 | 6.8 | 2026.10.19 | T10气相出口管 | 未变换净化气 | <3米 | 位移 |
| 396 |  | 2152SV-006 | WFB-30aGP9BL-D | 3" | 1.75 | 2 | 2026.10.21 | MOHU-2152218管线 | 含水甲醇 | <3米 | 位移 |
| 397 |  | 2152SV-007A | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 398 |  | 2152SV-007 B | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 399 |  | 2152SV-007C | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 400 |  | 2152SV-007D | WFB-30LP9B-D | 6" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.21 | RFGP-2152141管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 401 |  | 2152SV-010 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.4 | 1.6 | 2026.10.24 | P201A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 402 |  | 2152SV-011 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.4 | 1.6 | 2026.10.24 | P201B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 403 |  | 2152SV-012 | WFB-15PP9B-D | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T202的气相管线 | CO2产品气 | <3米 | 位移 |
| 404 |  | 2152SV-013A | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 | 位移 |
| 405 |  | 2152SV-013B | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.45 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 | 位移 |
| 406 |  | 2152SV-013C | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 | 位移 |
| 407 |  | 2152SV-013D | WFB-15NP9B-D | 6" | 0.45 | 0.5 | 2026.10.12 | T203的气相管线 | 尾气 | <3米 | 位移 |
| 408 |  | 2152SV-014 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.7 | 2 | 2026.10.24 | P202A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 409 |  | 2152SV-015 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 1.7 | 2 | 2026.10.24 | P202B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 410 |  | 2152SV-016 | WFO-60DPBL | 1" | 8 | 9 | 2026.10.28 | P208A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 411 |  | 2152SV-022 | WFO-60DPBL | 1" | 8 | 9 | 2026.10.17 | P208B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 412 |  | 2152SV-017 | WFB-15KP9B-D | 4" | 0.62 | 0.7 | 2026.10.19 | V204闪蒸气管线 | 闪蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 413 |  | 2152SV-018 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 3.1MPa | 3.4 | 2026.10.24 | P203A泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 414 |  | 2152SV-019 | WFO-30DP9BL-D | 1" | 3 | 3.4 | 2026.10.24 | P203B泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 415 |  | 2152SV-020 | WFO-30JP9B-D | 4" | 2.8 | 3.4 | 2026.10.21 | E209壳程出口管线 | Rich MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 416 |  | 2152SV-021 | WFO-30DPBL | 1" | 3 | 3.4 | 2026.10.19 | X201顶部出口管线 | Rich MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 417 |  | 2152SV-023 | WFO-15JCBL | 3" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.21 | E211贫甲醇出口管线 | MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 418 |  | 2152SV-024 | WFO-90KCBL | 6" | 8.5 | 9.5 | 2026.10.21 | E211贫甲醇进口管线 | MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 419 |  | 2152SV-025 | WFO-30DPBL | 1" | 3 | 3.2 | 2026.10.24 | P204A泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 420 |  | 2152SV-026 | WFO-30DPBL | 1" | 3 | 3.2 | 2026.10.24 | P204B泵出口管线 | MEOH(l) | <3米 | 位移 |
| 421 |  | 2152SV-031 | WFB-15FP9B | 2" | 0.7 | 0.8 | 2026.10.19 | V212闪蒸气管线 | 闪蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 422 |  | 2152SV-032 | WFB-30aFCB | 2" | 2.4 | 2.6 | 2026.10.21 | 进V208中压氮气管线 | Rich MEOH(g) | <3米 | 位移 |
| 423 |  | 2152SV-033 | WFB-15GP9B | 3" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T207尾气管线 | MEOH(g) | <3米 | 位移 |
| 424 |  | 2152SV-035 | WFB-15PCB | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | FGWP-2152533管线上 | 低压氮气/甲醇 | <3米 | 位移 |
| 425 |  | 2152SV-036 | WFO-30aGCB | 3" | 2.7 | 3.2 | 2026.10.19 | E210A出口管线 | H2O(g) | <3米 | 位移 |
| 426 |  | 2152SV-037A | WFB-15PP9B | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.12 | T204顶部酸气管道 | 甲醇/水蒸气 | <3米 | 位移 |
| 427 |  | 2152SV-037B | WFB-15PP9B | 6" | 0.45 | 0.5 | 2026.10.12 | T204顶部酸气管道 | 甲醇/水蒸气 | <3米 | 位移 |
| 428 |  | 2152SV-038 | WFO-15DCB | 2" | 0.79 | 0.9 | 2026.9.24 | 进E212低压蒸汽管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 429 |  | 2152SV-039 | WFB-30DPBL | 1" | 2.5 | 2.7 | 2026.10.24 | P206A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 430 |  | 2152SV-040 | WFB-30DPBL | 1" | 2.1 | 2.7 | 2026.10.24 | P206B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 431 |  | 2152SV-041 | WFB-30DPBL | 1" | 2.5 | 2.7 | 2026.10.21 | X202出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 432 |  | 2152SV-043 | WFB-30DPBL | 1" | 2.2MPa | 2.5 | 2026.10.24 | P207A泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 433 |  | 2152SV-044 | WFB-30DPBL | 1" | 2.0MPa | 2.5 | 2026.10.24 | P207B泵出口管线 | 甲醇 | <3米 | 位移 |
| 434 |  | 2152SV-045A | WFB-15PP9B | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T205顶部甲醇蒸汽管线 | 未变换气 | <3米 | 位移 |
| 435 |  | 2152SV-045B | WFB-15PP9B | 6" | 0.4 | 0.5 | 2026.10.21 | T205顶部甲醇蒸汽管线 | 未变换气 | <3米 | 位移 |
| 436 |  | 2152SV-046 | WFO-30DCG | 2" | 1.2mpa | 1.4 | 2026.10.19 | E215次中压蒸汽进口管线 | 次中压蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 437 |  | 2152SV-047 | WFO-30DP9BL | 1" | 1.6MPa | 1.8 | 2026.10.28 | P209A泵出口管线 | 污水 | <3米 | 位移 |
| 438 |  | 2152SV-048 | WFO-30DP9BL | 1" | 1.6MPa | 1.8 | 2026.10.28 | P219B泵出口管线 | 污水 | <3米 | 位移 |
| 439 |  | 2152SV-054 | WFO-30aKP9B-D | 4" | 1.86 | 2.2 | 2026.10.21 | 气氨总管管线 | 未变换气 | <3米 | 位移 |
| 440 |  | 2152SV-057A | WFB-15NP9B | 6" | 0.85 | 1.1 | 2026.10.21 | V06气相出口管线 | 未变换气 | <3米 | 位移 |
| 441 |  | 2152SV-057B | WFB-15NP9B | 6" | 0.75 | 1.1 | 2026.10.21 | V06气相出口管线 | 未变换气 | <3米 | 位移 |
| 442 |  | 2152SV-060 | WFO-30aGP9B | 3" | 2.5 | 2.8 | 2026.10.19 | C201进口管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 443 |  | SV-215111A | WFO-90PP1B | 6" | 6.2 | 6.9 | 2026.10.17 | 原料气进口管线大阀后 | 粗煤气 | <3米 | 位移 |
| 444 |  | SV-215111B | WFO-90PP1B | 6" | 6.2 | 6.9 | 2026.10.17 | 原料气进口管线大阀后 | 粗煤气 | <3米 | 位移 |
| 445 |  | SV-215101A | WFO-30PCE | 6" | 1.26 | 1.4 | 2026.10.12 | E215102顶部 | 蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 446 |  | SV-215101B | WFO-30PCE | 6" | 1.2 | 1.4 | 2026.10.13 | E215102顶部 | 蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 447 |  | SV-215102A | WFO-15PCE | 6" | 0.7 | 0.9 | 2026.10.12 | E215103顶部 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 448 |  | SV-215102B | WFO-15PCE | 6" | 0.81 | 0.9 | 2026.10.13 | E215103顶部 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 449 |  | PSV-215105 | WFO-30LP1B | 4" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.28 | E215106除盐水出口管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 450 |  | PSV-215107 | WFB-15QCB | 8" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.29 | E215108冷却水出口管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 451 |  | PSV-215106 | WFO-30PP1B | 6" | 1.35 | 1.5 | 2026.10.29 | E215107除盐水出口管线 | 煤气 | <3米 | 位移 |
| 452 |  | PSV-215103A | WFO-30RCE | 10" | 0.8 | 0.9 | 2026.10.12 | E215104顶部 | 蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 453 |  | PSV-215103B | WFO-30RCE | 10" | 0.8 | 0.9 | 2026.10.12 | E215104顶部 | 蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 454 |  | PSV-215108 | WFB-15QCB | 8" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.12 | E215109冷却水出口管线 | 变换气 | <3米 | 位移 |
| 455 |  | SV-215110 | WFB-15MR18 | 6" | 0.64 | 0.7 | 2026.10.12 | C215101气相出口管线 | 汽提气 | <3米 | 位移 |
| 456 |  | SV-215112 | WFO-90DR1B | 2" | 5.7 | 6.9 | 2026.10.17 | S215112顶部 | 闪蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 457 |  | SV-215104 | WFB-15MR1B | 6" | 0.63 | 0.7 | 2026.10.29 | C215101进口低压蒸汽管线 | 汽提气 | <3米 | 位移 |
| 458 |  | SV-215901 | 51区3楼东边，除氧站最东边 | 8" | 0.3 | 0.45 | 2026.10.29 | U230001顶部 | 蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 459 |  | SV-215902 | 51区最上边，最西边 | 8" | 0.3 | 0.45 | 2026.10.17 | U230001顶部 | 蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 460 |  | SV-215903 | 51区最顶 | 8" | 0.3 | 0.45 | 2026.10.29 | U230001顶部 | 蒸汽 | <3米 | 位移 |
| 461 |  | PSV-215403 | WFB-15PCB | 6" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.29 | 防喘振冷却器回水管安全阀 | 合成气 | 不需要登高 | 位移 |
| 462 |  | SV-215406 | WFO-60LCB | 6" | 5.4 | 6.2 | 2026.10.29 | 新鲜气管放空火炬管线 | 净化气 | 需要登高，2米，12米平台 | 位移 |
| 463 |  | SV-215404 | WFO-90/30PCB | 6" | 7.4 | 9.1 | 2026.10.22 | 合成气压缩机循环段进口管 | 循环气/甲醇气 | 需要登高，2米，12米平台 | 位移 |
| 464 |  | PSV-215401A | SFA-42C900C | 6" | 5.8 | 9.0 | 2026.10.29 | 合成气压缩机出口放空管 | 合成气 | 不需要登高 | 位移 |
| 465 |  | PSV-215401B | SFA-42C901C | 6" | 5.8 | 9.0 | 2026.10.29 | 合成气压缩机出口放空管 | 合成气 | 不需要登高 | 位移 |
| 466 |  | PSV-215401C | SFA-42C902C | 6" | 5.8 | 9.0 | 2026.10.29 | 合成气压缩机出口放空管 | 合成气 | 不需要登高 | 位移 |
| 467 |  | PSV-215631 | DA44Y-25P | 1" | -38kPa | 2 | 2026.10.14 | T215611顶部 | 气氨 | 需要登高，5米 | 位移 |
| 468 |  | PV-215632 | LFO-0301SN | 1.5" | 1.8mpa | 2.0 | 2026.10.29 | 氨压缩机出口（E15602进口气氨管） | 气氨 | 不需要登高 | 位移 |
| 469 |  | SV-215501 | WFO-60JCG | 4" | 2.4 | 5.5 | 2026.10.29 | 汽包S215503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 470 |  | SV-215502 | WFO-60JCG | 4" | 4.8 | 5.5 | 2026.10.29 | 汽包S215503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 471 |  | SV-215503 | WFO-15HCG | 3" | 0.72 | 0.9 | 2026.10.29 | 排污膨胀槽S215504蒸汽放空管线 | 低压蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 472 |  | PSV-215505 | WFO-30MP1B | 6" | 1.3 | 1.5 | 2026.10.20 | E215503除盐水放空管线 | 除盐水 | 无 | 位移 |
| 473 |  | PSV-215506 | WFB-15PCB | 6" | 0.72 | 0.8 | 2026.10.29 | E215504循环水放空管线 | 反应气 | 无 | 位移 |
| 474 |  | SV-215508 | WFB-15PCB | 6" | 0.8 | 1 | 2026.10.29 | 闪蒸槽S215502放空管线 | 闪蒸气 | 5米 | 位移 |
| 475 |  | SV-215602 | WFO-30JLB | 4" | 1.76 | 2 | 2026.9.10 | 氨贮槽顶部（T215601放空管） | 氨 | 不需要登高，氨槽上部，7米 | 位移 |
| 476 |  | SV-215603 | WFO-03aFLB | 2" | 1.8mpa | 2 | 2026.9.10 | 氨分离罐顶部（T15603放空管） | 氨 | 不需要登高，氨分离罐上部，3米 | 位移 |
| 477 |  | PSV-215608 | WFB-30DPBL | 1" | 1.8mpa | 2 | 2026.10.22 | E215603管程出口管线 | 氨 | 不需要登高 | 位移 |
| 478 |  | PSV-215610 | WFO-30DPBL | 1" | 4 | 4.4 | 2026.9.10 | 液氨泵出口管线 | 氨 | 不需要登高 | 位移 |
| 479 |  | SV-215701 | WFB-15QP1B | 8" | 0.25 | 0.3 | 2026.10.29 | 预塔C-215701顶线 | 预塔塔顶气 | 5米 | 位移 |
| 480 |  | SV-215702 | WFB-30RCB | 10" | 0.85 | 1 | 2026.10.29 | 加压塔C-215702顶线 | 加压塔塔顶气 | 合格 | 位移 |
| 481 |  | SV-215703 | WFB-15VCB | 14" | 0.25 | 0.3 | 2026.10.29 | 常压塔C-215703顶线 | 预塔塔顶气 | 5米 | 位移 |
| 482 |  | SV-215704 | WFB-15JCB | 3" | 0.2 | 0.3 | 2026.10.29 | 回收塔C-215704顶线 | 甲醇 | 5米 | 位移 |
| 483 |  | SV-215705 | WFO-15JCG | 3" | 0.72 | 0.9 | 2026.10.29 | S215701冷凝液收集槽顶部 | 甲醇 | 5米 | 位移 |
| 484 |  | 2152PSV-903 | 2H3HTOGM0410B-S | 2" | 6.2 | 6.5 | 2026.8.11 | 循环气压缩机三级出口管 | 气体gas | 不需要登高 | 位移 |
| 485 |  | 2152PSV-902 | 3J4HTOGM0310B-5 | 3" | 3.1 | 3.3 | 2026.9.10 | 循环气压缩机二级出口管 | 气体gas | 不需要登高 | 位移 |
| 486 |  | 2152PSV-901 | 3K4HTOGM0310B-5 | 2" | 1.9 | 2.1 | 2026.9.10 | 循环气压缩机一级出口管 | 气体gas | 不需要登高 | 位移 |
| 487 |  | PSV904 | A41H-16P | 1 1/4" | 0.6 | 0.9 | 2026.9.10 | 循环气压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 488 |  | PSV905 | A41H-16P | 1 1/4" | 0.6 | 0.9 | 2026.9.10 | 循环气压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 489 |  | PSV215402 | SFA-41C150P | 1 1/2" | 1 | 1.3 | 2026.9.10 | 合成气压缩机油泵出口 | 液体 | 不需要登高 | 位移 |
| 490 |  | PSV215403 | SFA-41C150P | 1 1/2" | 1 | 1.3 | 2026.10.29 | 合成气压缩机油泵出口 | 液体 | 不需要登高 | 位移 |
| 491 |  | PSV215851 | 1D2HTBGM0410B-5 | 1" | 6 | 6.2 | 2026.8.11 | 富氢气压缩机一级出口管 | 氢气 | 不需要登高 | 位移 |
| 492 |  | PSV215852 | YFA41C-150P | 1" | 0.6 | 0.8 | 2026.9.10 | 富氢气压缩机油泵出口管 | 水、油品、腐蚀性介质等 | 不需要登高 | 位移 |
| 493 |  | PSV215633 | A41W-16P | 3" | 0.8 | 0.95 | 2026.9.10 | 氨油站 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 494 |  | PSV215634 | A41W-16P | 3" | 0.8 | 0.95 | 2026.9.10 | 氨油站 | 润滑油 | 不需要登高 | 位移 |
| 495 |  | 2153SV702B | SFA-421C150C | 1.5" | 0.5 | 0.7 | 2026.9.10 | CO压缩机辅油泵出口 | 油 | 不需要登高 | 位移 |
| 496 |  | 2153SV702A | SFA-421C150C | 1.5" | 0.5 | 0.7 | 2026.9.10 | CO压缩机主油泵出口 | 油 | 不需要登高 | 位移 |
| 497 |  | SV215801 | YFA42C-600C | 2" | 7.4 | 8.5 | 2026.10.17 | 气液分离器S215801出口管线 | 原料气 | 无 | 位移 |
| 498 |  | SV215802 | YFA42C-150C | 3" | 0.35 | 0.8 | 2026.8.11 | 非渗透气管线 | 非渗透气(CO) | 无 | 位移 |
| 499 |  | SV215803 | YFA44C-150C | 2" | 0.65 | 0.9 | 2026.8.11 | 原料气加热器E215801蒸汽放空管 | 蒸汽 | 无 | 位移 |
| 500 |  | SV215805 | YFA42C-300P | 1" | 1.3 | 1.5 | 2026.8.11 | 氢气回收 | 脱盐水 | 无 | 位移 |
| 501 |  | AF064869 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.9 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 | 位移 |
| 502 |  | TS7837172-2024 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.99 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 | 位移 |
| 503 |  | AF064900 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.9 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 | 位移 |
| 504 |  |  | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 0.9 | 2026.8.11 | 液氮罐 | 液氮 | <3米 | 位移 |
| 505 |  | PSV215490 | TYPe459 | 3/4" | 8.5 | 9 | 2026.10.22 | 压缩机本体 | 压缩气 | 不需要登高 | 位移 |
| 506 |  | 2152SV054 | WFO-30AKP9B-D | 3"*4" | -0.0297 | 2.2 | 2026.10.29 | NH3P-2152703管线SV054前 | 氨 | <3米 | 位移 |
| 507 |  | SV215504A | A21W-100P | 0.5" | 5.5 | 6.7 | 2026.10.29 | 磷酸盐泵安全阀 | 磷酸盐溶液 | 无 | 位移 |
| 508 |  | SV215504B | A21W-100P | 0.5" | 5.5 | 6.7 | 2026.10.29 | 磷酸盐泵安全阀 | 磷酸盐溶液 | 无 | 位移 |
| 509 |  | / | A27W-16P | 1/2" | 1.0 | 1.2 | 2026.10.29 | XV215401仪表气罐 | 空气 | 不需要登高 | 位移 |
| 510 |  | / | A27W-16P | 1/2" | 1.0 | 1.2 | 2026.10.29 | XV215402仪表气罐 | 空气 | 不需要登高 | 位移 |
| 511 |  | / | A27W-16P | 1/2" | 0.8 | 1.05 | 2026.9.10 | XV215403仪表气罐 | 空气 | 不需要登高 | 位移 |
| 512 |  | 合成双减 | A48Y-16C | DN250 | 0.6 | 0.71 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 513 |  | 合成双减 | A48Y-25C | DN200 | 1 | 1.1 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 514 |  | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 0.6 | 0.72 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 515 |  | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 1 | 1.13 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 516 |  | 合成双减 | A48Y-16C | DN250 | 0.6 | 0.71 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 517 |  | 合成双减 | A48Y-25C | DN200 | 1 | 1.1 | 2026.12.14 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 518 |  | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 0.6 | 0.72 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 519 |  | 合成双减 | A48Y-40 | DN350 | 1 | 1.13 | 2026.10.20 | 合成双减 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 520 |  | / | A21W-150R | DN25 | 0.4 | 0.5 | 2026.10.29 | P215708 | 液碱 | 5米 | 位移 |
| 521 |  | / | A21W-150D | DN25 | 0.5 | 0.7 | 2026.10.29 | P215709 | 稀醇 | 5米 | 位移 |
| 522 |  | / | A21Y-160P | DN15 | 6 | 8.14 | 2026.10.29 | P215801 | 除盐水 | 5米 | 位移 |
| 523 |  | / | A21Y-160P | DN15 | 6 | 8.14 | 2026.10.29 | P215801 | 除盐水 | 5米 | 位移 |
| 524 |  | 05PSV514 | YFA48C-150C | DN80 | 0.7 | 0.75 | 2026.12.4 | D5南 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 525 |  | 05PSV513 | YFA48C-150C | DN80 | 0.7 | 0.75 | 2026.12.4 | D5北 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 526 |  | 05PSV503 | YFA42C-150CK | DN80 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 下塔放空南 | 酸性气 | 5米 | 位移 |
| 527 |  | 05PSV506 | YFA48C-150C | DN80 | 0.9 | 1 | 2026.12.4 | 总管 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 528 |  | 05PSV505 | YFA48C-150C | DN80 | 0.9 | 1 | 2026.12.4 | 总管 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 529 |  | 05PSV527 | YFA42C-150C | DN50 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 总管天然气西 | 天然气 | 5米 | 位移 |
| 530 |  | 05PSV517 | YFA42C-150C | DN50 | 0.3 | 0.35 | 2026.12.4 | 总管氮气东 | 氮气 | 5米 | 位移 |
| 531 |  | 05PSV516 | YFA48SB-600C | DN50 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | 总管中压蒸汽西 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 532 |  | 05PSV518 | YFA42C-150C | DN50 | 0.3 | 0.35 | 2026.12.4 | 总管氮气西 | 氮气 | 5米 | 位移 |
| 533 |  | 05PSV528 | YFA42C-150C | DN40 | 0.3 | 0.25 | 2026.12.4 | 总管天然气东 | 天然气 | 5米 | 位移 |
| 534 |  | 05PSV515 | YFA48SB-600C | DN50 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | 总管中压蒸汽东 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 535 |  | 05PSV519 | YFA42C-150C | DN80 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 总管天然气 | 天然气 | 5米 | 位移 |
| 536 |  | 05PSV525 | YFA45C-150N | DN50 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | 总管氧气东 | 氧气 | 5米 | 位移 |
| 537 |  | 05PSV521 | YFA42C-150C | DN100 | 0.5 | 0.6 | 2026.12.4 | 总管东 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 538 |  | 05PSV522 | YFA42C-150C | DN100 | 0.5 | 0.6 | 2026.12.4 | 总管西 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 539 |  | 05PSV508 | YFA42C-150C | DN80 | 1 | 1.1 | 2026.12.4 | E-0504顶部 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 540 |  | / | A48Y-150LB | DN50 | 1 | 1.15 | 2026.12.4 | E-0505顶部 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 541 |  | 05PSV504 | YFA42C-150CK | DN150 | 0.25 | 0.3 | 2026.12.4 | E-0507顶部 | 酸性气 | 5米 | 位移 |
| 542 |  | 05PSV512 | YFA48SB-600C | DN80 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | E-0506顶部 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 543 |  | 05PSV511 | YFA48SB-600C | DN80 | 4 | 4.4 | 2026.12.4 | E-0506顶部 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 544 |  | 05PSV502 | YFA42C-150CK | DN80 | 0.3 | 0.25 | 2026.12.4 | 下塔放空北 | 酸性气 | 5米 | 位移 |
| 545 |  | 05PSV526 | YFA45C-150N | DN50 | 0.3 | 0.25 | 2026.12.4 | 总管氧气西 | 氧气 | 5米 | 位移 |
| 546 |  | 05PSV507 | YFA48C-150C | DN80 | 1 | 1.1 | 2026.12.4 | E-0505顶部 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 547 |  | 2152SV016 | WF0-60DPBC | 1" | 6.45 | 9 | 2026.10.17 | P215208A设备出口 | 甲醇 | 5米 | 位移 |
| 548 |  | 2152SV022 | WF0-60DPBC | 1" | 6.45 | 9 | 2026.10.17 | P215208B设备出口 | 甲醇 | 5米 | 位移 |
| 549 |  | SV215901 | 6R8HT0G10110C-C | 8" | 0.17 | 0.45 | 2026.10.17 | 除氧器设备出口 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 550 |  | SV215902 | 6R8HT0G10110C-C | 8" | 0.17 | 0.45 | 2026.10.17 | 除氧器设备出口 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |
| 551 |  | SV215903 | 6R8HT0G10110C-C | 8" | 0.17 | 0.45 | 2026.10.17 | 除氧器设备出口 | 蒸汽 | 5米 | 位移 |

- 故障情况说明

- 股份公司有551只安全阀可能需要做在线校验。

- 4.检修要求：

4.1 因部分装置属于防爆区域，所以要求在线校验仪为防爆型（提供证明文件及照片）及其他校验工具均为防爆型。

4.2分厂提前一周做好辅助工作（脚手架等）后通知校验单位，校验单位负责对需要在线校验的安全阀根据检验日期按要求的校验方式进行在线校验并出具报告，更新安全阀校验铭牌和安装前切断阀的铅封（校验单位准备）并按要求悬挂常开、常闭牌（甲方提供）。

4.3特别提醒：

4.3.1 该批安全阀内有醋酸、CO、氨、甲醇、合成气、氢气、硫化氢等危险介质。

4.3.2 该批安全阀根据实际需要进行在线校验，且根据校验日期要分批进行。

4.4 校验单位要提供国家特种设备安全监督检验机构认可的检验报告。

4.5 校验单位要提供有效期内的《特种设备检验检测责任险》。

三、工期要求

校验日期在2026年7月1日前到期的必须在2026年2月底完成校验和提供校验报告（其余的在校验日期到期前一周内完成）。

- 四、验收标准

- 安全阀无泄漏（非校验因素造成的）、安全阀新校验铭牌挂好、安全阀前切断阀的铅封安装到位、一周内出具校验报告给甲方。

五、维修单位的资质

校验单位必须是国家工商部门正式注册企业，具有相应化工安全阀在线校验资质（FD1)，提供营业执照副本、资质复印件、提供3份煤化工同危险介质（含相近口径、压力）的安全阀采用同校验方式进行的在线校验业绩。

六、其它要求

校验单位要编制好施工方案，经分厂审核签字确认后才能进行校验工作。作业人员按要求做好安全防护措施。