- 采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 项目概况

- 1.项目名称：硫化事业部液力偶合器返厂维修

- 2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 3.报价截止与评审时间：2026年4月16日14：00（北京时间）

- 4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 5.交货时间：合同签订后，预计在2026年4月20日-2026年5月30日期间进行，40天内完成维修工作，并验收合格运送至采购人指定地点。（如无法满足请在报价时注明）；

- 6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）

- 7.公示查询：www.sopo.com.cn

- 采购内容及要求

- （一） 采购内容

1台YOTGC530主风机液力偶合器返厂维保维修，按技术要求更换所有必换件，视检查情况对部分零部件进行维修或更换处理，并按要求对转子进行动平衡检测。详见附件2：硫化事业部液力偶合器返厂维修技术要求。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

    - （二）技术及资质要求

- 1.资质要求：具有与维修项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本（内有动平衡相关工作介绍）、相关资质材料和与维修及动平衡同类型项目业绩（必须提供近五年内，至少3家已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。

- 2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

  - 三、报价要求

    - （一）报价方式

- 1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    - （二）付款方式

- 验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款半年质保后付清。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

    - （三）报价提交方式

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

    - （四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208

    - （五）疑问咨询

- 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

  - 四、其他要求

- （一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- （二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- （三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- （四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

  - 五、评审流程

- 1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

- 2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

- 3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

  - 六、违约责任

- 1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 2.质量不合格：

  - 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。

  - 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

- 3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

  - 七、其他事项

- 1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年4月3日

  - 附件1：

  - 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。

- 2.交货时间：________________________。

- 3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 5.不接受项：________________________。

- 6.分项报价清单

1.常规维修为合同固定费用。常规维修主要包括运输、解体、清洗、检查、维修或更换零部件，装调、试验、油漆、税等。

| 序号 | 名称 | 型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKF轴承 | NU216 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | SKF轴承 | 6216 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | SKF轴承 | 6021 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | SKF轴承 | QJ315 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 双接头铜管（共约5米） | 10*500 | 根 | 3 |  |  |  |
| 6 | 骨架油封 | SD80×100×12 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 勺管处O型圈 | 45×3.55 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 节流板处O型圈 | 54.5×2.65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 针型阀 | PN1.6、DN6 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 温度表(530) | 型号WTZ-280 范围0-100℃ | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 压力表(530) | 不锈钢耐震压力表 型号YNCF-100T 范围0-0.6MPa | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 空气滤清器（530） | EF4-50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 吸油滤网（580） | GWT58.20A | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 铂热电阻（580） | WZTP-221 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 液位温度计（580） | YWZ-120T | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 主油泵 | 125L | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 主动齿轮（530） | YOTGC530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 从动齿轮（530） | YOTGC530 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 转子动平衡 | YOTGC530 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 液力偶合器拆装、调试 | YOTGC530 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 往返运输 | YOTGC530 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 零部件维修费用，维保过程中需维修的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。

| 序号 | 名称 | 材质 | 修复要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修复箱体（530） | 530 | 镗床修复 | 1 |  |  |  |
| 2 | 修复输入轴(530) | 530 | 喷涂/研磨 | 1 |  |  |  |
| 3 | 修复涡轮(530) | 530 | 修复 | 1 |  |  |  |
| 4 | 修复泵轮(530) | 530 | 修复 | 1 |  |  |  |
| 5 | 修复轴承座(530) | 530 | 喷涂/研磨 | 1 |  |  |  |
| 6 | 修复联轴器(530) | 530 | 修复 | 2 |  |  |  |
| 7 | 修复勺管壳体(530) | 530 | 修复 | 1 |  |  |  |
| 8 | 修复泵壳体(530) | 530 | 修复 | 1 |  |  |  |
| 9 | 修复输出轴(530) | 530 | 喷涂/研磨 | 1 |  |  |  |
| 10 | 修复背壳（530） | 530 | 修复 | 1 |  |  |  |
| 11 | 修复外壳（530） | 530 | 修复 | 1 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（3）零部件更换费用，维保过程中需更换的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入轴(530) | YOTGC530 | 根 | 1 |  |  |  |
| 2 | 输出轴（530） | YOTGC530 | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 | 泵轮(530) | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 涡轮(530) | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 勺管壳体(530) | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 泵壳体 | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 泵轮轴承座(530) | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 输出端盖（530） | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 箱体（530） | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 联轴器（530） | 530 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 背壳（530） | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 外壳（530） | 530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（4）评定价

| 序号 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评定价（1合计+2合计+3合计） |  |

- （5）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式评定价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准，即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

（6）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（7）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

（8）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

硫化事业部液力偶合器返厂维修

一、运输要求

| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方负责 □ |  |
| 2 | 乙方负责 ☑ | 捆扎牢固 |

- 检修方案

- 项目名称

- 液力偶合器维修

- 维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

| 设备位号 | 设备名称 | 型号或图号 | 主要性能参数 | 数量 | 生产厂家 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C301附件 | 液力偶合器 | YOTGC530 | 输入转速：3000r/min,传递功率：750~2170kW | 1台 | 大连液力机械有限公司 | 主风机房 |

- 故障情况说明

返厂更换轴承、主油泵等易损件，做动平衡。

- 检修要求

4.1要求液偶更换全部轴承、主油泵；

4.2检查转子内、外二端轴颈，如有磨损，进行修复；

4.3液偶单独内转子做动平衡校正；

4.4液偶转子做双平面动平衡校正；

4.5要求液偶全部更换循环油铜管；

4.6要求液偶更换调整勺管油封；

4.7整体液偶外壳表面清污、重新喷漆处理；

4.8要求液偶全部修整/平衡校正过程提供照片数据报告以供验收.

- 检修过程中涉及的备件

5.1所有更换的配件由乙方提供

5.2乙方提供备件

5.2.1必须更换备件清单

| 序号 | 名称 | 型 号 | 安装要求（有需要时填写，包括尺寸要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKF轴承 | NU216 | 更换 | 套 | 1 |  |
| 2 | SKF轴承 | 6216 | 更换 | 套 | 1 |  |
| 3 | SKF轴承 | 6021 | 更换 | 套 | 1 |  |
| 4 | SKF轴承 | QJ315 | 更换 | 套 | 1 |  |
| 5 | 铜管 | 10*500 | 附双接头/全部更换 | 根 | 3 | 共约5米 |
| 6 | 骨架油封 | SD80×100×12 | 更换 | 个 | 2 |  |
| 7 | O型圈 | 45×3.55 | 更换（勺管处） | 个 | 1 |  |
| 8 | O型圈 | 54.5×2.65 | 更换（节流板处） | 个 | 1 |  |
| 9 | 针型阀 | PN1.6、DN6 | 更换 | 个 | 1 |  |
| 10 | 温度表(530) | 型号WTZ-280 范围0-100℃ | 更换 | 个 | 2 |  |
| 11 | 压力表(530) | 不锈钢耐震压力表 型号YNCF-100T 范围0-0.6MPa | 更换 | 个 | 1 |  |
| 12 | 空气滤清器（530） | EF4-50 | 更换 | 个 | 1 |  |
| 13 | 吸油滤网（580） | GWT58.20A | 更换 | 个 | 2 |  |
| 14 | 铂热电阻（580） | WZTP-221 | 更换 | 个 | 2 |  |
| 15 | 液位温度计（580） | YWZ-120T | 更换 | 个 | 2 |  |
| 16 | 主油泵 | 125L | 更换 | 个 | 4 |  |
| 17 | 主动齿轮（530） | YOTGC530 | 更换 | 个 | 1 |  |
| 18 | 从动齿轮（530） | YOTGC530 | 更换 | 个 | 2 |  |

5.2.2根据检修实际情况，需确认是否更换备件清单

| 序号 | 名称 | 型 号 | 安装要求（有需要时填写，包括尺寸要求） | 预估更换数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入轴(530) | YOTGC530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 2 | 输出轴（530） | YOTGC530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 3 | 泵轮(530) | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 4 | 涡轮(530) | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 5 | 勺管壳体(530) | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 6 | 泵壳体 | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 7 | 泵轮轴承座(530) | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 8 | 输出端盖（530） | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 9 | 箱体（530） | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 10 | 联轴器（530） | 530 | 有需要时进行更换 | 2 |
| 11 | 背壳（530） | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |
| 12 | 外壳（530） | 530 | 有需要时进行更换 | 1 |

5.2.3根据检修实际情况，需确认可维修的备件清单

| 序号 | 名称 | 型 号 | 安装尺寸 | 备注 | 预估维修数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修复箱体（530） | 530 | 正常安装 | 镗床修复 | 1 |
| 2 | 修复输入轴(530) | 530 | 正常安装 | 喷涂/研磨 | 1 |
| 3 | 修复涡轮(530) | 530 | 正常安装 | 修复 | 1 |
| 4 | 修复泵轮(530) | 530 | 正常安装 | 修复 | 1 |
| 5 | 修复轴承座(530) | 530 | 正常安装 | 喷涂/研磨 | 1 |
| 6 | 修复联轴器(530) | 530 | 正常安装 | 修复 | 2 |
| 7 | 修复勺管壳体(530) | 530 | 正常安装 | 修复 | 1 |
| 8 | 修复泵壳体(530) | 530 | 正常安装 | 修复 | 1 |
| 9 | 修复输出轴(530) | 530 | 正常安装 | 喷涂/研磨 | 1 |
| 10 | 修复背壳（530） | 530 | 正常安装 | 修复 | 1 |
| 11 | 修复外壳（530） | 530 | 正常安装 | 修复 | 1 |

- 工期要求

2026.4.20-2026.5.30期间，液偶运输加维修时间控制在40天之内，听从甲方通知进行液偶的运输和维修工作。

验收标准

4.1需提供动平衡检测报告及整体维修报告。动平衡按JIS B0905-1992 G2.5验收，整体验收以现场运行参数为准，运行一周正常为验收合格。

4.2出厂测试过程中泵轮的测试速度为3000r/min，涡轮的测试速度不低2850r/min，若无法达到该测试速度，必须在询价文件中说明并附上可达到的测试转速。

4.3偶合器操作灵活，执行机构全行程动作灵活，无撞击、摩擦等异常振动信号。

4.4偶合器密封良好，无传动油渗漏。

4.5测试时的振动值以振动速度为准，且输出端转速达到2850r/min时各点振动值不高于3mm/s，若无法达到该要求，必须在报价文件中说明，并附上可控制的振动值区间。

4.6液偶输入端、输出端的噪音均不得高于90dB。

4.7偶合器的零位转速为600±100 r/min。

- 质保要求

- 质保期：运行半年以上。

- 乙方必须对维修的设备进行拍照取证（发给甲方），如有配件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给甲方，否则不予结算。

3、质保期限内因质量问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。

- 维修单位资质

营业执照里有动平衡相关工作，具有类似设备检修、动平衡业绩。