过滤减压阀参数：

1.进、出口连接尺寸：3/8”NPT（内），进、出口距离为70mm；

- 2.复位弹簧和调节弹簧材质：不锈钢316；

- 3.整体外壳材质：铸造不锈钢316；

- 4.出口压力调节范围：0～1MPa；

- 5.滤芯过滤精度：5μm，材质：不锈钢316；

- 6.小压力表接口尺寸:1/4”NPT（内）*2，配一个不锈钢316的1/4”堵头；

- 7.配不锈钢316外壳小压力表1只，量程0～1MPa；

- 8.配不锈钢316安装支架及固定螺丝、螺母。